TP-LINK商用云平台开放接口文档

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD

http://www.tp-link.com.cn

South Building, No.5 Keyuan Road, Central Zone

Science & Technology Park, NanShan ShenZhen, P. R. China

目录

1 开发者对接指南	1

1.1 相关术语	1

1.2 入门必读	2

1.2.1 开发前准备	2

1.2.2 请求签名	3

1.2.2.1 为什么要进行签名	3

1.2.2.2 签名过程	3

1.2.2.3 代码示例	5

1.2.2.3.1 Java	5

1.2.2.3.2 Python	7

1.2.2.3.3 Golang	8

1.2.2.3.4 C++	10

1.2.2.3.5 NodeJS	14

1.2.2.4 错误码说明	15

1.2.2.5 临时AK/SK	16

1.3 接口协议概述	16

1.3.1 接口规则	16

1.3.2 字段类型说明	16

1.3.3 返回值说明	17

1.4 API列表	17

1.4.1 AK/SK	17

1.4.1.1 生成临时AK/SK	17

1.4.2 分组管理	18

1.4.2.1 添加分组	18

1.4.2.2 编辑分组	20

1.4.2.3 删除分组	21

1.4.2.4 删除所有分组	21

1.4.2.5 交换平级分组顺序	22

1.4.2.6 获取分组祖先节点	23

1.4.2.7 批量获取分组祖先节点	25

1.4.2.8 分页获取根分组	26

1.4.2.9 分页获取子分组信息	31

1.4.2.10 模糊查找分组信息	36

1.4.3 设备管理	41

1.4.3.1 枚举值列表	41

表 1.4.3.1-1 前端查询使用的设备类型枚举值列表	41

表 1.4.3.1-2 设备状态枚举值列表	42

表 1.4.3.1-3 工作模式枚举值列表	43

表 1.4.3.1-4 设备列表字段枚举值列表	43

表 1.4.3.1-5 太阳能供电系统状态字段枚举值列表	44

1.4.3.2 设备添加	44

1.4.3.2.1 设备添加说明	44

1.4.3.2.2 添加设备到设备型应用	45

1.4.3.2.3 通过二维码添加设备	46

1.4.3.2.4 通过mac添加网络设备	48

1.4.3.2.5 删除设备	49

1.4.3.2.6 设备是否已绑定	51

1.4.3.2.7 通过路由器局域网批量添加摄像头说明	52

1.4.3.2.8 开启设备发现绑定任务	52

1.4.3.2.9 查询设备发现绑定任务处理进度	53

1.4.3.2.10 查询设备发现绑定任务处理的设备绑定结果列表	55

1.4.3.3 设备信息	57

1.4.3.3.1 获取设备详细信息	57

1.4.3.3.2 获取设备型应用下设备列表	60

1.4.3.3.3 获取项目型应用下设备列表	63

1.4.3.3.4 获取应用下设备数量及运行状态	68

1.4.3.3.5 获取IPC/NVR能力集	73

1.4.3.3.6 能力集说明	75

1.4.3.3.7 获取太阳能设备拓展信息	79

1.4.3.3.8 修改设备名称	80

1.4.3.3.9 修改IPC网络连接配置	82

1.4.3.3.10 重启设备	83

1.4.3.3.11 唤醒设备	85

1.4.3.3.12 转移项目型应用下设备到其他分组	86

1.4.3.3.13 检测设备最新固件版本	88

1.4.3.3.14 在线升级设备	90

1.4.3.3.15 获取设备固件升级信息	92

1.4.3.3.16 查询设备位置信息	96

1.4.3.3.17 查询设备轨迹位点	100

1.4.3.3.18 通过MAC查询设备SN码	102

1.4.3.4 NVR通道管理	104

1.4.3.4.1 NVR通道管理说明	104

1.4.3.4.2 控制NVR发现IPC设备	104

1.4.3.4.3 查询NVR发现同一局域网下未被添加的IPC进度	105

1.4.3.4.4 把IPC添加到NVR通道下	107

1.4.3.4.5 解绑NVR通道	111

1.4.3.4.6 同步IPC/NVR设备信息	112

1.4.3.4.7 获取同步IPC/NVR设备进度	114

1.4.3.4.8 获取NVR通道设备列表	116

1.4.3.4.9 查询NVR通道的二维码	118

1.4.4 设备配置	119

1.4.4.1 基础设置	119

1.4.4.1.1 获取IPC/NVR设备校时方式	119

1.4.4.1.2 修改IPC/NVR设备校时方式	121

1.4.4.1.3 给IPC/NVR设备手动校时	122

1.4.4.1.4 获取IPC/NVR设备定时重启配置	123

1.4.4.1.5 修改IPC/NVR设备定时重启配置	124

1.4.4.1.6 获取IPC/NVR设备当前时间	126

1.4.4.2 视频设置	127

1.4.4.2.1 获取IPC设备补光能力集	127

1.4.4.2.2 获取IPC设备基本画面显示配置	130

1.4.4.2.3 配置IPC设备基本画面显示	134

1.4.4.2.4 获取IPC设备视频相关能力集信息	138

1.4.4.2.5 获取IPC设备视频码流信息	142

1.4.4.2.6 修改IPC设备视频码流信息	144

1.4.4.2.7 获取镜头遮蔽状态	147

1.4.4.2.8 设置镜头遮蔽状态	148

1.4.4.2.9 获取镜头镜像、画面旋转状态	149

1.4.4.2.10 设置镜头镜像、画面旋转状态	151

1.4.4.2.11 获取倍速播放能力集	153

1.4.4.2.12 获取鱼眼模式能力集	154

1.4.4.3 对讲设置	157

1.4.4.3.1 获取对讲能力	157

1.4.4.3.2 获取麦克风能力集	159

1.4.4.3.3 获取麦克风设置	162

1.4.4.3.4 设置麦克风参数	165

1.4.4.3.5 获取扬声器能力集	168

1.4.4.3.6 获取扬声器设置	170

1.4.4.3.7 设置扬声器参数	172

1.4.4.3.8 向设备下发语音文件并播放	174

1.4.4.3.9 获取下发语音任务状态	176

1.4.4.4 云台设置	177

1.4.4.4.1 获取云台(ptz)能力集	177

1.4.4.4.2 获取云台(motor)能力集	186

1.4.4.4.3 获取调焦能力集	189

1.4.4.4.4 获取IPC设备是否支持变焦	190

1.4.4.4.5 设置云台转动、调焦	192

1.4.4.4.6 获取云台设备是否支持复位	194

1.4.4.4.7 控制云台设备回到原点所在位置	195

1.4.4.4.8 获取预置点	196

1.4.4.4.9 运动到预置点	198

1.4.4.4.10 删除预置点	199

1.4.4.4.11 增加或修改预置点	200

1.4.4.4.12 获取巡航路径的具体数据	202

1.4.4.4.13 获取巡航路径	204

1.4.4.4.14 添加巡航路径	206

1.4.4.4.15 编辑巡航路径	208

1.4.4.4.16 播放巡航路径	210

1.4.4.4.17 删除巡航路径	211

1.4.4.4.18 获取云台守望配置	212

1.4.4.4.19 云台设置守望配置	214

1.4.4.4.20 获取云台位置信息和移动信息	216

1.4.4.4.21 获取云台变倍限制配置	218

1.4.4.4.22 云台绝对运动	219

1.4.4.5 OSD设置	221

1.4.4.5.1 使用说明	221

1.4.4.5.2 获取IPC设备OSD能力集	221

1.4.4.5.3 获取IPC设备日期、星期、字体、自定义字符串的OSD信息	225

1.4.4.5.4 修改IPC设备日期、星期、字体、自定义字符串的OSD信息	229

1.4.4.5.5 修改IPC设备OSD数字水印基本信息	234

1.4.4.5.6 添加IPC设备OSD数字水印动态字符串信息	235

1.4.4.5.7 修改IPC设备OSD数字水印静态字符串信息	237

1.4.4.5.8 清空IPC设备OSD数字水印信息	238

1.4.4.6 存储设置	239

1.4.4.6.1 获取IPC/NVR设备SD卡信息	239

1.4.4.6.2 格式化IPC/NVR设备的SD卡	242

1.4.4.6.3 获取IPC/NVR设备录像循环存储状态	243

1.4.4.6.4 修改IPC/NVR设备录像循环存储状态	244

1.4.4.6.5 获取NVR设备各通道消息推送状态	245

1.4.4.6.6 修改NVR设备某通道消息推送状态	247

1.4.4.7 太阳能设备设置	248

1.4.4.7.1 获取太阳能设备状态信息	248

1.4.4.7.2 获取太阳能设备负载供电时间计划	250

1.4.4.7.3 设置太阳能设备负载供电时间计划	252

1.4.4.7.4 重启太阳能设备负载	254

1.4.4.7.5 太阳能供电系统电量、输入输出功率统计（按日查询）	255

1.4.4.7.6 太阳能供电系统电量、输入输出功率聚合统计（按月查询）	257

1.4.5 预览回放	261

1.4.5.1 使用说明	261

1.4.5.1.1 预览流程	261

1.4.5.1.2 回放流程	262

1.4.5.2 预览回放相关字段取值表格	263

表 1.4.5.2-1 NVR videoType字段表	263

表 1.4.5.2-2 IPC videoType字段表	263

1.4.5.3 获取音视频流访问地址	264

1.4.5.4 请求获得relay服务器地址	267

1.4.5.5 轮询获得relay服务器地址	269

1.4.5.6 刷新访问流服务器cookie过期时间	271

1.4.5.7 搜索存在回放录像的日期	273

1.4.5.8 搜索当天录像数据	276

1.4.5.9 搜索当天所有人形侦测录像数据	278

1.4.5.10 获取预览缩略图	280

1.4.6 HTTP-FLV拉流	282

1.4.6.1 枚举值列表	282

表 1.4.6.1-1 关流原因定义	282

1.4.6.2 获取HTTP-FLV取流地址	282

1.4.6.3 获取某地址最后一次取流关闭的原因	285

1.4.7 监控点报警	286

1.4.7.1 使用说明	286

1.4.7.2 alarmType定义	287

1.4.7.3 设置事件侦测开关	288

1.4.7.4 设置事件消息提醒开关	289

1.4.7.5 设置设备消息推送开关	291

1.4.7.6 重置设备消息推送时间计划	293

1.4.7.7 设置报警输入开关	295

1.4.7.8 设置报警输出开关	297

1.4.7.9 手动触发报警输出	299

1.4.7.10 手动触发声光报警输出	300

1.4.8 消息订阅	302

1.4.8.1 添加或者更新应用维度的消息订阅配置	302

1.4.8.2 查询应用的消息订阅配置	303

1.4.8.3 设置应用报警消息推送签名密钥	304

1.4.8.4 查询应用报警消息推送签名密钥	305

1.4.8.5 推送消息体定义	305

1.4.8.6 推送消息体签名	306

1.4.8.7 msgType定义	308

1.4.8.8 msgContentType定义	308

1.4.8.9 监控点报警消息抓图	313

1.4.9 云录制	314

1.4.9.1 使用说明	314

1.4.9.2 提交设备抓图任务	315

1.4.9.3 提交设备录像任务	317

1.4.9.4 分页查询任务列表	319

1.4.9.5 查询任务详情	321

1.4.9.6 分页查询任务文件列表	323

1.4.9.7 删除云录制文件	326

1.4.10 AI图像检测分析	327

1.4.10.1 枚举值列表	327

表 1.4.10.1-1算法类别枚举值列表	327

1.4.10.2 获取标准算法列表	327

1.4.10.3 批量执行AI图像检测任务	330

1.4.10.4 AI图像检测任务结果回调	333

1.4.10.5 查询检测任务执行结果	334

1.4.10.6 删除AI图像检测任务结果	336

1.4.10.7 指定当前应用AI图像检测的算法版本号	337

1.4.11 设备托管	339

1.4.11.1 使用说明	339

1.4.11.2 设置托管回调配置	340

1.4.11.3 获取托管回调配置	341

1.4.11.4 开发者托管回调消息体定义	342

1.4.11.5 获取托管设备授权H5地址	343

1.4.11.6 获取托管设备列表	344

1.4.11.7 获取托管设备信息	347

1.4.11.8 取消设备托管	350

1.4.11.9 取消企业下的所有设备托管	352

1.4.12 客流统计	353

1.4.12.1 获取分组内支持客流统计的IPC	353

1.4.12.2 获取分组列表内支持客流统计的IPC数目	354

1.4.12.3 查询客流统计进出人数列表	355

1.4.12.4 查询分组单项统计某时间段的客流总数	361

1.4.12.5 查询设备单项统计某时间段的客流总数	363

1.4.12.6 查询客流统计数据更新状态	365

1.4.12.7 查询新版精准客流概览数据	366

1.4.12.8 查询新版精准客流列表数据	368

1.4.12.9 查询新版精准客流性别、年龄、停留时间数据	372

1.4.13 录像配置	378

1.4.13.1 使用说明	378

1.4.13.2 获取录像计划模板列表	379

1.4.13.3 获取录像计划模板详情	380

1.4.13.4 设置录像计划模板	381

1.4.13.5 分页查询项目下设备的录像配置	383

1.4.13.6 为设备添加录像配置	387

1.4.13.7 删除设备的录像配置	388

1.4.13.8 修改设备的录像配置	389

1.4.14 车辆管理	391

1.4.14.1 枚举值列表	391

表 1.4.14.1-1 车牌类型定义	391

表 1.4.14.1-2 车辆类型定义	391

表 1.4.14.1-3 名单类型定义	391

表 1.4.14.1-4 车身颜色参考值	391

表 1.4.14.1-5 车辆品牌参考值	392

1.4.14.2 获取车牌列表	392

1.4.14.3 导出行车检测记录	394

1.4.14.4 导出车位进出记录	397

1.4.14.5 获取导出记录列表	400

1.4.14.6 删除导出记录	402

1.4.14.7 下载导出记录	403

1.4.15 水位管理	404

1.4.15.1 枚举值列表	404

1.4.15.1.1 水位警戒状态枚举值表	404

1.4.15.2 分页查询项目下的水位球列表	404

1.4.15.3 分页查询设备的水位数据	407

1.4.15.4 查询设备的最新水位数据	410

1.4.16 云停车	412

1.4.16.1 枚举值列表	412

表 1.4.16.1-1 设备和出入口绑定类型枚举值列表	412

表 1.4.16.1-2 车牌编号类型枚举值列表	412

表 1.4.16.1-3 车身颜色类型枚举值列表	412

表 1.4.16.1-4 身份类型枚举值列表	413

表 1.4.16.1-5 证件类型枚举值列表	413

表 1.4.16.1-6 车牌颜色枚举值列表	413

表 1.4.16.1-7 车辆颜色枚举值列表	413

表 1.4.16.1-8 车辆类型枚举值列表	414

表 1.4.16.1-9 车辆品牌枚举值列表	414

1.4.16.2 获取车场列表	415

1.4.16.3 获取车场详情	420

1.4.16.4 获取项目下所有出入口信息	432

1.4.16.5 通过出入口编号获取设备列表	434

1.4.16.6 添加固定车	436

1.4.16.7 获取固定车列表	438

1.4.16.8 添加特殊车	443

1.4.16.9 获取特殊车列表	445

1.4.16.10 添加禁行车	448

1.4.16.11 获取禁行车列表	451

1.4.16.12 手动抬杆	454

1.4.16.13 查询放行记录列表	455

1.4.16.14 获取指定id的放行记录信息	463

1.4.16.15 查看手动抬杆记录列表	467

1.4.17 云门禁	470

1.4.17.1 门禁设备开门/关门	470

1.4.17.2 获取门禁设备拓展信息	471

1.4.18 充电管理	473

1.4.18.1 枚举值列表	473

1.4.18.1.1 优惠条件枚举类	473

1.4.18.1.2 优惠方式枚举类	473

1.4.18.1.3 减免规则状态枚举类	473

1.4.18.1.4 充电订单状态枚举类	474

1.4.18.1.5 车牌号来源类型枚举类	474

1.4.18.1.6 充电订单类型枚举类	474

1.4.18.1.7 充电站类型枚举类	474

1.4.18.1.8 充电站状态枚举类	475

1.4.18.2 获取项目下所有充电站信息	475

1.4.18.3 上报充电订单信息	477

1.4.18.4 分页获取订单信息	478

1.4.18.5 充电减免停车费	483

1.4.18.5.1 添加充电减免停车费规则	483

1.4.18.5.2 批量删除充电减免停车费规则	485

1.4.18.5.3 分页查询充电减免停车费规则	485

1.4.19 成员权限	489

1.4.19.1 添加子账号	489

1.4.19.2 删除子账号	491

1.4.19.3 编辑成员信息	492

1.4.19.4 分页查询成员列表	493

1.4.19.5 查询成员关联的角色	498

1.4.19.6 编辑成员关联的角色	500

1.4.19.7 分页查询角色列表	501

1.5 错误码说明	503

开发者对接指南

相关术语

| 术语/缩写 | 含义 |
| --- | --- |
| OpenApi | 对外开发的功能接口，api接口平台域名：api-smbcloud.tp-link.com.cn |
| TUMS云 | TP-LINK商用云平台 |
| SDK | TP-LINK开发者工具套件。 |
| 签名字符串 | 指待签名的字符串 |
| 签名 | 指签名计算的结果 |
| Relay | 对接入TUMS云的设备进行码流转发的服务器 |
| RTSP | 实时串流协议（Real Time Streaming Protocol，RTSP）是一种网络应用协议，专为娱乐和通信系统的使用，以控制流媒体 服务器。该协议用于建立和控制终端之间的媒体会话。媒体服务器的客户端发布VCR命令，例如播放，录制和暂停，以便于实时控制从服务器到客户端（视频点播）或从客户端到服务器（语音录音）的媒体流。 |
| HLS | HTTP Live Streaming（缩写是HLS）是一个由苹果公司提出的基于HTTP的流媒体网络传输协议。 |
| TP-LINK ID | 使用用户手机或者邮箱注册的TP-LINK账号 |
| 企业 | 用于管理TP-LINK ID下所有设备商用功能逻辑单位； 拥有权限控制、用户管理、设备管理等功能。单个TP-LINKID在TUMS云仅能创建唯一企业 |
| 子账户 | 在企业中，管理者为企业其他使用者创建的账号；该账号仅在企业内部使用 |
| 应用 | TP-LINK商用云平台进行二次开发对接的对象，分为设备型应用和项目型应用，两种应用的功能和相应的开放接口存在区别。 设备型应用：需要在商云开发者-应用管理页面对应用中的设备进行管理，不具备项目维度的一些功能。 项目型应用：需要在商云开发者-应用管理页面创建应用并与企业下的项目绑定，绑定完成后不可修改，项目下的设备会自动同步到应用中，可以通过项目的组织结构对设备进行管理，并调用一些项目维度功能的开放接口，如客流统计、车辆管理等。 |

入门必读

开发前准备

开发者需要通过AK/SK计算签名以访问TP-LINK商用云平台开放接口，获取AK/SK的流程如下：

每个应用都具有一对AK/SK，使用AK/SK进行请求签名计算，可以调用开放接口对应用下的所有资源进行操作。

- AK：用于标识 API 调用者身份，可以简单类比为用户名。

- SK：用于验证 API 调用者的身份，可以简单类比为密码。

- 用户必须严格保管安全凭证，避免泄露，否则将危及财产安全。如已泄露，请立刻禁用该安全凭证。

请求签名

为什么要进行签名

签名通过以下方式帮助保护请求：

- 验证请求者的身份

签名确保请求是由持有有效访问密钥的人发送的。AK/SK获取方式参见上一节的描述。

- 保护传输中的数据

为了防止请求在传输过程中被篡改，TP-LINK商用云平台开放接口会使用请求参数来计算请求的哈希值，并将生成的哈希值加密后作为请求的一部分，发送到商云服务器。服务器会使用收到的请求参数以同样的过程计算哈希值，并验证请求中的哈希值。如果请求被篡改，将导致哈希值不一致，商云开放接口将拒绝本次请求。

签名过程

本节介绍参加签名计算的一些基本参数概念及计算的过程。

签名中需要携带或参与计算的相关参数介绍如下表所示：

| 参数名 | 含义 |
| --- | --- |
| TerminalId | 区分用户客户端唯一标识，可传设备序列号、网卡mac地址等、也可使用UUID（同一客户端上生成一次UUID并保存下来作为标识），最大长度64位 |
| Timestamp | UNIX时间戳，是指从1970年1月1日（UTC/GMT的午夜）开始所经过的秒数，长度10位，不考虑闰秒。请求中携带的时间戳如果与实际时间偏差5分钟以上，请求调用会失败。 |
| Nonce | number used once或Number once的缩写，Nonce是一个只被使用一次的任意或非重复的随机数值，可使用UUID生成，长度32位。5分钟内使用相同Nonce字符串发起调用，会调用失败。 |
| method | HTTP请求方式，除特殊说明的接口外，均采用POST |
| path | http请求路径，指域名/IP（端口号）之后的部分，如请求地址为"https://api-smbcloud.tp-link.com.cn/tums/open/resource/v1/addRegion"，则path指"/tums/open/resource/v1/addRegion"，需注意path开头的"/"不可省略。 |
| payload | HTTP POST请求的请求体，如果请求体非JSON格式或为空，签名计算时需要传入"{}"。 |
| algorithm | 目前仅支持HmacSHA256算法，在stringToSign的拼接中开头的算法固定使用"HmacSHA256"。 |
| X-Authorization | 请求中用于验证的请求头字段名称 |
| Signature | 签名值 |

签名计算流程如下图所示：

注：

- sha256Hex：使用SHA256算法对内容进行哈希计算，计算完成后将byte数组转换成16进制小写字符串格式。

- hmac256： 使用HmacSHA256对内容进行加密计算，流程图中伪代码的方法接受两个参数，第一个为加密key，第二个为待加密的值。

各语言的签名计算示例见下一节。

最终我们实际发送的请求可能的格式如下：

POST /tums/open/resource/v1/addRegion HTTP 1.1 Host: api-smbcloud.tp-link.com.cn Content-Type: application/json;charset=UTF-8 Content-Length: 256 X-Authorization: Timestamp=1706701924,Nonce=1407447e996cf697488957375fd03d98,AccessKey=ZDkxZmIyNTc2NTg4NTg2ODcxNDE3NTI3YzMyNWU0,Signature=a86183f3dbef34362f45810f1efcba0da1c9a17b10b8451f5e16d3305681ef16,TerminalId=fa5d13475934410b9398a95be95f7079 { "regionName":"root1.2", "order":2, "parentId":"1" }

代码示例

Java

import java.nio.charset.Charset; import java.nio.charset.StandardCharsets; import java.security.MessageDigest; import java.util.TreeMap; import java.util.UUID; import javax.crypto.Mac; import javax.crypto.spec.SecretKeySpec; import javax.xml.bind.DatatypeConverter; public class AuthorizationDemo { private final static Charset UTF8 = StandardCharsets.UTF_8; // 此处填写您的ak private final static String AK = ""; // 此处填写您的sk private final static String SK = ""; // terminalId可用UUID生成，每个客户端每次发送请求不需要变化 private final static String TERMINAL_ID = UUID.randomUUID().toString().replaceAll("-", ""); private final static String CT_JSON = "application/json; charset=utf-8"; // 当请求体为空，使用此常量作为默认的payload进行签名计算 private final static String DEFAULT_EMPTY_PAYLOAD = "{}"; public static byte[] hmac256(byte[] key, String msg) throws Exception { Mac mac = Mac.getInstance("HmacSHA256"); SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key, mac.getAlgorithm()); mac.init(secretKeySpec); return mac.doFinal(msg.getBytes(UTF8)); } public static String sha256Hex(String s) throws Exception { MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("SHA-256"); byte[] d = md.digest(s.getBytes(UTF8)); return DatatypeConverter.printHexBinary(d).toLowerCase(); } public static void main(String[] args) throws Exception { // ************* 步骤 1：准备签名计算相关参数 ************* String host = "api-smbcloud.tp-link.com.cn"; String algorithm = "HmacSHA256"; String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis() / 1000); String nonce = UUID.randomUUID().toString().replaceAll("-", ""); String method = "POST"; // 请求路径，根据具体接口进行替换 String path = "/tums/open/resource/v1/getPagedRootRegions"; // 请求体内容，此处为示例，实际使用时替换为需要发送请求的请求体 String payload = "{\"start\": 0, \"limit\": 10, \"needDevNum\": 0}"; // ************* 步骤 2：拼接待签名字符串 ************* String hashedCanonicalRequest = sha256Hex(payload); System.out.println(hashedCanonicalRequest); String credentialScope = method + " " + path + " " + "tp-link_request"; String stringToSign = algorithm + "\n" + timestamp + "\n" + credentialScope + "\n" + hashedCanonicalRequest; System.out.println(stringToSign); // ************* 步骤 3：计算签名 ************* byte[] secretDate = hmac256(SK.getBytes(UTF8), timestamp); byte[] secretService = hmac256(secretDate, path); byte[] secretSigning = hmac256(secretService, "tp-link"); String signature = DatatypeConverter.printHexBinary(hmac256(secretSigning, stringToSign)).toLowerCase(); System.out.println(signature); // ************* 步骤 4：拼接 Authorization ************* String authorization = "Timestamp=" + timestamp + "," + "Nonce=" + nonce + "," + "AccessKey=" + AK + "," + "Signature=" + signature + "," + "TerminalId=" + TERMINAL_ID; System.out.println(authorization); TreeMap<String, String> headers = new TreeMap<>(); headers.put("Authorization", authorization); headers.put("Content-Type", CT_JSON); headers.put("Host", host); StringBuilder sb = new StringBuilder(); sb.append("curl -X POST https://").append(host).append(path) .append(" -H \"X-Authorization: ").append(authorization).append("\"") .append(" -H \"Content-Type: application/json; charset=utf-8\"") .append(" -H \"Host: ").append(host).append("\"") .append(" -d '").append(payload).append("'"); System.out.println(sb); } }

Python

# -*- coding: utf-8 -*- import hashlib, hmac, json, os, sys, time, uuid from datetime import datetime # 密钥参数 # 此处填写您的ak ak = "" # 此处填写您的sk sk = "" # terminalId可用UUID生成，每个客户端每次发送请求不需要变化 terminal_id = uuid.uuid4().hex # 当请求体为空，使用"{}"作为默认payload进行签名计算 default_empty_payload = "{}" # content-type ct = "application/json; charset=utf-8" # ************* 步骤 1：准备签名计算相关参数 ************* host = "api-smbcloud.tp-link.com.cn" endpoint = "https://" + host algorithm = "HmacSHA256" timestamp = int(time.time()) nonce = uuid.uuid4().hex method = "POST" # 请求路径，根据具体接口进行替换 path = "/tums/open/resource/v1/getPagedRootRegions" payload = {"start": 0, "limit": 10, "needDevNum": 0} # ************* 步骤 2：拼接待签名字符串 ************* payload = json.dumps(payload) hashed_request_payload = hashlib.sha256(payload.encode("utf-8")).hexdigest() credential_scope = method + " " + path + " " + "tp-link_request" string_to_sign = (algorithm + "\n" + str(timestamp) + "\n" + credential_scope + "\n" + hashed_request_payload) print(string_to_sign) # ************* 步骤 3：计算签名 ************* # 计算签名摘要函数 def sign(key, msg): return hmac.new(key, msg.encode("utf-8"), hashlib.sha256).digest() secret_date = sign(sk.encode("utf-8"), str(timestamp)) secret_service = sign(secret_date, path) secret_signing = sign(secret_service, "tp-link") signature = hmac.new(secret_signing, string_to_sign.encode("utf-8"), hashlib.sha256).hexdigest() print(signature) # ************* 步骤 4：拼接 Authorization ************* authorization = ("Timestamp=" + str(timestamp) + "," + "Nonce=" + nonce + "," + "AccessKey=" + ak + "," + "Signature=" + signature + "," + "TerminalId=" + terminal_id) print(authorization) print('curl -X POST ' + endpoint + path + ' -H "X-Authorization: ' + authorization + '"' + ' -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8"' + ' -H "Host: ' + host + '"' + " -d '" + payload + "'")

Golang

package main import ( "crypto/hmac" "crypto/sha256" "crypto/rand" "encoding/hex" "fmt" "time" "strconv" ) func getUUID() (uuid string) { b := make([]byte, 16) if _, err := rand.Read(b); err != nil { panic(err) } uuid = fmt.Sprintf("%x", b) return } func sha256hex(s string) string { b := sha256.Sum256([]byte(s)) return hex.EncodeToString(b[:]) } func hmacsha256(s, key string) string { hashed := hmac.New(sha256.New, []byte(key)) hashed.Write([]byte(s)) return string(hashed.Sum(nil)) } func main() { // 此处填写您的ak ak := "" // 此处填写您的sk sk := "" // 当请求体为空，使用"{}"作为默认的payload进行签名计算 // default_empty_paload := "{}" // terminalId可用UUID生成，每个客户端每次发送请求不需要变化 terminalId := getUUID() ct := "application/json; charset=utf-8" // ************* 步骤 1：准备签名计算相关参数 ************* host := "api-smbcloud.tp-link.com.cn" algorithm := "HmacSHA256" var timestamp int64 = time.Now().Unix() nonce := getUUID() path := "/tums/open/resource/v1/getPagedRootRegions" payload := `{"start": 0, "limit": 10, "needDevNum": 0}` method := "POST" // ************* 步骤 2：拼接待签名字符串 ************* hashedRequestPayload := sha256hex(payload) credentialScope := fmt.Sprintf("%s %s tp-link_request", method, path) string2sign := fmt.Sprintf("%s\n%d\n%s\n%s", algorithm, timestamp, credentialScope, hashedRequestPayload) fmt.Println(string2sign) // ************* 步骤 3：计算签名 ************* secretDate := hmacsha256(strconv.FormatInt(timestamp, 10), sk) secretService := hmacsha256(path, secretDate) secretSigning := hmacsha256("tp-link", secretService) signature := hex.EncodeToString([]byte(hmacsha256(string2sign, secretSigning))) fmt.Println(signature) // ************* 步骤 4：拼接 Authorization ************* authorization := fmt.Sprintf("Timestamp=%d,Nonce=%s,AccessKey=%s,Signature=%s,TerminalId=%s", timestamp, nonce, ak, signature, terminalId) fmt.Println(authorization) curl := fmt.Sprintf(`curl -X POST https://%s%s\ -H "X-Authorization: %s"\ -H "Content-Type: %s"\ -H "Host: %s"\ -d '%s'`, host, path, authorization, ct, host, payload) fmt.Println(curl) }

C++

#include <algorithm> #include <bits/types/time_t.h> #include <cstdlib> #include <ctime> #include <iostream> #include <iomanip> #include <sstream> #include <string> #include <stdio.h> #include <time.h> #include <openssl/sha.h> #include <openssl/hmac.h> #include <uuid/uuid.h> using namespace std; string int2str(int64_t n) { std::stringstream ss; ss << n; return ss.str(); } string getCurrentTimestamp() { time_t now = time(0); return int2str(now); } string getUUID() { // 需安装uuid库：sudo apt-get install uuid-dev uuid_t uuid; char uuidChars[37]; uuid_generate_time_safe(uuid); uuid_unparse(uuid, uuidChars); string uuidStr = string(uuidChars); char ch = '-'; uuidStr.erase(remove_if(uuidStr.begin(), uuidStr.end(), [ch](char c) { return c == ch; }), uuidStr.end()); return uuidStr; } string sha256Hex(const string &str) { char buf[3]; unsigned char hash[SHA256_DIGEST_LENGTH]; SHA256_CTX sha256; SHA256_Init(&sha256); SHA256_Update(&sha256, str.c_str(), str.size()); SHA256_Final(hash, &sha256); std::string NewString = ""; for(int i = 0; i < SHA256_DIGEST_LENGTH; i++) { snprintf(buf, sizeof(buf), "%02x", hash[i]); NewString = NewString + buf; } return NewString; } string HmacSha256(const string &key, const string &input) { unsigned char hash[32]; HMAC_CTX *h; #if OPENSSL_VERSION_NUMBER < 0x10100000L HMAC_CTX hmac; HMAC_CTX_init(&hmac); h = &hmac; #else h = HMAC_CTX_new(); #endif HMAC_Init_ex(h, &key[0], key.length(), EVP_sha256(), NULL); HMAC_Update(h, ( unsigned char* )&input[0], input.length()); unsigned int len = 32; HMAC_Final(h, hash, &len); #if OPENSSL_VERSION_NUMBER < 0x10100000L HMAC_CTX_cleanup(h); #else HMAC_CTX_free(h); #endif std::stringstream ss; ss << std::setfill('0'); for (int i = 0; i < len; i++) { ss << hash[i]; } return (ss.str()); } string HexEncode(const string &input) { static const char* const lut = "0123456789abcdef"; size_t len = input.length(); string output; output.reserve(2 * len); for (size_t i = 0; i < len; ++i) { const unsigned char c = input[i]; output.push_back(lut[c >> 4]); output.push_back(lut[c & 15]); } return output; } int main() { // 密钥参数 // 此处填写您的AK string AK = ""; // 此处填写您的SK string SK = ""; string TERMINAL_ID = getUUID(); string DEFAULT_EMPTY_PAYLOAD = "{}"; // ************* 步骤 1：准备签名计算相关参数 ************* string host = "api-smbcloud.tp-link.com.cn"; string algorithm = "HmacSHA256"; string timestamp = getCurrentTimestamp(); string nonce = getUUID(); string method = "POST"; string path = "/tums/open/resource/v1/getPagedRootRegions"; string payload = "{\"start\": 0, \"limit\": 10, \"needDevNum\": 0}"; // ************* 步骤 2：拼接待签名字符串 ************* string hashedRequestPayload = sha256Hex(payload); string credentialScope = method + " " + path + " " + "tp-link_request"; string stringToSign = algorithm + "\n" + timestamp + "\n" + credentialScope + "\n" + hashedRequestPayload; cout << stringToSign << endl; // ************* 步骤 3：计算签名 *************** string kDate = HmacSha256(SK, timestamp); string kService = HmacSha256(kDate, path); string kSigning = HmacSha256(kService, "tp-link"); string signature = HexEncode(HmacSha256(kSigning, stringToSign)); cout << signature << endl; // ************* 步骤 4：拼接 Authorization ************* string authorization = "Timestamp=" + timestamp + "," + "Nonce=" + nonce + "," + "AccessKey=" + AK + "," + "Signature=" + signature + "," + "TerminalId=" + TERMINAL_ID; cout << authorization << endl; string curlcmd = "curl -X POST https://" + host + path + " -H \"X-Authorization: " + authorization + "\"" + " -H \"Content-Type: application/json; charset=utf-8\"" + " -H \"Host: " + host + "\"" + " -d '" + payload + "\'"; cout << curlcmd << endl; return 0; };

NodeJS

const crypto = require('crypto'); function sha256(message, secret = '', encoding) { const hmac = crypto.createHmac('sha256', secret) return hmac.update(message).digest(encoding) } function getHash(message, encoding = 'hex') { const hash = crypto.createHash('sha256') return hash.update(message).digest(encoding) } function getUUID() { return crypto.randomUUID().replace(/-/g, "") } function main(){ // 密钥参数 // 此处填写您的ak const AK = "" // 此处填写您的sk const SK = "" // terminalId可用UUID生成，每个客户端每次发送请求不需要变化 const TERMINAL_ID = getUUID() // 当请求体为空，使用"{}"作为默认payload进行签名计算 const DEFAULT_EMPTY_PAYLOAD = "{}" // ************* 步骤 1：准备签名计算相关参数 ************* const host = "api-smbcloud.tp-link.com.cn" const algorithm = "HmacSHA256" const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000) const nonce = getUUID() const method = "POST" // 请求路径，根据具体接口进行替换 const path = "/tums/open/resource/v1/getPagedRootRegions" const payload = "{\"start\": 0, \"limit\": 10, \"needDevNum\": 0}" // ************* 步骤 2：拼接待签名字符串 ************* const hashedRequestPayload = getHash(payload); const credentialScope = method + " " + path + " " + "tp-link_request" const stringToSign = algorithm + "\n" + timestamp + "\n" + credentialScope + "\n" + hashedRequestPayload console.log(stringToSign) // ************* 步骤 3：计算签名 ************* const kDate = sha256(timestamp + "", SK) const kService = sha256(path, kDate) const kSigning = sha256('tp-link', kService) const signature = sha256(stringToSign, kSigning, 'hex') console.log(signature) // ************* 步骤 4：拼接 Authorization ************* const authorization = "Timestamp=" + timestamp + "," + "Nonce=" + nonce + "," + "AccessKey=" + AK + "," + "Signature=" + signature + "," + "TerminalId=" + TERMINAL_ID console.log(authorization) const curlcmd = 'curl -X POST ' + "https://" + host + path + ' -H "X-Authorization: ' + authorization + '"' + ' -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8"' + ' -H "Host: ' + host + '"' + " -d '" + payload + "'" console.log(curlcmd) } main()

错误码说明

与签名相关的错误码如下：

| 错误码 | 说明 |
| --- | --- |
| -10301 | 签名校验不通过，返回此错误码代表签名计算有误，请检查签名计算步骤是否正确，可以与商云控制台页面提供的签名计算器比较各步骤的计算结果是否一致 |
| -10302 | 请求已过期，返回此错误码一般是请求中使用的timestamp与实际时间偏差超过了5分钟，请确认签名计算中使用的时间是否准确 |
| -10303 | X-Authorization字段值有误，可能为以下几种情况： - 请求头中不存在X-Authorization字段，需检查请求头是否未添加或命名有误 - X-Authorization请求头的值有误，Timestamp、Nonce、AccessKey、Signature、TerminalId这五个字段有任意一个缺失（需注意这五个字段用英文逗号分隔且不能加空格），或Timestamp非10位的时间戳都会返回此错误码 - 五分钟内重复使用了同样的Nonce字段发起请求 |
| -10304 | 无效的AK，返回此错误码代表使用的AK不存在或已失效 |
| -10305 | AK被禁用，返回此错误码代表使用的AK已被禁用 |

临时AK/SK

因客户端也可能存在直接访问商云开放接口的情况，直接将应用的AK/SK写在客户端程序中并不是一种可靠的方式。因此我们提供了获取临时AK/SK的接口，可以通过用户的后台服务器凭长期AK/SK计算签名来调用该接口来获取临时AK/SK并下发到客户端，如有进一步的安全性需求，可以在下发过程中对临时AK/SK进行加密传输。获取到的临时AK/SK与长期AK/SK在权限和使用方式上都是一致的，但可以由用户自定义有效期。该接口定义详见1.4.1.1节。

接口协议概述

接口规则

| 接口规则 | 描述 |
| --- | --- |
| 传输方式 | 仅支持HTTPS传输 |
| url规则 | url格式：https://{hostname}:{port}{path}。 hostname：平台的IP地址或域名。商用云平台开发者平台开发者域名为api-smbcloud.tp-link.com.cn。 port：平台的web访问端口，https协议默认为443。 path：API接口的路径，每个API都有唯一的路径，详见API的接口定义。 |
| 提交方式 | 除特殊说明的接口外，均采用POST方法提交 |
| 请求内容格式 | 除特殊说明的接口外，提交和返回的数据均为JSON格式 |
| 字符编码 | 统一采用UTF-8字符编码 |
| 安全认证 | 提供了基于AK/SK的安全认证方案。只有认证通过，才能正常访问每一个API。 |
| 权限控制 | 每个api访问的接口受AK/SK所属应用的权限管控，使用AK/SK与该应用拥有相同的访问权限。 |
| 返回值 | 见返回值说明一节内容 |

字段类型说明

本文档接口定义中，可能出现的字段类型如下表所示：

| 类型 | 英文 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| JSON对象 | object | 标准的JSON对象格式 |
| JSON数组 | array<T> | 标准的JSON数组格式，括号中为数组内的对象类型 |
| 字符串 | string | JSON字符串格式，内容用英文双引号包围 |
| 整型 | int | JSON数值格式，范围为-2^31 ~ 2^31-1 |
| 长整型 | long | JSON数值格式，范围为-2^63 ~ 2^63-1 |
| 布尔值 | boolean | JSON布尔值格式，true或false |

返回值说明

对于API接口调用返回的结果，除有特殊说明外，统一采用json格式，错误码使用小写下划线格式，结果内容字段采用驼峰式方法命名，返回的接口内容格式如下：

{

"error_code": //错误码，注意此字段单词间使用下划线分隔

"msg": //错误码描述

"result": //返回详细数据

"failList": //批量操作接口失败对象列表

}

| 返回字段 | 含义描述 |
| --- | --- |
| error_code | 错误码值，0代表业务正常处理 |
| msg | 错误码的描述，error_code非0时返回 |
| result | 业务的详细数据返回，error_code为0时返回 |
| failList | 批量操作接口可能存在部分失败的情况，该字段返回失败的对象列表 |

API列表

AK/SK

生成临时AK/SK

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /tums/open/credentialManager/v1/createTempApplicationApiCredential |  |
| 请求参数 |  |  |
| expireTime long | 【可选】临时AK/SK的有效时长，单位：秒，取值范围：[1, 86400]。 若未设置，则默认有效时长1800秒。 |  |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明。 |  |
| result object | tempAk string | 临时ak |
|  | tempSk string | 临时sk |
|  | createTime long | 创建UNIX时间戳，精确到秒 |
|  | expireTime long | 过期UNIX时间戳，精确到秒 |
| 使用限制 | - 设备型应用和项目型应用均可调用。 - 仅可以使用应用的长期AK/SK申请创建，无法使用本接口获得的临时AK/SK产生新的临时AK/SK，响应-82401错误码 |  |
| 功能描述 | 生成临时的AK/SK，其权限与应用本身的长期AK/SK一致。 单个应用下临时AK/SK创建数量上限为10000，AK/SK禁用/更新，或者应用删除后，临时AK/SK会被清空。 |  |

示例：

Request: { "expireTime": 3600 } Response: { "result": { "tempAk": "ZWQzMDdhMjU4MzY1OGNiNA==", "tempSk": "8d7e6e7dc41448e881a847240cb5515b", "createTime": 1709108242, "expireTime": 1709111842 }, "error_code": 0 }

分组管理

添加分组

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /tums/open/resource/v1/addRegion |  |
| 请求参数 |  |  |
| regionName string | 【必选】分组名称，长度限制：[1,32] |  |
| order int | 【可选】分组在此层中的顺序，取值范围：[1,10000]，默认最后插入 |  |
| parentId string | 【必选】父分组id，无父分组时传"0" |  |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result object | regionId string | 分组id |
|  | regionLevel int | 分组的层级，取值范围：[1,8] |
|  | order int | 分组在此层中的顺序，取值范围：[1,10000] |
| 使用限制 | 仅项目型应用可以调用 |  |
| 功能说明 | - 添加项目内分组 - 分组最多有8层嵌套 |  |

示例：

Request: { "regionName":"root1.2", "order":2, "parentId":" 574673185061091310" } Response: { "result": { "regionId": "574673185061091311", "regionLevel": 2, "order": 2 }, "error_code": 0 }

编辑分组

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| Path | /tums/open/resource/v1/editRegion |
| 请求参数 |  |
| regionName string | 【必选】分组名称，长度限制：[1,32] |
| regionId string | 【必选】分组id |
| 回复参数 |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | 仅项目型应用可以调用 |
| 功能说明 | 编辑项目内分组名称 |

示例：

Request: { "regionId": "574673185061091310", "regionName": "root2" } Response: { "error_code":0 }

删除分组

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| Path | /tums/open/resource/v1/deleteRegion |
| 请求参数 |  |
| regionId string | 【必选】分组id |
| 回复参数 |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | 仅项目型应用可以调用 |
| 功能说明 | - 删除分组，将分组及其子分组删除 - 不允许删除项目的默认分组 - 被删除分组的设备会移动到默认分组中 |

示例：

Request: { "regionId": "574673185061091310" } Response: { "error_code":0 }

删除所有分组

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| Path | /tums/open/resource/v1/deleteAllRegion |
| 请求参数 |  |
| 无 |  |
| 回复参数 |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | 仅项目型应用可以调用 |
| 功能说明 | - 删除所有分组（除默认分组） - 被删除分组的设备会移动到默认分组中 |

示例：

Request: { } Response: { "error_code":0 }

交换平级分组顺序

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| Path | /tums/open/resource/v1/switchRegionOrder |
| 请求参数 |  |
| firstRegion string | 【必选】交换顺序的第一个分组id |
| secondRegion string | 【必选】交换顺序的第二个分组id |
| 回复参数 |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | 仅项目型应用可以调用 |
| 功能说明 | 调整项目内分组顺序 |

示例：

Request: { "firstRegion":"574673185061091310", "secondRegion":574673185061091311" } Response: { "error_code":0 }

获取分组祖先节点

| 名称 | 内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Path | /tums/open/resource/v1/getRegionAncestor |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |
| regionId string | 【必选】分组id |  |  |
| 回复参数 |  |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |  |
| result object | regionAncestors array<object> | regionId string | 分组id |
|  |  | regionName string | 分组名称 |
|  |  | order int | 分组层级内顺序 |
|  |  | regionLevel int | 分组层级 |
|  |  | parentId string | 父分组id |
| 使用限制 | 仅项目型应用可以调用 |  |  |
| 功能说明 | 获取当前分组的祖先节点 返回数组按节点层次排序，从祖先节点依次到当前节点 |  |  |

示例：

Request: { "regionId":"574673185061091310" } Response: { "result": { "regionAncestors": [ { "regionId": "43", "regionName": "根分组", "regionLevel": 1, "order": 1, "parentId": "0" }, { "regionId": "44", "regionName": "子分组1", "regionLevel": 2, "order": 1, "parentId": "43" }, { "regionId": "45", "regionName": "子分组2", "regionLevel": 3, "order": 1, "parentId": "44" } ] }, "error_code": 0 }

批量获取分组祖先节点

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| Path | /tums/open/resource/v1/batchGetRegionAncestor |
| 请求参数 |  |
| regionIds array<string> | 【必选】分组id列表，列表长度范围： [1,50] |
| 回复参数 |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |
| result object | Map类型，key为分组id，value为祖先列表的分组信息，包含以下字段： 名称; 内容. regionId string; 分组id. regionName string; 分组名称. order int; 分组层级内顺序. regionLevel int; 分组层级. parentId string; 父分组id. |
| 使用限制 | 仅项目型应用可以调用 |
| 功能说明 | 获取当前分组的祖先节点，返回数组按节点层次排序，从祖先节点依次到当前节点 |

示例：

Request: { "regionIds": [ "574673185061091310" ] } Response: { "result": { "8": [ { "regionId": "43", "regionName": "根分组", "regionLevel": 1, "order": 1, "parentId": "0" }, { "regionId": "44", "regionName": "子分组1", "regionLevel": 2, "order": 1, "parentId": "43" }, { "regionId": "45", "regionName": "子分组2", "regionLevel": 3, "order": 1, "parentId": "44" } ] }, "error_code": 0 }

分页获取根分组

| 名称 | 内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Path | /tums/open/resource/v1/getPagedRootRegions |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |
| start int | 【必选】要获取的起始条目，从0开始 |  |  |
| limit int | 【必选】每次返回分组个数，取值范围：[1,50] |  |  |
| needDevNum int | 【可选】是否需要统计设备数量信息，枚举类型，默认为0 枚举值; 含义. 0; 不需要统计设备数量信息. 1; 需要统计设备数量信息. |
| 回复参数 |  |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |  |
| result object | list array<object> | regionId string | 分组id |
|  |  | regionName string | 分组名称 |
|  |  | order int | 分组层级内顺序 |
|  |  | regionLevel int | 分组层级 |
|  |  | parentId string | 父分组id |
|  |  | hasChildren int | 是否还有子分组，枚举类型 枚举值; 含义. 0; 无. 1; 有. |
|  |  | regionType int | 分组类型，枚举类型 枚举值; 含义. 0; 非默认分组. 1; 默认分组. 2; 场所（如门店、区域）. |
|  |  | totalDevNum int | 【可选】总设备数，needDevNum为1时返回 |
|  |  | totalDevOnlineNum int | 【可选】总在线数，needDevNum为1时返回 |
|  |  | devNumMap object | 【可选】各系统设备数量，needDevNum为1时返回 键为系统类型，包括vms、nms、nbs、evcs、parking,值为设备的数量信息，包含以下字段： 名称; 内容. totalDevNum int; 设备总数. totalDevOnlineNum int; 在线设备总数. |
|  | total int | 总个数 |  |
| 使用限制 | 仅项目型应用可以调用 |  |  |
| 功能说明 | 分页获取根分组（有权限的最外层分组） |  |  |

示例：

Request: { "start": 0, "limit": 20, "needDevNum": 1 } Response: { "result": { "list": [ { "regionId": "11", "regionName": "root2", "regionLevel": 1, "order": 1, "parentId": "0", "hasChildren": 0, "regionType": 1, "totalDevNum": 10, "totalDevOnlineNum": 5, "devNumMap": { "nms": { "totalDevNum": 10, "totalDevOnlineNum": 5 }, "vms": { "totalDevNum": 10, "totalDevOnlineNum": 5 }, "nbs": { "totalDevNum": 10, "totalDevOnlineNum": 5 }, "evcs": { "totalDevNum": 10, "totalDevOnlineNum": 5 }, "parking": { "totalDevNum": 10, "totalDevOnlineNum": 5 } } }, { "regionId": "10", "regionName": "root3", "regionLevel": 1, "order": 2, "parentId": "0", "hasChildren": 0, "regionType": 0, "totalDevNum": 10, "totalDevOnlineNum": 5, "devNumMap": { "nms": { "totalDevNum": 10, "totalDevOnlineNum": 5 }, "vms": { "totalDevNum": 10, "totalDevOnlineNum": 5 }, "nbs": { "totalDevNum": 10, "totalDevOnlineNum": 5 }, "evcs": { "totalDevNum": 10, "totalDevOnlineNum": 5 }, "parking": { "totalDevNum": 10, "totalDevOnlineNum": 5 } } }, { "regionId": "7", "regionName": "root1", "regionLevel": 1, "order": 3, "parentId": "0", "hasChildren": 1, "regionType": 0, "totalDevNum": 10, "totalDevOnlineNum": 5, "devNumMap": { "nms": { "totalDevNum": 10, "totalDevOnlineNum": 5 }, "vms": { "totalDevNum": 10, "totalDevOnlineNum": 5 }, "nbs": { "totalDevNum": 10, "totalDevOnlineNum": 5 }, "evcs": { "totalDevNum": 10, "totalDevOnlineNum": 5 }, "parking": { "totalDevNum": 10, "totalDevOnlineNum": 5 } } } ], "total": 10 }, "error_code": 0 }

分页获取子分组信息

| 名称 | 内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Path | /tums/open/resource/v1/getPagedRegionChildren |  |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |  |
| regionId string | 【必选】父分组id |  |  |  |
| start int | 【必选】要获取的起始条目，从0开始 |  |  |  |
| limit int | 【必选】每次返回分组个数，取值范围：[1,50] |  |  |  |
| needDevNum int | 【必选】是否需要统计设备数量信息，枚举类型，默认为0 枚举值; 含义. 0; 不需要统计设备数量信息. 1; 需要统计设备数量信息. |
| 回复参数 |  |  |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |  |  |
| result object | list array<object> | regionId string |  | 分组id |
|  |  | regionName string |  | 分组名称 |
|  |  | order int |  | 分组层级内顺序 |
|  |  | regionLevel int |  | 分组层级 |
|  |  | parentId string |  | 父分组id |
|  |  | hasChildren int |  | 是否还有子分组，枚举类型 枚举值; 含义. 0; 无. 1; 有. |
|  |  | regionType int |  | 分组类型，枚举类型 枚举值; 含义. 0; 非默认分组. 1; 默认分组. 2; 场所（如门店、区域）. |
|  |  | totalDevNum int |  | 【可选】总设备数，needDevNum为1时返回 |
|  |  | totalDevOnlineNum int |  | 【可选】总在线数，needDevNum为1时返回 |
|  |  | devNumMap object | 【可选】各系统设备数量，needDevNum为1时返回 键为系统类型，包括vms、nms、nbs、evcs、parking,值为设备的数量信息，包含以下字段： 名称; 内容. totalDevNum int; 设备总数. totalDevOnlineNum int; 在线设备总数. |
|  | total int | 总个数 |  |  |
| 使用限制 | 仅项目型应用可以调用 |  |  |  |
| 功能说明 | 分页获取子分组信息 |  |  |  |

示例：

Request: { "start": 0, "limit": 20, "regionId": "574673185061091310", "needDevNum": 1 } Response: { "result": { "list": [ { "regionId": "11", "regionName": "root2", "regionLevel": 1, "order": 1, "parentId": "0", "hasChildren": 0, "regionType": 1, "totalDevNum": 10, "totalDevOnlineNum": 5, "devNumMap": { "nms": { "totalDevNum": 10, "totalDevOnlineNum": 5 }, "vms": { "totalDevNum": 10, "totalDevOnlineNum": 5 }, "nbs": { "totalDevNum": 10, "totalDevOnlineNum": 5 }, "evcs": { "totalDevNum": 10, "totalDevOnlineNum": 5 }, "parking": { "totalDevNum": 10, "totalDevOnlineNum": 5 } } }, { "regionId": "10", "regionName": "root3", "regionLevel": 1, "order": 2, "parentId": "0", "hasChildren": 0, "regionType": 0, "totalDevNum": 10, "totalDevOnlineNum": 5, "devNumMap": { "nms": { "totalDevNum": 10, "totalDevOnlineNum": 5 }, "vms": { "totalDevNum": 10, "totalDevOnlineNum": 5 }, "nbs": { "totalDevNum": 10, "totalDevOnlineNum": 5 }, "evcs": { "totalDevNum": 10, "totalDevOnlineNum": 5 }, "parking": { "totalDevNum": 10, "totalDevOnlineNum": 5 } } }, { "regionId": "7", "regionName": "root1", "regionLevel": 1, "order": 3, "parentId": "0", "hasChildren": 1, "regionType": 0, "totalDevNum": 10, "totalDevOnlineNum": 5, "devNumMap": { "nms": { "totalDevNum": 10, "totalDevOnlineNum": 5 }, "vms": { "totalDevNum": 10, "totalDevOnlineNum": 5 }, "nbs": { "totalDevNum": 10, "totalDevOnlineNum": 5 }, "evcs": { "totalDevNum": 10, "totalDevOnlineNum": 5 }, "parking": { "totalDevNum": 10, "totalDevOnlineNum": 5 } } } ], "total": 10 }, "error_code": 0 }

模糊查找分组信息

| 名称 | 内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Path | /tums/open/resource/v1/getRegionByNameLike |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |
| regionNameLike string | 【必选】分组名称（模糊匹配） |  |  |
| start int | 【必选】要获取的起始条目，从0开始 |  |  |
| limit int | 【必选】每次返回分组个数，取值范围：[1,50] |  |  |
| needDevNum int | 【必选】是否需要统计设备数量信息，枚举类型，默认为0 枚举值; 含义. 0; 不需要统计设备数量信息. 1; 需要统计设备数量信息. |
| 回复参数 |  |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |  |
| result object | list array<object> | regionId string | 分组id |
|  |  | regionName string | 分组名称 |
|  |  | order int | 分组层级内顺序 |
|  |  | regionLevel int | 分组层级 |
|  |  | parentId string | 父分组id |
|  |  | hasChildren int | 是否还有子分组，枚举类型 枚举值; 含义. 0; 无. 1; 有. |
|  |  | regionType int | 分组类型，枚举类型 枚举值; 含义. 0; 非默认分组. 1; 默认分组. 2; 场所（如门店、区域）. |
|  |  | totalDevNum int | 【可选】总设备数，needDevNum为1时返回 |
|  |  | totalDevOnlineNum int | 【可选】总在线数，needDevNum为1时返回 |
|  |  | devNumMap object | 【可选】各系统设备数量，needDevNum为1时返回 键为系统类型，包括vms、nms、nbs、evcs、parking,值为设备的数量信息，包含以下字段： 名称; 内容. totalDevNum int; 设备总数. totalDevOnlineNum int; 在线设备总数. |
|  | total int | 总个数 |  |
| 使用限制 | 仅项目型应用可以调用 |  |  |
| 功能说明 | 模糊查找分组信息 |  |  |

Request: { "start": 0, "limit": 20, "regionNameLike": "r" } Response: { "result": { "list": [ { "regionId": "11", "regionName": "root2", "regionLevel": 1, "order": 1, "parentId": "0", "hasChildren": 0, "regionType": 1, "totalDevNum": 10, "totalDevOnlineNum": 5, "devNumMap": { "nms": { "totalDevNum": 10, "totalDevOnlineNum": 5 }, "vms": { "totalDevNum": 10, "totalDevOnlineNum": 5 }, "nbs": { "totalDevNum": 10, "totalDevOnlineNum": 5 }, "evcs": { "totalDevNum": 10, "totalDevOnlineNum": 5 }, "parking": { "totalDevNum": 10, "totalDevOnlineNum": 5 } } }, { "regionId": "10", "regionName": "root3", "regionLevel": 1, "order": 2, "parentId": "0", "hasChildren": 0, "regionType": 0, "totalDevNum": 10, "totalDevOnlineNum": 5, "devNumMap": { "nms": { "totalDevNum": 10, "totalDevOnlineNum": 5 }, "vms": { "totalDevNum": 10, "totalDevOnlineNum": 5 }, "nbs": { "totalDevNum": 10, "totalDevOnlineNum": 5 }, "evcs": { "totalDevNum": 10, "totalDevOnlineNum": 5 }, "parking": { "totalDevNum": 10, "totalDevOnlineNum": 5 } } }, { "regionId": "7", "regionName": "root1", "regionLevel": 1, "order": 3, "parentId": "0", "hasChildren": 1, "regionType": 0, "totalDevNum": 10, "totalDevOnlineNum": 5, "devNumMap": { "nms": { "totalDevNum": 10, "totalDevOnlineNum": 5 }, "vms": { "totalDevNum": 10, "totalDevOnlineNum": 5 }, "nbs": { "totalDevNum": 10, "totalDevOnlineNum": 5 }, "evcs": { "totalDevNum": 10, "totalDevOnlineNum": 5 }, "parking": { "totalDevNum": 10, "totalDevOnlineNum": 5 } } } ], "total": 10 }, "error_code": 0 }

设备管理

枚举值列表

- 表 1.4.3.1-1 前端查询使用的设备类型枚举值列表

| 设备MIC类型 | 说明 |
| --- | --- |
| SMBWIRELESSROUTER, SMBROUTER, WIRELESSROUTER | 路由器（router） |
| SMARTSWITCH, L3MANAGEDSWITCH, L2MANAGEDSWITCH, L1-CHASSISSWITCH, L2-CHASSISSWITCH | 交换机（switch） |
| AC | AC |
| AP, WALLJACKAP, CEILINGMOUNTAP, DESKTOPAP, OUTDOORAP, SMARTHOME.SMBAP, INDUSTRIALAP,STICKAP | AP |
| CPE, BSCPE, MOTORCPE, IPCCPE, CPEBS, INDUSTRIALCPE | 网桥（cpe） |
| SMBFIREWALL | 防火墙（firewall） |
| SMBFIBERCONVERTER | 光纤收发器（fiberConverter） |
| NETWORKVIDEORECORDER | NVR（nvr） |
| SURVEILLANCECAMERA | IPC（ipc） |
| NETWORKVIDEODECODER | 解码器（decoder） |
| SMB.WALLPLUGSENSOR | SMB 插墙式Sensor |
| SMB.PONOLT | OLT |
| SMB.PONONU | ONU |
| VIDEO.SOLARPOWER | 太阳能设备 |
| AUDIODEVICE.SPEAKER | 网络音箱 |
| VIDEO.PARKING.CAPTURE, PARKINGINTEGRATIONCAMERA | 停车抓拍机 |
| CHARGINGSTATION | 充电桩 |
| VIDEO.PARKING.SERVER | VPS |
| VIDEO.ACCESSCONTROLDEVICE | 门禁一体机 |
| ACCESSDEVICE | 门禁主机 |

- 表 1.4.3.1-2 设备状态枚举值列表

| 设备状态 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 离线 |
| 1 | 在线 |
| 2 | 重启中 |
| 3 | 升级中 |
| 4 | 配置中 |
| 5 | 同步中 |
| 6 | 等待升级 |

- 表 1.4.3.1-3 工作模式枚举值列表

| 枚举值 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | ap |
| 2 | client |
| 3 | repeater |
| 4 | bridge |
| 5 | router |
| 6 | wisp |

- 表 1.4.3.1-4 设备列表字段枚举值列表

| 枚举值 | 说明 |
| --- | --- |
| deviceName | 设备名称 |
| deviceType | 设备类型 |
| deviceStatus | 设备状态 |
| deviceModel | 设备型号 |
| ip | ip地址 |
| mac | mac地址 |
| parentDeviceName | 关联设备名称 |
| regionName | 所属分组 |
| operationMode | 工作模式 |
| ledStatus | LED状态 |
| ipcNum | 通道数 |
| connectedIpcNum | 已接入IPC |
| location | 安装位置 |
| projectName | 所属项目 |
| firmwareVer | 软件版本 |
| hardwareVer | 硬件版本 |
| locationName | 地理位置名称 |

- 表 1.4.3.1-5 太阳能供电系统状态字段枚举值列表

| 枚举值 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 不在充电状态 |
| 1 | 充电中状态 |
| 2 | 充电完成状态 |
| 3 | 智能辅热状态 |
| 4 | 低温保护：禁止充电 |
| 5 | 低温保护：禁止充电、放电 |
| 6 | 高温保护：禁止充电 |
| 7 | 高温保护：禁止充电、放电 |

设备添加

设备添加说明

开发者需要添加设备至应用以实现设备的开放接口调用。完整流程为：

- 商云APP添加：使用商云APP添加设备，可完成“设备配网”、“添加设备至商云”。若应用类型为项目型应用且应用绑定了添加设备的所属项目，则无需执行“添加设备至应用”；若应用类型为设备型应用，则需调用1.4.3.2.2“添加设备到设备型应用”接口完成“添加设备至应用”。

- 接口添加：使用移动端SDK完成“设备配网”后，可调用1.4.3.2.3“通过二维码添加设备”或1.4.3.2.4“通过mac添加网络设备”接口，任意一个接口可同时完成“添加设备至商云”和“添加设备至应用”。

添加设备到设备型应用

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /tums/open/deviceManager/v1/bindDeviceListToDeviceApplication |  |
| 请求参数 |  |  |
| devList array<object> | qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
|  | mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
|  | channelId int | 【可选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 当channelId不为空时，qrCode/mac含义为父设备，接口的目标设备为子设备；当channelId为空时，qrCode/mac含义为接口的目标设备。 |
|  | childMac string | 【可选】网络子设备独有字段，子设备的mac地址 当childMac不为空时，qrCode/mac含义为父设备，接口的目标设备为子设备；当childMac为空时，qrCode/mac含义为接口的目标设备。 |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| failList array<object> | qrCode string | 17位设备码 |
|  | mac string | 设备mac地址 |
|  | channelId int | 视频子设备通道编号 |
|  | childMac string | 网络子设备mac地址 |
|  | error_code int | 错误码，返回值含义参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | - 仅设备型应用可以调用 - 请求参数中devList的长度限制不超过100 |  |
| 功能说明 | 添加商云中的设备到设备型应用 |  |

示例：

Request: { "devList": [ { "qrCode": "16E0091709B04C926" } ] } Response: { "error_code": 0 }

通过二维码添加设备

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| Path | /tums/open/deviceManager/v1/bindDeviceByQrCode |
| 请求参数 |  |
| qrCode string | 【必选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926" |
| deviceUserName string | 【必选】设备用户名，设备出厂默认为admin |
| devicePassword string | 【必选】设备密码，未设置过设备密码，此参数代表设置密码，设置过设备密码，此参数代表验证密码 |
| 回复参数 |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | - 设备需要处于在线状态且已经配置好网络连接 - 设备型应用和项目型应用均可调用 |
| 功能说明 | 添加设备到应用中： 如果添加到项目型应用，同时绑定到项目型应用对应的项目中； 如果添加设备到设备型应用中，设备会作为项目外设备显示在商云【设备】-所有设备中 |

示例：

Request: { "qrCode":"16E0091709B04C926", "deviceUserName":"admin", "devicePassword":"123456" } Response: { "error_code": 0 }

通过mac添加网络设备

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| Path | /tums/open/deviceManager/v1/bindNmsDeviceByMac |
| 请求参数 |  |
| mac string | 【必选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 |
| deviceUserName string | 【必选】设备用户名 |
| devicePassword string | 【必选】设备密码 |
| 回复参数 |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | - 设备需要处于在线状态且已经配置好网络连接 - 设备型应用和项目型应用均可调用 |
| 功能说明 | 添加网络设备到应用中： 如果添加到项目型应用，同时绑定到项目型应用对应的项目中； 如果添加设备到设备型应用中，设备会作为项目外设备显示在商云【设备】-所有设备中 |

示例：

Request: { "mac":"00-FF-00-17-00-18", "deviceUserName":"admin", "devicePassword":"123456" } Response: { "error_code": 0 }

删除设备

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /tums/open/deviceManager/v1/deleteDeviceList |  |
| 请求参数 |  |  |
| devList array<object> | qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
|  | mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
|  | channelId int | 【可选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 当channelId不为空时，qrCode/mac含义为父设备，接口的目标设备为子设备；当channelId为空时，qrCode/mac含义为接口的目标设备。 |
|  | childMac string | 【可选】网络子设备独有字段，子设备的mac地址 当childMac不为空时，qrCode/mac含义为父设备，接口的目标设备为子设备；当childMac为空时，qrCode/mac含义为接口的目标设备。 |
| onlyRemove int | 【可选】是否仅从设备型应用中移除，枚举类型，默认为0，仅对设备型应用有效。 枚举值; 含义. 0; 不仅移除，且从商云解绑. 1; 仅移除. |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表删除成功，其他值参考常用错误码说明 |  |
| failList array<object> | qrCode string | 17位设备码 |
|  | mac string | 设备mac地址 |
|  | channelId int | 视频子设备通道编号 |
|  | childMac string | 网络子设备mac地址 |
|  | error_code int | 错误码，返回值含义参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | 设备型应用和项目型应用均可调用 |  |
| 功能说明 | 将设备从商云解绑 / 移出设备型应用 |  |

示例：

Request: { "devList": [ { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1 } ] } Response: { "error_code": 0 }

设备是否已绑定

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceConfig/v1/getBindInfo |  |
| 请求参数 |  |  |
| macList array<string> | 【必选】设备mac地址列表，mac地址格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 |  |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result array<object> | mac string | 设备的mac地址（与请求参数中的macList一一对应） |
|  | bind boolean | 是否已绑定 |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |  |
| 功能说明 | 查询设备是否已绑定 |  |

示例：

Request: { "macList": ["00-FF-00-17-00-18", "00-FF-00-17-00-19"] } Response: { "error_code": 0, "result":[ {"mac": "00-FF-00-17-00-18", "bind": true}, {"mac": "00-FF-00-17-00-19", "bind": true} ] }

通过路由器局域网批量添加摄像头说明

智能配置可通过当前路由自动发现局域网中的IPC设备、统一添加、并进行集中管理。

路由需要添加至项目型应用，请先确认设备处于正常接入工作状态。

- 发现并绑定IPC设备： 路由添加至项目型应用后，调用1.4.3.2.8“开启设备发现绑定任务”接口将路由作为开局设备去发现并绑定IPC，任务异步执行，需要等待一段时间。

- 可调用1.4.3.2.9“查询设备发现绑定任务处理进度”接口来查询任务执行进度。

- 可调用1.4.3.2.10“查询设备发现绑定任务处理的设备绑定结果列表”接口查询发现绑定结果列表。

开启设备发现绑定任务

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /tums/open/smartstart/v1/startDeviceDiscoverAndBind |  |
| 请求参数 |  |  |
| macList array<string> | 【必选】设备mac地址列表，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔，长度范围不超过10 |  |
| deviceUserName string | 【必选】设备用户名 |  |
| devicePassword string | 【必选】设备密码 |  |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| failList array<object> | mac string | 设备mac地址 |
|  | error_code int | 错误码，返回值含义参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | - 仅项目型应用可以调用 - 设备需要处于在线状态且已经配置好网络连接 |  |
| 功能说明 | 开启设备发现绑定任务，仅支持发现IPC设备 |  |

示例：

Request: { "macList": ["00-FF-00-17-00-18"], "deviceUserName": "admin", "devicePassword": "123456" } Response: { "error_code": 0, "failList": [{ "mac": "00-FF-00-17-00-18", "error_code": -89621 }] }

查询设备发现绑定任务处理进度

| 名称 | 内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Path | /tums/open/smartstart/v1/getDeviceDiscoverAndBindProgress |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |
| macList array<string> | 【必选】设备mac地址列表，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔，长度范围不超过10 |  |  |
| 回复参数 |  |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |  |
| result object | list array<object> | mac string | 开局设备mac地址 |
|  |  | finish boolean | 发现绑定流程是否结束 枚举值; 含义. true; 已结束. false; 未结束. |
|  |  | totalNum int | 发现并需要处理的设备数量 |
|  |  | successNum int | 绑定成功的设备数量 |
|  |  | failNum int | 绑定失败的设备数量 |
| 使用限制 | 仅项目型应用可以调用 |  |  |
| 功能说明 | 查询设备发现绑定任务处理进度 |  |  |

示例：

Request: { "macList": ["00-FF-00-17-00-18"] } Response: { "error_code": 0, "msg": "success", "result": { "list": [{ "mac": "00-FF-00-17-00-18", "finish": true, "totalNum": 10, "successNum": 8, "failNum": 2 }] } }

查询设备发现绑定任务处理的设备绑定结果列表

| 名称 | 内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Path | /tums/open/smartstart/v1/getDeviceDiscoverAndBindResultList |  |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |  |
| start int | 【可选】要获取的起始条目，不传时为0 |  |  |  |
| limit int | 【可选】要获取的条目总数，不传时为10，取值范围：[1,1000] |  |  |  |
| filterAnd object | macList array<string> |  | 【必选】开局设备mac地址列表，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔，长度范围不超过10 |  |
|  | resultTypeList array<string> |  | 【可选】发现设备绑定结果类型，不传默认查询所有类型 枚举值; 含义. 0; 未绑定. 1; 绑定成功. 2; 绑定失败. |
| 回复参数 |  |  |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |  |  |
| result object | total int | 条目总个数 |  |  |
|  | list array<object> | discoverMac string |  | 开局设备mac地址 |
|  |  | mac string |  | 被发现设备mac地址 |
|  |  | qrCode string |  | 设备码 |
|  |  | deviceName string |  | 设备名称 |
|  |  | deviceType string |  | 设备类型 |
|  |  | deviceModel string |  | 设备型号 |
|  |  | operateResult int |  | 绑定结果错误码 枚举值; 含义. 0; 绑定成功. 其它; 绑定失败错误码. |
|  |  | factory boolean |  | 发现时是否为出厂状态 枚举值; 含义. true; 出厂状态. false; 非出厂状态. |
|  |  | resultType int |  | 发现设备绑定结果类型 枚举值; 含义. 0; 未绑定. 1; 绑定成功. 2; 绑定失败. |
| 使用限制 | 仅项目型应用可以调用 |  |  |  |
| 功能说明 | 查询设备发现绑定任务处理的设备绑定结果列表 |  |  |  |

示例：

Request: { "start": 0, "limit": 10, "filterAnd": { "macList": ["00-FF-00-17-00-18"], "resultTypeList": [1,2] } } Response: { "error_code": 0, "msg": "success", "result": { "total": 100, "list": [{ "discoverMac": "00-FF-00-17-00-18", "mac": "60-3A-7C-16-5A-8C", "qrCode": "195B2A14B5C64E6D3", "deviceName": "TP-LINK IPC", "deviceType": "SURVEILLANCECAMERA", "deviceModel": "TL-IPC43AN-4", "operateResult": 0, "factory": false, "resultType": 1 }] } }

设备信息

获取设备详细信息

| 名称 | 内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Path | /tums/open/deviceManager/v1/getDeviceDetails |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |  |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |  |
| channelId int | 【可选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 当channelId不为空时，qrCode/mac含义为父设备，接口的目标设备为子设备；当channelId为空时，qrCode/mac含义为接口的目标设备。 |  |  |
| childMac string | 【可选】网络子设备独有字段，子设备的mac地址 当childMac不为空时，qrCode/mac含义为父设备，接口的目标设备为子设备；当childMac为空时，qrCode/mac含义为接口的目标设备。 |  |  |
| 回复参数 |  |  |  |
| error_code int |  | 错误码，0代表成功，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result object |  | qrCode string | 17位设备码 注：NVR通道、部分网络设备该字段为空 |
|  |  | deviceName string | 设备名称 |
|  |  | deviceType string | 设备类型 |
|  |  | deviceStatus int | 设备状态 可选值参考 |
|  |  | openType int | 开放类型，枚举类型 枚举值; 含义. 0; 一般类型设备. 1; 视频类型设备. |
|  |  | openStatus int | 开放状态，枚举类型 枚举值; 含义. 0; 受限关闭. 1; 试用中. 2; 付费使用中. |
|  |  | deviceModel string | 设备型号，NVR通道不含该字段 |
|  |  | projectId string | 所属项目id 只有当设备属于项目型应用时，才会返回此参数 |
|  |  | projectName string | 项目名称 只有当设备属于项目型应用时，才会返回此参数 |
|  |  | regionId string | 所属分组id，1表示未分组 只有当设备属于项目型应用时，才会返回此参数 |
|  |  | regionName string | 所属分组名 只有当设备属于项目型应用时，才会返回此参数 |
|  |  | mac string | mac地址 |
|  |  | ip string | ip地址 |
|  |  | firmwareVer string | 固件版本 |
|  |  | hardwareVer string | 硬件版本 |
| 使用限制 |  | - 设备型应用和项目型应用均可调用 |  |
| 功能说明 |  | 获取设备详情 |  |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926" } Response: { "result":{ "qrCode": "16E0091709B04C926", "deviceName": "TL-IPC633-D4G 3.0", "deviceType": "SURVEILLANCECAMERA", "deviceStatus": 1, "openType":1, "openStatus":2, "deviceModel": "TL-IPC633-D4G", “projectId”:”123456”, “projectName”:”默认项目”, “regionId”:”234567”, “regionName”:”默认分组”, "ip": "192.168.1.100", "mac": "00-FF-00-17-00-18", "firmwareVer": "1.0.1 Build 210625 Rel.41665n", "hardwareVer": "4.0" }, "error_code":0 }

获取设备型应用下设备列表

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /tums/open/deviceManager/v1/getDeviceListInDeviceApplication |  |
| 请求参数 |  |  |
| start int | 【必选】要获取的起始条目，从0开始 |  |
| limit int | 【必选】要获取的条目总数，取值范围：[1, 100] |  |
| filterAnd object | 【可选】一组key/value格式的筛选条件，key为需要筛选的字段名称，value为筛选值。本字段下所有条件为与关系。 本接口支持筛选字段如下： 名称; 内容. hasChild int; 【可选】是否获取子设备，枚举类型，默认为0 枚举值; 含义. 0; 不获取子设备. 1; 获取子设备.. deviceTypeList array<string>; 【可选】设备分类列表 限制：可选参数，元素值参考表 1.4.3.1-1 前端查询使用的设备类型枚举值列表. |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表删除成功，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result object | total int | 满足条件的设备总个数 |
|  | list array<object> | 设备信息列表，具体字段有： 名称; 内容. qrCode string; 17位设备码 注：部分网络设备无该字段. deviceName string; 设备名称. deviceType string; 设备类型. deviceStatus int; 设备状态 可选值参考. openType int; 开放类型，枚举类型 枚举值; 含义. 0; 一般类型设备. 1; 视频类型设备.. openStatus int; 开放状态，枚举类型 枚举值; 含义. 0; 受限关闭. 1; 试用中. 2; 付费使用中.. deviceModel string; 设备型号. ip string; ip地址. mac string; mac地址. parentMac string; 父设备的mac地址，视频类子设备独有字段. parentQrCode string; 父设备的qrCode，视频类子设备独有字段. channelId short; 通道号，以下情况响应中存在本字段： - 返回设备为直接绑定商云账号的IPC，此时接口返回值固定为1（无论是单目或多目设备，多目设备的具体通道数需要根据能力集来进一步判断） - 返回设备为NVR通道，即存在parentMac和parentQrCode的情况下，本字段代表IPC在NVR下的通道号. |
| 功能限制 | 仅设备型应用可以调用 |  |
| 功能说明 | 获取当前应用的设备列表 |  |

示例：

Request: { "start": 0, "limit": 20, "filterAnd": { "hasChild": 1 } } Response: { "result": { "total": 1, "list": [ { "qrCode": "16E0091709B04C926", "deviceName": "TL-IPC633-D4G 3.0", "deviceType": "SURVEILLANCECAMERA", "deviceStatus": 1, "openType":1, "openStatus":2, "deviceModel": "TL-IPC633-D4G", "ip": "192.168.1.100", "mac": "00-FF-00-17-00-18", "channelId": 1, "parentMac": "00-FF-00-17-00-19", "parentQrCode": "16E0091709B04C927" } ] }, "error_code": 0 }

获取项目型应用下设备列表

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /tums/open/deviceManager/v1/getDeviceListInProjectApplication |  |
| 请求参数 |  |  |
| start int | 【必选】要获取的起始条目，从0开始 |  |
| limit int | 【必选】要获取的条目总数，取值范围：[1, 100] |  |
| filterAnd object | 【可选】一组key/value格式的筛选条件，key为需要筛选的字段名称，value为筛选值。本字段下所有条件为与关系，与filterOr同时存在的情况下，要求本字段下所有条件同时满足，且filterOr字段下条件满足其中之一 本接口支持筛选字段如下： 名称; 内容. regionId string; 【可选】分组id. deviceStatus int; 【可选】设备状态，可选值参考表 1.4.3.1-2 设备状态枚举值列表. ipFloor string; 【可选】IP地址下限. ipCeilling string; 【可选】IP地址上限. hasChild int; 【可选】是否获取子设备，枚举类型，默认为0 枚举值; 含义. 0; 不获取子设备. 1; 获取子设备.. deviceTypeList array<string>; 【可选】设备分类列表，元素可选值参考表 1.4.3.1-1 前端查询使用的设备类型枚举值列表. |
| filterOr object | 【可选】一组key/value格式的筛选条件，key为需要筛选的字段名称，value为筛选值。本字段下所有条件为或关系，与filterAnd同时存在的情况下，要求本字段下条件满足其中之一，且filterAnd字段下所有条件同时满足 本接口支持筛选字段如下： 名称; 内容. deviceNameLike string; 【可选】设备名称模糊查询. deviceModelLike string; 【可选】设备型号模糊查询. ipLike string; 【可选】IP地址模糊查询. macLike string; 【可选】MAC地址模糊查询. regionNameLike string; 【可选】分组名称模糊查询. |
| sort array<object> | 【可选】表示返回数据的排序方式，包含一组key/value，key为排序的字段名称，value为排序方式，可选值为asc或desc，分别表示升序和降序。排序的优先级按数组的顺序排序，第一个元素是最高优先级，依次降低。 本接口支持排序的字段包括： 名称; 内容. deviceType; 【可选】设备分类. deviceStatus; 【可选】设备状态. ip; 【可选】IP地址. mac; 【可选】MAC地址. deviceName; 【可选】设备名称. |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result object | total int | 满足条件的设备总个数 |
|  | list array<object> | 设备信息列表，具体字段有： 名称; 内容. qrCode string; 17位设备码 注：部分网络设备无该字段. deviceName string; 设备名称. deviceType string; 设备类型. deviceStatus int; 设备状态，可选值参考表 1.4.3.1-2 设备状态枚举值列表. openType int; 开放类型，枚举类型 枚举值; 含义. 0; 一般类型设备. 1; 视频类型设备.. openStatus int; 开放状态，枚举类型 枚举值; 含义. 0; 受限关闭. 1; 试用中. 2; 付费使用中.. deviceModel string; 设备型号. ip string; ip地址. mac string; mac地址. regionName string; 所属分组. regionId string; 分组id. parentMac string; 父设备的mac地址. parentQrCode string; 父设备的qrCode. channelId short; 通道号，以下情况响应中存在本字段： - 返回设备为直接绑定商云账号的IPC，此时接口返回值固定为1（无论是单目或多目设备，多目设备的具体通道数需要根据能力集来进一步判断） - 返回设备为NVR通道，即存在parentMac和parentQrCode的情况下，本字段代表IPC在NVR下的通道号. |
| 使用限制 | 仅项目型应用可以调用 |  |
| 功能说明 | 获取当前应用的设备列表 |  |

示例：

Request: { "start": 0, "limit": 20, "filterAnd": { "deviceStatus": 1, "ipFloor": "192.168.1.100" }, "filterOr": { "deviceName": "135", "deviceType": "135", "ip": "192" }, "sort": [ { "deviceType": "asc" } ] } Response: { "result": { "total": 1, "list": [ { "qrCode": "16E0091709B04C926", "deviceName": "TL-IPC633-D4G 3.0", "deviceType": "SURVEILLANCECAMERA", "deviceStatus": 1, "openType":1, "openStatus":2, "deviceModel": "TL-IPC633-D4G", "ip": "192.168.1.100", "mac": "00-FF-00-17-00-18", "regionName": "r2222", "regionId": "574673185061091310", "channelId": 1, "parentMac": "00-FF-00-17-00-19", "parentQrCode": "16E0091709B04C927" } ] }, "error_code": 0 }

获取应用下设备数量及运行状态

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /tums/open/deviceManager/v1/getApplicationOverview |  |
| 请求参数 |  |  |
| 无 |  |  |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result object | allRouterNum int | 所有路由器数量 |
|  | onlineRouterNum int | 在线路由器数量 |
|  | errorRouterNum int | 异常路由器数量 |
|  | allSwitchNum int | 所有交换机数量 |
|  | onlineSwitchNum int | 在线交换机数量 |
|  | errorSwitchNum int | 异常交换机数量 |
|  | allAcNum int | 所有AC数量 |
|  | onlineAcNum int | 在线AC数量 |
|  | errorAcNum int | 异常AC数量 |
|  | allApNum int | 所有AP数量 |
|  | onlineApNum int | 在线AP数量 |
|  | errorApNum int | 异常AP数量 |
|  | allCpeNum int | 所有网桥数量 |
|  | onlineCpeNum int | 在线网桥数量 |
|  | errorCpeNum int | 异常网桥数量 |
|  | allWvrNum int | 所有WVR数量 |
|  | onlineWvrNum int | 在线WVR数量 |
|  | errorWvrNum int | 异常WVR数量 |
|  | allFirewallNum int | 所有防火墙数量 |
|  | onlineFirewallNum int | 在线防火墙数量 |
|  | errorFirewallNum int | 异常防火墙数量 |
|  | allFiberConverterNum int | 所有光纤收发器数量 |
|  | onlineFiberConverterNum int | 在线光纤收发器数量 |
|  | errorFiberConverterNum int | 异常光纤收发器数量 |
|  | allOltNum int | 所有OLT数量 |
|  | onlineOltNum int | 在线OLT数量 |
|  | errorOltNum int | 异常OLT数量 |
|  | allOnuNum int | 所有ONU数量 |
|  | onlineOnuNum int | 在线ONU数量 |
|  | errorOnuNum int | 异常ONU数量 |
|  | allIpcNum int | 所有IPC数量 |
|  | onlineIpcNum int | 在线IPC数量 |
|  | errorIpcNum int | 异常IPC数量 |
|  | allNvrNum int | 所有NVR数量 |
|  | onlineNvrNum int | 在线NVR数量 |
|  | errorNvrNum int | 异常NVR数量 |
|  | allDecoderNum int | 所有解码器数量 |
|  | onlineDecoderNum int | 在线解码器数量 |
|  | errorDecoderNum int | 异常解码器数量 |
|  | allSolarPowerNum int | 所有太阳能设备数量 |
|  | onlineSolarPowerNum int | 在线太阳能设备数量 |
|  | errorSolarPowerNum int | 异常太阳能设备数量 |
|  | allNbsSpeakerNum int | 所有网络音箱设备数量 |
|  | onlineNbsSpeakerNum int | 在线网络音箱设备数量 |
|  | errorNbsSpeakerNum int | 异常网络音箱设备数量 |
|  | allVpsNum int | 所有VPS设备数量 |
|  | onlineVpsNum int | 在线VPS设备数量 |
|  | errorVpsNum int | 异常VPS设备数量 |
|  | allVideoParkingCaptureNum int | 所有停车抓拍机设备数量 |
|  | onlineVideoParkingCaptureNum int | 在线停车抓拍机设备数量 |
|  | errorVideoParkingCaptureNum int | 异常停车抓拍机设备数量 |
|  | allChargingHubNum int | 所有充电桩设备数量 |
|  | onlineChargingHubNum int | 在线充电桩设备数量 |
|  | errorChargingHubNum int | 异常充电桩设备数量 |
|  | allAccessControlDeviceNum | 所有门禁设备数量 |
|  | onlineAccessControlDeviceNum | 在线门禁设备数量 |
|  | errorAccessControlDeviceNum | 异常门禁设备数量 |
| 使用限制 | 设备型应用和项目型应用均可调用 |  |
| 功能说明 | 获取当前应用的设备数量及运行状态，回复参数中仅会携带当前应用下存在的设备类型数据 |  |

示例：

Request: { } Response: { "result": { "allRouterNum": 1, "onlineRouterNum": 1, "errorRouterNum": 0 }, "error_code": 0 }

获取IPC/NVR能力集

| 名称 |  | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Path |  | /vms/open/deviceManager/v1/getDeviceCapability |  |
| 请求参数 |  |  |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |  |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |  |
| channelId int | 【可选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 当channelId不为空时，qrCode/mac含义为父设备，接口的目标设备为子设备；当channelId为空时，qrCode/mac含义为接口的目标设备。 |  |  |
| 回复参数 |  |  |  |
| error_code int |  | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result object |  | capability object | 设备能力集，详细列表见1.4.3.3.6 能力集说明 |
| 使用限制 |  | - 设备需要处于在线状态 - 设备型应用和项目型应用均可调用 - 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |  |
| 功能说明 |  | 获取IPC/NVR设备的能力集 |  |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926" } Response: { "error_code": 0, "result": { "capability": { "msg_push": "1", "relay_support_versions": [ "1.3" ], "video_codec": [ "h264", "h265", ], "audio": [ "speaker", "microphone", ] } } }

能力集说明

- 表 1.4.3.3.6-1 NVR设备能力集列表

| 序号 | 能力集字段 | 能力集字段说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | playback_scale string | 是否支持回放倍速调节，取值范围： 缺少该字段或0：不支持 1：支持 |
| 2 | msg_push string | 是否支持消息推送，取值范围： 缺少该字段或0：不支持 1：支持 |
| 3 | channel_talk string | 是否支持通道语音对讲，取值范围： 缺少该字段或"0"：不支持 "1"：支持 |
| 4 | max_channels int | 设备支持的最大通道数。 |
| 5 | relay_support_versions array<string> | 支持的relay协议版本，取值范围： 缺少该字段：表示仅支持1.2版本的relay协议。 包含该字段：支持的relay协议的所有版本的集合。 |
| 6 | video_codec array<string> | 支持的编码标准。 取值范围：h264、h265。 |
| 7 | audio array<string> | 支持的语音操作，取值范围： 缺少该字段或数组为空：都不支持。 speaker：支持播放。 microphone：支持录音。 |
| 8 | support_remote_host string | 是否支持远程托管，取值范围： 缺少该字段或"0"：不支持 "1"：支持 |

- 表 1.4.3.3.6-2 IPC设备能力集列表

| 序号 | 能力集字段 | 能力集字段说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | led string | 是否支持控制LED状态灯。取值范围： 缺少该字段或"0"：不支持控制LED。 "1"：支持控制LED。 |
| 2 | local_storage string | 是否支持的本地存储，如SD卡或硬盘。取值范围： 缺少该字段或"0"：不支持本地存储。 "1"：支持本地存储。 |
| 3 | ptz string | 是否支持ptz协议，协议与motor不兼容。取值范围： 缺少该字段或"0"：不支持ptz协议。 "1"：支持ptz协议。 |
| 4 | motor string | 是否支持电机，协议与ptz不兼容。取值范围： 缺少该字段或"0"：不支持motor协议。 "1"：支持motor协议。 |
| 5 | msg_push string | 是否支持消息推送功能。取值范围： 缺少该字段或"0"：不支持消息推送功能。 "1"：设备支持消息推送，但是否支持获取消息推送的详细功能列表由 smart_msg_push_capability 和 linkage_capability 共同决定。优先级上：linkage_capability > smart_msg_push_capability。若以上两个字段均不存在，则只有md(移动侦测)、od(遮挡侦测)支持消息推送。 |
| 6 | smart_msg_push_capability string | 表示是否支持消息推送专属能力集，此字段有意义的前提是设备支持消息推送功能，即存在 msg_push 字段且取值为 1。取值范围： 缺少该字段或"0"：不支持消息推送专属能力集，此时若存在 linkage_capability 字段且取值为 1，则根据 linkage_capability 来决定哪些功能支持消息推送，否则只有移动侦测和遮挡支持消息推送。 "1"：支持消息推送能力集。 若同时存在 linkage_capability ，则优先通过 linkage_capability 来确定哪些侦测支持消息推送功能。 |
| 7 | linkage_capability string | 是否支持联动方式能力集。取值范围： 缺少该字段或"0"：不支持消息联动方式能力集。 "1"：支持联动方式能力集 |
| 8 | msg_alarm string | 是否支持声音报警，支持声音报警时该字段必须声明。取值范围： 缺少该字段或"0"：不支持声音报警。 "1"：支持声音报警。 该字段不和msg_alarm_separate_list共存，但可以和msg_alarm_list共存。存在msg_alarm_separate_list时无需保留该字段。 |
| 9 | manual_msg_alarm_separate string | 手动报警是否支持单独触发声报警或光报警。取值范围： 缺少该字段或"0"：不支持。 "1"：支持。 |
| 10 | msg_alarm_separate_list array<string> | 表示声光报警功能分离（声音报警和光报警可单独报警）时所支持的消息报警种类，该字段和msg_alarm_list互斥，同时不和msg_alarm字段共存，优先级高于msg_alarm和msg_alarm_list。取值范围： sound：声音报警 light：光报警 |
| 11 | msg_alarm_list array<string> | 表示声光报警不分离（声音报警和光报警不可单独报警）时所支持的消息报警种类，该字段可以和msg_alarm共存，优先级上高于msg_alarm。取值范围： sound：声音报警 light：光报警 |
| 12 | alarm_in_enable string | 是否支持报警输入功能。取值范围： 缺少该字段或"0"：不支持报警输入功能。 "1"：支持报警输入功能 |
| 13 | alarm_out_enable string | 是否支持报警输出功能。取值范围： 缺少该字段或"0"：不支持报警输出功能。 "1"：支持报警输出功能 |
| 14 | smart_codec string | 是否支持智能编码。取值范围： 缺少该字段或"0"：不支持智能编码 "1"：支持智能编码 |
| 15 | fish_eye string | 是否为鱼眼机型。取值范围： 缺少该字段或"0"：非鱼眼机型 "1"：鱼眼机型 |
| 16 | lens_mask string | 是否支持镜头遮蔽。取值范围： 缺少该字段或"0"：表示不支持镜头遮蔽。 "1"：支持镜头遮蔽。 |
| 17 | iris_first string | 是否支持光圈优先功能。取值范围： 缺少该字段或"0"：表示不支持光圈优先。 "1"：支持光圈优先。 |
| 18 | playback_scale string | 是否支持回放倍数调节。取值范围： 缺少该字段或"0"：不支持回放倍数调节。 "1"：支持回放倍数调节。 |
| 19 | multi_sensor string | 是否为多sensor设备。取值范围： 缺少该字段或"0"：不是多sensor设备。 "1"：支持多sensor设备。 |
| 20 | target_track string | 是否支持目标跟踪。取值范围： 缺少该字段或"0"：不支持目标跟踪。 "1"：支持目标跟踪。 |
| 21 | gb28181 string | 是否支持 GB28181 平台接入功能，取值范围： 缺少该字段或值为"0"：不支持。 "1"：支持。 |
| 22 | lte string | IPC是否支持4G功能。取值范围： 缺少该字段或"0"：不支持4G功能。 "1"：支持4G功能。 |
| 23 | streaming_support_versions array<string> | 支持的传输协议版本取值范围： 缺少该字段：不支持基于multipart或multitrans的传输协议 包含该字段：支持所有版本的集合。其中，- 1.x：支持Multipart传输协议的版本；- 2.x：支持Multitrans传输协议的版本。 |
| 24 | relay_support_versions array<string> | 支持的relay协议版本 缺少该字段：表示仅支持1.2版本的relay协议 包含该字段：支持的relay协议的所有版本的集合。 - 1.x：支持Multipart协议的版本 - 2.x：支持Multitrans协议的版本 |
| 25 | video_codec array<string> | 支持的编码标准。取值范围：h264、h265 |
| 26 | audio array<string> | 支持的语音操作取值范围： 缺少该字段或数组为空：都不支持 包含 speaker：支持播放 包含 microphone：支持录音 |
| 27 | corridor_mode string | 是否支持走廊模式，取值范围： 缺少该字段或值为"0"：不支持。 "1"：支持。 |
| 28 | channel_capability string | 通道IPC的能力集，共有32位，从左至右分别代表： 1：图像 2：码流 3：OSD 4：区域覆盖 5：ROI 6：移动侦测 7：视频遮挡 8：云台控制 9：音频 10：云台轨迹 11：云台3D定位 12：宽动态 13：自动重启 14：图像镜像 15：图像旋转 16：motor电机 17：镜头遮蔽 18：云台复位 19：听声辩位 20：移动跟踪 21：云台预置点 22：无线级联 23：智能编码 24：无线连接 25：智能侦测 26：图像能力 27：守望功能 28：智能强化功能 29：鱼眼ipc 30：强制I帧 31：音频输出 32：osd_capability |

获取太阳能设备拓展信息

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /tums/open/deviceManager/v1/getSolarPowerDeviceExtendInfo |  |
| 请求参数 |  |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result object | status string | 太阳能供电系统状态，可选值参考表 1.4.3.1-5 太阳能供电系统状态字段枚举值列表 |
|  | batteryStatus string | 太阳能供电系统当前电量最高电池的电量百分比，单位为% |
| 使用限制 | - 设备型应用和项目型应用均可调用 - 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |  |
| 功能说明 | 获取太阳能设备的运行状态 |  |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926" } Response: { "error_code": 0, "result": { "status": "0", "batteryStatus": "66" } }

修改设备名称

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| Path | /tums/open/deviceManager/v1/modifyDeviceName |
| 请求参数 |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| channelId int | 【可选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 当channelId不为空时，qrCode/mac含义为父设备，接口的目标设备为子设备；当channelId为空时，qrCode/mac含义为接口的目标设备。 |
| childMac string | 【可选】网络子设备独有字段，子设备的mac地址 当childMac不为空时，qrCode/mac含义为父设备，接口的目标设备为子设备；当childMac为空时，qrCode/mac含义为接口的目标设备。 |
| deviceName string | 【必选】设备名称，不能为空，长度限制为"10个中文字符、32个英文字符" |
| 回复参数 |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | - 设备需要处于在线状态 - 设备型应用和项目型应用均可调用 - 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |
| 功能说明 | 修改设备名称 |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "deviceName": "24栋的第五台NVR" } Response: { "error_code": 0 }

修改IPC网络连接配置

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceManager/v1/setDeviceIpAddr |
| 请求参数 |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |
| mode int | 【必选】WAN口协议类型 枚举值; 含义. 0; 静态IP. 1; 动态IP，此时忽略其它网络配置参数. |
| ipAddr string | 【可选】设备IP地址 |
| netmask string | 【可选】子网掩码 |
| gateway string | 【可选】网关 |
| priDns string | 【可选】首选DNS |
| sndDns string | 【可选】备用DNS |
| 回复参数 |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | - 设备需要处于在线状态 - 设备型应用和项目型应用均可调用 - 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 - 通道IPC的IP修改后，NVR需要重新发现、添加该IPC，原通道IPC会变为离线，可以调用1.4.3.4.5解绑原通道IPC - 修改后，需要同步设备进行信息刷新 |
| 功能说明 | 修改IPC设备的IP等网络连接配置 |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId":1, "mode": 0, "ipAddr": "192.168.1.2" } Response: { "error_code": 0 }

重启设备

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /tums/open/deviceManager/v1/rebootDeviceList |  |
| 请求参数 |  |  |
| devList array<object> | qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
|  | mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
|  | childMac string | 【可选】网络子设备独有字段，子设备的mac地址 当childMac不为空时，qrCode/mac含义为父设备，接口的目标设备为子设备；当childMac为空时，qrCode/mac含义为接口的目标设备。 |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| failList array<object> | qrCode string | 17位设备码 |
|  | mac string | 设备mac地址 |
|  | childMac string | 网络子设备mac地址 |
|  | error_code int | 错误码，返回值含义参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | - 设备需要处于在线状态 - 设备型应用和项目型应用均可调用 - 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 - 请求参数中devList的长度限制不超过100 |  |
| 功能说明 | 重启设备 注：NVR下的通道IPC不支持立即重启，仅支持配置定时重启，详见设备配置模块的1.4.4.1.5修改IPC/NVR设备定时重启配置接口。 |  |

示例：

Request: { "devList": [ { "qrCode": "16E0091709B04C926" } ] } Response: { "error_code": 0 }

唤醒设备

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceManager/v1/wakeUpDevice |
| 请求参数 |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| 回复参数 |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | - 设备需要处于在线状态 - 设备型应用和项目型应用均可调用 - 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 - 仅支持唤醒直接绑定商云的IPC设备，不支持唤醒NVR下的通道IPC |
| 功能说明 | - 当开放接口响应错误码为-69601（设备已休眠）时，可通过调用该接口唤醒休眠中的低功耗IPC - 唤醒过程中设备对其它接口响应-69603（设备正在唤醒） - 唤醒成功后设备对其它接口正常响应 |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926" } Response: { "error_code": 0 }

转移项目型应用下设备到其他分组

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /tums/open/deviceManager/v1/moveDeviceListToRegion |  |
| 请求参数 |  |  |
| devList array<object> | qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
|  | mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
|  | channelId int | 【可选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 当channelId不为空时，qrCode/mac含义为父设备，接口的目标设备为子设备；当channelId为空时，qrCode/mac含义为接口的目标设备。 |
|  | childMac string | 【可选】网络子设备独有字段，子设备的mac地址 当childMac不为空时，qrCode/mac含义为父设备，接口的目标设备为子设备；当childMac为空时，qrCode/mac含义为接口的目标设备。 |
| regionId string | 【必选】分组id，数值型字符串 |  |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表转移分组成功，其他值参考常用错误码说明 |  |
| failList array<object> | qrCode string | 17位设备码 |
|  | mac string | 设备mac地址 |
|  | channelId int | 视频子设备通道编号 |
|  | childMac string | 网络子设备mac地址 |
|  | error_code int | 错误码，返回值含义参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | - 仅项目型应用可以调用 - 请求参数中devList的长度限制不超过100 |  |
| 功能说明 | 修改设备归属分组 |  |

示例：

Request: { "devList": [ { "qrCode": "16E0091709B04C926" } ], "regionId": "574673185061091310" } Response: { "error_code": 0 }

检测设备最新固件版本

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /tums/open/deviceManager/v1/checkDeviceNewestFwVer |  |
| 请求参数 |  |  |
| devList array<object> | qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
|  | mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
|  | channelId int | 【可选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 当channelId不为空时，qrCode/mac含义为父设备，接口的目标设备为子设备；当channelId为空时，qrCode/mac含义为接口的目标设备。 |
|  | childMac string | 【可选】网络子设备独有字段，子设备的mac地址 当childMac不为空时，qrCode/mac含义为父设备，接口的目标设备为子设备；当childMac为空时，qrCode/mac含义为接口的目标设备。 |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表检测成功，其他值参考常用错误码说明 |  |
| failList array<object> | qrCode string | 17位设备码 |
|  | mac string | 设备mac地址 |
|  | channelId int | 视频子设备通道编号 |
|  | childMac string | 网络子设备mac地址 |
|  | error_code int | 错误码，返回值含义参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | - 设备需要处于在线状态 - 设备型应用和项目型应用均可调用 - 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 - 请求参数中devList的长度限制不超过100 |  |
| 功能说明 | 获取设备的最新固件版本。 |  |

示例：

Request: { "devList": [ { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1 } ] } Response: { "error_code": 0 }

在线升级设备

| 名称 | 内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Path | /tums/open/deviceManager/v1/upgradeDeviceOnline |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |
| devList array<object> | qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
|  | mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
|  | channelId int | 【可选】网络子设备独有字段，子设备的mac地址 当childMac不为空时，qrCode/mac含义为父设备，接口的目标设备为子设备；当childMac为空时，qrCode/mac含义为接口的目标设备。 |  |
| 回复参数 |  |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |  |
| failList array<object> | qrCode string |  | 17位设备码 |
|  | mac string |  | 设备mac地址 |
|  | channelId int |  | 视频子设备通道编号 |
|  | childMac string |  | 网络子设备mac地址 |
|  | error_code int |  | 错误码，返回值含义参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | - 设备需要处于在线状态 - 设备型应用和项目型应用均可调用 - 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 - 请求参数中devList的长度限制不超过100 |  |  |
| 功能说明 | 在线升级设备，通过1.4.3.3.13检测到最新固件版本后请求本接口升级设备。请求后通过轮询1.4.3.3.15接口获取升级状态 |  |  |

示例：

Request: { "devList": [ { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1 } ] } Response: { "error_code": 0 }

获取设备固件升级信息

| 名称 | 内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Path | /tums/open/deviceManager/v1/getDeviceUpgradeInfo |  |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |  |
| devList array<object> | qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |  |
|  | mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |  |
|  | channelId int | 【可选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 当channelId不为空时，qrCode/mac含义为父设备，接口的目标设备为子设备；当channelId为空时，qrCode/mac含义为接口的目标设备。 |  |  |
|  | childMac string | 【可选】网络子设备独有字段，子设备的mac地址 当childMac不为空时，qrCode/mac含义为父设备，接口的目标设备为子设备；当childMac为空时，qrCode/mac含义为接口的目标设备。 |  |  |
| resetUpgradeResult int | 【可选】是否清除上次升级的结果，枚举类型，默认为0。 枚举值; 含义. 0; 不清除. 1; 清除. 注：仅清除升级完成的结果，不清除升级中的相关状态。升级完成后，升级结果会保存十分钟，如不清除，十分钟内获取到的结果是上次升级的结果。 |
| 回复参数 |  |  |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表查询成功，其他值参考常用错误码说明 |  |  |  |
| result object | list array<object> |  | qrCode string | 17位的设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 |
|  |  |  | mac string | 设备mac地址 |
|  |  |  | deviceName string | 设备名称 |
|  |  |  | curFirmwareVer string | 当前固件版本 |
|  |  |  | newFwInfo object | 最新固件版本信息，包含以下字段： 名称; 内容. fwVersion string; 最新固件版本. releaseDate string; 固件发布时间. releaseLog string; 发布日志. releaseLogUrl string; 完整日志连接地址. |
|  |  |  | downloadProgress int | 下载固件进度，取值范围：[0-100] |
|  |  |  | upgradeProgress int | 升级进度，取值范围：[0, 100] |
|  |  |  | upgradeStatus int | 升级状态，枚举值，详见附表 1.4.3.3.15-1 upgradeStatus字段枚举值说明 |
| failList array<object> | qrCode string |  | 17位设备码 |  |
|  | mac string |  | 设备mac地址 |  |
|  | channelId int |  | 视频子设备通道编号 |  |
|  | childMac string |  | 网络子设备mac地址 |  |
|  | error_code int |  | 错误码，返回值含义参考常用错误码说明 |  |
| 使用限制 | - 设备型应用和项目型应用均可调用 - 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 - 请求参数中devList的长度限制不超过100 |  |  |  |
| 功能说明 | 获取设备在线升级信息 |  |  |  |

- 附表 1.4.3.3.15-1 upgradeStatus字段枚举值说明

| 枚举值 | 含义 |
| --- | --- |
| 0 | 默认值，未升级 |
| 1 | 正在升级 |
| 2 | 正在检测新版本 |
| 3 | 正在导入文件 |
| 4 | 升级成功 |
| 5 | 正在下载固件 |
| 6 | 等待升级 |
| 7 | 等待检测新版本 |
| -1 | 未检测到升级版本，升级失败 |
| -2 | 系统繁忙，升级失败 |
| -3 | 未知错误，升级失败 |
| -4 | 空间不足，升级失败 |
| -5 | 连接设备失败 |
| -6 | 文件不支持该设备，升级失败 |
| -7 | 设备下载固件失败 |
| -8 | 设备升级超时 |
| -9 | 设备固件校验失败 |
| -10 | 检查固件升级版本失败 |
| -11 | 设备不支持升级 |

示例：

Request: { "devList": [ { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1 } ], "resetUpgradeResult": 0 } Response: { "error_code": 0, "result": { "list": [ { "curFirmwareVer": "1.0.3 Build 220528 Rel.55868n", "qrCode": "16E0091709B04C926", "mac": "00-FF-00-17-00-18", "deviceName": "TL-ER2220G2.0", "downloadProgress": 100, "upgradeProgress": 0, "upgradeStatus": 1 } ] } }

查询设备位置信息

| 名称 | 内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Path | /tums/open/deviceManager/v1/getDeviceLocation |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |  |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |  |
| channelId int | 【可选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |  |  |
| 回复参数 |  |  |  |
| error_code int |  | 错误码，0代表成功，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result object |  | deviceName string | 设备名称 |
|  |  | deviceStatus int | 设备状态 可选值参考表 1.4.3.1-2 设备状态枚举值列表 |
|  |  | deviceType string | 设备类型 |
|  |  | followedParentDevice array<object> | 跟随的属主设备信息 名称; 内容. qrCode string; 17位设备码. mac string; 设备mac地址. deviceName string; 设备名称. deviceModel string; 设备型号. ip string; 设备IP. regionId string; 设备所属分组，仅项目型应用返回. regionName string; 分组名称，仅项目型应用返回. |
|  |  | followList array<object> | 跟随本设备的设备信息 名称; 内容. qrCode string; 17位设备码. mac string; 设备mac地址. parentMac string; 父设备的mac地址. parentQrCode string; 父设备的qrCode. channelId int; 通道号，以下情况响应中存在本字段： - 返回设备为直接绑定商云账号的IPC，此时接口返回值固定为1（无论是单目或多目设备，多目设备的具体通道数需要根据能力集来进一步判断） - 返回设备为NVR通道，即存在parentMac和parentQrCode的情况下，本字段代表IPC在NVR下的通道号. deviceName string; 设备名称. deviceModel string; 设备型号. ip string; 设备IP. regionId string; 设备所属分组，仅项目型应用返回. regionName string; 分组名称，仅项目型应用返回. |
|  |  | longitude string | 经度 |
|  |  | latitude string | 纬度 |
|  |  | definedLocationName string | 自定义名称 |
|  |  | formattedAddress string | 著名地标名称 |
|  |  | address string | 地理地址 |
|  |  | gpsStatus int | 实时定位开关状态，0：关闭，1：开启。 若为GPS设备，返回该字段。 |
|  |  | locationType int | 地图位点类型 1：实时定位，2：固定位置，3：异常，4：跟随其他设备，5：无地址 |
| 使用限制 |  | - 设备型应用和项目型应用均可调用 - 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |  |
| 功能说明 |  | 查询设备位置信息 注：国内疆域的经纬度数据会经过一次加密运算，请使用GCJ-02坐标系 |  |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926" } Response: { "result":{ "deviceName": "TL-IPC633-D4G 3.0", "deviceType": "SURVEILLANCECAMERA", "deviceStatus": 1, "followedParentDevice": { "qrCode":"16E0091709B04C927", "mac":"00-FF-00-17-00-19", "deviceName":"车载路由器设备", "deviceModel":"TL-3G4GROUTER", "ip":"192.15.23.10", "regionId":"9981", "regionName":"车载分组" } "longitude":"123.125634596", "latitude":"20.1457895860", "definedLocationName":"", "formattedAddress":"", "address": "", "gpsStatus":1, "locationType":1 }, "error_code":0 }

查询设备轨迹位点

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| URL | /tums/open/msgCenter/v1/queryDeviceTrackPositions |  |
| 请求参数 |  |  |
| start int | 【可选】分页获取的起始条目，默认为0 |  |
| limit int | 【可选】每页获取的位点数量，默认为-1（返回所有轨迹位点） |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取 "16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 |  |
| channelId int | 【可选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |  |
| startTime string | 【必选】开始时间戳，单位ms |  |
| endTime string | 【必选】结束时间戳，单位ms。结束时间和开始时间不得超过24h |  |
| 回复参数 |  |  |
| error_code | 0 | 获取成功 |
|  | -40xxx | 系统通用错误 |
|  | -8xxxx | 业务云错误码 |
| result | total int | 总数 |
|  | devicePositions array<object> | 名称; 内容. markTime string; 记录时间戳，单位ms. speed float; 运行速度，单位km/h. longitude string; 经度，浮点数字符串. latitude string; 纬度，浮点数字符串. |
| 使用限制 | - 设备型应用和项目型应用均可调用 - 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |  |
| 功能说明 | 查询设备轨迹位点信息 注：国内疆域的经纬度数据会经过一次加密运算，请使用GCJ-02坐标系 |  |

示例：

Request: { "start": 0, "limit": 20, "qrCode": "16E0091709B04C926", "startTime": "1637805356000", "endTime": "1637815476000" } Response: { "result":{ "total":2, "devicePositions":[ { "markTime":"1637805360000", "speed":150.00, "longitude":"113.973012", "latitude":"22.652920" }, { "markTime":"1637820360000", "speed":120.48, "longitude":"114.035723", "latitude":"-22.615045" } ] }, "error_code":0 }

通过MAC查询设备SN码

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| URL | /tums/open/deviceManager/v1/getSnListByMacList |  |
| 请求参数 |  |  |
| macList array<string> | 【必选】设备mac列表。MAC 格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 |  |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 0 | 获取成功 |
|  | -8xxxx | 业务云错误码 |
| result array<object> | mac string | 设备mac |
|  | serialNumber string | SN码 |
| failList array<object> | mac string | 设备mac |
|  | error_code int | SN码获取异常时需返回错误码 |
| 使用限制 | - 仅项目型应用可以调用 - 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 - 请求参数中macList的长度限制不超过20 |  |
| 功能说明 | 根据MAC列表批量查询设备SN码 |  |

示例：

Request: { "macList": ["00-FF-00-17-00-18", "00-FF-00-17-00-19"] } Response: { "error_code": 0, "result": [ { "mac": "00-FF-FF-00-00-00", "serialNumber": "abcdef" } ], "failList": [ { "mac": "00-FF-FF-00-00-01", "error_code": -80301 } ] }

NVR通道管理

NVR通道管理说明

开发者想要添加IPC到NVR通道时，首先需要将IPC和NVR连接至同一局域网，然后按顺序执行如下流程：

- 添加NVR通道：首先需要调用接口1.4.3.4.2控制NVR发现IPC设备来触发NVR设备的发现行为，然后调用接口1.4.3.4.3查询NVR发现同一局域网下未被添加的IPC进度查询发现结果，等待至发现过程结束，最后通过调用接口1.4.3.4.4把IPC添加到NVR通道下可以将查询结果中未被添加的IPC添加到NVR通道下，至此就完成了添加IPC到NVR通道。

- 解绑NVR通道：当开发者想要解绑NVR设备的某个通道IPC时，调用接口1.4.3.4.5解绑NVR通道即可完成。

- 同步设备：当设备在本地修改后，部分信息未能更新至商云，需要开发者调用接口1.4.3.4.6同步IPC/NVR设备信息来及时同步设备的最新信息，通过轮询接口1.4.3.4.7获取同步IPC/NVR设备进度获取同步进度。

- 获取通道列表：当1.4.3.4.8获取NVR通道设备列表接口返回结果与开发者期望不符时，可以尝试先同步NVR，同步完成后再查询NVR通道列表。

控制NVR发现IPC设备

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceManager/v1/discoverIpcByNvr |
| 请求参数 |  |
| qrCode string | 【可选】NVR设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| mac string | 【可选】NVR设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| 回复参数 |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | - NVR需要处于在线状态 - 设备型应用和项目型应用均可调用 - 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |
| 功能说明 | 让NVR发现同一局域网内未被添加的IPC设备 |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926" } Response: { "error_code": 0 }

查询NVR发现同一局域网下未被添加的IPC进度

| 名称 | 内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceManager/v1/getNotAddedIpcInfoByNvr |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |
| qrCode string | 【可选】NVR设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |  |
| mac string | 【可选】NVR设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |  |
| 回复参数 |  |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表查询成功，其他值参考常用错误码说明 |  |  |
| result object | finished boolean | NVR发现设备的过程是否结束 当结束时，list字段才会有值 |  |
|  | list array<object> | uuid string | 设备唯一ID，后续添加NVR通道时使用 |
|  |  | ip string | 设备IP，后续添加时使用 |
|  |  | port string | 设备端口，后续添加时使用 |
|  |  | connectProtocol string | 连接协议，后续添加时使用 |
|  |  | activateStatus int | IPC是否支持激活以及激活状态 该值可能为null，表示该IPC或NVR不支持获取激活状态 枚举值; 含义. 0; 不支持激活. 1; 支持激活且未激活. 2; 支持激活且已激活. |
| 使用限制 | - 设备型应用和项目型应用均可调用 - 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |  |  |
| 功能说明 | 查看NVR发现同一局域网内未被添加的IPC结果，结果有效期为30秒。需要在调用1.4.3.4.2控制NVR发现IPC设备接口之后，轮询调用该接口。 |  |  |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926" } Response: { "error_code": 0, "result": { "finish": true "list": [ { "uuid": "54c41578c90c", "ip": "192.168.1.3", "port": "80", "connectProtocol": "ONVIF", "activateStatus": 1 } ] } }

把IPC添加到NVR通道下

| 名称 | 内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceManager/v1/addIpcListToNvr |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |
| qrCode string | 【可选】NVR设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926" mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |  |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |  |
| activatePassword string | 【可选】激活密码，针对支持激活但未激活的IPC 当该字段有值时，list中的IPC都得是支持激活但未激活的IPC； 否则，list中的IPC可以是不支持激活、已经激活、不知道激活状态 |  |  |
| list array<object> | uuid string |  | 【必选】设备唯一ID |
|  | ip string |  | 【必选】设备IP |
|  | port string |  | 【必选】设备端口 |
|  | connectProtocol string |  | 【必选】连接协议 |
|  | username string |  | 【可选】针对未激活或者没有密码的IPC，该值忽略，否则该值必填，为登录用户名 |
|  | password string |  | 【可选】针对未激活或者没有密码的IPC，该值忽略，否则该值必填，为登录密码。 |
| 回复参数 |  |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表查询成功，其他值参考常用错误码说明 |  |  |
| failList array<object> | uuid string | 添加失败的设备唯一ID |  |
|  | error_code int | 添加失败的错误码 |  |
|  | message string | 对错误码的描述，可能为null |  |
| 使用限制 | - 设备型应用和项目型应用均可调用 - 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 - 请求参数中list的长度范围不超过128 |  |  |
| 功能说明 | 把1.4.3.4.3查询NVR发现同一局域网下未被添加的IPC进度接口查到的IPC添加到NVR下 该接口支持批量操作，但是未激活的IPC不能和其他激活状态的IPC一起操作 并且批量操作未激活的IPC时，设置的激活密码是同一个 |  |  |

示例：

Request: // 有密码的ipc { "qrCode": "16E0091709B04C926", "list": [ { "uuid": "54c41578c90c", "ip": "192.168.1.3", "port": "80", "connectProtocol": "ONVIF", "username": "admin", "password": "tp123456" } ] } // 没有密码的ipc { "qrCode": "16E0091709B04C926", "list": [ { "uuid": "54c41578c90c", "ip": "192.168.1.3", "port": "80", "connectProtocol": "ONVIF" } ] } // 未激活的ipc { "qrCode": "16E0091709B04C926", "activatePassword": "tp123456", "list": [ { "uuid": "54c41578c90c", "ip": "192.168.1.3", "port": "80", "connectProtocol": "ONVIF" } ] } Response: { "error_code": 0, "result": { "successList": [ { "uuid": "54c41578c90c", "errorCode": 0, "message": null } ], "failList": [ { "uuid": "54c41578c90c", "errorCode": -71551, "message": null } ] } }

解绑NVR通道

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceManager/v1/unbindNvrChannel |
| 请求参数 |  |
| qrCode string | 【可选】NVR设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| mac string | 【可选】NVR设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下情况： 1. NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |
| 回复参数 |  |
| error_code int | 错误码，0代表解绑成功，其他值参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | - 设备型应用和项目型应用均可调用 - 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |
| 功能说明 | 解绑NVR通道，会请求NVR将通道IPC解绑移除，通道解绑后，对应设备也将从应用中移除。 |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1 } Response: { "error_code": 0 }

同步IPC/NVR设备信息

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceManager/v1/syncDevInfo |  |
| 请求参数 |  |  |
| devList array<object> | qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
|  | mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
|  | channelId int | 【可选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 当channelId不为空时，qrCode/mac含义为父设备，接口的目标设备为子设备；当channelId为空时，qrCode/mac含义为接口的目标设备。 |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表同步成功，其他值参考常用错误码说明 |  |
| failList array<object> | qrCode string | 17位设备码 |
|  | mac string | 设备mac地址 |
|  | channelId int | 视频子设备通道编号 |
|  | error_code int | 错误码，返回值含义参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | - 设备需要处于在线状态 - 设备型应用和项目型应用均可调用 - 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 - 请求参数中devList的长度限制不超过100 |  |
| 功能说明 | 用于同步当前应用的所有设备信息，目前包括这些内容： NVR：设备名称，通道数，下属IPC的MAC、协议、在线状态、IP地址和设备名称； IPC：设备名称 |  |

示例：

Request: { "devList": [ { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1 } ] } Response: { "error_code": 0 }

获取同步IPC/NVR设备进度

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceManager/v1/syncDevInfoStatus |  |
| 请求参数 |  |  |
| devList array<object> | qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
|  | mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
|  | channelId int | 【可选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 当channelId不为空时，qrCode/mac含义为父设备，接口的目标设备为子设备；当channelId为空时，qrCode/mac含义为接口的目标设备。 |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表获取成功，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result object | percent int | 进度，取值范围：[0, 100]，100为完成同步 |
| failList array<object> | qrCode string | 17位设备码 |
|  | mac string | 设备mac地址 |
|  | channelId int | 视频子设备通道编号 |
|  | error_code int | 错误码，返回值含义参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | - 设备型应用和项目型应用均可调用 - 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 - 请求参数中devList的长度限制不超过100 |  |
| 功能说明 | 用于获取同步当前应用的所有设备信息的进度 |  |

示例：

Request: { "devList": [ { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1 } ] } Response: { "error_code": 0, "result": { "percent": 100 } }

获取NVR通道设备列表

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /tums/open/deviceManager/v1/getChannelDeviceList |  |
| 请求参数 |  |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| 回复参数 |  |  |
| error_code number | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result object | channelNum int | 通道数 |
|  | connectedChannelNum int | 在线通道数 |
|  | channelList array<object> | channelList为NVR下子设备的列表 列表内容格式如下： 名称; 内容. deviceName string; 设备名称. deviceType string; 设备类型. deviceStatus int; 设备状态，可选值参考表 1.4.3.1-2 设备状态枚举值列表. deviceModel string; 设备型号. openStatus int; 开放状态，枚举类型 枚举值; 含义. 0; 受限关闭. 1; 试用中. 2; 付费使用中.. ip string; ip地址. mac string; mac地址. channel int; 通道id. |
| 使用限制 | - 设备型应用和项目型应用均可调用 - 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |  |
| 功能说明 | 获取下属通道信息列表 注：只能获取到应用下的设备 |  |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926" } Response: { "result": { "channelNum": 128, "connectedChannelNum": 1, "channelList": [ { "qrCode": "16E0091709B04C927", "deviceName": "TL-IPC633-D4G 3.0", "deviceType": "SURVEILLANCECAMERA", "deviceStatus": 1, "deviceModel": "TL-IPC633-D4G", "openStatus":1, "ip": "192.168.1.100", "mac": "00-FF-00-17-00-19", "channel": 1 } ] }, "error_code": 0 }

查询NVR通道的二维码

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceManager/v1/getNvrChannelQrCode |  |
| 请求参数 |  |  |
| qrCode string | 【可选】NVR设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| mac string | 【可选】NVR设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下情况： 1. NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |  |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表查询成功，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result | qrCode string | 设备的17位设备码 |
| 使用限制 | - 通道IPC需是TP-LINK设备 - 设备型应用和项目型应用均可调用 - 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |  |
| 功能说明 | 获取NVR通道的基础信息，会请求NVR与通道IPC通信从而获取设备码（标签二维码）信息。 |  |

示例：

Request: { "mac": "00-FF-00-17-00-18", "channelId": 1 } Response: { "error_code": 0, "result": { "qrCode": "16E0091709B04C926" } }

设备配置

基础设置

获取IPC/NVR设备校时方式

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceConfig/v1/getDeviceTimingInfo |  |
| 请求参数 |  |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| channelId int | 【可选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |  |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result object | timingMode string | 设备校时方式，枚举类型 枚举值; 含义. manual; 手动校时. ntp; ntp自动校时. |
|  | serverIp string | NTP服务器地址，该字段配合自动校时使用 |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |  |
| 功能说明 | 查看设备校时信息 |  |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1 } Response: { "error_code": 0, "result": { "timingMode": "ntp", "serverIp": "0.0.0.0" } }

修改IPC/NVR设备校时方式

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceConfig/v1/modifyDeviceTimingInfo |
| 请求参数 |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| channelId int | 【可选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |
| timingMode string | 【必选】设备校时方式，枚举类型 枚举值; 含义. manual; 手动校时. ntp; ntp自动校时. |
| serverIp string | 【可选】NTP服务器地址，该字段配合自动校时使用，timingMode为ntp时必选 |
| 回复参数 |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |
| 功能说明 | 修改设备校时方式 |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1, "timingMode": "ntp", "serverIp": "0.0.0.0" } Response: { "error_code": 0 }

给IPC/NVR设备手动校时

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceConfig/v1/manualTiming |
| 请求参数 |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| channelId int | 【可选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 当channelId不为空时，qrCode/mac含义为父设备，接口的目标设备为子设备；当channelId为空时，qrCode/mac含义为接口的目标设备。 |
| time int | 【必选】UNIX时间戳，精确到秒 |
| 回复参数 |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | - 设备型应用和项目型应用均可调用 - 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |
| 功能说明 | 将设备设置为手动校时方式，并手动给设备校时 |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1, "time": 1664438535 } Response: { "error_code": 0 }

获取IPC/NVR设备定时重启配置

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceConfig/v1/getDeviceTimingReboot |  |
| 请求参数 |  |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| channelId int | 【可选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 当channelId不为空时，qrCode/mac含义为父设备，接口的目标设备为子设备；当channelId为空时，qrCode/mac含义为接口的目标设备。 |  |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result object | ifOpen boolean | 是否开启设备定时重启 |
|  | time string | 24小时制的某个时刻，例如: "03:00:00" |
|  | day int | 取值范围：[0, 7]。0表示每天，1-7分别表示周一到周日 |
| 使用限制 | - 设备型应用和项目型应用均可调用 - 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |  |
| 功能说明 | 查看设备定时重启配置信息 |  |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1 } Response: { "error_code": 0, "result": { "ifOpen": true, "time": "00:00:01", "day": 0 } }

修改IPC/NVR设备定时重启配置

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceConfig/v1/modifyDeviceTimingReboot |
| 请求参数 |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| channelId int | 【可选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 当channelId不为空时，qrCode/mac含义为父设备，接口的目标设备为子设备；当channelId为空时，qrCode/mac含义为接口的目标设备。 |
| ifOpen boolean | 【必选】是否开启设备定时重启 |
| time string | 【可选】24小时制的某个时刻，例如: "03:00:00"，如果ifOpen设置为true则本字段必选 |
| day int | 【可选】取值范围：[0, 7]。0表示每天，1-7分别表示周一到周日，如果ifOpen设置为true则本字段必选 |
| 回复参数 |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | - 设备型应用和项目型应用均可调用 - 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |
| 功能说明 | 修改设备定时重启配置信息 |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1, "ifOpen": true, "time": "00:00:01", "day": 0 } response: { "error_code": 0 }

获取IPC/NVR设备当前时间

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceConfig/v1/getDeviceCurrentTime |  |
| 请求参数 |  |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| channelId int | 【可选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： 1、IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 2、NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 当channelId不为空时，qrCode/mac含义为父设备，接口的目标设备为子设备； 当channelId为空时，qrCode/mac含义为接口的目标设备。 |  |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result object | currentSecTime string | 设备当前时间，自1970.1.1 零时至今的秒数 |
| 使用限制 | 1、设备型应用和项目型应用均可调用 2、需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |  |
| 功能说明 | 获取设备的当前时间 |  |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1 } Response: { "error_code": 0, "result": { "currentSecTime": "1468813162" } }

视频设置

获取IPC设备补光能力集

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceConfig/v1/getDeviceSupplementLampCapability |  |
| 请求参数 |  |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |  |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result object | supplemnetLampTypeList array<string> | 支持的补光灯类型列表，枚举类型 枚举值; 含义. infrared_lamp; 红外灯. white_lamp; 白光灯. laser_lamp; 激光灯. |
|  | nightVisionModeRange array<string> | 夜间照明模式的取值区间，数组元素为枚举类型 枚举值; 含义. inf_night_vision; 红外夜视。白光灯始终关闭，夜视的时候只亮红外。. md_night_vision; 移动侦测全彩。夜视的时候，如果没有侦测到移动物体则亮红外灯；如果侦测到移动物体，则移动侦测持续时间（全天录像模式）或产生移动侦测录像期间（移动侦测录像模式）亮白灯。. wtl_night_vision; 夜视全彩。夜视的时候全程亮白灯. auto; 表示IPC可以根据环境和镜头参数自动控制亮那些灯。. lsr_night_vision; 激光夜视。夜视的时候只亮激光灯。. |
|  | laserTypeList array<string> | 支持的激光补光模式，枚举类型 枚举值; 含义. manual; 手动，用户可配置激光强度和激光角度。. zoom_prio; 倍率优先，用户可配置激光强度，激光角度随zoom自动调节。. smart; 智能激光，激光强度由算法自动调节，激光角度随zoom自动调节。. off; 常关，激光灯关闭。. |
|  | smartWhiteLampSupport boolean | 是否支持防白光过曝 |
|  | smartWhiteLampDigitalLevelSupport boolean | 是否支持防白光过曝数字等级 |
|  | infraredSupport boolean | 是否支持防红外过曝 若不支持，后面两个字段都不生效 |
|  | smartInfraredSupport boolean | 是否支持只能防红外过曝 |
|  | infraredLedSupport boolean | 是否支持红外灯亮度调节 当smartInfraredSupport为false时，使用该值 |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |  |
| 功能说明 | 查看设备补光灯相关能力集信息。NVR通道设备获取的字段少于直连IPC获取的字段 |  |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1 } Response: { "error_code": 0, "result": { "supplementLampTypeList": ["infrared_lamp","white_lamp","laser_lamp"], "nightVisonModeRange": ["auto","inf_night_vision","wtl_night_vision","md_night_vision","lsr_night_vision"], "laserTypeList": ["manual","zoom_prio","smart","off"], "smartWhiteLampSupport": true, "smartWhiteLampDigitalSupport": true, "infraredSupport": true, "smartInfraredSupport": true, "infraredLedSupport": true } }

获取IPC设备基本画面显示配置

| 名称 | 内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceConfig/v1/getDeviceImage |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |  |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |  |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |  |  |
| 回复参数 |  |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |  |
| result object | flip string | 镜像类型，枚举类型 枚举值; 含义. left_and_right; 左右. up_and_down; 上下. center; 中心. off; 关闭. |
|  | luma int | 亮度。取值范围：[0, 100] |  |
|  | contrast int | 对比度。取值范围：[0, 100] |  |
|  | saturation int | 饱和度。取值范围：[0, 100] |  |
|  | sharpness int | 锐度。取值范围：[0, 100] |  |
|  | nightVisionMode string | 夜间照明模式，枚举类型 枚举值; 含义. inf_night_vision; 红外夜视。白光灯始终关闭，夜视的时候只亮红外。. md_night_vision; 移动侦测全彩。夜视的时候，如果没有侦测到移动物体则亮红外灯；如果侦测到移动物体，则移动侦测持续时间（全天录像模式）或产生移动侦测录像期间（移动侦测录像模式）亮白灯。. wtl_night_vision; 夜视全彩。夜视的时候全程亮白灯。. auto; 表示IPC可以根据环境和镜头参数自动控制亮那些灯。. lsr_night_vision; 激光夜视。夜视的时候只亮激光灯。. |
|  | whiteLamp object | smartWhiteLampType string | 防白光过曝类型，枚举类型 枚举值; 含义. auto_wtl; 智能白光-标准. auto_wtl_ae; 智能白光-柔和. manual; 手动. 夜间照明模式为白光照明/移动侦测全彩时，该字段生效 |
|  |  | smartWhiteLampLevel int | 防白光过曝等级 防白光过曝类型为手动时，该字段生效 取值范围：[1, 5] |
|  |  | smartWhiteLampDigitalLevel int | 防白光过曝数字等级(百分比) 防白光过曝类型为手动且能力集支持时该字段生效 取值范围：[0, 100] |
|  | infrared object | smartInfraredType string | 防红外过曝类型，枚举类型 枚举值; 含义. auto_ir; 自动-标准模式，仅会自动调节红外灯亮度。. auto_ir_ae; 自动-增强模式，会自动调节红外灯亮度和AE。. manual; 手动. 夜间照明模式选择红外照明/移动侦测全彩时，该字段生效 |
|  |  | smartInfraredLevel int | 防红外过曝等级 防红外过曝类型为手动时，该字段生效 取值范围：[0, 100] |
|  | laser object | laserType string | 激光灯类型 枚举值; 含义. manual; 手动，用户可配置激光强度和激光灯出光角度。. zoom_prio; 倍率优先，用户可配置激光强度，激光角度随zoom自动调节。. smart; 智能激光，激光强度由算法自动调节，激光角度随zoom自动调节。. off; 常关，激光灯关闭。. 夜间照明模式选择激光夜视时，该字段生效 |
|  |  | laserIntensity int | 激光灯强度 取值范围：[0, 100] |
|  |  | laserAngle int | 激光灯出光角度 取值范围：[0, 100] |
| 使用限制 | - 设备型应用和项目型应用均可调用 - 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |  |  |
| 功能说明 | 查看设备基本画面显示配置信息 |  |  |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1 } Response: { "error_code": 0, "result": { "flip": "off", "luma": 50, "contrast": 50, "saturation": 50, "sharpness": 50, "nightVisionMode": "md_night_vision", "whiteLamp": { "smartWhiteLampType": "auto_wtl", "smartWhiteLampLevel": 5, "smartWhiteLampDigitalLevel": 50 }, "infrared": { "smartInfraredType": "auto_ir", "smartInfraredLevel": 50 } } }

配置IPC设备基本画面显示

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceConfig/v1/modifyDeviceImage |  |
| 请求参数 |  |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |  |
| flip string | 【可选】镜像类型，枚举类型 枚举值; 含义. left_and_right; 左右. up_and_down; 上下. center; 中心. off; 关闭. |
| luma int | 【可选】亮度，取值范围：[0, 100] |  |
| contrast int | 【可选】对比度，取值范围：[0, 100] |  |
| saturation int | 【可选】饱和度，取值范围：[0, 100] |  |
| sharpness int | 【可选】锐度，取值范围：[0, 100] |  |
| nightVisionMode string | 【可选】夜间照明模式，枚举类型 枚举值; 含义. inf_night_vision; 红外夜视。白光灯始终关闭，夜视的时候只亮红外。. md_night_vision; 移动侦测全彩。夜视的时候，如果没有侦测到移动物体则亮红外灯；如果侦测到移动物体，则移动侦测持续时间（全天录像模式）或产生移动侦测录像期间（移动侦测录像模式）亮白灯。. wtl_night_vision; 夜视全彩。夜视的时候全程亮白灯。. auto; 表示IPC可以根据环境和镜头参数自动控制亮那些灯。. lsr_night_vision; 激光夜视。夜视的时候只亮激光灯。. |
| whiteLamp object | smartWhiteLampType string | 【可选】防白光过曝类型，枚举类型 枚举值; 含义. auto_wtl; 智能白光-标准. auto_wtl_ae; 智能白光-柔和. manual; 手动. 夜间照明模式选择白光照明/移动侦测全彩时，该字段生效 |
|  | smartWhiteLampLevel int | 【可选】防白光过曝等级，防白光过曝类型为手动时该字段生效，取值范围：[1, 5] |
|  | smartWhiteLampDigitalLevel int | 【可选】防白光过曝数字等级（百分比），防白光过曝类型为手动且能力集支持时该字段生效，取值范围：[0, 100] 当传入本字段时，smartWhiteLampLevel字段不生效，IPC的smartWhiteLampLevel会根据本字段的值来调整 |
| infrared object | smartInfraredType string | 【可选】防红外过曝类型，枚举类型 枚举值; 含义. auto_ir; 自动-标准模式，仅会自动调节红外灯亮度。. auto_ir_ae; 自动-增强模式，会自动调节红外灯亮度和AE。. manual; 手动. 夜间照明模式选择红外照明/移动侦测全彩时，该字段生效 |
|  | smartInfraredLevel int | 【可选】防红外过曝等级，防红外过曝类型为手动时该字段生效，取值范围：[0, 100] |
| laser object | laserType string | 【可选】激光灯类型，夜间照明模式选择激光夜视时该字段生效，枚举类型 枚举值; 含义. manual; 手动，用户可配置激光强度和激光角度。. zoom_prio; 倍率优先，用户可配置激光强度，激光角度随zoom自动调节。. smart; 智能激光，激光强度由算法自动调节，激光角度随zoom自动调节。. off; 常关，激光灯关闭。. |
|  | laserIntensity int | 【可选】激光灯强度，激光灯类型为手动或倍率优先时该字段生效，取值范围：[0, 100] |
|  | laserAngle int | 【可选】激光灯出光角度，激光灯类型为手动时该字段生效，取值范围：[0, 100] |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |  |
| 功能说明 | 修改设备基本画面显示配置信息 NVR通道只支持配置画面镜像、画面调节的亮度、对比度、饱和度、锐度、照明模式，照明模式的防过曝等级不支持设置 |  |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1, "flip": "off", "luma": 50, "contrast": 50, "saturation": 50, "sharpness": 50, "nightVisionMode": "md_night_vision", "whiteLamp": { "smartWhiteLampType": "auto_wtl", "smartWhiteLampLevel": 5, "smartWhiteLampDigitalLevel": 50 }, "infrared": { "smartInfraredType": "auto_ir", "smartInfraredLevel": 50 } } Response: { "error_code": 0 }

获取IPC设备视频相关能力集信息

| 名称 | 内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceConfig/v1/getDeviceVideoCapability |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |  |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |  |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |  |  |
| 回复参数 |  |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |  |
| result object | thirdStreamSupport boolean | 是否支持第三码流 |  |
|  | smartCodecCapabilitySupport boolean | 是否支持智能编码能力集 只有该字段为true时，才有smartCodecCapability字段 |  |
|  | digitalQualitySupport boolean | 是否支持图像质量数字等级 |  |
|  | singleStreamSupport boolean | 是否只支持主码流 |  |
|  | realTimePreview boolean | 客户端是否需要实时预览功能 |  |
|  | smartCodecCapability object | virtualFrameNum array<string> | 设备支持设置的相邻I帧间虚拟I帧数量的数组 |
|  |  | virtualFrameNumSupport boolean | 是否支持获取和设置相邻I帧间虚拟I帧的数量 |
|  | streamCapabilityList array<object> | type string | 码流类型，枚举类型 枚举值; 含义. main; 主码流. minor; 子码流. third; 第三码流. |
|  |  | encodeTypes array<string> | 设备支持的视频编码类型数组，元素为枚举类型 枚举值; 含义. H264; H264编码. H265; H265编码. |
|  |  | frameRates array<string> | 设备支持的视频帧率数组，元素为枚举类型 枚举值; 含义. 65537; 对应页面帧率1. 65541; 对应页面帧率5. 65546; 对应页面帧率10. 65551; 对应页面帧率15. 65556; 对应页面帧率20. 65561; 对应页面帧率25. 65566; 对应页面帧率30. |
|  |  | bitRates array<string> | 设备支持的码率上限数组 |
|  |  | bitRateTypes array<string> | 设备支持的码率类型数组，枚举类型 枚举值; 含义. cbr; 定码率. vbr; 变码率. |
|  |  | resolutions array<string> | 设备支持的分辨率数组 |
|  |  | qualities array<string> | 设备支持的图像质量数组，枚举类型 枚举值; 含义. 1; 低. 2; 中. 3; 高. 当bitrateTypes中含有vbr时有效 |
|  |  | digitalQualityRange array<string> | 图像质量数字等级取值范围 包含两个数字，分别代表最小值和最大值 |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |  |  |
| 功能说明 | 查看设备的视频相关能力集信息 如有部分字段返回null或false表示不支持 NVR通道设备没有智能编码能力集信息，也没有第三码流，qualities字段始终为空 |  |  |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1 } Response: { "error_code": 0, "result": { "thirdStreamSupport": false, "smartCodecCapabilitySupport": true, "digitalQualitySupport": false, "singleStreamSupport": false, "realTimePreview": false, "smartCodecCapability": { "virtualFrameNum": ["0","1","2","3","4","5","6","7","8","9"], "virtualFrameNumSupport": false } "streamCapabilityList": [ { "type": "main", "encodeTypes": ["H264","H265"], "frameRates": ["65537","65541","65546","65551","65556","65561","65566"], "bitrates": ["64","128","256","512","1024","2048","3072","4096","6144","8192"], "bitrateTypes": ["cbr","vbr"], "resolutions": ["1280*960","1280*720","704*576","640*480"], "qualities": ["1","3","5"], "digitalQualityRange": ["1","10"] }, { "type": "minor", "encodeTypes": ["H264","H265"], "frameRates": ["65537","65541","65546","65551","65556","65561","65566"], "bitrates": ["64","128","256","512","1024","2048","3072","4096","6144","8192"], "bitrateTypes": ["cbr","vbr"], "resolutions": ["1280*960","1280*720","704*576","640*480"], "qualities": ["1","3","5"], "digitalQualityRange": ["1","10"] } ] } }

获取IPC设备视频码流信息

| 名称 | 内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceConfig/v1/getDeviceVideoInfo |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |  |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |  |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |  |  |
| 回复参数 |  |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |  |
| result object | streamInfoList array<object> | type string | 码流类型，枚举类型 枚举值; 含义. main; 主码流. minor; 子码流. third; 第三码流. |
|  |  | encodeType string | 视频编码类型 |
|  |  | frameRate int | 视频帧率，枚举类型 枚举值; 含义. 65537; 对应页面帧率1. 65541; 对应页面帧率5. 65546; 对应页面帧率10. 65551; 对应页面帧率15. 65556; 对应页面帧率20. 65561; 对应页面帧率25. 65566; 对应页面帧率30. |
|  |  | bitRate int | 码率上限 |
|  |  | bitRateType string | 码率类型 |
|  |  | resolution string | 分辨率 |
|  |  | quality int | 图像质量 |
|  |  | ifOpenSmartCodec boolean | 是否开启智能编码 只有主码流才有该字段 |
|  |  | virtualFrameNum int | 开始智能编码后相邻I帧间虚拟I帧数量 只有主码流才有该字段 |
|  |  | digitalQuality int | 图像质量数字等级 |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |  |  |
| 功能说明 | 查看设备的视频码流信息 |  |  |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1 } Response: { "error_code": 0, "result": { "streamInfoList": [ { "type": "main", "encodeType": "H265", "frameRate": 65561, "bitrate": 3072, "bitrateType": "vbr", "resolution": "2304*1296", "quality": 3, "ifOpenSmartCodec": false, "virtualFrameNum": 5, "digitalQuality": 1 }, { "type": "minor", "encodeType": "H265", "frameRate": 65561, "bitrate": 3072, "bitrateType": "vbr", "resolution": "2304*1296", "quality": 3, "digitalQuality": 1 } ] } }

修改IPC设备视频码流信息

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceConfig/v1/modifyDeviceVideoInfo |  |
| 请求参数 |  |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |  |
| streamInfoList array<object> | type string | 【必选】码流类型 |
|  | encodeType string | 【可选】视频编码类型 |
|  | frameRate int | 【可选】视频帧率 |
|  | bitrate int | 【可选】码率上限 |
|  | bitrateType string | 【可选】码率类型 |
|  | resolution string | 【可选】分辨率 |
|  | quality int | 【可选】图像质量 |
|  | ifOpenSmartCodec boolean | 【可选】是否开启智能编码 只有主码流才有该字段 |
|  | virtualFrameNum int | 【可选】开始智能编码后相邻I帧间虚拟I帧数量 只有主码流才有该字段 |
|  | digitalQuality int | 【可选】图像质量数字等级 |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |  |
| 功能说明 | 修改设备的视频码流信息 依靠能力集的信息进行配置，取值范围根据能力集设置 |  |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1, "streamInfoList": [ { "type": "main", "encodeType": "H265", "frameRate": 65561, "bitrate": 3072, "bitrateType": "vbr", "resolution": "2304*1296", "quality": 3, "ifOpenSmartCodec": false, "virtualFrameNum": 5, "digitalQuality": 1 }, { "type": "minor", "encodeType": "H265", "frameRate": 65561, "bitrate": 3072, "bitrateType": "vbr", "resolution": "2304*1296", "quality": 3, "digitalQuality": 1 } ] } Response: { "error_code": 0 }

获取镜头遮蔽状态

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceConfig/v1/getMaskInfo |  |
| 请求参数 |  |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |  |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result object | enabled boolean | 是否开启镜头遮蔽 枚举值; 含义. true; 开启. false; 关闭. |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |  |
| 功能说明 | 获取镜头遮蔽状态 |  |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1, } Response: { "error_code": 0, "result":{ "enabled":true, } }

设置镜头遮蔽状态

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceConfig/v1/setMaskInfo |
| 请求参数 |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |
| enabled boolean | 【必选】是否开启镜头遮蔽 枚举值; 含义. true; 开启. false; 关闭. |
| 回复参数 |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |
| 功能说明 | 设置镜头遮蔽状态 |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1, "enabled":true, } Response: { "error_code": 0, }

获取镜头镜像、画面旋转状态

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceConfig/v1/getSwitchType |  |
| 请求参数 |  |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |  |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result object | flip int | 镜头镜像状态，取值范围： 枚举值; 含义. 0; 关闭. 1; 左右. 2; 上下. 3; 中心. |
|  | rotate int | 画面旋转状态，取值范围： 枚举值; 含义. 0; 关闭. 1; 逆时针180度. 2; 顺时针90度. 3; 逆时针90度. |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |  |
| 功能说明 | 获取镜头镜像、画面旋转状态 |  |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1, } Response: { "error_code": 0, "result":{ "flip": 0, "rorate":0, } }

设置镜头镜像、画面旋转状态

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceConfig/v1/setSwitchType |
| 请求参数 |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |
| flip int | 【可选】镜头镜像状态，取值范围： 枚举值; 含义. 0; 关闭. 1; 左右. 2; 上下. 3; 中心. |
| rotate int | 【可选】画面旋转状态，取值范围： 枚举值; 含义. 0; 关闭. 1; 逆时针180度. 2; 顺时针90度. 3; 逆时针90度. |
| 回复参数 |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |
| 功能说明 | 设置镜头镜像、画面旋转状态 |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1, "flip": 1, "rorate":1, } Response: { "error_code": 0, }

获取倍速播放能力集

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceConfig/v1/getScaleCapability |  |
| 请求参数 |  |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |  |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result array<object> | scale string | 倍速播放倍数； n/1表示n倍速度加速回放； 1/n表示1/n倍数慢放； |
|  | changePts string | 设备端是否根据倍数值调整了视音频帧的PTS； 1：设备有调整过PTS； 0：设备端没有调整PTS。 |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |  |
| 功能说明 | 获取倍速播放能力集 |  |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1, } Response: { "error_code": 0, "result":[ {"scale": "2/1", "changePts":"0"}, {"scale": "1/2", "changePts":"1"} ] }

获取鱼眼模式能力集

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceConfig/v1/getFishEyeCapability |
| 请求参数 |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |
| 回复参数 |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |
| result object | 见表 1.4.4.2.12-1 鱼眼模式能力集列表 |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 3. 设备能力集存在fish_eye字段且取值为1 |
| 功能说明 | 获取鱼眼模式能力集 |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1, } Response: { "error_code": 0, "result":{ "set_mode": ["top","wall"], "top_display_mode": ["360D", "180D"], "wall_display_mode": ["calib", "longitude"], "invalid_pixel": "100", "osd_in_video": "1", "video_type": "circle", "center_calibration": "0", "circle_center_x": "5000", "circle_center_y": "5000", "radius": "4000" } }

- 表 1.4.4.2.12-1 鱼眼模式能力集列表

| 序号 | 能力集字段 | 能力集字段说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | set_mode array<string> | 鱼眼设备支持的物理安装模式，至少包含一种。 取值范围： top：顶装 wall：壁装 |
| 2 | top_display_mode array<string> | 鱼眼设备顶装时支持的视频显示模式，只有在设备支持顶装时包含该字段，且至少包含一种模式 取值范围： 360D：顶装360度全景模式 180D：顶装180度全景模式 cylinder：顶装圆柱体模式 win_plane_top_quad：顶装四分屏模式 win_plane_top：顶装原图模式(半球形贴图) |
| 3 | wall_display_mode array<string> | 鱼眼设备壁装时支持的视频显示模式，只有在设备支持壁装时包含该字段，且至少包含一种模式 取值范围： longitude：壁装水平展开模式 calib：壁装全景拉伸模式 win_plane_wall：壁装原图模式(半球形贴图) latitude：竖直全景拉伸 |
| 4 | invalid_pixel string | 鱼眼设备OSD覆盖后，由于对齐或视场角裁剪后导致有效画面与图像边缘有间隙，该字段的取值取四个方向间隙的最大值归一化到10000以后的数值，计算方法为(实际间隙像素/最大分辨率的宽*10000，如实际像素为80个，主码流最大分辨率为1920*1080，此时字段值为80/1920*10000=417)，当且仅当center_calibration字段不存在或值为1时该字段有效 取值范围：[0 , 4999] |
| 5 | osd_in_video string | 视频有效画面中是否包含OSD，如不包含，需要app在显示时添加 取值范围： 1：包含 0：不包含 |
| 6 | video_type string | 鱼眼设备输出的画面类型. 取值范围： circle：输出画面包含整个圆 cut_up_down：输出画面上下被裁剪，不是完整的圆 |
| 7 | center_calibration string | 鱼眼设备输出视频是否已经中心校准. 不存在该字段或该字段的值为1：已经中心校准 存在该字段且字段的值为0：未中心校准 |
| 8 | circle_center_x string | 鱼眼设备输出视频中心点横坐标，只有当center_calibration字段存在且取值为0时，该字段有效.该字段取值为实际坐标（相对于主码流最大分辨率）归一化到10000之后的值，计算方法和invalid_pixel字段一致。 取值范围：[1 , 9999] |
| 9 | circle_center_y string | 鱼眼设备输出视频中心点纵坐标，只有当center_calibration字段存在且取值为0时，该字段有效 取值范围：[1 , 9999] |
| 10 | radius string | 鱼眼镜头在sensor上的成像半径，如video_type为cut_up_down，则radius为水平方向半径，只有当center_calibration字段存在且取值为0时，该字段有效 取值范围：[1 , 9999] |

对讲设置

获取对讲能力

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceConfig/v1/getTalkCapability |  |
| 请求参数 |  |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |  |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result object | talkSupport boolean | 是否支持对讲 枚举值; 含义. true; 支持. false; 不支持. |
|  | microphoneCapability object | 麦克风能力集(详情见1.4.4.3.2获取麦克风能力集) |
|  | speakerCapability object | 扬声器能力集(详情见1.4.4.3.5获取扬声器能力集) |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |  |
| 功能说明 | 获取对讲能力 |  |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1, } Response: { "error_code": 0, "result": { "talkSupport":true, "microphoneCapability":{ "mute": "1", "volume":"1", "noiseCancelling":"1", "echoCancelling":"1", "vad": "1", "aec": "1", "channels": "1", "halfDuplex": "1", "samplingRate": ["8"], "encodeType": ["G711alaw"], "inputDeviceType": "1", "encodeTypeSampling": ["AAC_8"], "inputDeviceSupportAuto": "1" }, "speakerCapability":{ " mute": "1", "volume":"1", "outputDeviceList":["LineOut","SpeakerOut","Auto"], "outputDeviceType": "1" } } }

获取麦克风能力集

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceConfig/v1/getMicrophoneCapability |  |
| 请求参数 |  |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |  |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result object | mute string | 设备麦克风是否支持静音功能。 取值范围： 无此项或取值为 0 ：不支持 1：支持，此时可通过设置麦克风接口进行设置 |
|  | volume string | 设备麦克风是否支持音量调节功能。 取值范围： 无此项或取值为 0 ：不支持 1：支持，此时可通过设置麦克风接口进行设置 |
|  | noiseCancelling string | 设备麦克风是否支持噪声消除功能。 取值范围： 无此项或取值为 0 ：不支持 1：支持 |
|  | echoCancelling string | 设备麦克风是否支持回声抑制功能。 取值范围： 无此项或取值为 0：不支持 1：支持 |
|  | vad string | 静音抑制功能，aec 比此功能效果更好，因此优先使用 aec。 新机型已废弃此字段，若需要，请考虑使用 aec。 设备麦克风是否支持VAD功能， 取值范围： 无此项或0：不支持 1：支持 |
|  | aec string | 麦克风是否支持“回声抑制”功能， 取值范围： 无此项或0：不支持 1：支持，此时方能通过 APP 使用电话模式。 区别于 echo_cancelling ，此能力集无配置对应，仅用于表示是否支持 APP 上的电话模式。 |
|  | channels string | 设备麦克风支持最大的通道数；如果无此项，则表示不支持设置 |
|  | halfDuplex string | 音频支持半双工或者全双工。 取值范围： 无此项或0：支持全双工 1：半双工 |
|  | samplingRate array<string> | 设备麦克风支持的采样率组成的数值数组，单位为KHz。 取值范围： 当前取值为音频中常用的采样率：8、16、22.05、44.1、48。 |
|  | encodeType array<string> | 设备麦克风支持的音频编码格式，字符串数组，取值为音频中常用的编码格式：AAC、G711、AC3、DTS、G711alaw、G711ulaw、PCM、OPUS、G726、ADPCM。 |
|  | inputDeviceType string | 设备麦克风是否支持输入设备选择功能。 取值范围： 无此项或0：不支持 1：支持，此时设备同时支持 MicIn 和 LineIn，可通过设置麦克风参数接口来修改设备麦克风的输入方式。 |
|  | encodeTypeSampling array<string> | 为保证协议的精准性，去除主观判定的需要，将 encodeType 和 samplingRate 字段结合，定义此字段。 此字段用于表示设备麦克风支持的编码类型以及对应的采样率。 格式固定为：type + '_' + sampling。 关于兼容性： 存在此字段时，优先采用此字段来判断设备支持的编码类型和采样率。 若不存在此字段，默认只解析 encodeType 和 samplingRate 取值数组中的第一个成员，组合作为麦克风支持的编码类型和采样率。 取值范围：["AAC_8", "G711alaw_8", "G711ulaw_16", "PCM_32"] |
|  | inputDeviceSupportAuto string | 设备是否支持自动选择音频输入设备。 取值范围： 不存在或0：不支持1：支持 |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |  |
| 功能说明 | 获取麦克风能力集 |  |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1, } Response: { "error_code": 0, "result": { "mute": "1", "volume":"1", "noiseCancelling":"1", "echoCancelling":"1", "vad": "1", "aec": "1", "channels": "1", "halfDuplex": "1", "samplingRate": ["8"], "encodeType": ["G711alaw"], "inputDeviceType": "1", "encodeTypeSampling": ["AAC_8"], "inputDeviceSupportAuto": "1" } }

获取麦克风设置

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceConfig/v1/getMicrophoneConfig |  |
| 请求参数 |  |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |  |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result object | mute string | 是否开启麦克风静音功能。如果开启表示设备不采集音频。 仅当麦克风能力集中存在 mute 字段且取值为 1 时，支持该配置。 取值范围： 枚举值; 含义. on; 已开启麦克风静音. off; 已关闭麦克风静音. |
|  | volume string | 当前麦克风音量。 仅当麦克风能力集中存在 volume 字段且取值为 1 时，支持该配置。 取值范围：[0, 100] |
|  | noiseCancelling string | 禁用/启用麦克风环境噪声过滤功能。 仅当麦克风能力集存在noiseCancelling字段且取值为 1 时，支持该配置。 取值范围： 枚举值; 含义. on; 启用. off; 禁用. |
|  | echoCancelling string | 禁用/启用麦克风回声抑制功能。 仅当麦克风能力集存在noiseCancelling字段且取值为 1 时，支持该配置。 取值范围： 枚举值; 含义. on; 启用. off; 禁用. |
|  | samplingRate string | 设备麦克风当前采样率，单位为KHz。取值范围为音频中常用的采样率 枚举值; 含义. 8; 8000Hz. 16; 16000Hz. 22.05; 22050Hz. 44.1; 44100Hz. 48; 48000Hz. |
|  | encodeType string | 设备麦克风当前输出音频编码格式。取值范围为音频中常用的编码格式：AAC、G711、AC3、DTS、G711alaw、G711ulaw、PCM、OPUS、G726、ADPCM。 枚举值; 含义. AAC; AAC编码格式. G711; G711编码格式. AC3; AC3编码格式. DTS; DTS编码格式. G711alaw; G711alaw编码格式. G711ulaw; G711ulaw编码格式. PCM; PCM编码格式. OPUS; OPUS编码格式. G726; G726编码格式. ADPCM; ADPCM编码格式. |
|  | inputDeviceType string | 设备麦克风当前所选音频输入设备。 取值范围： 枚举值; 含义. LineIn; 拾音器. MicIn; 无源麦克风. Auto; 自动检测. |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |  |
| 功能说明 | 获取麦克风设置 |  |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1, } Response: { "error_code": 0, "result": { "mute": "off", "volume":"50", "noiseCancelling":"on", "echoCancelling":"on", "samplingRate": "8", "encodeType": "G711alaw", } }

设置麦克风参数

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceConfig/v1/setMicrophoneConfig |
| 请求参数 |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |
| mute string | 【可选】是否开启麦克风静音功能。如果开启表示设备不采集音频。 仅当麦克风能力集中存在 mute 字段且取值为 1 时，支持该配置。 取值范围： 枚举值; 含义. on; 开启麦克风静音. off; 关闭麦克风静音. |
| volume string | 【可选】麦克风音量。 仅当麦克风能力集中存在 volume 字段且取值为 1 时，支持该配置。 取值范围：[0, 100] |
| noiseCancelling string | 【可选】禁用/启用麦克风环境噪声过滤功能。 仅当麦克风能力集存在noiseCancelling字段且取值为 1 时，支持该配置。 取值范围： 枚举值; 含义. on; 启用. off; 禁用. |
| echoCancelling string | 【可选】禁用/启用麦克风回声抑制功能。 仅当麦克风能力集存在noiseCancelling字段且取值为 1 时，支持该配置。 取值范围： 枚举值; 含义. on; 启用. off; 禁用. |
| samplingRate string | 【可选】设备麦克风当前采样率，单位为KHz。取值范围由麦克风能力集中的encodeTypeSampling决定 |
| encodeType string | 【可选】设备麦克风当前输出音频编码格式。取值范围由麦克风能力集中的encodeTypeSampling决定 |
| inputDeviceType string | 【可选】设备麦克风当前所选音频输入设备。麦克风能力集的inputDeviceType 字段取值为 1 时，此配置取值可以改成 MicIn 或者 LineIn，同时若存在inputDeviceSupportAuto字段且值为1，则此配置取值还可以改为Auto；当麦克风能力集的inputDeviceType字段不存在或取值为 0 时，设备的音频输入类型不支持修改，以实际配置为准（固定为 MicIn、LineIn或Auto），同样此时能否可以取值为Auto由inputDeviceSupportAuto字段决定。 取值范围： 枚举值; 含义. LineIn; 拾音器. MicIn; 无源麦克风. Auto; 自动检测. |
| 回复参数 |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |
| 功能说明 | 设置麦克风参数 |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1, "mute": "off", "volume":"50", "noiseCancelling":"on", "echoCancelling":"on", "samplingRate": "8", "encodeType": "G711alaw", } Response: { "error_code": 0, }

获取扬声器能力集

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceConfig/v1/getSpeakerCapability |  |
| 请求参数 |  |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |  |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result object | mute string | 设备扬声器是否支持静音功能。 取值范围： 无此项或取值为 0 ：不支持 1：支持，此时可通过设置扬声器接口进行设置 |
|  | volume string | 设备扬声器是否支持音量调节功能。 取值范围： 无此项或取值为 0 ：不支持 1：支持，此时可通过设置扬声器接口进行设置 |
|  | outputDeviceList string | 支持的输出设备类型集合。 若存在此字段，输出设备支持在此字段的设备之间选择。 取值包括： LineOut：外接扬声器 SpeakerOut：内置扬声器 Auto：自动检测 |
|  | outputDeviceType string | 是否支持输出设备选择功能。 取值范围： 无此项或0：不支持 1：支持，此时设备支持在 LineOut、SpeakerOut、Auto 三种之间选择 注意： 若存在outputDeviceList字段，则此字段无效。 |
|  | samplingRate string | 设备扬声器支持的采样率组成的数值数组，单位为KHz。 取值范围： 当前取值为音频中常用的采样率：8、16、22.05、44.1、48。 |
|  | encodeType string | 设备扬声器支持的音频编码格式，字符串数组，取值为音频中常用的编码格式：AAC、G711、AC3、DTS、G711alaw、G711ulaw、PCM、OPUS、G726、ADPCM。 |
|  | encodeTypeSampling string | 为保证协议的精准性，去除主观判定的需要，将 encodeType 和 samplingRate 字段结合，定义此字段。 此字段用于表示设备扬声器支持的编码类型以及对应的采样率。 格式固定为：type + '_' + sampling。 关于兼容性： 存在此字段时，优先采用此字段来判断设备支持的编码类型和采样率。 若不存在此字段，默认只解析 encodeType 和 samplingRate 取值数组中的第一个成员，组合作为扬声器支持的编码类型和采样率。 原取值范围：["AAC_8", "G711alaw_8", "G711ulaw_16", "PCM_32"] |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |  |
| 功能说明 | 获取扬声器能力集 |  |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1, } Response: { "error_code": 0, "result": { "mute": "1", "volume":"1", "outputDeviceList":["LineOut","SpeakerOut","Auto"], "outputDeviceType": "1" "samplingRate": ["8"], "encodeType": ["G711alaw"], "encodeTypeSampling": ["AAC_8"], } }

获取扬声器设置

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceConfig/v1/getSpeakerConfig |  |
| 请求参数 |  |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |  |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result object | mute string | 是否开启扬声器静音功能。如果开启表示设备不采集音频。 仅当扬声器能力集中存在 mute 字段且取值为 1 时，支持该配置。 取值范围： 枚举值; 含义. on; 已开启扬声器静音. off; 已关闭扬声器静音. |
|  | volume string | 当前扬声器音量。 仅当扬声器能力集中存在 volume 字段且取值为 1 时，支持该配置。 取值范围：[0, 100] |
|  | outputDeviceType string | 当前所选音频输出设备。 取值范围： 枚举值; 含义. LineOut; 外接扬声器. SpeakerOut; 内置扬声器. Auto; 自动检测. |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |  |
| 功能说明 | 获取扬声器设置 |  |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1, } Response: { "error_code": 0, "result": { "mute": "off", "volume":"50", "outputDeviceType": "LineOut" } }

设置扬声器参数

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceConfig/v1/setSpeakerConfig |
| 请求参数 |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |
| mute string | 【可选】是否开启扬声器静音功能。如果开启表示设备不采集音频。 仅当扬声器能力集中存在 mute 字段且取值为 1 时，支持该配置。 取值范围： 枚举值; 含义. on; 开启扬声器静音. off; 关闭扬声器静音. |
| volume string | 【可选】当前扬声器音量。 仅当扬声器能力集中存在 volume 字段且取值为 1 时，支持该配置。 取值范围：[0, 100] |
| outputDeviceType string | 【可选】音频输出设备。 扬声器能力集存在outputDeviceList字段时，此字段的取值在outputDeviceList中选择；不存在outputDeviceList字段且扬声器能力集中outputDeviceType 字段存在且取值为 1 时，此字段的取值支持在以下取值范围中三选一，否则，设备不支持输出方式选择。 取值范围： 枚举值; 含义. LineOut; 外接扬声器. SpeakerOut; 内置扬声器. Auto; 自动检测. |
| 回复参数 |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |
| 功能说明 | 设置扬声器参数 |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1, "mute": "off", "volume":"50", "outputDeviceType": "LineOut" } Response: { "error_code": 0, }

向设备下发语音文件并播放

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/playAudioService/v1/playAudioFile |  |
| 请求参数 |  |  |
| audioFile file | 【必选】音频二进制文件，不超过1M 要求音频编码为G711a，采样率为8000Hz，位宽为16 |  |
| params object | qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
|  | mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
|  | channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result object | taskId string | 本次下发语音任务id |
| 使用限制 | - 设备型应用和项目型应用均可调用 - 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 - 1.4.3.3.5获取IPC/NVR能力集relay_support_version包含2.x字段，1.4.4.3.5获取扬声器能力集encodeType包含G711alaw |  |
| 功能说明 | 向设备下发语音文件并播放 |  |

示例：

Request: Host：xxxxxxxxxxxx Content-Length: xxx Content-Type:multipart/form-data;boundary=—WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0Gw ----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW Content-Disposition: form-data; name="audioFile"; filename="/E:/Download/xxxx.g711a" Content-Type: form-data (data) ----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW Content-Disposition: form-data; name="params" Content-Type: application/json { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1 } Response: { "error_code": 0, "result": { "taskId": "15160f7b4f9a4c9893b9c1df772972ba5916cb71" } }

获取下发语音任务状态

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/playAudioService/v1/getPlayAudioTaskStatus |  |
| 请求参数 |  |  |
| taskId string | 【必选】1.4.4.3.8获取到的下发语音taskId |  |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result object | status int | 任务状态 枚举值; 含义. 0; 未开始. 1; 进行中. 2; 成功. 3; 失败. |
|  | error_code int | 任务失败错误码，可参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |  |
| 功能说明 | 根据1.4.4.3.8获取到的taskId获取对应下发语音任务的任务状态，任务状态保留30min |  |

示例：

Request: { "taskId": "15160f7b4f9a4c9893b9c1df772972ba5916cb71" } Response: { "error_code": 0, "result": { "status": 0, "error_code":0 } }

云台设置

获取云台(ptz)能力集

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceConfig/v1/getPtzCapability |
| 请求参数 |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |
| 回复参数 |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |
| result object | 见表 1.4.4.4.1-1 IPC云台(ptz)能力集 |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 3. IPC设备能力集的ptz为1 |
| 功能说明 | 获取云台(ptz)能力集 |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1, } Response: { "error_code": 0, "result":{ "preset_supported": "1", "tour_supported": "0", "pattern_supported": "0", "position_pan_range": [ "-1.000000", "1.000000" ], "position_tilt_range": [ "-1.000000", "1.000000" ], "position_zoom_range": [ "0.000000", "0.000000" ], "speed_pan_max": "1.000000", "speed_tilt_max": "1.000000", "speed_zoom_max": "1.000000", "eflip_mode": [ "off", "on" ], "reverse_mode": [ "off", "on", "auto" ] } }

- 表 1.4.4.4.1-1 IPC云台(ptz)能力集

| 序号 | 能力集字段 | 能力集字段说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | position_pan_range array<string> | 支持的水平方向移动范围。浮点型字符串数组，数组长度2，每个浮点数取值范围 -1 - 1。为["0.000000", "0.000000"]时，表示不支持水平方向移动。当position_pan_range和position_tilt_range都设置为["0.000000", "0.000000"]时，表示不支持云台功能。 |
| 2 | position_tilt_range array<string> | 支持的垂直方向移动范围。浮点型字符串数组，数组长度2，每个浮点数取值范围 -1 - 1。为["0.000000", "0.000000"]时，表示不支持垂直方向移动。当position_pan_range和position_tilt_range都设置为["0.000000", "0.000000"]时，表示不支持云台功能。 |
| 3 | position_zoom_range array<string> | 支持的缩放倍数范围。可选。浮点型字符串数组，数组长度2，每个浮点数取值范围 0 - 1。 缺少该字段：不支持变焦功能。 |
| 4 | speed_pan_max string | 支持的水平移动速度最大值。浮点型字符串，取值范围0 - 1。 |
| 5 | speed_tilt_max string | 支持的垂直移动速度最大值。浮点型字符串，取值范围0 - 1。 |
| 6 | speed_zoom_max string | 支持的缩放速度最大值。浮点型字符串，取值范围0 - 1。无 position_zoom_range字段时无该字段。 |
| 7 | eflip_mode array<string> | 垂直翻转模式，具体指云台电机的垂直翻转。 字符串数组，取值范围： 缺少该字段：不支持垂直翻转功能； off：垂直翻转功能关闭； on：垂直翻转功能开启 |
| 8 | reverse_mode array<string> | 中心反转，具体指云台电机的中心反转 字符串数组，取值范围： 缺少该字段：不支持中心反转功能； off：中心反转功能关闭； on：中心反转功能开启 auto：自动 |
| 9 | home_position_mode string | 是否支持原点功能。 字符串数组，取值范围： none：不支持所有与原点功能相关的操作 fixed：原点固定，不可修改 configurable：原点可配置 |
| 10 | absolute_move_supported string | 是否支持绝对移动。 取值范围： 缺少该字段或为0：不支持 1：支持 |
| 11 | relative_move_supported string | 是否支持相对移动。 取值范围： 缺少该字段或为0：不支持 1：支持 |
| 12 | continuous_move_supported string | 是否支持连续移动。 取值范围： 缺少该字段或为0：不支持 1：支持 |
| 13 | scan_supported string | 是否支持扫描。 取值范围： 缺少该字段或为0：不支持 1：支持 |
| 14 | scan_support_type_list array<string> | 扫描支持类型列表，需与scan_supported配合使用，如果scan_supported不支持则无该字段。 字符串数组，取值范围可包括： auto_scan: 自动扫描； frame_scan: 帧扫描； random_scan: 随机扫描； panorama_scan: 全景扫描； tilt_scan: 垂直扫描。 |
| 15 | preset_supported string | 是否支持预置点相关操作。 取值范围： 缺少该字段或为0：不支持 1：支持 |
| 16 | preset_number_max string | 最大支持的预置点个数，需与preset_supported配合使用，如果preset_supported不支持则无该字段。 |
| 17 | tour_supported string | 是否支持巡航功能。 取值范围： 缺少该字段或为0：不支持 1：支持 |
| 18 | tour_number_max string | 最大支持的巡航路径个数，需与tour_supported配合使用，如果tour_supported不支持则无该字段。 |
| 19 | tour_spots_number_max string | 每条巡航最大支持的巡航点数量，需与tour_supported配合使用，该数量不能大于preset_number_max。 |
| 20 | tour_recurring_times_range array<string> | 支持的巡航次数范围，数字字符串数组，数组长度为2。只有当tour_supported为1时才有该项。 可选。 |
| 21 | tour_recurring_duration_range array<string> | 支持的巡航时间，数字字符串数组，数组长度为2。只有当tour_supported为1时才有该项。 单位为毫秒，可选。 |
| 22 | tour_stay_time_range array<string> | 巡航点停留的时间，数字字符串数组，数组长度为2。只有当tour_supported为1时才有该项。 单位为毫秒。 |
| 23 | pattern_supported string | 是否支持花样扫描功能。 取值范围： 缺少该字段或为0：不支持 1：支持 |
| 24 | pattern_number_max string | 最大支持的花样扫描路径个数，需与pattern_supported配合使用，如果pattern_supported不支持则无该字段。 |
| 25 | pattern_spots_number_max string | 每条花样扫描路径最大支持的操作数量，需与pattern_supported配合使用，如果pattern_supported不支持则无该字段。 |
| 26 | park_supported string | 是否支持守望功能。该字段为1时，ptz支持park_config配置。 取值范围： 缺少该字段或为0：不支持 1：支持 |
| 27 | park_support_mode_list array<string> | 守望操作类型列表。需根据样机实际支持的操作来设置。 字符串数组，取值范围可包括： auto_scan: 自动扫描； frame_scan: 帧扫描； random_scan: 随机扫描； tour: 巡航扫描； preset: 预置点； pattern: 花样扫描； panorama_scan: 全景扫描； tilt_scan: 垂直扫描。 其中auto_scan, frame_scan, random_scan, panorama_scan和tilt_scan需根据scan_support_type_list是否支持来设置。 |
| 28 | park_time_range array<string> | 支持的守望时间范围，数字字符串数组，数组长度为2。只有当park_supported为1时才有该项。 单位为秒，可选。 |
| 29 | plan_supported string | 是否支持定时任务功能。 取值范围： 缺少该字段或为0：不支持 1：支持 |
| 30 | plan_support_type_list array<string> | 定时任务操作类型，需根据样机实际支持的操作来设置；需与plan_supported配合使用，如果plan_supported不支持则无该字段。 字符串数组，取值范围可包括： auto_scan: 自动扫描； frame_scan: 帧扫描； random_scan: 随机扫描； tour: 巡航扫描； preset: 预置点； pattern: 花样扫描； panorama_scan: 全景扫描； tilt_scan: 垂直扫描； reboot: 球机重启； adjust: 球机自检； auxoutput: 辅助输出； disable: 关闭，表示这该段时间定时任务不生效。 其中auto_scan, frame_scan, random_scan, panorama_scan和tilt_scan需根据scan_support_type_list是否支持来设置。 |
| 31 | plan_resume_time_range array<string> | 支持的定时任务恢复时间范围，数字字符串数组，数组长度为2。只有当plan_supported为1时才有该项。 单位为秒，可选。 |
| 32 | plan_number_of_oneday_max string | 支持的一天最大定时任务数，只有当plan_supported为1时才有该项。可选。 |
| 33 | poweroff_save_supported string | 是否支持断电记忆功能。 取值范围： 缺少该字段或为0：不支持 1：支持 |
| 34 | poweroff_save_time_range array<string> | 断电记忆的时间范围，数字字符串数组，数组长度为2。 只有当poweroff_save_supported为1时才有该项。 单位为秒，可选。 |
| 35 | elevation_angle_max string | 支持的垂直最大仰角范围。 单位为度，可选。 缺少该字段或为0：不支持仰角。 |
| 36 | limit_supported string | 是否支持限位功能。 取值范围： 缺少该字段或为0：不支持 1：支持 |
| 37 | calibrate_supported string | 是否支持手动校准功能。 取值范围： 缺少该字段或为0：不支持 1：支持 |
| 38 | scan_tour_supported string | 是否支持扫描巡航功能。 取值范围： 缺少该字段或为0：不支持 1：支持 |
| 39 | multipoint_tour_supported string | 是否支持多点巡航功能。多点巡航依赖定时任务，若定时任务不支持，则多点巡航也不支持。 取值范围： 缺少该字段或为0：不支持 1：支持 |
| 40 | panorama_supported string | 是否支持生成全景图功能。 取值范围： 缺少该字段或为0：不支持 1：支持 |
| 41 | picture_number string | 表示用于生成全景图总的图片数量。 panorama_supported为1时才有该字段。 |
| 42 | overlap_width_percent string | 表示生成全景图时图片重合宽度比例，浮点型字符串，取值范围0 - 100。panorama_supported为1时才有该字段。 |
| 43 | panorama_x_coord_start string | 表示生成全景图起始时的水平电机位置，单位为度(整数)。panorama_supported为1时才有该字段。 |
| 44 | panorama_x_coord_end string | 表示生成全景图结束时的水平电机位置，单位为度(整数)。panorama_supported为1时才有该字段。 |
| 45 | distortion_correction_k1 string | 表示生成全景图结束时的镜头畸变矫正参数k1。浮点型字符串，取值范围0 - 100。panorama_supported为1时才有该字段。 |
| 46 | distortion_correction_k2 string | 表示生成全景图结束时的镜头畸变矫正参数k2。浮点型字符串，取值范围0 - 100。panorama_supported为1时才有该字段。 |
| 47 | zoom_multiple_range array<string> | 倍数切换功能支持的倍数最小值和最大值。可选。 缺少该字段：不支持倍数切换功能。 取值范围：[x, y] 浮点型字符串数组，数组仅包含两个元素，x表示最小倍数，y表示最大倍数，数值精确到小数点后1位。 无position_zoom_range字段时无该字段。 |
| 48 | extend_zoom_method array<string> | 是否支持更多的变焦方式，当position_zoom_range存在并有效时，该字段才有效。 若该字段不存在或者该字段值为空，不支持更多的变焦方式。 若该字段存在且值不为空，代表支持更多的变焦方式，目前有如下方式： 取值范围： smooth：该变焦方式下，调用者可以控制设备变焦到用户指定的倍率。若存在zoom_multiple_range时，该选项才有效。 direct：该变焦方式下，调用者可以控制设备直接跳变到用户指定的倍率。若存在zoom_multiple_range时，该选项才有效。与smooth的区别是，该变焦方式下，没有中间的连续变化的变焦过程。 |
| 49 | beyond_move_range array<string> | 支持的超过软件限位的转动范围。软件限位由position_pan_range与position_tilt_range字段共同决定取较大范围值。 浮点型字符串数组，数组长度2，每个浮点数取值范围 -4 - 4。设置为[0.000000,0.000000]时，表示不支持超过软件限位转动。 |
| 50 | position3D_unsupported string | 该字段表示ptz模块是否不支持3D定位和镜头居中功能。position3D_unsupported字段取值范围： - 缺少该字段或取值为0：支持镜头居中服务功能； - 该字段存在且取值为1：不支持镜头居中服务功能； |
| 51 | pan_tilt_rotate_sync_unsupported string | 该字段表示/ptz模块是否不支持水平垂直电机同时转动。此字段只在水平电机(position_pan_range字段存在且不为[0.000000,0.000000])和垂直电机(position_tilt_range字段存在且不为[0.000000,0.000000])都有时才生效，即同时支持水平和垂直电机时此字段才生效。取值范围： - 缺少该字段或取值为0：支持水平和垂直电机同时转动； - 该字段存在且取值为1：不支持水平和垂直电机同时转动； 备注：支持同时转动的云台才支持斜向运动。 |
| 52 | quick_tour_unsupported string | 该字段表示/tour模块是否不支持一键巡航功能。该字段取值范围： 1) 当设备支持巡航，即ptz的capability里tour_supported为1时： - 缺少该字段或取值为0：支持一键巡航； - 该字段存在且取值为1：不支持一键巡航； 2) 当设备不支持巡航，即ptz的capability里tour_supported为0时： - 不支持一键巡航； |
| 53 | quick_park_unsupported string | 该字段表示/ptz模块是否不支持一键守望功能。该字段取值范围： 1) 当设备支持守望，即ptz的capability里park_supported为1时： - 缺少该字段或取值为0：支持一键守望（/ptz/quick_park服务）； - 该字段存在且取值为1：不支持一键守望（/ptz/quick_park服务）； 2) 当设备支持不守望，即ptz的capability里park_supported为0时： - 不支持一键守望（/ptz/quick_park服务）； |
| 54 | preset_image_freeze_unsupported string | 该字段表示/preset/config是否不支持预置点视频冻结功能。该字段取值范围： - 缺少该字段或取值为0：支持预置点视频冻结； - 该字段存在且取值为1：不支持预置点视频冻结； |
| 55 | app_zoom_multiple_range array<string> | 该字段表示客户端自身的缩放倍率范围。 1.若存在zoom_multiple_range和extend_zoom_method，且不存在app_zoom_multiple_range，则客户端的缩放倍率范围为zoom_multiple_range的最小值（含）到zoom_multiple_range的最大值*3（含）之间，其中zoom_multiple_range的最小值到zoom_multiple_range的最大值为设备端的缩放倍率范围，而控制端额外电子放大的倍率固定为3倍； 2.若存在zoom_multiple_range和extend_zoom_method，且存在app_zoom_multiple_range，则客户端的缩放范围为zoom_multiple_range的最小值*app_zoom_multiple_range的最小值（含）到zoom_multiple_range的最大值*app_zoom_multiple_range的最大值（含）之间。 |
| 56 | zoom_limit_supported string | 是否支持变倍限制功能。 取值范围： 缺少该字段或取值为0：不支持变倍限制功能，设备允许的最大变倍倍数为zoom_multiple_range 字段的最大值； 该字段存在且取值为1：支持变倍限制功能。 |
| 57 | zoom_limit_multiple_list array<string> | 设备支持变倍限制的变倍倍数。 当zoom_limit_supported 字段存在且取值为1时，此字段有意义。 |
| 58 | angle_relative_move_supported string | 是否支持通过角度控制相对移动。 取值范围： 缺少该字段或取值为0：不支持通过角度控制相对移动； 该字段存在且取值为1：支持通过角度控制相对移动。 |
| 59 | dynamic_zoom_multiple_range array<string> | 设备动态支持的倍率范围，即设备在不同情况下支持不同的可调倍率范围。 取值范围： 不存在该字段或者取值为空时：设备不支持动态倍率范围。 此字段存在且不为空时：每一组表示设备支持的可调整倍率范围，最小值与最大值之间用“-”号分割。 |
| 60 | dynamic_zoom_multiple_type array<string> | 设备动态支持的倍率范围对应的类型。 取值范围： 0：默认模式 1：夜视省电模式 后续有其他需求可以再新增。 该字段仅在dynamic_zoom_multiple_range字段存在且不为空时生效，与dynamic_zoom_multiple_range字段内的倍率范围一一对应，表明设备支持的倍率范围对应的类型。 |
| 61 | ptz_lock_supported string | 是否支持云台锁定功能。 取值范围： 缺少该字段或取值为0：不支持云台锁定功能； 该字段存在且取值为1：支持云台锁定功能和云台解锁。 |

获取云台(motor)能力集

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceConfig/v1/getMotorCapability |
| 请求参数 |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |
| 回复参数 |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |
| result object | 见表 1.4.4.4.2-1 IPC云台(motor)能力集 |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 3. IPC设备能力集的motor为1 |
| 功能说明 | 获取云台(motor)能力集 |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1, } Response: { "error_code": 0, "result":{ "x_coord_min": "-100", "x_coord_max": "100", "y_coord_min": "-50", "y_coord_max": "50", "x_max_speed": "10", "y_max_speed": "10", "simultaneous": "disabled", "preset": "disabled", "calibrate": "disabled", "scan_tour": "disabled", "multipoint_tour": "disabled", "panorama": "disabled", "picture_number": "10", "overlap_width_percent": "30", "panorama_x_coord_start": "130", "panorama_x_coord_end": "-130", "distortion_correction_k1": "0", "distortion_correction_k2": "0" } }

- 表 1.4.4.4.2-1 IPC云台(motor)能力集

| 序号 | 能力集字段 | 能力集字段说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | x_coord_min string | 水平电机逆时针方向的最大可转动位置（极限坐标），单位为度(整数)。取值范围：-180-0 |
| 2 | x_coord_max string | 水平电机顺时针方向的最大可转动位置（极限坐标），单位为度(整数)。取值范围：0-180 |
| 3 | y_coord_min string | 垂直电机逆时针方向的最大可转动位置（极限坐标），单位为度(整数)。取值范围：-90-0 |
| 4 | y_coord_max string | 垂直电机顺时针方向的最大可转动位置（极限坐标），单位为度(整数)。取值范围：0-90 |
| 5 | x_max_speed string | 电机转动最大速度，具体含义由每个电机自行定义。用于客户端根据此值定义自己的速度“档次”(整数)。 |
| 6 | y_max_speed string | 电机转动最大速度，具体含义由每个电机自行定义。用于客户端根据此值定义自己的速度“档次”(整数)。 |
| 7 | simultaneous string | 表示水平电机与竖直电机能否同时转动。 1：可以 0：不可以 |
| 8 | preset string | 表示该设备是否支持预置点功能。 1：支持 没有该项或0：不支持 |
| 9 | calibrate string | 表示该设备是否支持手动校准功能。 1：支持 没有该项或0：不支持 |
| 10 | scan_tour string | 表示该设备是否支持扫描巡航功能。 1：支持 没有该项或0：不支持 |
| 11 | multipoint_tour string | 表示该设备是否支持多点巡航功能。 1：可以 没有该项或0：不可以 |
| 12 | panorama string | 表示该设备是否支持生成全景图功能。 1：支持 没有该项或0：不支持 |
| 13 | picture_number string | 表示用于生成全景图总的图片数量。需与panorama配合使用，如果panorama不支持则无该字段。 |
| 14 | overlap_width_percent string | 表示生成全景图时图片重合宽度比例。需与panorama配合使用，如果panorama不支持则无该字段。浮点型字符串，取值范围0-100.0。 |
| 15 | panorama_x_coord_start string | 表示生成全景图结束时的水平电机位置，单位为度(整数)。需与panorama配合使用，如果panorama不支持则无该字段。 |
| 16 | panorama_x_coord_end string | 表示生成全景图结束时的水平电机位置，单位为度(整数)。需与panorama配合使用，如果panorama不支持则无该字段。 |
| 17 | distortion_correction_k1 string | 表示生成全景图结束时的镜头畸变矫正参数k2。需与panorama配合使用，如果panorama不支持则无该字段。浮点型字符串。 |

获取调焦能力集

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceConfig/v1/getFocusCapability |  |
| 请求参数 |  |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |  |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result object | focusSupported string | 是否支持聚焦 "1"：支持 "0"或缺少该字段：不支持 |
|  | focusLimitedRange array<string> | 支持聚焦功能的机型最小焦距合法取值范围 取值范围：["10","50","100","150","300","600","1000","2000"] 分别对应实际焦距为10cm,50cm,1.0m,1.5m,3.0m,6.0m,10.0m,20.0m |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |  |
| 功能说明 | 获取调焦能力集 |  |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1, } Response: { "error_code": 0, "result":{ "focusSupported ": "1", "focusLimitedRange": ["10","50","100","150","300","600","1000","2000"] } }

获取IPC设备是否支持变焦

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceConfig/v1/getDeviceZoomSupport |  |
| 请求参数 |  |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |  |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result object | zoomSupport boolean | 是否支持变焦。true表示支持，false表示不支持 |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |  |
| 功能说明 | 查看IPC设备是否支持变焦。目前只支持单sensor设备或者多sensor设备的通道1 |  |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1 } response: { "error_code": 0, "result": { "zoomSupport": true } }

设置云台转动、调焦

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceConfig/v1/motionCtrl |
| 请求参数 |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |
| direction int | 【必选】云台操作类型 枚举值; 含义. 0; 停止. 1; 向右. 2; 右下. 3; 向下. 4; 左下. 5; 向左. 6; 左上. 7; 向上. 8; 右上. 9; 扫描. 10; 变倍+. 11; 变倍-. 12; 调焦+. 13; 调焦-. 14; 调焦停止. 15; 云台复位. |
| speed int | 【可选】云台速度大小，取值范围：[1, 7]，默认值7 |
| 回复参数 |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 3. 扫描：仅云台(ptz)能力集的scan_supported字段为1时支持 4. motor云台不支持扫描、变倍，不支持设置速度 5. 云台复位：云台(ptz)能力集的calibrate_supported为1，或云台(motor)能力集的calibrate为1时支持 |
| 功能说明 | 设置云台转动、调焦 |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1, "direction": 1, "speed": 1, } Response: { "error_code": 0, }

获取云台设备是否支持复位

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceConfig/v1/getPtzDeviceResetSupport |  |
| 请求参数 |  |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |  |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result object | positionResetSupport boolean | 是否支持位置复位。true表示支持，false表示不支持 |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |  |
| 功能说明 | 查看云台设备是否支持复位。目前只支持单sensor设备或者多sensor设备的通道1 |  |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1 } Response: { "error_code": 0, "result": { "positionResetSupport": true } }

控制云台设备回到原点所在位置

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceConfig/v1/resetPtzDevicePosition |
| 请求参数 |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |
| 回复参数 |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |
| 功能说明 | 控制云台设备回到原点所在位置。目前只支持单sensor设备或者多sensor设备的通道1 |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1 } Response: { "error_code": 0 }

获取预置点

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceConfig/v1/getAllPresets |  |
| 请求参数 |  |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |  |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result array<object> | presetId string | 预置点唯一的标识符 |
|  | name string | 预置点的名称。 |
|  | readOnly int | 是否为预设功能的只读的预置点。部分预置点为只读预置点，只读预置点不可修改和删除。 取值：1：只读，0：可修改 |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 3. 云台(ptz)能力集preset_supported为1 |  |
| 功能说明 | 获取预置点 |  |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1, } Response: { "error_code": 0, "result":[ { "presetId": "1", "readOnly": 1, "name": "Preset_1" }, { "presetId ": "2", "readOnly": 1, "name": "Preset_2" } ] }

运动到预置点

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceConfig/v1/executePreset |
| 请求参数 |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |
| presetId string | 【必选】预置点id，可由1.4.4.4.8获取预置点获得 |
| 回复参数 |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 3. 云台(ptz)能力集preset_supported为1 |
| 功能说明 | 云台运动到预置点位置 |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1, "presetId": "1", } Response: { "error_code": 0, }

删除预置点

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceConfig/v1/deletePreset |
| 请求参数 |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |
| presetId string | 【必选】预置点id，可由1.4.4.4.8获取预置点获得 |
| 回复参数 |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 3. 云台(ptz)能力集preset_supported为1 |
| 功能说明 | 删除预置点 |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1, "presetId": "1", } Response: { "error_code": 0, }

增加或修改预置点

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceConfig/v1/operatePreset |
| 请求参数 |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |
| presetId string | 【可选】预置点id，可由1.4.4.4.8获取预置点获得。 如果不带presetId或指定presetId对应的预置点未设置，则增加一个预置点，设备自动保存此刻位置信息，override字段不生效，否则修改此预置点。每个通道最多支持300个预置点。 |
| override string | 【可选】修改预置点时是否覆盖预置点位置信息，默认不覆盖位置信息。 取值范围： 枚举值; 含义. 0; 不覆盖位置信息. 1; 覆盖位置信息. |
| presetName string | 【可选】预置点的名称。默认由设备生成预置点名称。 |
| 回复参数 |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 3. 云台(ptz)能力集preset_supported为1 |
| 功能说明 | 操作预置点 |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1, "presetId": "10", "override": "1", "presetName": "Preset_10", } Response: { "error_code": 0, }

获取巡航路径的具体数据

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceConfig/v1/getToursInfo |  |
| 请求参数 |  |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |  |
| tourIds array<string> | 【必选】巡航路径id列表。可从1.4.4.4.13获取巡航路径接口获得 |  |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result array<object> | tourId string | 巡航路径id |
|  | presetIds array<string> | 预置点id列表，巡航路径中预置点的唯一标识符。 |
|  | speedPans array<string> | 巡航到该预置点的水平方向速率 |
|  | speedTilts array<string> | 巡航到该预置点的垂直方向速率 |
|  | speedZooms array<string> | 巡航到该预置点的变焦速率 |
|  | times array<string> | 预置点的停留时间，单位毫秒 |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 3. 云台(ptz)能力集的tour_supported为1 |  |
| 功能说明 | 获取巡航路径的具体数据 |  |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1, "tourIds": ["1","2"], } Response: { "error_code": 0, "result":[ { "tourId"："1", "presetIds":["1","2"], "speedPans":["0.2","0.3"], "speedTilts":["0.4","0.5"], "speedZooms":["0.4","0.5"], "times":["15000", 15000"] }, { "tourId"："2", "presetIds":["1","2"], "speedPans":["0.2","0.3"], "speedTilts":["0.4","0.5"], "speedZooms":["0.4","0.5"], "times":["15000", 15000"] } ] }

获取巡航路径

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceConfig/v1/getAllTours |  |
| 请求参数 |  |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |  |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result object | maxTourNumber int | 最大支持的巡航路径个数 |
|  | tourIds array<string> | 巡航路径id列表。（与tourNames、tourStates一一对应） |
|  | tourNames array<string> | 巡航路径名称 |
|  | tourStates array<string> | 巡航的状态。取值范围： 枚举值; 含义. idle; 不在巡航. touring; 正在巡航. paused; 巡航暂停. |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 3. 云台(ptz)能力集的tour_supported为1 |  |
| 功能说明 | 获取巡航路径 |  |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1, } Response: { "error_code": 0, "result":{ " maxTourNumber"：3, "tourIds":[ "1","2","3" ], "tourNames":[ "tour_1","tour_2","tour_3" ], "tourStates":[ "idle","touring","paused" ], } }

添加巡航路径

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceConfig/v1/addTour |
| 请求参数 |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |
| tourId string | 【必选】巡航路径id，取值范围：[1, n]，n为1.4.4.4.13获取巡航路径返回的maxTourNumber |
| tourName string | 【可选】巡航路径名称，不传时，由设备生成巡航路径名称 |
| recurringTimes string | 【可选】最大巡航次数，应在云台(ptz)能力集tour_recurring_times_range范围内 |
| recurringDuration string | 【可选】最长巡航时间，应在云台(ptz)能力集tour_recurring_duration_range范围内，单位毫秒 |
| presetIds array<string> | 【可选】预置点id列表，巡航路径中预置点的唯一标识符。（presetIds和speedPans、speedTilts、speedZooms、times数组长度相同，每个索引的值一一对应） |
| speedPans array<string> | 【可选】巡航到该预置点的水平方向速率，每个速率的值大小在[0, 1]范围内，小数点后最多保留6位，如果不传此参数，则由设备设置默认值 |
| speedTilts array<string> | 【可选】巡航到该预置点的垂直方向速率，每个速率的值大小在[0, 1]范围内，小数点后最多保留6位，如果不传此参数，则由设备设置默认值 |
| speedZooms array<string> | 【可选】巡航到该预置点的变焦速率，每个速率的值大小在[0, 1]范围内，小数点后最多保留6位，如果不传此参数，则由设备设置默认值 |
| times array<string> | 【可选】预置点的停留时间，应在云台(ptz)能力集tour_stay_time_range范围内，单位毫秒，如果不传此参数，则由设备设置默认值 |
| 回复参数 |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 3. 云台(ptz)能力集的tour_supported为1 |
| 功能说明 | 添加巡航路径 |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1, "tourId"："1", "tourName": "tour_1", "recurringTimes":"10", "recurringDuration":"36000", "presetIds":["1","2"], "speedPans":["0.2","0.3"], "speedTilts":["0.4","0.5"], "speedZooms":["0.4","0.5"], "times":["15000","15000"] } Response: { "error_code": 0, }

编辑巡航路径

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceConfig/v1/modifyTour |
| 请求参数 |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |
| tourId string | 【必选】巡航路径id，可从1.4.4.4.13获取巡航路径接口获得 |
| tourName string | 【可选】巡航路径名称 |
| recurringTimes string | 【可选】最大巡航次数，应在云台(ptz)能力集tour_recurring_times_range范围内 |
| recurringDuration string | 【可选】最长巡航时间，应在云台(ptz)能力集tour_recurring_duration_range范围内，单位毫秒 |
| presetIds array<string> | 【可选】预置点id列表，巡航路径中预置点的唯一标识符。（presetIds和speedPans、speedTilts、speedZooms、times数组长度相同，每个索引的值一一对应） |
| speedPans array<string> | 【可选】巡航到该预置点的水平方向速率，每个速率的值大小在[0, 1]范围内，小数点后最多保留6位，如果不传此参数，则由设备设置默认值 |
| speedTilts array<string> | 【可选】巡航到该预置点的垂直方向速率，每个速率的值大小在[0, 1]范围内，小数点后最多保留6位，如果不传此参数，则由设备设置默认值 |
| speedZooms array<string> | 【可选】巡航到该预置点的变焦速率，每个速率的值大小在[0, 1]范围内，小数点后最多保留6位，如果不传此参数，则由设备设置默认值 |
| times array<string> | 【可选】预置点的停留时间，应在云台(ptz)能力集tour_stay_time_range范围内，单位毫秒，如果不传此参数，则由设备设置默认值 |
| 回复参数 |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 3. 云台(ptz)能力集的tour_supported为1 |
| 功能说明 | 编辑巡航路径 |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1, "tourId"："1", "tourName": "tour_1", "recurringTimes":"10", "recurringDuration":"36000", "presetIds":["1","2"], "speedPans":["0.2","0.3"], "speedTilts":["0.4","0.5"], "speedZooms":["0.4","0.5"], "times":["15000","15000"] } Response: { "error_code": 0, }

播放巡航路径

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceConfig/v1/executeTour |
| 请求参数 |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |
| tourId string | 【必选】巡航路径id，可从1.4.4.4.13获取巡航路径接口获得 |
| action string | 【必选】操作类型，取值范围： 枚举值; 含义. 0; 开始巡航/继续已经暂停的巡航. 1; 停止巡航. 2; 暂停当前巡航. |
| 回复参数 |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 3. 云台(ptz)能力集的tour_supported为1 |
| 功能说明 | 播放巡航路径 |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1, "tourId"："1", "action": "0", } Response: { "error_code": 0, }

删除巡航路径

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceConfig/v1/deleteTour |
| 请求参数 |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |
| tourId string | 【必选】巡航路径id，可从1.4.4.4.13获取巡航路径接口获得 |
| 回复参数 |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 3. 云台(ptz)能力集的tour_supported为1 |
| 功能说明 | 删除巡航路径 |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1, "tourId"："1" } Response: { "error_code": 0, }

获取云台守望配置

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceConfig/v1/getParkConfig |  |
| 请求参数 |  |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |  |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result object | enabled int | 守望功能是否开启，0：不开启，1：开启 |
|  | actionMode string | 守望模式 |
|  | parkTime int | 守望时间，即当用户停止操作电机的时间超过守望时间后，会自动回到设定的守望位置。单位为秒。 |
|  | actionId int | 当actionMode为tour，preset，pattern时才有效，其它无效。 当actionMode为tour时，为巡航路径的唯一标识符 当actionMode为preset时，为预置点的唯一标识符 当actionMode为pattern时，为花样扫描的唯一标识符 |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 3. 云台(ptz)能力集中park_supported为1时支持 |  |
| 功能说明 | 获取云台守望配置 |  |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1, } Response: { "error_code": 0, "result":{ "enabled": 1, "parkTime": 10, "actionMode":"tour", "actionId": 1, } }

云台设置守望配置

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceConfig/v1/setParkConfig |
| 请求参数 |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |
| enabled string | 【必选】守望功能是否开启，取值范围： 枚举值; 含义. 0; 不开启. 1; 开启. |
| actionMode string | 【可选】守望模式，取值应为云台(ptz)能力集的park_support_mode_list中的某项。 枚举值; 含义. auto_scan; 自动扫描. frame_scan; 帧扫描. random_scan; 随机扫描. tour; 巡航扫描. preset; 预置点. pattern; 花样扫描. panorama_scan; 全景扫描. tilt_scan; 垂直扫描. |
| parkTime string | 【可选】守望时间，即当用户停止操作电机的时间超过守望时间后，会自动回到设定的守望位置。应在云台(ptz)能力集的park_time_range范围内。 单位为秒。 |
| actionId string | 【可选】当actionMode为tour，preset，pattern时才有效，其它无效。 当actionMode为tour时，为巡航路径的唯一标识符 当actionMode为preset时，为预置点的唯一标识符 当actionMode为pattern时，为花样扫描的唯一标识符 |
| 回复参数 |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 3. 云台(ptz)能力集中park_supported为1 |
| 功能说明 | 设置守望配置 |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1, "enabled": 1, "parkTime": 10, "actionMode":"tour", "actionId": "1", } Response: { "error_code": 0, }

获取云台位置信息和移动信息

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceConfig/v1/getPtzStatus |  |
| 请求参数 |  |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |  |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result object | positionPan float | 设备当前的水平位置信息 |
|  | positionTilt float | 设备当前的垂直位置信息 |
|  | positionZoom float | 设备当前的缩放倍数信息 |
|  | statusPan string | 设备当前的水平方向是否在移动，枚举类型 枚举值; 含义. idle; 静止. moving; 正在移动. unknown; 未知. |
|  | statusTilt string | 设备当前的垂直方向是否在移动，枚举类型 枚举值; 含义. idle; 静止. moving; 正在移动. unknown; 未知. |
|  | statusZoom string | 设备当前是否在缩放，云台(ptz)能力集不包含position_zoom_range字段时无该字段。 枚举值; 含义. idle; 静止. moving; 正在移动. unknown; 未知. |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 3. 设备支持云台(ptz)能力集 |  |
| 功能说明 | 获取云台位置信息和移动信息 |  |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1, } Response: { "error_code": 0, "result":{ "positionPan": "0.300000", "positionTilt": "0.400000", "positionZoom": "0.500000", "statusPan": "moving", "statusTilt": "idle", "statusZoom": "idle" } }

获取云台变倍限制配置

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceConfig/v1/getZoomLimitConfig |  |
| 请求参数 |  |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |  |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result object | multiple string | 限制设备的变倍倍数，进行变倍时最大仅能变倍到该倍数。 整数型字符串，取值范围： ["40", "80", "160", "320", "640"] |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 3. 设备云台(ptz)能力集的zoom_limit_supported字段存在且取值为1时支持调用 |  |
| 功能说明 | 获取云台变倍限制配置 |  |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1, } Response: { "error_code": 0, "result":{ "multiple": " 40" } }

云台绝对运动

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceConfig/v1/absoluteMove |
| 请求参数 |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |
| positionPan float | 【可选】需移动到的水平位置 对于直连IPC，positionPan、positionTilt、positionZoom至少存在一个 对于NVR下的通道IPC，positionPan必传 取值范围：[-1,1] |
| positionTilt float | 【可选】需移动到的垂直位置 对于直连IPC，positionPan、positionTilt、positionZoom至少存在一个 对于NVR下的通道IPC， positionTilt必传 取值范围：[-1,1] |
| positionZoom float | 【可选】需缩放到的倍数，positionPan、positionTilt、positionZoom至少存在一个 取值范围：[0,1] |
| speedPan float | 【可选】水平移动的速率 取值范围：[0,1] |
| speedTilt float | 【可选】垂直移动的速率 取值范围：[0,1] |
| speedZoom float | 【可选】缩放的速率 取值范围：[0,1] |
| 回复参数 |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 3. 设备云台(ptz)能力集的absolute_move_supported字段存在且取值为1时支持调用 |
| 功能说明 | 云台绝对运动 |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1, "positionPan": "0.300000", "positionTilt": "0.400000", "positionZoom": "0.500000", "speedPan": "0.5", "speedTilt": "0.5", "speedZoom": "0.5" } Response: { "error_code": 0, }

OSD设置

使用说明

OSD和OSD数字水印的区别：

OSD设置后会保存到磁盘，重启后有效；

OSD数字水印适用于需要频繁刷新的场景，重启后会失效。

获取IPC设备OSD能力集

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceConfig/v1/getDeviceOsdCapability |  |
| 请求参数 |  |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |  |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result object | labelInfoNum int | 设备支持的自定义字符条数。第一个自定义字符也叫通道名称 |
|  | labelInfoMaxLength array<int> | 每个自定义字符支持的最大字符长度，以中文计算，一个中文字符相当两个英文字符。 该字段的值是一个数组，数组长度和 labelInfoNum 一致。 |
|  | positionLock boolean | 坐标是否锁定。true表示坐标锁定，自定义字符、date、week的坐标不能更改 |
|  | dateSupport boolean | 是否支持日期显示。false表示不支持，当不支持时，默认不显示且不允许修改成显示 |
|  | weekSupport boolean | 是否支持星期显示。false表示不支持，当不支持时，默认不显示且不允许修改成显示 |
|  | displayMode array<string> | 支持的显示模式列表，枚举类型 枚举值; 含义. ntnb; 不透明+不闪烁. ntb; 不透明+闪烁. tnb; 透明+不闪烁. tb; 透明+闪烁. |
|  | fontSize array<string> | 设备支持设置的字体大小，枚举类型 枚举值; 含义. auto; 自动. 16*16; 16*16像素. 32*32; 32*32像素. 48*48; 48*48像素. 64*64; 64*64像素. |
|  | fontColor array<string> | 设备支持的OSD字体颜色，枚举类型 枚举值; 含义. auto; 自动. white; 白色. black; 黑色. blue; 蓝色. red; 红色. green; 绿色. yellow; 黄色. |
|  | linkChnToDevSupport boolean | 是否支持通道名称和设备名称的联动，如支持，则可以在1.4.4.5.4接口请求参数中labelInfoList字段的第一行OSD配置中设置ifLinkToDev为true，即将配置的通道名称同步设为设备名称 |
|  | zoomSupport boolean | 是否支持镜头倍数显示信息修改，当镜头支持时，可通过下方的zoomDisplayRange字段获取设备支持的倍数调节对应的OSD的显示模式 |
|  | zoomDisplayRange array<string> | 支持的镜头调节倍数OSD的显示模式，枚举类型 枚举值; 含义. 2; 显示2秒. 5; 显示5秒. 10; 显示10秒. always_close; 一直不显示. always_open; 一直显示. |
|  | azimuthSupport boolean | 是否支持方位角显示信息修改，当镜头支持时，可通过下方的azimuthDisplayRange字段获取设备支持的方位角对应的OSD的显示模式 |
|  | azimuthDisplayRange array<string> | 支持的方位角OSD的显示模式，枚举类型 枚举值; 含义. 2; 显示2秒. 5; 显示5秒. 10; 显示10秒. always_close; 一直不显示. always_open; 一直显示. |
|  | presetSupport boolean | 是否支持预置点显示信息修改，当镜头支持时，可通过下方的presetDisplayRange字段获取设备支持的预置点信息对应的OSD的显示模式 |
|  | presetDisplayRange array<string> | 支持的预置点信息的显示模式，枚举类型 枚举值; 含义. 2; 显示2秒. 5; 显示5秒. 10; 显示10秒. always_close; 一直不显示. always_open; 一直显示. |
|  | limitSizeTo64Support boolean | 是否支持当所有"自定义字符"个数超过一定数量时，限制字体大小到64*64 |
|  | labelInfoAlignSupport boolean | 自定义OSD条目是否支持对齐方式。 |
|  | batteryLevelSupport boolean | 是否支持电池电量OSD显示 |
| 使用限制 | - 设备型应用和项目型应用均可调用 - 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |  |
| 功能说明 | 查看设备的OSD能力集 |  |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1 } Response: { "error_code": 0, "result": { "labelInfoNum": 3, "labelInfoMaxLength": ["16","16","16"], "positionLock": true, "dateSupport": true, "weekSupport": true, "displayMode": ["ntnb","ntb","tnb","tb"], "fontSize": ["auto","16*16","32*32","48*48","64*64"], "fontColor": ["auto","black","white","red","green","blue","yellow"], "linkChnToDevSupport": true, "zoomSupport": true, "zoomDisplayRange": ["2","5","10","always_open","always_close"], "azimuthSupport": true, "azimuthDisplayRange": ["2","5","10","always_open","always_close"], "presetSupport": true, "presetDisplayRange": ["2","5","10","always_open","always_close"], "limitSizeTo64Support": true, "labelInfoAlignSupport": true, "batteryLevelSupport": true } }

获取IPC设备日期、星期、字体、自定义字符串的OSD信息

| 名称 | 内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceConfig/v1/getDeviceOsdInfo |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |  |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |  |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |  |  |
| 回复参数 |  |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |  |
| result object | date object | horizontalCoordinate int | 起点X坐标 |
|  |  | verticalCoordinate int | 起点Y坐标 |
|  |  | ifShow boolean | 是否显示 |
|  | font object | colorType string | 字体颜色类型，枚举类型 枚举值; 含义. auto; 默认. user_defined; 自定义. |
|  |  | display string | 字体显示，枚举类型 枚举值; 含义. ntnb; 不透明+不闪烁. ntb; 不透明+闪烁. tnb; 透明+不闪烁. tb; 透明+闪烁. |
|  |  | color string | OSD字体颜色，枚举类型 枚举值; 含义. auto; 自动. white; 白色. black; 黑色. blue; 蓝色. red; 红色. green; 绿色. yellow; 黄色. |
|  |  | size string | 字体大小，枚举类型 枚举值; 含义. auto; 自动. 16*16; 16*16像素. 32*32; 32*32像素. 48*48; 48*48像素. 64*64; 64*64像素. |
|  | labelInfoList array<object> | horizontalCoordinate int | 起点X坐标 |
|  |  | verticalCoordinate int | 起点Y坐标 |
|  |  | ifShow boolean | 是否显示 |
|  |  | text string | 显示的内容 |
|  |  | labelName string | 自定义字符串名称：label_info_{labelId} |
|  |  | ifLinkToDev boolean | 是否联动通道名称和设备名称。该字段只有在获取osd能力集接口返回存在linkChnToDevSupport字段且取值为true时存在。 该字段只存在于label_info_1这个自定义字符串下。 |
|  |  | alignType string | 对齐方式，枚举类型 枚举值; 含义. 0; 左对齐（默认）. 1; 居中对齐. 2; 右对齐. |
|  | week object | horizontalCoordinate int | 起点X坐标 |
|  |  | verticalCoordinate int | 起点Y坐标 |
|  |  | ifShow boolean | 是否显示 |
| 使用限制 | - 设备型应用和项目型应用均可调用 - 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |  |  |
| 功能说明 | 查看设备日期、星期、字体和自定义字符串的OSD信息 |  |  |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1 } Response: { "error_code": 0, "result": { "date": { "horizontalCoordinate": 1000, "verticalCoordinate": 500, "ifShow": true }, "week": { "horizontalCoordinate": 6000, "verticalCoordinate": 500, "ifShow": true }, "font": { "colorType": "auto", "display": "ntnb", "color": "black", "size": "auto" }, "labelInfoList": [ { "horizontalCoordinate": 6000, "verticalCoordinate": 500, "ifShow": true, "text": "自定义字符1", "labelName": "label_info_1", "ifLinkToDev": "on", "alignType": "0" } ] } }

修改IPC设备日期、星期、字体、自定义字符串的OSD信息

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceConfig/v1/modifyDeviceOsdInfo |  |
| 请求参数 |  |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |  |
| date object | horizontalCoordinate int | 【可选】起点X坐标。取值范围：[0, 10000] |
|  | verticalCoordinate int | 【可选】起点Y坐标。取值范围：[0, 10000] |
|  | ifShow boolean | 【可选】是否显示。 |
| week object | horizontalCoordinate int | 【可选】起点X坐标。取值范围：[0, 10000] |
|  | verticalCoordinate int | 【可选】起点Y坐标。取值范围：[0, 10000] |
|  | ifShow boolean | 【可选】是否显示 |
| font object | colorType string | 【可选】字体颜色类型，枚举类型 枚举值; 含义. auto; 默认. user_defined; 自定义. 该字段可选值范围由1.4.4.5.2获取osd能力集接口返回的fontColor决定。 若fontColor 取值范围只有auto，则colorType只能被配置成auto。 若fontColor取值范围包含black 等任意颜色字段，则colorType允许被配置成user_defined。 |
|  | display string | 【可选】字体显示，枚举类型 枚举值; 含义. ntnb; 不透明，不闪烁. tnb; 透明，不闪烁. ntb; 不透明，闪烁. tb; 透明，闪烁. 该字段可选值范围由1.4.4.5.2获取osd能力集接口返回的displayMode决定。 |
|  | color string | 【可选】OSD字体颜色，枚举类型 枚举值; 含义. auto; 自动. white; 白色. black; 黑色. blue; 蓝色. red; 红色. green; 绿色. yellow; 黄色. 该字段可选值范围由1.4.4.5.2获取osd能力集接口返回的fontColor决定。 |
|  | size string | 【可选】字体大小，枚举类型 枚举值; 含义. auto; 自动. 16*16; 16*16像素. 32*32; 32*32像素. 48*48; 48*48像素. 64*64; 64*64像素. 该字段可选值范围由1.4.4.5.2获取osd能力集接口返回的fontSize决定。 |
| labelInfoList array<object> | horizontalCoordinate int | 【可选】起点X坐标，取值范围：[0, 10000] |
|  | verticalCoordinate int | 【可选】起点Y坐标，取值范围：[0, 10000] |
|  | ifShow boolean | 【可选】是否显示 |
|  | text string | 【可选】显示的内容。如需联动通道名称和设备名称，则字符串长度不超过10个中文字符或32个英文字符 编辑对象为NVR通道时，通道的名称与labelName=label_info_1的text内容保持一致 |
|  | labelName string | 【可选】1.4.4.5.3接口返回的自定义字符串名称，表示当前要配置的自定义字符串，如需修改自定义字符串则本字段必选 |
|  | ifLinkToDev boolean | 【可选】是否联动通道名称和设备名称。 该字段只有在获取osd能力集接口返回存在 linkChnToDevSupport字段且取值为true时存在。 该字段只能在配置label_info_1这个自定义字符串时设置。 编辑对象为NVR通道时此参数无效 |
|  | alignType string | 【可选】对齐方式，枚举类型 枚举值; 含义. 0; 左对齐（默认）. 1; 居中对齐. 2; 右对齐. 该字段仅在1.4.4.5.2获取osd能力集接口返回的labelInfoAlignSupport为true时才支持配置。 编辑对象为NVR通道时此参数无效 |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| 使用限制 | - 设备型应用和项目型应用均可调用 - 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |  |
| 功能说明 | 配置设备日期OSD信息、星期OSD信息、字体、自定义字符串的OSD信息 |  |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1, "date": { "horizontalCoordinate": 1000, "verticalCoordinate": 500, "ifShow": true }, "week": { "horizontalCoordinate": 6000, "verticalCoordinate": 500, "ifShow": true }, "font": { "colorType": "auto", "display": "ntnb", "color": "black", "size": "auto" }, "labelInfoList": [ { "horizontalCoordinate": 6000, "verticalCoordinate": 500, "ifShow": true, "text": "自定义字符1", "labelName": "label_info_1", "ifLinkToDev": true, "alignType": "0" } ] } Response: { "error_code": 0 }

修改IPC设备OSD数字水印基本信息

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceConfig/v1/modifyDeviceOsdWatermarkBasicInfo |
| 请求参数 |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |
| maxLabelNumber int | 【可选】动态OSD最大行数，取值范围：[1, 16] |
| maxSolidSequence int | 【可选】静态OSD最大条数，取值范围：[1, 3] |
| color string | 【可选】OSD颜色 枚举值; 含义. white; 白色. black; 黑色. red; 红色. |
| fontSize int | 【可选】OSD字号，只能在16、32、48、64内选择 |
| 回复参数 |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |
| 功能说明 | 修改IPC设备OSD数字水印基本信息 |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1, "maxLabelNumber": 10, "maxSolidSequence": 2, "color": 1, "fontSize": 32 } Response: { "error_code": 0 }

添加IPC设备OSD数字水印动态字符串信息

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceConfig/v1/addDeviceOsdWatermarkDynamicLabelInfo |
| 请求参数 |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |
| content string | 【可选】OSD显示字符串，长度限制：[0, 64] |
| horizontalCoordinate int | 【可选】OSD显示左上角横坐标，取值范围：[0, 10000] |
| verticalCoordinate int | 【可选】OSD显示左上角纵坐标，取值范围：[0, 10000] |
| 回复参数 |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |
| 功能说明 | 添加IPC设备OSD数字水印动态字符串信息 |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1, "content": "123456789012345678901234567890123456789abc", "horizontalCoordinate": 0, "verticalCoordinate": 0 } Response: { "error_code": 0 }

修改IPC设备OSD数字水印静态字符串信息

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceConfig/v1/modifyDeviceOsdWatermarkSolidLabelInfo |
| 请求参数 |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |
| sequence int | 【必选】目标静态OSD显示行下标，从1开始，符合1.4.4.5.5中传的maxSolidSequence |
| content string | 【可选】OSD显示字符串，长度限制：[0, 64] |
| horizontalCoordinate int | 【可选】OSD显示左上角横坐标，取值范围：[0, 10000] |
| verticalCoordinate int | 【可选】OSD显示左上角纵坐标，取值范围：[0, 10000] |
| ifShow boolean | 【可选】对应sequence的静态数字水印是否显示 |
| 回复参数 |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |
| 功能说明 | 修改IPC设备OSD数字水印静态字符串信息 |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1, "sequence": 1, "content": "123456789012345678901234567890123456789abc", "horizontalCoordinate": 0, "verticalCoordinate": 0, "ifShow": true } Response: { "error_code": 0 }

清空IPC设备OSD数字水印信息

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceConfig/v1/clearDeviceOsdWatermarkInfo |
| 请求参数 |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |
| type int | 【必选】清除内容的方式 枚举值; 含义. 0; 清空所有动态和静态字符串. 1; 清空动态字符串. 2; 清空静态字符串. |
| 回复参数 |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |
| 功能说明 | 清空IPC设备OSD数字水印信息 |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1, "type": 1 } Response: { "error_code": 0 }

存储设置

获取IPC/NVR设备SD卡信息

| 名称 | 内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceConfig/v1/getDeviceSdCardInfo |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |  |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |  |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |  |  |
| 回复参数 |  |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |  |
| result object | cardInfoList array<object> | index int | SD卡索引 |
|  |  | permission string | 读写权限，枚举类型 枚举值; 含义. rw; 可读写. w; 只写. r; 只读. |
|  |  | totalSpace string | SD卡总空间 |
|  |  | freeSpace string | SD卡剩余空间 |
|  |  | recordDuration string | 已录制视频的时长，单位为秒 |
|  |  | recordStartTime string | 最早录像时间，UNIX时间戳，精确到秒 |
|  |  | status string | SD卡状态，枚举类型 枚举值; 含义. none; 不存在. unformatted; 未格式化，只有格式化的磁盘才可使用. normal; 正常. insufficient; SD卡容量太小. |
| 使用限制 | - 设备型应用和项目型应用均可调用 - 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |  |  |
| 功能说明 | 查看设备的SD卡信息。NVR通道设备获取的是NVR的SD卡信息 |  |  |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1 } Response: { "error_code": 0, "result": { "cardInfoList": [ { "index": 1, "permission": "rw", "totalSpace": "3.5G", "freeSpace": "2.5G", "recordDuration": 3600, "recordStartTime": 123456, "status": "normal" }, { "index": 2, "permission": "rw", "totalSpace": "3.5G", "freeSpace": "3.5G", "recordDuration": 3600, "recordStartTime": 123456, "status": "unformatted" } ] } }

格式化IPC/NVR设备的SD卡

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceConfig/v1/formatDeviceSdCard |
| 请求参数 |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |
| cardIndex int | 【必选】SD卡索引 |
| 回复参数 |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |
| 功能说明 | 格式化设备的SD卡，若接口的目标为NVR通道，则格式化NVR的硬盘 |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "cardIndex": 1, "channelId": 1 } Response: { "error_code": 0 }

获取IPC/NVR设备录像循环存储状态

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceConfig/v1/getDeviceRecordLoopInfo |  |
| 请求参数 |  |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |  |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result object | ifLoop boolean | 是否开启录像循环存储 |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |  |
| 功能说明 | 查看设备录像循环存储状态。NVR通道查看的是NVR的录像循环存储状态 |  |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1 } Response: { "error_code": 0, "result": { "ifLoop": false } }

修改IPC/NVR设备录像循环存储状态

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceConfig/v1/modifyDeviceRecordLoopInfo |
| 请求参数 |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |
| ifLoop boolean | 【必选】是否开启录像循环存储 |
| 回复参数 |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |
| 功能说明 | 修改设备录像循环存储状态。NVR通道修改的是NVR的录像循环存储状态 |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1, "ifLoop": true } Response: { "error_code": 0 }

获取NVR设备各通道消息推送状态

| 名称 | 内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceConfig/v1/getNvrChannelsMessagePushInfo |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |  |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |  |
| 回复参数 |  |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |  |
| result object | infoList array<object> | channelId int | 通道号，视频类子设备独有字段 |
|  |  | deviceName string | 设备名称 |
|  |  | messagePushEnabled boolean | 是否开启消息推送。true表示开启，false表示关闭 |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |  |  |
| 功能说明 | 查看NVR设备各通道消息推送状态 |  |  |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926" } Response: { "error_code": 0, "result": { "infoList": [ { "channelId": 1, "deviceName": "deviceName1", "messagePushEnabled": true }, { "channelId": 2, "deviceName": "deviceName2", "messagePushEnabled": false } ] } }

修改NVR设备某通道消息推送状态

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| Path | /vms/open/deviceConfig/v1/modifyNvrChannelsMessagePushInfo |
| 请求参数 |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号。是NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号。受限于1.4.4.6.5 getNvrChannelsMessagePushInfo中的返回值，且最小值为1 |
| messagePushEnabled boolean | 【必选】是否开启消息推送 |
| 回复参数 |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |
| 功能说明 | 修改NVR设备某通道消息推送状态 |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1, "messagePushEnabled": false } Response: { "error_code": 0 }

太阳能设备设置

获取太阳能设备状态信息

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /evcs/open/chargingDeviceManager/v1/querySolarPower |  |
| 请求参数 |  |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result object | status string | 太阳能供电系统状态，枚举类型 枚举值; 含义. 0; 不在充电状态. 1; 充电中状态. 2; 充电完成状态. 3; 智能辅热状态. 4; 低温保护：禁止充电. 5; 低温保护：禁止充电、放电. 6; 高温保护：禁止充电. 7; 高温保护：禁止充电、放电. 状态0-2为正常状态，状态3为特殊状态，状态4-7为异常状态，状态返回优先级：异常>特殊>正常 |
|  | batteryStatus string | 太阳能供电系统当前电量最高电池的电量百分比，单位为%，默认保留2位小数 |
|  | envTemp string | 环境温度 |
|  | inputWatt string | 输入功率 |
|  | outputWatt string | 输出功率 |
| 使用限制 | - 设备型应用和项目型应用均可调用 - 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |  |
| 功能说明 | 获取太阳能设备状态信息 |  |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926" } Response: { "result": { "status": "0", "batteryStatus": "53.32", "envTemp": "23", "inputWatt": "0.00", "outputWatt": "0.00" }, "error_code": 0 }

获取太阳能设备负载供电时间计划

| 名称 | 内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Path | /evcs/open/chargingDeviceManager/v1/querySolarSupplyTime |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |  |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |  |
| 回复参数 |  |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |  |
| result object | solarSupplyTimeList array<object> | startTimeHour string | 负载开始供电时间的小时，取值范围：[0, 23] |
|  |  | startTimeMin string | 负载开始供电时间的分钟，取值范围：[0, 59] |
|  |  | endTimeHour string | 负载结束供电时间的小时，取值范围：[0, 23] |
|  |  | endTimeMin string | 负载结束供电时间的分钟，取值范围：[0, 59] |
|  |  | status string | 负载开关状态，枚举类型 枚举值; 含义. on; 开. off; 关. |
|  |  | supplyLoadNum string | 控制供电时间的负载序号，单负载时不会返回 |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |  |  |
| 功能说明 | 获取太阳能设备负载供电时间计划 |  |  |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926" } Response: { "result": { "solarSupplyTimeList": [ { "startTimeHour": "3", "startTimeMin": "0", "endTimeHour": "4", "endTimeMin": "0", "supplyLoadNum": "1", "status": "on" }, { "startTimeHour": "1", "startTimeMin": "0", "endTimeHour": "10", "endTimeMin": "0", "supplyLoadNum": "2", "status": "on" }, { "startTimeHour": "2", "startTimeMin": "0", "endTimeHour": "20", "endTimeMin": "0", "supplyLoadNum": "3", "status": "on" } ] } "error_code": 0 }

设置太阳能设备负载供电时间计划

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| Path | /evcs/open/chargingDeviceManager/v1/setSolarSupplyTime |
| 请求参数 |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| startTimeHour int | 【必选】负载开始供电时间的小时，取值范围：[0, 23] |
| startTimeMin int | 【必选】负载开始供电时间的分钟，取值范围：[0, 59] |
| endTimeHour int | 【必选】负载结束供电时间的小时，取值范围：[0, 23] |
| endTimeMin int | 【必选】负载结束供电时间的分钟，取值范围：[0, 59] |
| status string | 【必选】负载开关状态，枚举类型 枚举值; 含义. on; 开. off; 关. |
| supplyLoadNum string | 【可选】控制供电时间的负载序号，取自1.4.4.7.2 querySolarSupplyTime接口，单负载时忽略 |
| 回复参数 |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |
| 功能说明 | 设置太阳能设备负载供电时间计划 |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926" , "startTimeHour": 2, "startTimeMin": 0, "endTimeHour": 20, "endTimeMin": 0, "status": "on", "supplyLoadNum": "2" } Response: { "error_code": 0 }

重启太阳能设备负载

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| Path | /evcs/open/chargingDeviceManager/v1/solarLoadReset |
| 请求参数 |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| loadNum int | 【必选】负载序号 |
| 回复参数 |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |
| result string | 负载重启状态，枚举类型 枚举值; 含义. 0; 重启成功. 1; 重启失败. |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |
| 功能说明 | 重启太阳能设备负载，单负载不适用 |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "loadNum": 1664438535 } Response: { "error_code": 0, "result": "0" }

太阳能供电系统电量、输入输出功率统计（按日查询）

| 名称 | 内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Path | /evcs/open/chargingDeviceManager/v1/getMetricValue |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |  |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |  |
| event string | 【必选】事件名，传入固定值solarPowerSystem即可 |  |  |
| metricList array<string> | 【必选】监控采集项 本接口传入固定值["batteryEnergyPercentage","inputPowerInWatt","outputPowerInWatt" ]即可 |  |  |
| startTime string | 【必选】查询起始时间，UNIX时间戳，精确到毫秒 |  |  |
| endTime string | 【必选】查询结束时间，UNIX时间戳，精确到毫秒 |  |  |
| 回复参数 |  |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |  |
| result object | metricValueList object | metric string | 数据采集项 "batteryEnergyPercentage", "inputPowerInWatt","outputPowerInWatt" |
|  |  | timestamp string | UNIX时间戳，精确到毫秒 |
|  |  | value string | 数据内容 每小时返回一个数据点 按照如上metricList中的metric进行排布，格式如下： { "metric1":[ ["timestamp1","value1"], ["timestamp2"," value2"], … ], "metric2":[ ["timestamp1","value1"], ["timestamp2","value2"], … ], … } |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 3. 仅限查询一个月（31天）内的原始数据，且查询时间跨度不超过24小时 |  |  |
| 功能说明 | 按天查询设备上报的时序数据，返回按小时聚合的平均值，无数据时返回0值 |  |  |

示例：

Request： { "qrCode": "16E0091709B04C926", "event": "solarPowerSystem", "metricList": ["batteryEnergyPercentage","inputPowerInWatt","outputPowerInWatt"], "startTime": "1591768747223", "endTime": "1591768847223" } Response： { "error_code": 0, "result": { "metricValueList": { "batteryEnergyPercentage": [ ["1591768757223","80.0"], ["1591768797223","20.0"] ], "inputPowerInWatt": [ ["1591768757223","10.0"], ["1591768797223","20.0"] ], "outputPowerInWatt": [ ["1591768757223","5.0"], ["1591768797223", "5.0"] ] } } }

太阳能供电系统电量、输入输出功率聚合统计（按月查询）

| 名称 | 内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| path | /evcs/open/chargingDeviceManager/v1/getAggregatedMetricValue |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |  |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |  |
| event string | 【必选】事件名，传入固定值solarPowerSystem即可 |  |  |
| metricList array<string> | 【必选】监控采集项 本接口传入固定值["batteryEnergyPercentage","inputPowerInWatt","outputPowerInWatt" ]即可 |  |  |
| aggregationMode string | 【必选】聚合模式，枚举类型 枚举值; 含义. SUM; 加和聚合. MAX; 最大值聚合. MIN; 最小值聚合. MEAN; 平均值聚合. |
| startTime string | 【必选】查询起始时间，UNIX时间戳，精确到毫秒 |  |  |
| endTime string | 【必选】查询结束时间，UNIX时间戳，精确到毫秒 |  |  |
| 回复参数 |  |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |  |
| result object | metricValueList object | metric string | 数据采集项 "batteryEnergyPercentage", "inputPowerInWatt","outputPowerInWatt" |
|  |  | timestamp string | UNIX时间戳，精确到毫秒 |
|  |  | value string | 数据内容 每天返回一个数据点 按照如上metricList中的metric进行排布，格式如下 （其中时间戳为北京时间每天零点时间戳）： { "metric1":[ ["timestamp1","value1"], ["timestamp2"," value2"], … ], "metric2":[ ["timestamp1","value1"], ["timestamp2","value2"], … ], … } |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 3. 仅限查询一年（365天）内的聚合数据，且查询时间跨度不超过一个月（31天） |  |  |
| 功能说明 | 查询按日聚合后的设备上报数据，如果缺失某时间点数据，返回0值 |  |  |

示例：

Request： { "qrCode": "16E0091709B04C926", "event": "solarPowerSystem", "metricList": ["batteryEnergyPercentage","inputPowerInWatt","outputPowerInWatt"], "aggregationMode": "SUM", "startTime": "1594051300000", "endTime": "1593964700000" } Response： { "error_code": 0, "result": { "metricValueList": { "batteryEnergyPercentage":[ ["1594051200000","80.0"], ["1593964800000","20.0"] ], "inputPowerInWatt":[ ["1594051200000","10.0"], ["1593964800000","20.0"] ], "outputPowerInWatt":[ ["1594051200000","5.0"], ["1593964800000","5.0"] ] } } }

预览回放

使用说明

预览流程

回放流程

预览回放相关字段取值表格

- 表 1.4.5.2-1 NVR videoType字段表

| eventType | 事件描述 |
| --- | --- |
| [1,0] | 定时 |
| [2,0] | 移动侦测 |
| [3,0] | 定时和移动侦测 |

- 表 1.4.5.2-2 IPC videoType字段表

| eventType | 事件描述 | eventType | 事件描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| [1,0] | 定时 | [2,0] | 移动侦测 |
| [4,0] | 遮挡侦测 | [8,0] | 越界侦测 |
| [16,0] | 区域入侵 | [32,0] | 进入区域 |
| [64,0] | 离开区域 | [128,0] | 徘徊侦测 |
| [256,0] | 人员聚集 | [512,0] | 快速移动 |
| [1024,0] | 停车侦测 | [2048,0] | 物品遗留 |
| [4096,0] | 物品拿取 | [8192,0] | 音频异常 |
| [16384,0] | 虚焦侦测 | [32768,0] | 场景变更 |
| [65536,0] | 人脸侦测 | [131072,0] | 报警 |
| [262144, 0] | 过线统计 | [524288, 0] | 登陆异常 |
| [1048576, 0] | SD卡满 | [2097152, 0] | SD卡错误 |
| [4194304, 0] | SD卡拔出 | [8388608, 0] | 网线断开 |
| [16777216, 0] | IP冲突 | [33554432, 0] | 人形检测 |
| [67108864, 0] | 车辆侦测 | [134217728, 0] | 物品遗漏拿取侦测 |
| [268435456, 0] | 移动侦测云存 | [536870912, 0] | 迎宾播报 |
| [1073741824, 0] | 视频留言 | [-2147483648, 0] | 移动侦测人形加强 |
| [0, 1, 0] | 移动侦测车辆加强 | [0, 2, 0] | 区域入侵人形加强 |
| [0, 4, 0] | 区域入侵车辆加强 | [0, 8, 0] | 越界侦测人形加强 |
| [0, 16, 0] | 越界侦测车辆加强 | [0, 32, 0] | 人脸比对 |
| [0, 64, 0] | 人脸相册 | [0, 128 0] | 进入区域人形加强 |
| [0, 256, 0] | 进入区域车辆加强 | [0, 512, 0] | 离开区域人形加强 |
| [0, 1024, 0] | 离开区域车辆加强 | [0, 2048, 0] | 客流量统计 |
| [0, 4096, 0] | 门铃呼叫 | [0, 8192, 0] | 人员到访 |
| [0, 16384, 0] | 车位占用 | [0, 32768, 0] | 哭声检测 |
| [0, 65536, 0] | 人形相册 | [0, 131072, 0] | 紧急呼救 |

获取音视频流访问地址

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/webServer/v1/requestStreamUrl |  |
| 请求参数 |  |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |  |
| clientType string | 【必选】客户端类型，取值如下： WindowsSDKClient：Windows平台 iOSSDKClient：iOS平台 AndroidSDKClient：安卓平台 基于浏览器web的SDK，取值暂无限制，一般传浏览器类型加版本号，例如chrome 99.0 |  |
| streamType string | 【必选】流类型，枚举类型 枚举值; 含义. video; 预览. sdvod; 回放. dtspk; 双向语音. |
| resolution int | 【可选】清晰度，只在预览情况下生效，枚举类型，默认为0 枚举值; 含义. 0; VGA，流畅. 1; QVGA，清晰. 2; HD，高清. 3; THIRD，超高清. |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result object | sdkStreamUrl string | 平台sdk预览、回放的地址信息，将此传递给sdk组件以播放设备画面 |
| 使用限制 | 设备型应用和项目型应用均可调用 |  |
| 功能说明 | 获取TP-LINK私有协议音视频流访问地址，本接口目前仅供各类SDK使用 |  |

预览示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "resolution": 2, "clientType": "chrome 99.0", "channelId": 1, "streamType": "video" } Response: { "error_code": 0, "result": { "sdkStreamUrl": "https://api-smbcloud.tp-link.com.cn/vms/open/webServer/v1/requestRelayUrl?token=13569-e3NhbHQgPSAyMDU1NTA1MzgyO2NsaWVu-95832f4d6ad74b8d80dde6199955f5e6&devInfoId=576620008413343087&clientUUID=0466ef9b1a31432e9faa74947f8feb70&clientType=chrome111.0&streamType=video&resolution=2" } }

回放示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "resolution": 2, "clientType": "chrome 99.0", "channelId": 1, "streamType": "sdvod" } Response: { "error_code": 0, "result": { "sdkStreamUrl": "https://api-smbcloud.tp-link.com.cn/vms/open/webServer/v1/requestRelayUrl?token=04727-e3NhbHQgPSAzODMwNjk0ODQ7Y2xpZW50-d79ae4d73cf149fcbdc95a8a33e10b45&devInfoId=576620008414331760&clientUUID=75601972c7214ee3be4915f18479fde1&clientType=chrome99.0&streamType=sdvod&resolution=2" } }

双向语音对讲示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "clientType": "chrome 99.0", "channelId": 1, "streamType": "dtspk" } Response: { "error_code": 0, "result": { "sdkStreamUrl": "https://api-smbcloud.tp-link.com.cn/vms/open/webServer/v1/requestRelayUrl?token=04727-e3NhbHQgPSAzODMwNjk0ODQ7Y2xpZW50-92bb966935b14ef6a0b8cf43fa04a1a1&devInfoId=576620008414331760&clientUUID=75601972c7214ee3be4915f18479fde1&clientType=chrome 99.0&streamType=dtspk" } }

请求获得relay服务器地址

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/webServer/v1/requestRelayUrl |  |
| URL参数 |  |  |
| token string | 【必选】视频流访问凭证 |  |
| devInfoId int | 【必选】设备主键 |  |
| clientType string | 【必选】客户端类型， 基于utulity的SDK取值如下： WindowsSDKClient：Windows平台 iOSSDKClient：IOS平台 AndroidSDKClient：安卓平台 基于浏览器web的SDK，取值暂无限制，一般传浏览器类型加版本号，例如chrome 99.0 |  |
| streamType string | 【必选】流类型，枚举类型： 枚举值; 含义. video; 预览. sdvod; 回放. dtspk; 双向语音. |
| resolution int | 【可选】清晰度，可选，只在预览情况下生效，枚举类型，默认为0 枚举值; 含义. 0; VGA，流畅. 1; QVGA，清晰. 2; HD，高清. 3; THIRD，超高清. |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result object | 设备已推流 |  |
|  | url string | relay域名，设备已推流情况下返回 |
|  | cookie string | 定位relay服务器地址的cookie，设备已推流情况下返回 |
|  | token string | 代表本地请求的预览画面凭证，标记此次预览/回放内容，后面称为SDK视频流凭证token。 |
|  | relayVersion string | relay协议版本，枚举类型，设备已推流情况下返回 枚举值; 含义. 1.3; relay 1.3协议. 2.0; relay 2.0协议. |
|  | clientUUID string | 客户端标识 |
|  | 设备未推流 |  |
|  | sessionId string | 当前会话id，根据sessionId调用requestUrlAgain接口轮询获得url和cookie，设备未推流情况下返回 |
|  | token string | SDK 类型的token |
| 使用限制 | 设备型应用和项目型应用均可调用 |  |
| 功能说明 | 获取TP-LINK私有协议流服务器地址，本接口即1.4.5.3节响应获取到的地址，直接通过POST方式请求即可，本接口目前仅供各类SDK使用 |  |

示例：

Response： - 设备推流成功 { "error_code": 0, "result": { "cookie": "AWSELB=04679f926ddd48953e515f1fa49b499a", "relayVersion": "1.3", "token": "{13569}-e3NhbHQgPSAtMTc5MjU3MTc0O2NsaWVu-a2b9189198c7478d96ac3bc49257274b;tokenType=SDKToken;applicationId=1860", "url": "https://w-txc-relay-tumscloud.tp-link.com.cn:443/sdk/f4e631146f134b81a901461fdc893810/relayservice?sessionid=c4de5b38cc0f4e35b4a2813b5172a3a2&type=nvr&resolution=HD&channel=2", "clientUUID": "8888189198c7478d96ac3bc492576666" } } - 设备未推流 { "result": { "sessionId": "2df486f073c64693ad34e9734b4d86de", "token": "{13569}-e3NhbHQgPSAtMTc5MjU3MTc0O2NsaWVu-a2b9189198c7478d96ac3bc49257274b;tokenType=SDKToken;applicationId=1860" }, "error_code": -80703, "msg": "URL not ready" }

轮询获得relay服务器地址

| 名称 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| Path |  | /vms/open/webServer/v1/requestRelayUrlAgain |
| 请求参数 |  |  |
| sessionId string |  | 【必选】1.4.5.4节接口返回的会话id |
| token string |  | 【必选】1.4.5.4节接口返回的SDK视频流凭证token |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result object | 设备已推流 |  |
|  | url string | relay域名，设备已推流情况下返回 |
|  | cookie string | 定位relay服务器地址的cookie，设备已推流情况下返回 |
|  | token string | SDK 类型的token |
|  | relayVersion string | relay协议版本，枚举类型，设备已推流情况下返回 枚举值; 含义. 1.3; relay 1.3协议. 2.0; relay 2.0协议. |
|  | clientUUID string | 客户端标识 |
|  | 设备未推流 |  |
|  | sessionId string | 当前会话id，设备未推流情况下返回 |
|  | token string | SDK 类型的token |
| 使用限制 | 设备型应用和项目型应用均可调用 |  |
| 功能说明 | 轮询获得TP-LINK私有协议视频流relay地址，本接口目前仅供各类SDK使用 |  |

示例：

Request: { "sessionId": "0de876c5216b4ffcb0e01eb9caac52af", "token":"{13569}-e3NhbHQgPSAtMTc5MjU3MTc0O2NsaWVu-a2b9189198c7478d96ac3bc49257274b;tokenType=SDKToken;applicationId=1860" } Response： - 设备推流成功 { "error_code": 0, "result": { "url": "https://xxxx/sdk/{relayReqId}/relayservice?sessionid=0de876c5216b4ffcb0e01eb9caac52af&type=video&resolution=HD", "cookie": "tgw_l7_route=118c4b64d042fcfe00f3a1ae1fa74d6b", "token": "{13907}-ad2985b3-0e10-4f01-b6df-a065327aec16;tokenType=SDKToken", "relayVersion": "1.3", "clientUUID": "8888189198c7478d96ac3bc492576666" } } - 设备未推流 { "result": { "sessionId": "2df486f073c64693ad34e9734b4d86de", "token": "{13569}-e3NhbHQgPSAtMTc5MjU3MTc0O2NsaWVu-a2b9189198c7478d96ac3bc49257274b;tokenType=SDKToken;applicationId=1860" }, "error_code": -80703, "msg": "URL not ready" }

刷新访问流服务器cookie过期时间

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/webServer/v1/renewRelayCookie |  |
| 请求参数 |  |  |
| cookie string | 【必选】定位relay服务器地址的cookie，由1.4.5.5接口在设备推流成功后返回 |  |
| token string | 【必选】SDK视频流凭证token，由1.4.5.5接口返回 |  |
| path string | 【必选】生效路径，截取自1.4.5.5接口返回的url字段，取"sdk/{relayReqId}"部分 |  |
| maxAge int | 【可选】cookie过期时间（秒），取值范围：[1, 3600]，若不传默认为1800 |  |
| 回复参数 |  |  |
| http状态码 | 403 | Origin域名不允许访问 |
|  | 200 | 请求成功 |
| 响应头参数 | Access-Control-Allow-Origin | 允许跨域请求的域名，与请求头的origin参数相同 |
|  | Access-Control-Allow-Methods | 表明服务器允许客户端使用什么方法发起请求 |
|  | Access-Control-Allow-Credentials | 取值true |
|  | Set-Cookie | 格式为： ${cookie};Domain=tp-link.com.cn; Path=${path};Expires=${expires}; Max-Age=${maxAge};SameSite=None; Secure |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| 使用限制 | 设备型应用和项目型应用均可调用 |  |
| 功能说明 | WEB SDK专用接口，设置浏览器的relay cookie过期时间 |  |

示例：

Request： { "cookie": "AWSELB=04679f926ddd48953e515f1fa49b499a", "path": "/sdk/3e6c3cd1c71b40358da5508c5c4c27de", "token": "{09709}-e3NhbHQgPSAzOTg4OTI2NzE7Y2xpZW50-3fbb8ed45ed34f389f89817648e881e1;tokenType=SDKToken" } Response.headers： Access-Control-Allow-Credentials: true Access-Control-Allow-Headers: * Access-Control-Allow-Methods: * Access-Control-Allow-Origin: https://smbcloud.tp-link.com.cn Set-Cookie: AWSELB=04679f926ddd48953e515f1fa49b499a; Domain=tp-link.com.cn; Path=/sdk/3e6c3cd1c71b40358da5508c5c4c27de; Expires=Thu, 12-Oct-2023 09:07:53 GMT; Max-Age=1800; SameSite=None; Secure Vary: ["Origin", "Access-Control-Request-Method", "Access-Control-Request-Headers"] Response.payload： {"error_code":0}

搜索存在回放录像的日期

| 名称 | 内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/webServer/v1/searchYear |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |
| devList array<object> | qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
|  | mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
|  | channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |  |
| year string | 【必选】搜索的年份，格式为"yyyy"，如"2023" |  |  |
| 回复参数 |  |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |  |
| result object | deviceVideoInfoList array<object> | qrCode string | 设备的17位设备码，如请求中使用的是qrCode则返回此字段 |
|  |  | mac string | 设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔，如请求中使用的是mac则返回此字段 |
|  |  | channelId string | 视频类设备独有字段，子设备的通道编号 |
|  |  | dates array<string> | 查询到该年份的录像，以天为单位，每个单位由 mmddxxx 命名，其中xxx为自增序号，从001开始 |
| failList array<object> | qrCode string | 设备的17位设备码，如请求中使用的是qrCode则返回此字段 |  |
|  | mac string | 设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔，如请求中使用的是mac则返回此字段 |  |
|  | channelId int | 视频类设备独有字段，子设备的通道编号 |  |
|  | error_code integer | 错误码，参考常用错误码说明 |  |
| 使用限制 | - 设备型应用和项目型应用均可调用 - 请求参数中的devList列表长度限制不超过100 |  |  |
| 功能说明 | 搜索存在回放数据的日期 |  |  |

示例：

Request: { "devList": [ { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 2 }, { "qrCode": "16E0091709B04C927", "channelId": 1 } ], "year": "2023" } Response: { "result": { "deviceVideoInfoList": [ { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 2, "dates": [ "0729001" ] }, { "qrCode": "16E0091709B04C927", "channelId": 1, "dates": [ "0730002" ] } ] }, "error_code": 0 }

搜索当天录像数据

| 名称 | 内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/webServer/v2/searchVideo |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |  |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |  |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |  |  |
| searchDay string | 【必选】搜索的日期，yyyyMMDD的格式 |  |  |
| startIdx int | 【必选】录像事件开始索引 |  |  |
| endIdx int | 【必选】录像事件结束索引，endIdx和startIdx差值不能超过100 |  |  |
| 回复参数 |  |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |  |
| result object | userId int | 回放用户id，用于区分并限制同时观看回放视频的用户数量 |  |
|  | videos array<object> | startTime long | 开始时间，UNIX时间戳，精确到秒 |
|  |  | endTime long | 结束时间，UNIX时间戳，精确到秒 |
|  |  | videoType array<int> | 录像类型，参考1.4.5.2预览回放相关字段取值表格 |
|  |  | sourceType int | 录像存储类型，枚举类型 枚举值; 含义. 0; IPC. 1; NVR. |
| 使用限制 | 设备型应用和项目型应用均可调用 |  |  |
| 功能说明 | 搜索选定日期包含的回放事件，应该先调用1.4.5.7 searchYear接口获取存在录像的日期信息。 |  |  |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1 "searchDay": "20180808", "startIdx": 0, "endIdx": 99 } Response: { "error_code": 0, "result": { "userId": 10, "videos": [ { "endTime": 1647994738, "sourceType": 1, "startTime": 1647964794, "videoType": [ 1, 0 ] }, { "endTime": 1648004717, "sourceType": 1, "startTime": 1647994738, "videoType": [ 2, 0 ] }, { "endTime": 1648015460, "sourceType": 1, "startTime": 1648004717, "videoType": [ 3, 0 ] } ] } }

搜索当天所有人形侦测录像数据

| 名称 | 内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/webServer/v2/searchHumanDetectionVideo |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |  |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |  |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |  |  |
| searchDay string | 【必选】搜索的日期，yyyyMMDD的格式，如"20231128" |  |  |
| 回复参数 |  |  |  |
| error_code | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |  |
| result object | userId int | 回放用户id，用于区分并限制同时观看回放视频的用户数量 |  |
|  | videos array<object> | startTime long | 开始时间，UNIX时间戳，精确到秒 |
|  |  | endTime long | 开始时间，UNIX时间戳，精确到秒 |
|  |  | videoType array<int> | 录像类型，参考1.4.5.2预览回放相关字段取值表格 |
|  |  | sourceType int | 录像存储类型，枚举类型 枚举值; 含义. 0; IPC. 1; NVR. |
| 使用限制 | 设备型应用和项目型应用均可调用 |  |  |
| 功能说明 | 获取选定日期所有的人形录像数据，应该先调用1.4.5.7 searchYear接口获取存在录像的日期信息。 |  |  |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1, "searchDay": "20180808" } Response: { "error_code": 0, "result": { "userId": 10, "videos": [ { "endTime": 1647994738, "sourceType": 1, "startTime": 1647964794, "videoType": [ 26, 0 ] } ] } }

获取预览缩略图

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/videoFetchService/v1/captureThumbnail |  |
| 请求参数 |  |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 |  |
| 回复参数 |  |  |
| error_code | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result object | url string | 抓图后的图片路径，图片保存有效期： 正常企业版服务：1h 试用版服务/欠费企业版服务：1min |
| 使用限制 | - 设备型应用和项目型应用均可调用 - 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 - 仅支持获取预览缩略图的直连IPC支持调用，NVR通道IPC暂不支持 |  |
| 功能说明 | 此接口可获取预览缩略图。与云录制设备抓图接口不同，此接口不占用抓图接口调用次数。 若设备能力集不支持（返回错误码-80391），可调用云录制设备抓图接口获取预览图片。 |  |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1 } Response: { "error_code": 0, "result": { "url": "https://api-smbcloud.tp-link.com.cn/xxxxx" } }

HTTP-FLV拉流

枚举值列表

- 表 1.4.6.1-1 关流原因定义

| closeReason | 描述 | closeReason | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 无异常/设备主动断开 | 8 | 调用内部接口失败 |
| 1 | 未知错误 | 9 | 内部其他错误 |
| 2 | 用户主动关闭 | 10 | 拉流到期 |
| 3 | 内部拉流失败 | 11 | 地址错误/关流原因过期/无关流原因 |
| 4 | 拉流请求方法错误 | 12 | 地址重复拉流 |
| 5 | 拉流地址错误 | 13 | 无回放数据 |
| 6 | 拉流请求参数错误 | 14 | 视频编码不支持 |
| 7 | 鉴权失败/地址过期/token错误 | 15 | 音频编码不支持 |

获取HTTP-FLV取流地址

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/httpFlvService/v1/getHttpFlvUrl |  |
| 请求参数 |  |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |  |
| type string | 【必选】流类型，枚举类型 枚举值; 含义. video; 预览. sdvod; 回放. |
| resolution string | 【可选】清晰度，只对预览有效，type为video时，该字段必选 枚举值; 含义. VGA; 流畅. HD; 高清. |
| videoCode string | 【可选】取流视频编码，只对预览有效，不填则不要求编码，将根据设备当前编码取流 【注意】编码改变该设备下所有拉流编码都会改变 枚举值; 含义. H264; H264编码. H265; H265编码. |
| playbackStartTime long | 【可选】回放开始时间，毫秒级时间戳，只对回放有效，type为sdvod时，该字段必选 |  |
| playbackEndTime long | 【可选】回放结束时间，毫秒级时间戳，只对回放有效 |  |
| 回复参数 |  |  |
| result object | url string | HTTP-FLV取流地址，有效期为30min，一个地址同时只能拉一路flv流 |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |  |
| 功能说明 | 获取设备预览/回放的http-flv取流地址，地址有效期为30min，一个地址同时只能拉一路flv流 |  |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1, "type": "video", "videoCode": "H264", "resolution": "HD" } Response: { "error_code": 0, "result": { "url": "https://${hostName}:${port}/vms/open/httpFlvServer/v1/getHttpFlvStream.flv?token=xxxx&deviceIndex=xxx&resolution=HD&channelId=1&type=video&videoCode=H264&applicationId=xxx " } } Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1, "type": "sdvod", "playbackStartTime": 1718356689000 } Response: { "error_code": 0, "result": { "url": "https://${hostName}:${port}/vms/open/httpFlvServer/v1/getHttpFlvStream.flv?token=xxxx&deviceIndex=xxx&channelId=1&type=sdvod&applicationId=xxx&playbackStartTime=1718356689000" } }

获取某地址最后一次取流关闭的原因

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/httpFlvService/v1/getHttpFlvCloseReason |  |
| 请求参数 |  |  |
| url string | 【必选】1.4.6.2获取到的HTTP-FLV地址 |  |
| 回复参数 |  |  |
| result object | closeReason string | HTTP-FLV取流地址最后一次的关闭原因，关闭原因保留30min，具体取值详见表 1.4.6.1-1 关流原因定义 |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |  |
| 功能说明 | 获取HTTP-FLV地址最后一次取流关闭原因，关流原因保存30min |  |

示例：

Request: { "url":"https://${hostName}:${port}/vms/open/httpFlvServer/v1/getHttpFlvStream.flv?token=xxxx&deviceIndex=xxx&resolution=HD&channelId=1&type=video&videoCode=H264&applicationId=xxx " } Response: { "error_code": 0, "result": { "closeReason": 0 } }

监控点报警

使用说明

监控点报警和1.4.8的消息订阅推送有先后逻辑关系，流程如下：

1、依次调用监控点报警开放接口1.4.7.3、1.4.7.4、1.4.7.5，开启“事件侦测开关”、“事件消息提醒开关”、“设备消息推送开关”。

2、调用消息订阅开放接口1.4.8.1，设置应用维度的消息订阅配置。

3、商云监听到监控点报警消息后，获取该设备所属应用的消息订阅配置信息。如果没有订阅该监控点报警消息类型，则不推送；若订阅了，则向订阅地址url推送报警消息体，消息体参考1.4.8.5。

alarmType定义

目前接口支持的报警事件如下：

| alarmType | 事件类型 | alarmType | 事件类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 移动侦测 | 3 | 视频遮挡 |
| 4 | 越界侦测 | 5 | 区域入侵 |
| 6 | 进入区域 | 7 | 离开区域 |
| 8 | 徘徊侦测 | 9 | 人员聚集 |
| 10 | 快速移动 | 11 | 停车侦测 |
| 12 | 物品遗留 | 13 | 物品拿取 |
| 18 | 外界传感器报警 | 21 | 人形检测 |
| 22 | 车辆侦测 | 23 | 物品遗留拿取 |
| 29 | 电瓶车检测 | 40 | 岗位督查 |

设置事件侦测开关

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /tums/open/alarm/v1/setEnableByAlarmType |  |
| 请求参数 |  |  |
| devInfoList array<object> | qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
|  | mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
|  | channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： 1. IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 2. NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |
| alarmTypeList array<int> | 【必选】报警类型（事件类型）列表，详见1.4.7.2 alarmType定义，长度限制：[1, 10]。 |  |
| enable int | 【必选】事件侦测开关，枚举类型 枚举值; 含义. 0; 关闭开关. 1; 打开开关. |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明。 |  |
| failList array<object> | qrCode string | 设备的17位设备码 |
|  | mac string | 设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 |
|  | channelId int | 视频子设备通道编号 |
|  | alarmType int | 报警类型，见1.4.7.2 |
|  | error_code int | 错误码，返回值含义参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | - 设备型应用和项目型应用均可调用 - 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |  |
| 功能描述 | 设置事件侦测开关 |  |

示例：

Request: { "devInfoList": [ { "qrCode":"16E0091709B04C926", "mac": "00-FF-00-17-00-18", "channelId": 1 } ], "alarmTypeList": [ 2, 20 ], "enable": 1 } Response: { "error_code": 0 }

设置事件消息提醒开关

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /tums/open/alarm/v1/setNotifyListByAlarmType |  |
| 请求参数 |  |  |
| devInfoList array<object> | qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
|  | mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
|  | channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： 1. IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 2. NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |
| alarmTypeList array<int> | 【必选】报警类型（事件类型）列表，详见1.4.7.2 alarmType定义，长度限制：[1, 10]。 |  |
| enable int | 【必选】事件消息提醒开关，枚举类型 枚举值; 含义. 0; 关闭开关. 1; 打开开关. |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明。 |  |
| failList array<object> | qrCode string | 设备的17位设备码 |
|  | mac string | 设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 |
|  | channelId int | 视频子设备通道编号 |
|  | alarmType int | 报警类型，见1.4.7.2 |
|  | error_code int | 错误码，返回值含义参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | - 设备型应用和项目型应用均可调用 - 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 - 目前仅直连ipc支持设置该开关，nvr通道可使用1.4.4.6.6设置通道的消息推送状态 - 请求参数中devInfoList长度限制不超过100 |  |
| 功能描述 | 设置事件消息提醒开关 |  |

示例：

Request: { "devInfoList": [ { "qrCode":"16E0091709B04C926", "mac": "00-FF-00-17-00-18", "channelId": 1 } ], "alarmTypeList": [ 2, 20 ], "enable": 1 } Response: { "error_code": 0 }

设置设备消息推送开关

| 名称 | 内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Path | /tums/open/alarm/v1/setMsgPushEnable |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |
| devInfoList array<object> | qrCode string |  | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
|  | mac string |  | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
|  | channelId int |  | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： 1. IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 2. NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |
| enable string | 【必选】设备消息推送的开关状态，枚举类型 枚举值; 含义. on; 开启. off; 关闭. |
| 回复参数 |  |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |  |
| failList array<object> | qrCode string | 设备的17位设备码 |  |
|  | mac string | 设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 |  |
|  | channelId int | 视频子设备通道编号 |  |
|  | error_code int | 错误码，返回值含义参考常用错误码说明 |  |
| 使用限制 | - 设备型应用和项目型应用均可调用 - 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 - 请求参数中devInfoList长度限制不超过100 |  |  |
| 功能描述 | 设置设备消息推送开关 |  |  |

示例：

Request: { "devInfoList": [ { "qrCode": "16E0091709B04C926", "mac": "00-FF-00-17-00-18", "channelId": 1 } ], "enable": "on" } Response: { "failList": [ { "error_code": -80391, "qrCode": "16E0091709B04C926", "mac": "00-FF-00-17-00-18", "channelId": 1 } ], "error_code": -80414 }

重置设备消息推送时间计划

| 名称 | 内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Path | /tums/open/alarm/v1/resetMsgPushPlan |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |
| devInfoList array<object> | qrCode string |  | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
|  | mac string |  | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
|  | channelId int |  | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： 1. IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 2. NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |
| 回复参数 |  |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |  |
| failList array<object> | qrCode string | 设备的17位设备码 |  |
|  | mac string | 设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 |  |
|  | channelId int | 视频子设备通道编号 |  |
|  | error_code int | 错误码，返回值含义参考常用错误码说明 |  |
| 使用限制 | - 设备型应用和项目型应用均可调用 - 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 - 请求参数中devInfoList长度限制不超过100 |  |  |
| 功能描述 | 重置设备的消息推送时间计划，调用后全天候均处于推送状态 |  |  |

示例：

Request: { "devInfoList": [ { "qrCode": "16E0091709B04C926", "mac": "00-FF-00-17-00-18", "channelId": 1 } ] } Response: { "failList": [ { "error_code": -80391, "qrCode": "16E0091709B04C926", "mac": "00-FF-00-17-00-18", "channelId": 1 } ], "error_code": -80414 }

设置报警输入开关

| 名称 | 内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Path | /tums/open/alarm/v1/setAlarmInputEnable |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |
| devInfoList array<object> | qrCode string |  | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
|  | mac string |  | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
|  | channelId int |  | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： 1. IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 2. NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |
| enable string | 【必选】报警输入的开关状态，枚举类型 枚举值; 含义. on; 启用. off; 禁用. |
| 回复参数 |  |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |  |
| failList array<object> | qrCode string | 设备的17位设备码 |  |
|  | mac string | 设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 |  |
|  | channelId int | 视频子设备通道编号 |  |
|  | error_code int | 错误码，返回值含义参考常用错误码说明 |  |
| 使用限制 | - 设备型应用和项目型应用均可调用 - 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 - 请求参数中devInfoList长度限制不超过100 |  |  |
| 功能描述 | 设置报警输入开关。开启报警输入开关后，可以在IPC远程web配置以下的报警联动处理方式：触发录像、抓图上传至FTP服务器或TUMS平台、商云消息提醒、产生报警输出信号、声光报警。 |  |  |

示例：

Request: { "devInfoList": [ { "qrCode": "16E0091709B04C926", "mac": "00-FF-00-17-00-18", "channelId": 1 } ], "enable": "on" } Response: { "failList": [ { "error_code": -80391, "qrCode": "16E0091709B04C926", "mac": "00-FF-00-17-00-18", "channelId": 1 } ], "error_code": -80414 }

设置报警输出开关

| 名称 | 内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Path | /tums/open/alarm/v1/setAlarmOutputEnable |  |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |  |
| devInfoList array<object> |  | qrCode string |  | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
|  |  | mac string |  | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
|  |  | channelId int |  | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： 1. IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 2. NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |
| enable string |  | 【必选】报警输出的开关状态，枚举类型 枚举值; 含义. on; 启用. off; 禁用. |
| 回复参数 |  |  |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |  |  |
| failList array<object> | qrCode string |  | 设备的17位设备码 |  |
|  | mac string |  | 设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 |  |
|  | channelId int |  | 视频子设备通道编号 |  |
|  | error_code int |  | 错误码，返回值含义参考常用错误码说明 |  |
| 使用限制 | - 设备型应用和项目型应用均可调用 - 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 - 请求参数中devInfoList长度限制不超过100 |  |  |  |
| 功能描述 | 设置报警输出开关。开启报警输出开关后，如果在IPC远程web配置报警输入的报警联动处理方式为产生报警输出信号，则IPC报警输出尾线会产生一个报警输出信号。 |  |  |  |

示例：

Request: { "devInfoList": [ { "qrCode": "16E0091709B04C926", "mac": "00-FF-00-17-00-18", "channelId": 1 } ], "enable": "on" } Response: { "failList": [ { "error_code": -80391, "qrCode": "16E0091709B04C926", "mac": "00-FF-00-17-00-18", "channelId": 1 } ], "error_code": -80414 }

手动触发报警输出

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| Path | /tums/open/alarm/v1/triggerManualAlarm |
| 请求参数 |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： 1. IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 2. NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |
| action string | 【必选】报警动作，枚举类型 枚举值; 含义. 0; 结束报警输出. 1; 开始报警输出. |
| 回复参数 |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | - 设备型应用和项目型应用均可调用 - 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |
| 功能描述 | 手动触发报警输出。IPC报警输出尾线产生一个报警输出信号。 |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "mac": "00-FF-00-17-00-18", "channelId": 1, "action": "0" } Response: { "error_code": 0 }

手动触发声光报警输出

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| Path | /tums/open/alarm/v1/triggerManualMsgAlarm |
| 请求参数 |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： 1. IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 2. NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |
| action string | 【必选】报警动作，枚举类型 枚举值; 含义. start; 开始报警输出. stop; 结束报警输出. |
| type string | 【可选】手动报警报警类型，枚举类型，不选默认声光报警。当function模块module_spec中manual_msg_alarm_separate字段为1时生效。 枚举值; 含义. sound; 仅声报警. light; 仅光报警. |
| lightType string | 【可选】光报警类型，枚举类型，不选光报警默认为闪烁。当function模块module_spec中manual_msg_alarm_separate字段为1时生效。 枚举值; 含义. blink; 光报警为闪烁. on; 光报警为常亮. |
| soundType string | 【可选】声音报警类型，枚举类型，不选默认报警音。当function模块module_spec中manual_msg_alarm_separate字段为1时生效。 枚举值; 含义. 0; 报警音. 1; 提示音. |
| 回复参数 |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |
| result long | 设备端倒计时的时长，单位为秒。如果是stop请求，则为null。 |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |
| 功能描述 | 手动触发声光报警输出 |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "mac": "00-FF-00-17-00-18", "channelId": 1, "action": "start" } Response: { "error_code": 0, "result": 60 }

消息订阅

添加或者更新应用维度的消息订阅配置

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| Path | /tums/open/msgTranspond/v1/setAppMsgPushConfig |
| 请求参数 |  |
| serverUrl string | 【必选】接收设备报警消息的url，不可为空字符串 |
| openMsgTransport int | 【必选】订阅消息开关，枚举类型 枚举值; 含义. 0; 关闭. 1; 开启. |
| msgContentType array<string> | 【必选】接收的设备消息类型，参考1.4.8.8。如果集合中没有元素，即空集合，则默认接收全部消息类型 |
| 回复参数 |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | 设备型应用和项目型应用均可调用 |
| 功能说明 | 若应用未设置消息订阅配置，则添加配置 若已设置，则更新配置 |

示例：

Request: { "serverUrl": "http://tp-vcs-test.tpddns.cn:8002/msg", "openMsgTransport": 1, "msgContentType": [ "ipcDeviceOnline", "ipcDeviceOffline" ] } Response: { "error_code": 0 }

查询应用的消息订阅配置

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /tums/open/msgTranspond/v1/getAppMsgPushConfig |  |
| 请求参数 |  |  |
| 无 |  |  |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result object | appId string | 应用id |
|  | serverUrl string | 接收设备报警消息的url |
|  | openMsgTransport int | 订阅消息开关，枚举类型 枚举值; 含义. 0; 关闭. 1; 开启. |
|  | msgContentType array<string> | 接收的设备消息类型，参考1.4.8.8。如果集合中没有元素，即空集合，则默认接收全部消息类型。 |
| 使用限制 | 设备型应用和项目型应用均可调用 |  |
| 功能说明 | 查询应用维度消息订阅配置接口 |  |

示例：

Request: { } Response: { "result": { "appId": "2583", "serverUrl": "http://tp-vcs-test.tpddns.cn:8002/msg", "openMsgTransport": 1, "msgContentType": [ "ipcDeviceOnline", "ipcDeviceOffline" ] }, "error_code": 0 }

设置应用报警消息推送签名密钥

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| Path | /tums/open/msgTranspond/v1/setAppMsgPushSk |
| 请求参数 |  |
| sk string | 【必选】计算推送消息签名密钥，长度限制：[1, 32] 限制：仅允许数字、大小写英文字母 |
| 回复参数 |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | 设备型应用和项目型应用均可调用 |
| 功能说明 | 若应用已设置消息订阅配置，则设置推送消息计算签名时使用的密钥 |

示例：

Request: { "sk": "51415b0066e24e91a44e5f7d434cb23c" } Response: { "error_code": 0 }

查询应用报警消息推送签名密钥

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /tums/open/msgTranspond/v1/getAppMsgPushSk |  |
| 请求参数 |  |  |
| 无 |  |  |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result object | sk string | 计算推送消息签名密钥 |
| 使用限制 | 设备型应用和项目型应用均可调用 |  |
| 功能说明 | 查询应用报警消息推送签名密钥 |  |

示例：

Request: { } Response: { "result": { "sk": "51415b0066e24e91a44e5f7d434cb23c", }, "error_code": 0 }

推送消息体定义

推送的消息数据格式如下：

| 字段名 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| qrcode | string | 【选填】二维码，有些设备可能不存在 |
| qrCode | string | 【选填】同qrcode |
| mac | string | 【必填】mac地址 |
| deviceName | string | 【必填】设备名称（别名）。 |
| parentQrCode | string | 【选填】通道IPC所在NVR的qrCode，仅通道IPC报警时携带 |
| parentMac | string | 【选填】通道IPC所在NVR的mac地址，仅通道IPC报警时携带 |
| channelId | int | 【选填】通道号 |
| msgId | string | 【选填】消息的唯一标识，由消息源端保证唯一性。若监听的消息未携带，可用UUID生成。 |
| imageId | string | 【选填】监控点报警消息携带，可用于调用1.4.9.2接口抓图 |
| time | string | 【必填】消息产生时的UTC时间戳，消息如果重复发送，该时间保持不变。单位秒。 |
| msgType | string | 【必填】消息类型，详细定义见1.4.8.7 |
| msgContentType | array<string> | 【必填】描述具体消息，详细定义见1.4.8.8 |

向用户调用开放接口时设置的serverUrl发送post请求，携带该请求体。

示例：

Request: { "qrcode":"16E0091709B04C926", "qrCode":"16E0091709B04C926", "mac": "00-FF-00-17-00-18", "deviceName":"TL-IPC43AN", "msgId":"123", "time":"1609135966", "msgType":"vmsDeviceAlarm", "msgContentType":["NVRHardDiskAbnormal"] }

推送消息体签名

如果用户使用1.4.8.3设置签名密钥，则向订阅地址推送消息体时会在请求头中带上签名，签名在请求头中的字段名是Signature。

请求头签名计算流程：

1、通过Jackson库的ObjectMapper类将消息体对象转换为json字符串（对象为null的字段保留，字段之间、键值之间不存在空格），消息体转换的json字符串示例：

{"mac":"00-FF-00-17-00-18","deviceName":"TL-NIPC5464P-A6 2.0","parentQrCode":null,"parentMac":null,"channelId":1,"msgId":"55045081c4cd494a870ecef902f8e936","imageId":"5453610","time":"1726817278","msgType":"monitorAlarm","msgContentType":["movementDetected"],"qrcode":"16E0091709B04C926","qrCode":"16E0091709B04C926"}

2、以1.4.8.3中设置的密钥和请求体转换的json字符串为参数，使用HmacSHA256进行加密计算后，转换为16进制字符串作为签名，放入请求头的Signature字段中。

3、用户订阅地址接收到推送消息后，若需要签名认证，可按照第2点的方式计算签名，和放入请求头的Signature字段值比较。

以SpringBoot编写的接收地址为例，假设如下接口/receiveAlarmMsg 的消息订阅地址，接收到的请求参数requestBodyStr是推送消息体转为json的形式（对象为null的字段保留，字段之间、键值之间不存在空格；若计算签名不匹配请仔细检查参与计算的请求体），如果需要校验推送消息签名，校验逻辑可参考示例：

import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper; import java.nio.charset.StandardCharsets; import javax.crypto.Mac; import javax.crypto.spec.SecretKeySpec; import javax.xml.bind.DatatypeConverter; @Slf4j @RestController public class MsgReceiveDemo { // 用户设置的sk private final static String sk = "51415b0066e24e91a44e5f7d434cb23c"; public static String hmac256ToHexStr(byte[] key, String msg) throws Exception { Mac mac = Mac.getInstance("HmacSHA256"); SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key, mac.getAlgorithm()); mac.init(secretKeySpec); return DatatypeConverter.printHexBinary(mac.doFinal(msg.getBytes(StandardCharsets.UTF_8))).toLowerCase(); } @PostMapping(value = "/receiveAlarmMsg") public ApiResult receiveAlarmMsg(@RequestBody String requestBodyStr, HttpServletRequest request) { String headerSign = request.getHeader("Signature"); String calSign; try { calSign = hmac256ToHexStr(sk.getBytes(StandardCharsets.UTF_8), requestBodyStr); } catch (Exception e) { log.error("hmac256ToHexStr exception occur, e:", e); // 结束方法 } if (Objects.equals(headerSign, calSign)) { // 签名校验通过 } else { // 签名校验不通过 } } }

msgType定义

| msgType | 消息类型描述 |
| --- | --- |
| monitorAlarm | 监控点报警 |
| vmsDeviceAlarm | 安防设备报警 |
| nmsDeviceAlarm | 网络设备报警 |
| chargingStationDeviceAlarm | 充电桩设备报警 |
| accessControlAlarm | 门禁报警 |

msgContentType定义

监控点报警（monitorAlarm）：alarmType含义同1.4.7.2的alarmType列，没有alarmType说明监控点报警设置事件侦测开关开放接口暂不支持该类型。

| msgContentType | 事件描述 | alarmType |
| --- | --- | --- |
| movementDetected | 移动侦测 | 2 |
| shadeDetected | 视频遮挡 | 3 |
| overstepingBoundaryDetected | 越界侦测 | 4 |
| areaIntruded | 区域入侵 | 5 |
| enterArea | 进入区域 | 6 |
| leaveArea | 离开区域 | 7 |
| wanderingDetected | 徘徊侦测 | 8 |
| crowdDetected | 人员聚集 | 9 |
| fastMoving | 快速移动 | 10 |
| parkingDetected | 停车侦测 | 11 |
| itemsLeftBehind | 物品遗留 | 12 |
| itemsTaken | 物品拿取 | 13 |
| audioAbnormal | 音频异常 |  |
| defocusDetected | 虚焦侦测 |  |
| sceneChanged | 场景变更 |  |
| faceDetected | 人脸侦测 |  |
| externalDeviceAlarm | 外接传感器报警 | 18 |
| videoLost | 视频信号丢失 |  |
| humanDetected | 人形检测 | 21 |
| vehicleDetected | 车辆侦测 | 22 |
| itemsLeftAndTaken | 物品遗留拿取 | 23 |
| cryDetected | 哭声检测 |  |
| someBodyPass | 有人经过 |  |
| electromobileDetected | 电瓶车检测 | 29 |
| highAltitudeThrowing | 高空抛物 |  |
| onGuardDetected | 岗位督查 | 40 |
| videoRecover | 视频信号恢复 |  |
| parkingEntranceVehicle | 车辆进入车位 |  |
| parkingExitingVehicle | 车辆离开车位 |  |
| stayParkingVehicle | 车辆在车位停稳 |  |
| vehicleCrossParking | 跨车位停车 |  |
| nonVehicleParking | 非机动车占位 |  |
| IsDoorbellPeoplevisit | 人员来访 |  |
| IsFaceSnapshot | 人脸抓拍 |  |
| IsNonVehicle | 非机动车检测 |  |
| IsTemperature | 人体测温 |  |
| IsMask | 已佩戴口罩检测 |  |
| IsNoMask | 未佩戴口罩检测 |  |
| IsSmoking | 吸烟检测 |  |
| IsFire | 火点检测 |  |
| IsSceneTemp | 场景测温检测 |  |
| Ispet | 宠物侦测 |  |
| IsEngineeringVehicle | 工程车检测 |  |
| IsMotionPeople | 移动侦测人形加强 |  |
| IsMotionVehicle | 移动侦测车辆加强 |  |
| IsIntrusionPeople | 区域入侵人形加强 |  |
| IsIntrusionVehicle | 区域入侵车辆加强 |  |
| IsLineCrossPeople | 越界侦测人形加强 |  |
| IsLineCrossVehicle | 越界侦测车辆加强 |  |
| IsFaceComparison | 人脸比对 |  |
| IsDoorbellRing | 门铃呼叫 |  |
| IsParkingOccupy | 车位占用 |  |
| IsRegionEntrancePeople | 进入区域人形加强 |  |
| IsRegionEntranceVehicle | 进入区域车辆加强 |  |
| IsRegionExitingPeople | 离开区域人形加强 |  |
| IsRegionExitingVehicle | 离开区域车辆加强 |  |
| IsFaceGallery | 人脸相册 |  |
| IsStranger | 陌生人脸 |  |
| IsLicensePlateSnapshot | 车牌抓拍 |  |
| IsIntrusionEbike | 区域入侵电瓶车加强 |  |
| IsLingering | 逗留检测 |  |
| IsMotionNonVehicle | 移动侦测非机动车加强 |  |
| IsLineCrossNonVehicle | 越界侦测非机动车加强 |  |
| IsIntrusionNonVehicle | 区域入侵非机动车加强 |  |
| IsRegionEntranceNonVehicle | 进入区域非机动车加强 |  |
| IsRegionExitingNonVehicle | 离开区域非机动车加强 |  |
| IsIntrusionPet | 区域入侵宠物加强 |  |
| IsLineCrossPet | 越界侦测宠物加强 |  |
| IsMotionPet | 移动侦测宠物加强 |  |
| IsRegionEntrancePet | 进入区域宠物加强 |  |
| IsRegionExitingPet | 离开区域宠物加强 |  |
| IsNormalTemperature | 人体测温温度正常 |  |
| IsNoChefHat | 未佩戴厨师帽 |  |
| IsNoChefUniform | 未穿厨师服 |  |
| IsNoHelmet | 未佩戴安全帽 |  |
| IsNoSafetyVest | 未穿安全服 |  |
| IsSmokingBrightKitchen | 吸烟检测（明厨亮灶） |  |
| IsNoMaskBrightKitchen | 未戴口罩（明厨亮灶） |  |
| IsDamage | 破坏报警 |  |
| IsFallingDown | 跌倒检测 |  |
| IsPassingVehicle | 行车检测 |  |
| IsParkingRecord | 停车记录 |  |
| IsParkingOvertime | 停车超时 |  |
| IsVehicleNonVehicle | 车辆侦测非机动车加强 |  |
| IsExplosion | 爆炸声 |  |
| IsWhistle | 鸣笛声 |  |
| IsGarbageExpose | 垃圾暴露 |  |
| IsGarbageOverflow | 垃圾满溢 |  |
| IsPassageOccupy | 通道占用 |  |
| IsOverHighWaterLevel | 高于高水位检测 |  |
| IsLessLowWaterLevel | 低于低水位检测 |  |
| IsRainfallOverflow | 雨量检测超过阈值 |  |
| IsOcrBeyondThreshold | OCR数字识别超过阈值 |  |
| IsElevatorUppush | 电梯冲顶 |  |
| IsElevatorDownpush | 电梯墩底 |  |
| IsElevatorMisstop | 电梯平层 |  |
| IsElevatorDoorOpenAbnormal | 电梯门长时间未关 |  |
| IsElevatorTrapped | 电梯困人 |  |
| IsElevatorOverspeed | 电梯超速 |  |
| IsElevatorCarAbnormal | 电梯轿厢移动 |  |
| IsElevatorOperationDoorAbnormal | 电梯开关门故障 |  |
| IsElevatorPowerdown | 电梯断电报警 |  |
| IsSmoke | 烟雾检测 |  |
| IsNoLifeJacket | 救生衣未穿戴 |  |
| IsPhoneCall | 打电话检测 |  |
| IsPlayingPhone | 玩手机检测 |  |
| IsHatchCoverOpen | 舱盖未关闭检测 |  |
| IsPipelineLeak | 管道泄露检测 |  |
| IsNoFireHose | 消防水龙带未布设 |  |
| IsNoFireExtinguisher | 消防灭火器未布设 |  |
| IsCabinDoorsOpen | 舱门未关闭检测 |  |
| IsCabinWindowsOpen | 舱窗未关闭检测 |  |
| IsMouse | 老鼠检测 |  |
| IsNoFireFacility | 消防设施未布设 |  |
| IsCrowdDensityMediumLevel | 人员密度统计中等级 |  |
| IsCrowdDensityHighLevel | 人员密度统计高等级 |  |
| IsTrafficJam | 车辆拥堵检测 |  |
| IsDpdBeyondThreshold | 指针表盘识别超出阈值 |  |
| IsSundriesInPassage | 通道杂物占用 |  |
| IsExpressNumber | 快递单号识别 |  |

安防设备报警（vmsDeviceAlarm）

| msgContentType | 事件描述 | msgContentType | 事件描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| nvrDeviceOnline | NVR设备上线 | nvrDeviceOffline | NVR设备下线 |
| ipcDeviceOnline | IPC设备上线 | ipcDeviceOffline | IPC设备下线 |
| vpsDeviceOnline | VPS设备上线 | vpsDeviceOffline | VPS设备下线 |
| decoderDeviceOnline | 解码器设备上线 | decoderDeviceOffline | 解码器设备下线 |
| nbsSpeakerDeviceOnline | 网络音箱设备上线 | nbsSpeakerDeviceOffline | 网络音箱设备下线 |
| SDCardLost | SD卡丢失报警 | SDCardFull | SD卡满报警 |
| NVRHardDiskLost | NVR硬盘缺失报警 | NVRHardDiskFull | NVR硬盘满报警 |
| SDCardAbnormal | SD异常报警 | NVRHardDiskAbnormal | NVR硬盘异常报警 |
| abnormalLogin | 异常登录报警 | PoEPortAbnormal | PoE端口异常报警 |
| PoEPortPowerOverLimit | PoE单端口功率超限报警 | PoEChipTemperatureAbnormal | PoE芯片温度异常报警 |
| PoETotalPowerOverLimit | PoE总功率超限报警 | flowExceedsThreshold | 流量超出阈值报警 |

网络设备报警（nmsDeviceAlarm）

| msgContentType | 事件描述 | msgContentType | 事件描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| cpeDeviceOnline | 网桥设备上线 | cpeDeviceOffline | 网桥设备下线 |
| acDeviceOnline | AC设备上线 | acDeviceOffline | AC设备下线 |
| apDeviceOnline | AP设备上线 | apDeviceOffline | AP设备下线 |
| switchDeviceOnline | 交换机设备上线 | switchDeviceOffline | 交换机设备下线 |
| firewallDeviceOnline | 防火墙设备上线 | firewallDeviceOffline | 防火墙设备下线 |
| routerDeviceOnline | 路由器设备上线 | routerDeviceOffline | 路由器设备下线 |
| fiberConverterDeviceOnline | 云光纤设备上线 | fiberConverterDeviceOffline | 云光纤设备下线 |
| oltDeviceOnline | OLT设备上线 | oltDeviceOffline | OLT设备下线 |
| onuDeviceOnline | ONU设备上线 | onuDeviceOffline | ONU设备下线 |
| networkControllerDeviceOnline | NAC设备上线 | networkControllerDeviceOffline | NAC设备下线 |
| nmsOtherException | 其他异常报警 | nmsAccessException | 接入异常报警 |
| nmsConfigException | 配置异常报警 | nmsDeviceException | 网络设备异常报警 |
| nmsNetworkSafety | 网络安全报警 | nmsSystemUpgrade | 网络设备系统升级报警 |
| nmsDeviceOperate | 网络设备配置操作报警 | nmsAdjust | 射频调优消息 |
| nmsAbnormalPort | 端口异常消息 | nmsTerminalException | 终端异常报警 |

充电设备报警（chargingStationDeviceAlarm）

| msgContentType | 事件描述 |
| --- | --- |
| chargingHubDeviceOnline | 充电桩设备上线 |
| chargingHubDeviceOffline | 充电桩设备下线 |
| solarPowerDeviceOnline | 太阳能设备上线 |
| solarPowerDeviceOffline | 太阳能设备下线 |
| spearheadConnectionAbnormalDetected | 枪头连接异常 |
| meterCommunicationFailureDetected | 电表通信异常 |
| relayFailureDetected | 继电器失效 |
| temperatureLowDetected | 端口温度过低 |
| temperatureHighDetected | 端口温度过高 |
| leakageCurrentDetected | 端口漏电流 |
| overPowerDetected | 端口功率过载 |
| overVoltageDetected | 输入过压 |
| underVoltageDetected | 输入欠压 |
| overFrequencyDetected | 输入过频 |
| underFrequencyDetected | 输入欠频 |
| phaseSequenceAbnormalDetected | 相序异常 |
| downToEarthAbnormal | 接地异常 |
| insulationResistanceAbnormalDetected | 绝缘阻抗异常 |
| RTCTimeException | RTC时间异常 |
| simInsufficientFlow | sim卡流量不足 |
| outputPowerOverload | 设备总功率过载 |
| emergencyShutdown | 设备紧急停机 |
| shortCircuitException | 短路异常 |
| checkPointException | 检测点异常 |
| internalCommunicationException | 设备内部通信异常 |

门禁报警（accessControlAlarm）

| msgContentType | 事件描述 |
| --- | --- |
| accessControlOnline | 门禁上线消息 |
| accessControlOffline | 门禁下线消息 |

监控点报警消息抓图

监控点报警消息抓图接口为1.4.9.2，使用说明参考1.4.9.1。

补充说明：

- 1.4.8.5推送消息体中的parentQrCode或parentMac不为null时，使用推送消息体中的parentQrCode或parentMac作为接口参数中的qrCode、mac；

- 推送消息体中的parentQrCode和parentMac都为null时，使用推送消息体中的qrCode或mac作为接口参数中的qrCode、mac；

- 使用推送消息中的channelId作为抓图接口参数中的channelId。

使用监控点报警消息抓图的前置条件为：

- 直连IPC：有SD卡，并开启录像；

- NVR通道IPC：有硬盘，且开启录像；

- 若以上均不满足，IPC开通云存储且开启录像上传。

如何开启录像：

- 设备本地开启：登录设备管理页面，进入设置-存储-录像计划，开启录像计划。

- 在商云开启：登录商云，选择设备所在的项目，选择左侧菜单监控管理-录像设置，添加录像设置。

- 云存储：登录商云，选择设备所在的项目，选择左侧菜单监控管理-云存储，开通云存储。

另外，监控点报警消息推送和1.4.7监控点报警相关开放接口存在逻辑关系，具体可参考1.4.7.1节的流程图。

云录制

使用说明

抓图/录像：

- 调用1.4.9.2提交设备抓图任务或1.4.9.3提交设备录像任务接口提交任务；

- 调用1.4.9.5查询任务详情接口判断任务是否成功；

- 如果抓图任务执行成功，调用1.4.9.6分页查询任务文件列表接口获取文件列表（需要下载文件时传入参数urlRequired需要为true）；

- 将1.4.9.6分页查询任务文件列表接口返回参数中的url复制到浏览器或者使用下载工具下载文件。

任务管理：

- 调用1.4.9.4分页查询任务列表接口查询提交过哪些抓图/录像任务；

- 调用1.4.9.7删除云录制文件接口删除无用文件，节省空间。

提交设备抓图任务

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/videoFetchService/v1/submitCaptureImageTask |  |
| 请求参数 |  |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |  |
| type int | 【必选】抓图类型 枚举值; 含义. 1; 实时抓图. 2; 回放抓图. 3; 监控点报警消息抓图. |
| expireDays int | 【可选】文件过期天数 限制： - 正常企业版服务：不传默认永久保存，可自定义过期天数，生效取值范围：[1, 730] - 试用版服务/欠费企业版服务：不传默认保存7天，可自定义过期天数，生效取值范围：[1, 7] |  |
| playbackTime string | 【可选】回放抓图时间，type取值为2时必选 限制： - 格式为yyyyMMddhhmmss，东8区时间 - 暂不支持23:59:50至00:00:00（包含）的回放抓图 |  |
| imageId string | 【可选】报警消息imageId，type取值为3时必选 1.4.8.5中的imageId |  |
| 回复参数 |  |  |
| result object | taskId string | 【必选】云录制任务索引，长度限制：[1, 19] |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| 使用限制 | - 设备型应用和项目型应用均可调用 - 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 - 每个IPC/NVR接口调用的间隔建议在2s以上 |  |
| 功能说明 | 提交设备抓图任务。 |  |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channalId": 1, "type": 2, "playbackTime": "20230509093100" } Response: { "result": { "taskId": "aklasdf12312" }, "error_code": 0 }

提交设备录像任务

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/videoFetchService/v1/submitCaptureVideoTask |  |
| 请求参数 |  |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |  |
| type int | 【必选】录像类型 枚举值; 含义. 101; 实时录像. 102; 回放录像. |
| expireDays int | 【可选】文件过期天数 限制： - 正常企业版服务：不传默认永久保存，可自定义过期天数，生效取值范围：[1, 730] - 试用版服务/欠费企业版服务：不传默认保存7天，可自定义过期天数，生效取值范围：[1, 7] |  |
| playbackStartTime string | 【可选】回放录像开始时间 限制： - type 取值为102时必选 - 格式为yyyyMMddhhmmss，东8区时间 - 暂不支持23:59:50至00:00:00（包含）的回放录像 - 试用版服务/欠费企业版服务，限制视频录制时长为1min |  |
| playbackEndTime string | 【可选】回放录像结束时间 限制： - type取值为102时必选 - 格式为yyyyMMddhhmmss，东8区时间 |  |
| liveRecordEndTime string | 【可选】实时录像结束时间 限制： 1. type取值为101时必选 2. 格式为yyyyMMddhhmmss，东8区时间, 3. 最大时间为当前时间 + 一个小时 |  |
| 回复参数 |  |  |
| result object | taskId string | 【必选】云录制任务索引，长度限制：[1, 19] |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| 使用限制 | - 设备型应用和项目型应用均可调用 - 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 - 每个IPC/NVR接口调用的间隔建议在2s以上 |  |
| 功能说明 | 提交设备录像获取任务 |  |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channalId": 1, "type": 102, "playbackStartTime": "20230509093100", "playbackEndTime": "20230509093200" } Response: { "result": { "taskId": "aklasdf12312" }, "error_code": 0 }

分页查询任务列表

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/videoFetchService/v1/getTaskPage |  |
| 请求参数 |  |  |
| pageIndex int | 【必选】起始页，从0开始 |  |
| pageSize int | 【必选】单页大小，取值范围：[1, 50] |  |
| 回复参数 |  |  |
| result | total int | 【必选】任务总数 |
|  | list array<object> | 【必选】任务列表 名称; 内容. taskId string; 【必选】云录制任务索引，字符串长度区间为[1, 19]. type int; 【必选】抓拍类型 枚举值; 含义. 1; 实时抓图. 2; 回放抓图. 3; 监控点报警消息抓图. 101; 实时录像. 102; 回放录像.. state int; 【必选】任务状态 枚举值; 含义. 0; 待执行. 1; 执行中. 10; 成功结束. 11; 异常结束.. fileCount int; 【必选】任务下文件个数. totalBytes long; 【必选】文件总字节数. createTime string; 【必选】任务创建时间 格式为yyyyMMddhhmmss，东8区时间. error_code int; 【可选】错误码，任务结束后返回 0：成功 -88303：套餐用量超限 -82414：系统异常 -80327：设备离线 -80301：设备不存在 -87035：获取设备端数据超时 -87036：录像数据不存在 -87037：超过设备并发上限. errorMsg string; 【可选】错误描述，任务结束后返回. |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| 使用限制 | 设备型应用和项目型应用均可调用 |  |
| 功能说明 | 分页查询任务列表，按创建时间倒排。 |  |

示例：

Request: { "pageIndex": 1, "pageSize": 10 } Response: { "result": { "list": [ { "taskId": "123", "type": 1, "state": 10, "fileCount": 1, "totalBytes": 220000, "error_code": 0, "createTime": "20230802113100" } ], "total": 11 }, "error_code": 0 }

查询任务详情

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/videoFetchService/v1/getTaskInfo |  |
| 请求参数 |  |  |
| taskId string | 【必选】云录制任务索引，长度限制：[1, 19] |  |
| 回复参数 |  |  |
| result object | taskId string | 【必选】云录制任务索引，长度限制：[1, 19] |
|  | type int | 【必选】抓拍类型 枚举值; 含义. 1; 实时抓图. 2; 回放抓图. 3; 监控点报警消息抓图. 101; 实时录像. 102; 回放录像. |
|  | state int | 【必选】任务状态 枚举值; 含义. 0; 待执行. 1; 执行中. 10; 成功结束. 11; 异常结束. |
|  | fileCount int | 【必选】任务下文件个数 |
|  | totalBytes long | 【必选】文件总字节数 |
|  | createTime string | 【必选】任务创建时间 格式为yyyyMMddhhmmss，东8区时间 |
|  | error_code int | 【可选】错误码，任务结束后返回 0：成功 -88303：套餐用量超限 -82414：系统异常 -80327：设备离线 -80301：设备不存在 -87035：获取设备端数据超时 -87036：录像数据不存在 -87037：超过设备并发上限 -87038：设备推流异常 |
|  | errorMsg string | 【可选】错误描述，任务结束后返回 |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| 使用限制 | 设备型应用和项目型应用均可调用 |  |
| 功能说明 | 查询任务详情。 |  |

示例：

Request: { "taskId": "123" } Response: { "result": { "taskId": "123", "type": 1, "state": 10, "fileCount": 1, "totalBytes": 220000, "error_code": 0, "createTime": "20230802113100" }, "error_code": 0 }

分页查询任务文件列表

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/videoFetchService/v1/getTaskFilePage |  |
| 请求参数 |  |  |
| taskId int | 【必选】云录制任务索引，长度限制：[1, 19] |  |
| pageIndex int | 【必选】起始页，从0开始 |  |
| pageSize int | 【必选】单页大小，取值范围：[1, 50] |  |
| urlRequired boolean | 【可选】是否需返回下载链接，默认为false |  |
| urlTtl int | 【可选】下载链接有效时长（秒） 限制： - 正常企业版服务：不传默认为3600，有效取值范围：[60, 2592000] - 试用版服务/欠费企业版服务：固定为60，无法设置 |  |
| 回复参数 |  |  |
| result | total int | 【必选】云录制任务下的文件（File）总数 |
|  | list array<object> | 【必选】云录制任务下的文件（File）信息列表 名称; 内容. fileId string; 【必选】云录制文件索引，字符串长度区间为[1, 19]. taskId string; 【必选】云录制任务索引，字符串长度区间为[1, 19]. segmentCount int; 【必选】文件个数 对type为1和2的任务，至多仅产生一个文件. totalBytes long; 【必选】文件总字节数. urls array<string>; 【可选】文件下载地址列表 限制： - urlRequired取值为true时返回 - 对type为1和2的任务，至多仅产生一个文件. createTime string; 【必选】文件创建时间 格式为yyyyMMddhhmmss，东8区时间. expireTime string; 【可选】文件过期时间 限制： - null标识文件永不过期 - 格式为yyyyMMddhhmmss，东8区时间. |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| 使用限制 | 设备型应用和项目型应用均可调用 |  |
| 功能说明 | 分页查询任务文件列表，按创建时间倒排。 |  |

示例：

Request: { "taskId": "123", "pageIndex": 0, "pageSize": 10, "urlRequired": true } Response: { "result": { "list": [ { "fileId": "119011", "taskId": "123", "segmentCount": 1, "totalBytes": 220000, "urls": [ "https://xxcloud.com/vms-diary/100/6/schedule/images/xxx.jpg?q-sign-algorithm=sha1&q-ak=xx&q-sign-time=xxx&q-key-time=xxx&q-header-list=xxx&q-url-param-list=xxx&q-signature=xxx" ], "createTime": "20230802113100", "expireTime": "20230802113100" } ], "total": 11 }, "error_code": 0 }

删除云录制文件

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| Path | /vms/open/videoFetchService/v1/deleteFile |
| 请求参数 |  |
| fileId string | 【必选】云录制文件索引，长度限制：[1, 19] |
| 回复参数 |  |
| result | 无 |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | 设备型应用和项目型应用均可调用 |
| 功能说明 | 删除云录制文件。 |

示例：

Request: { "fileId": "119011", } Response: { "result": {}, "error_code": 0 }

AI图像检测分析

枚举值列表

- 表 1.4.10.1-1算法类别枚举值列表

枚举值

通用安防

连锁企业

社区园区

数字乡村

交通运输

应急管理

交警行业

公安行业

城管市政

水利水务

能源冶金

获取标准算法列表

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /openapi/algorithmProduct/v1/getStandardAlgorithmBasicInfo |  |
| 请求参数 |  |  |
| start int | 【必选】要获取的起始条目，从0开始。 |  |
| limit int | 【必选】要获取的条目总数，取值范围：[1, 1000] 。 |  |
| filterAnd object | 【可选】一组key/value格式的筛选条件，key为需要筛选的字段名称，value为筛选值。本字段下所有条件为与关系，与filterOr同时存在的情况下，要求本字段下所有条件同时满足，且filterOr字段下条件满足其中之一 本接口支持筛选字段如下： 名称; 内容. algorithmCategory string; 【可选】算法类别，取值详见表 1.4.10.1-1算法类别枚举值列表. |
| filterOr object | 【可选】一组key/value格式的筛选条件，key为需要筛选的字段名称，value为筛选值。本字段下所有条件为或关系，与filterAnd同时存在的情况下，要求本字段下条件满足其中之一，且filterAnd字段下所有条件同时满足 本接口支持筛选字段如下： 名称; 内容. algorithmNameLike string; 【可选】算法名称模糊查询，长度限制：[,64]. |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result object | total int | 算法商品总数 |
|  | list array<object> | 标准算法信息列表，具体字段有： 名称; 内容. algorithmId string; 算法ID. algorithmName string; 算法名. algorithmIntroduction string; 算法简介. latestVersion string; 算法最新版本. algorithmCategoryList array<string>; 算法所属类别列表，一个算法会有属于多个行业类别的情况. versionList array<string>; 算法版本列表，升序排列. |
| 使用限制 | 设备型应用和项目型应用均可调用 |  |
| 功能说明 | 获取标准算法列表 |  |

示例：

Request: { "start": 0, "limit": 10, "filterAnd": { "algorithmCategory":"连锁企业" }, "filterOr": { "algorithmNameLike": "吸烟" } } Response: { "error_code": 0 "result": { "total":1 "list": [{ "algorithmId": "smoking-detection", "algorithmName": "吸烟检测", "algorithmIntroduction": "自动检测指定场所内的人员行为状态，判断是否存在吸烟行为，保障场所环境安全与规范。", "latestVersion": "1.0.1", "algorithmCategoryList": [ "连锁企业" ], "versionList": [ "1.0.0", "1.0.1" ] }] } }

批量执行AI图像检测任务

| 名称 | 内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Path | /openapi/aiInspection/v1/startAiInspectionTask |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |
| algorithmIdList array<string> | 【必选】算法ID列表，单次检测次数至多为50次，即：设备数目*算法数目<= 50。 |  |  |
| type int | 【必选】抓图方式 枚举值; 含义. 1; 实时抓图. 2; 回放抓图. |
| playbackTime string | 【可选】回放抓图时间，type取值为2时必选 限制： - 格式为yyyyMMddhhmmss，东8区时间 - 暂不支持23:59:50至00:00:00（包含）的回放抓图 |  |  |
| expireDays int | 【可选】文件过期天数 限制： 不传默认永久保存，可自定义过期天数，生效取值范围：[1, 730] |  |  |
| callbackAddress string | 【可选】接收任务执行结果回调的url，存在此参数时任务执行完成后会向指定的url发起回调通知，具体请求定义详见1.4.10.4 |  |  |
| devList array<object> | qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
|  | mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
|  | channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |  |
|  | regionConfig string | 【可选】巡检区域参数，坐标格式，通过一组有序的顶点坐标描述一个或多个闭合多边形区域，格式参考如下： { "region_info": [ { "pt_x": [0, 10000, 10000, 0], "pt_y": [0, 0, 10000, 10000], "pt_num": 4, "id": 1 } ] } 通过 pt_x/pt_y 指定顶点坐标，pt_num 声明顶点数，id 为区域唯一标识。示例描述了一个从 (0,0) 到 (10000,10000) 的矩形区域。 区域数目最多为4个（即region_info对应的数组长度至多为4），每个区域中pt_x/pt_y 指定顶点坐标最多为8个，坐标范围为[0,10000]，图像左上角坐标为(0,0)，右下角坐标为(10000,10000)，区域的id范围为1~4，需按照顺序标识每个区域。 |  |
| 回复参数 |  |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |  |
| result object | taskId string |  | 任务ID |
| 使用限制 | - 设备型应用和项目型应用均可调用 - 每个IPC/NVR接口调用的间隔建议在2s以上 - 企业版套餐如欠费后未充值，则抓图文件将在套餐欠费7天后统一删除，如7天内充值恢复服务，则文件仍按原有效期保存 |  |  |
| 功能说明 | 批量执行AI图像检测任务 |  |  |

示例：

Request: { "algorithmIdList": [ "smoking-detection" ], "type": 2, "playbackTime":"20251024123000", "expireDays": 7, "devList":[ { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1, "regionConfig": "{\"region_info\":[{\"pt_x\":[0,10000,10000,0],\"pt_y\":[0,0,10000,10000],\"pt_num\":4,\"id\":1}]}" }, { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 2 } ] } Response: { "error_code": 0 "result": { "taskId":"1407447e996cf697488957375fd03d98" } }

AI图像检测任务结果回调

回调消息体格式：

| 字段 | 含义 |  |
| --- | --- | --- |
| taskId string | 1.4.10.3批量执行AI图像检测任务接口获取的任务ID |  |
| resultList array<object> | 字段 | 含义 |
|  | mac string | 设备mac |
|  | qrCode string | 设备二维码 |
|  | channelId int | 视频子设备通道编号 |
|  | imageUrl string | 图片下载地址 |
|  | imageTime string | 抓图的时间，格式为yyyyMMddhhmmss，东8区时间 |
|  | algorithmId string | 算法ID |
|  | algorithmResult string | 推理结果 "UNAVAILABLE"：不适用 "UNQUALIFIED"：不合格 "QUALIFIED"：合格 |
|  | error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |

向用户调用开放接口时设置的serverUrl发送post请求，携带该请求体。

示例：

Request: { "taskId":"1407447e996cf697488957375fd03d98", " resultList": [ { "qrcode":"16E0091709B04C926", "mac": "00-FF-00-17-00-18", "channelId":1, "imageUrl": " https://xxcloud.com/aiImageDetect/100/6/schedule/images/xxx.jpg?q-sign-algorithm=sha1&q-ak=xx&q-sign-time=xxx&q-key-time=xxx&q-header-list=xxx&q-url-param-list=xxx&q-signature=xxx ", "imageTime": "20251010085042", "algorithmId": "smoking-detection", "algorithmResult": " UNQUALIFIED " } ] }

查询检测任务执行结果

| 名称 | 内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Path | /openapi/aiInspection/v1/getAiInspectionTaskResult |  |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |  |
| taskId string | 【必选】1.4.10.3返回的任务ID。 |  |  |  |
| 回复参数 |  |  |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |  |  |
| result object | taskStatus int | 任务状态 枚举值; 含义. 0; 设备抓图中. 1; 设备抓图已完成，AI算法推理中. 2; 任务已完成. |
|  | taskResultList array<object> | qrCode string | 17位设备码 |  |
|  |  | mac string | 设备mac地址 |  |
|  |  | channelId int | 视频子设备通道编号 |  |
|  |  | imageUrl string | 图片下载地址，有效时长为1h |  |
|  |  | imageTime string | 抓图时间，格式为yyyyMMddhhmmss，东8区时间 |  |
|  |  | algorithmId string | 算法ID |  |
|  |  | algorithmResult string | 推理结果 枚举值; 含义. UNAVAILABLE; 不适用. UNQUALIFIED; 不合格. QUALIFIED; 合格. |
|  | failList array<object> | qrCode string |  | 17位设备码 |
|  |  | mac string |  | 设备mac地址 |
|  |  | channelId int |  | 视频子设备通道编号 |
|  |  | error_code int |  | 错误码，返回值含义参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | - 设备型应用和项目型应用均可调用 - 试用版服务/欠费企业版服务状态下，如果当天下载流量已达到上限，imageUrl返回为空 |  |  |  |
| 功能说明 | 查询检测任务执行结果 |  |  |  |

示例：

Request: { "taskId": "1407447e996cf697488957375fd03d98" } Response: { "error_code": 0 "result": { "taskStatus":2, "taskResult":[ { "qrCode": "16E0091709B04C926", "mac":"00-FF-00-17-00-18", "channelId": 1, "imageUrl":"https://xxcloud.com/aiImageDetect/100/6/schedule/images/xxx.jpg?q-sign-algorithm=sha1&q-ak=xx&q-sign-time=xxx&q-key-time=xxx&q-header-list=xxx&q-url-param-list=xxx&q-signature=xxx", "imageTime":"20251024123000", "algorithmId":"smoke-detection", "algorithmResult":"QUALIFIED" } ], "failList":[ { "qrCode": "16E0091709B04C926", "mac":"00-FF-00-17-00-18", "channelId": 2, "error_code":-20571 } ] } }

删除AI图像检测任务结果

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| Path | /openapi/aiInspection/v1/batchDeleteAiTaskResult |
| 请求参数 |  |
| taskIdList array<string> | 【必选】1.4.10.3返回的任务ID列表，长度限制：[1,20]。 |
| 回复参数 |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | 设备型应用和项目型应用均可调用 |
| 功能说明 | 删除AI图像检测任务结果 |

示例：

Request: { "taskIdList":[ "1407447e996cf697488957375fd03d98" ] } Response: { "error_code": 0 }

指定当前应用AI图像检测的算法版本号

| 名称 | 内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Path | /openapi/aiInspection/v1/batchSetAlgorithmVersion |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |
| algorithmInfoList array<object> | 【必选】待指定的算法信息列表，长度限制：[1,50]。 |  |  |
|  | algorithmId string | 【必选】算法ID，可通过1.4.10.2获取可用算法ID |  |
|  | algorithmVersion string | 【必选】算法版本，可通过1.4.10.2响应中的versionList获取算法的可用版本 |  |
| 回复参数 |  |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |  |
| result object | failList array<object> | algorithmId string | 算法ID |
|  |  | algorithmVersion string | 算法版本 |
|  |  | error_code int | 错误码，参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | 设备型应用和项目型应用均可调用 |  |  |
| 功能说明 | 指定当前应用AI图像检测的算法版本号 |  |  |

示例：

Request: { " algorithmInfoList":[ { "algorithmId": "smoking-detection", "algorithmVersion": "1.0.1", }, { "algorithmId": "smoking-detection-x", "algorithmVersion": "1.0.2", }, ] } Response: { "error_code": 0, "result": { "failList":[ { "algorithmId": " smoking-detection-x ", "algorithmVersion":"1.0.2", "error_code":-87100 } ] } }

设备托管

使用说明

当开发者有很多下游客户，且设备已接入下游客户的商云账号时，可不改变设备的账号归属，通过“设备托管”功能将设备托管给开发者进行二次开发。

设备托管流程：

- 初始化流程：调用1.4.11.2设置托管回调配置，下游客户托管/取消托管设备时会调用回调地址通知开发者。开发者自建平台需响应{"error_code":0}用于地址合法性校验；调用1.4.11.5获取托管设备授权H5地址，开发者可获取自建企业的授权H5地址，可将H5链接分享给下游客户。

- 下游客户托管设备：下游客户通过H5链接登录商云，选择设备托管。下游客户托管/取消托管设备时，商云会调用回调地址通知开发者，回调消息体内容见1.4.11.4开发者托管回调消息体定义。

- 将托管设备加入设备型应用：下游客户将自建企业设备托管给开发者企业后，开发者需调用1.4.3.2.2添加设备到设备型应用，方可进行开发（托管设备仅可加入设备型应用）。

功能型接口：1.4.11.3获取托管回调配置、1.4.11.6获取托管设备列表、1.4.11.7获取托管设备信息、1.4.11.8取消设备托管、1.4.11.9取消企业下的所有设备托管。

设置托管回调配置

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| Path | /tums/open/deviceEntrust/v1/setEntrustDeviceCallbackConfig |
| 请求参数 |  |
| enableCallback int | 【必选】回调开关，是否需要商云后台触发回调 枚举值; 含义. 0; 回调关闭. 1; 回调开启. |
| callbackAddress string | 【可选】回调地址，回调开关为1时必填，长度限制：[1, 1024] 形如：http[s]://{domain}/{url} 注：配置时商云后台会主动触发一次该回调地址，以校验地址合法性，该校验请求的请求体为空json字符串"{}"，需响应{"error_code":0}用于通过校验，否则接口返回-82400 |
| secretKey string | 【可选】HmacSHA256算法加密密钥，长度限制：[0, 32] 不为空时，商云会使用密钥对请求体内容进行签名计算，并在请求头的"X-Authorization"字段中携带如下形式的键值对： Signature=fd72d00543273d2f7b0e8a6ac7860379c2506376474fae831587bf014a70d05d 开发者可自行计算得到回调请求体的签名，比对X-Authorization中的签名是否一致来判断回调请求合法性。签名计算可参考1.4.8.6示例代码 |
| 回复参数 |  |
| error_code int | 错误码，0代表成功，其他值参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | 无 |
| 功能说明 | 设置回调开启、回调地址、加密密钥，用户托管/取消托管设备时会调用回调地址通知开发者 |

示例：

Request: { "enableCallback": 1, "callbackAddress": "http://developer.com.cn/tums/test" } Response: { "error_code": 0 }

获取托管回调配置

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /tums/open/deviceEntrust/v1/getEntrustDeviceCallbackConfig |  |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表成功，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result object | enableCallback int | 回调开关，是否需要商云后台触发回调 枚举值; 含义. 0; 回调关闭. 1; 回调开启. |
|  | callbackAddress string | 回调地址 |
|  | secretKey string | HmacSHA256算法加密密钥 |
| 使用限制 | 无 |  |
| 功能说明 | 获取当前开发者所属企业的回调配置 |  |

示例：

Request: {} Response: { "error_code": 0, "result": { "enableCallback": 1, "callbackAddress": "http://developer.com.cn/tums/test", "secretKey": "123abc" } }

开发者托管回调消息体定义

推送的消息数据格式如下：

| 字段名 | 字段名 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| entrustDevList array<object> | qrCode string | 17位设备码 注：部分网络设备、NVR通道该字段为空字符串 |
|  | mac string | mac地址 |
|  | parentMac string | 父设备的mac地址，若无则为空字符串 |
|  | parentQrCode string | 父设备的qrCode，若无则为空字符串 |
|  | channelId int | 【可选】通道号，以下情况响应中存在本字段： - 返回设备为直接绑定商云账号的IPC，此时接口返回值固定为1（无论是单目或多目设备，多目设备的具体通道数需要根据能力集来进一步判断） - 返回设备为NVR通道，即存在parentMac和parentQrCode的情况下，本字段代表IPC在NVR下的通道号 |
|  | entrustStatus int | 托管状态 枚举值; 含义. 0; 回调关闭. 1; 回调开启. |
|  | deviceName string | 设备名称 |
|  | belongEnterpriseId string | 托管设备所属企业id |
|  | belongEnterpriseName string | 托管设备所属企业名称 |

向用户通过1.4.11.1接口设置的callbackAddress发送post请求，携带该请求体。

示例：

Request: { "entrustDevList": [ { "qrCode": "16E0091709B04C926", "mac": "00-FF-00-17-00-18", "belongEnterpriseId": "20000000060", "belongEnterpriseName": "企业A", "entrustStatus": 1, "channelId": 1, "parentMac": "00-FF-00-17-00-18", "parentQrCode": "16E0091709B04C926" } ] } Response: { "error_code": 0 }

获取托管设备授权H5地址

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /tums/open/deviceEntrust/v1/getEntrustDeviceH5Address |  |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表成功，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result object | h5Address string | 商云授权托管设备的H5地址 形如： https://smbcloud.tp-link.com.cn/entrustH5/index.html#/pages/login/login?entrustEnterpriseId=9deb49bbd134daa8 |
| 使用限制 | 无 |  |
| 功能说明 | 获取当前开发者所属企业的授权H5地址 |  |

示例：

Request: {} Response: { "error_code": 0, "result": { "h5Address":"https://smbcloud.tp-link.com.cn/entrustH5/index.html#/pages/login/login?entrustEnterpriseId=9deb49bbd134daa8" } }

获取托管设备列表

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /tums/open/deviceEntrust/v1/getEntrustDeviceList |  |
| 请求参数 |  |  |
| start int | 【可选】要获取的起始条目，从0开始，默认值为0 |  |
| limit int | 【可选】要获取的条目总数，默认值为10，取值范围：[1, 100] |  |
| filterAnd object | 【可选】一组key/value格式的筛选条件，key为需要筛选的字段名称，value为筛选值。本字段下所有条件为与关系。 本接口支持筛选字段如下： 名称; 内容. belongEnterpriseId string; 【可选】托管设备所属企业id. startTime string; 【可选】起始时间日期，最小单位天，查询包含该日期 形如："20240925". endTime string; 【可选】起始时间日期，最小单位天，查询包含该日期 形如："20240926". deviceTypeList array<string>; 【可选】设备分类列表，元素可选值参考表 1.4.3.1-1 前端查询使用的设备类型枚举值列表. |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result object | total int | 满足条件的设备总个数 |
|  | list array<object> | 托管设备信息列表，具体字段有： 名称; 内容. qrCode string; 17位设备码 注：部分网络设备及NVR通道该字段为空字符串. mac string; mac地址. parentMac string; 父设备的mac地址. parentQrCode string; 父设备的qrCode. channelId int; 通道号，以下情况响应中存在本字段： - 返回设备为直接绑定商云账号的IPC，此时接口返回值固定为1（无论是单目或多目设备，多目设备的具体通道数需要根据能力集来进一步判断） - 返回设备为NVR通道，即存在parentMac和parentQrCode的情况下，本字段代表IPC在NVR下的通道号. deviceName string; 设备名称. deviceType string; 设备类型. deviceStatus int; 设备状态，可选值参考表 1.4.3.1-2 设备状态枚举值列表. deviceModel string; 设备型号. ip string; ip地址. belongEnterpriseId string; 托管设备所属企业id. belongEnterpriseName string; 托管设备所属企业名称. entrustTime long; 设备托管时间，UNIX时间戳，单位毫秒. |
| 使用限制 | 无 |  |
| 功能说明 | 获取当前开发者所属企业下已托管的设备列表。 |  |

示例：

Request: { "start": 0, "limit": 20, "filterAnd": { "deviceStatus": 1, } } Response: { "result": { "total": 1, "list": [ { "qrCode": "16E0091709B04C926", "deviceType": "SURVEILLANCECAMERA", "deviceStatus": 1, "deviceModel": "TL-IPC633-D4G", "ip": "192.168.1.100", "mac": "00-FF-00-17-00-18", "belongEnterpriseId": "20000000060", "belongEnterpriseName": "企业A", "channelId": 1, "parentMac": "00-FF-00-17-00-19", "parentQrCode": "16E0091709B04C927", "entrustTime": 1733226163751 } ] }, "error_code": 0 }

获取托管设备信息

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /tums/open/deviceEntrust/v1/getEntrustDeviceInfoByDevList |  |
| 请求参数 |  |  |
| devList array<object> | qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
|  | mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
|  | channelId int | 【可选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 当channelId不为空时，qrCode/mac含义为父设备，接口的目标设备为子设备；当channelId为空时，qrCode/mac含义为接口的目标设备。 |
|  | childMac string | 【可选】网络子设备独有字段，子设备的mac地址 当childMac不为空时，qrCode/mac含义为父设备，接口的目标设备为子设备；当childMac为空时，qrCode/mac含义为接口的目标设备。 |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表成功，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result object | list array<object> | 托管设备信息列表，具体字段有： 名称; 内容. qrCode string; 17位设备码 注：部分网络设备及NVR通道该字段为空字符串. mac string; mac地址. parentMac string; 父设备的mac地址. parentQrCode string; 父设备的qrCode. channelId int; 通道号，以下情况响应中存在本字段： - 返回设备为直接绑定商云账号的IPC，此时接口返回值固定为1（无论是单目或多目设备，多目设备的具体通道数需要根据能力集来进一步判断） - 返回设备为NVR通道，即存在parentMac和parentQrCode的情况下，本字段代表IPC在NVR下的通道号. deviceName string; 设备名称. deviceType string; 设备类型. deviceStatus int; 设备状态，可选值参考表 1.4.3.1-2 设备状态枚举值列表. deviceModel string; 设备型号. ip string; ip地址. belongEnterpriseId string; 托管设备所属企业id. belongEnterpriseName string; 托管设备所属企业名称. entrustTime long; 设备托管时间，UNIX时间戳，单位毫秒. |
| 使用限制 | 无 |  |
| 功能说明 | 根据设备qrCode/mac获取托管设备信息 |  |

示例：

Request: { "devList": [ { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1 } ] } Response: { "error_code": 0, "result": { "list": [ { "qrCode": "16E0091709B04C926", "deviceType": "SURVEILLANCECAMERA", "deviceStatus": 1, "deviceModel": "TL-IPC633-D4G", "ip": "192.168.1.100", "mac": "00-FF-00-17-00-18", "belongEnterpriseId": "20000000060", "belongEnterpriseName": "企业A", "channelId": 1, "parentMac": "00-FF-00-17-00-19", "parentQrCode": "16E0091709B04C927", "entrustTime": 1733226163751 } ] } }

取消设备托管

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /tums/open/deviceEntrust/v1/cancelEntrustDeviceList |  |
| 请求参数 |  |  |
| devList array<object> | qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
|  | mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
|  | channelId int | 【可选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 当channelId不为空时，qrCode/mac含义为父设备，接口的目标设备为子设备；当channelId为空时，qrCode/mac含义为接口的目标设备。 |
|  | childMac string | 【可选】网络子设备独有字段，子设备的mac地址 当childMac不为空时，qrCode/mac含义为父设备，接口的目标设备为子设备；当childMac为空时，qrCode/mac含义为接口的目标设备。 |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表成功，其他值参考常用错误码说明 |  |
| 使用限制 | 无 |  |
| 功能说明 | 根据设备qrCode/mac取消设备托管 |  |

示例：

Request: { "devList": [ { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1 } ] } Response: { "error_code": 0 }

取消企业下的所有设备托管

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| Path | /tums/open/deviceEntrust/v1/cancelEntrustDeviceByEnterpriseId |
| 请求参数 |  |
| belongEnterpriseId string | 【必选】托管设备所属企业id，数值型字符串。 |
| 回复参数 |  |
| error_code int | 错误码，0代表成功，其他值参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | 无 |
| 功能说明 | 根据企业id取消设备托管 |

示例：

Request: { "belongEnterpriseId": "10000000001" } Response: { "error_code": 0 }

客流统计

获取分组内支持客流统计的IPC

| 名称 | 内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Path | /tums/open/passengerFlow/v1/getFlowDeviceInRegion |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |
| regionId string | 【必选】分组id |  |  |
| 回复参数 |  |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明。 |  |  |
| result object | deviceInfoList array<object> | qrCode string | 设备的17位设备码 |
|  |  | mac string | 设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 |
|  |  | channelId int | 视频子设备通道编号 |
|  |  | parentQrCode string | 父设备的17位设备码 |
|  |  | parentMac string | 父设备的mac地址 |
|  |  | devName string | 设备名称 |
|  |  | deviceStatus int | 设备状态，枚举类型 枚举值; 含义. 0; 离线. 1; 在线. |
| 使用限制 | 仅项目型应用可以调用 |  |  |
| 功能描述 | 获取分组内支持客流统计的IPC |  |  |

示例：

Request: { "regionId": "574673185061091310" } Response: { "result": { "deviceInfoList": [ { "qrCode": "16E0091709B04C926", "mac": "00-FF-00-17-00-18", "channelId": 1, "devName": "devName_1", "parentQrcode": null, "parentMac": null, "deviceStatus": 1 } ] }, "error_code": 0 }

获取分组列表内支持客流统计的IPC数目

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /tums/open/passengerFlow/v1/getFlowDeviceNumInRegionList |  |
| 请求参数 |  |  |
| regionIdList array<string> | 【必选】分组id列表，长度限制为100 |  |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result object | flowIpcNum int | 获取分组列表内支持客流统计的ipc设备数量 |
| 使用限制 | 仅项目型应用可以调用 |  |
| 功能描述 | 查询分组内支持客流统计的IPC数量 |  |

示例：

Request: { "regionIdList": ["574673185061091310"] } Response: { "result": { "flowIpcNum": 4 }, "error_code": 0 }

查询客流统计进出人数列表

| 名称 | 内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Path | /tums/open/passengerFlow/v1/queryFlow |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |
| start int | 【必选】要获取的起始条目，从0开始 |  |  |
| limit int | 【必选】本次调用返回的条目数限制，取值范围：[1, 1000]。 |  |  |
| filterAnd object | 【必选】一组key/value格式的筛选条件，key为需要筛选的字段名称，value为筛选值。本字段下所有条件为与关系，与filterOr同时存在的情况下，要求本字段下所有条件同时满足，且filterOr字段下条件满足其中之一。 本接口支持筛选字段如下： 名称; 内容. queryCategory string; 【必选】查询分类，枚举类型 枚举值; 含义. region; 按分组查询. device; 按设备查询. all; 分别根据分组和设备维度的条件进行查询，返回两者查询结果的并集.. regionAccumulate int; 【可选】分组是否累计，枚举类型，仅queryCategory为region的时候有效 枚举值; 含义. 0; 不累计. 1; 累计.. accuracy string; 【必选】查询精度，枚举类型 枚举值; 含义. day; 日. week; 周. month; 月. year; 年.. timeList array<object>; 【必选】查询的时间范围列表，长度限制：[1, 100] 名称; 内容. startTime long; 【必选】起始时间，UNIX时间戳，精确到秒。 若表示时间"2016年8月25日12时25分48秒"，以hour精度时，忽略"25分48秒"，从12时开始。. endTime long; 【必选】结束时间，UNIX时间戳，精确到秒。 若表示时间为"2016年8月25日14时25分48秒"，以hour精度时，则包括14时。.. regionIdList array<string>; 【可选】分组id列表，当queryCategory为region或all时必选，长度限制：[1, 100]. devInfoList array<object>; 【可选】当queryCategory为device或all时必选，长度限制：[1, 100] 名称; 内容. qrCode string; 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。. mac string; 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。. channelId int; 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，本接口仅支持直接绑定商云的IPC，本字段直接传1即可.. |
| 回复参数 |  |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明。 |  |  |
| result object | total int | 满足查询条件的个数 |  |
|  | lastUpdateTime long | 上次更新时间，UNIX时间戳，精确到秒 |  |
|  | list array<object> | 以下字段为通用信息，不区分filterAnd->quertCategory |  |
|  |  | accuracy string | 时间精度 |
|  |  | startTime long | 查询起始时间，UNIX时间戳，精确到秒 |
|  |  | endTime long | 查询结束时间，UNIX时间戳，精确到秒 |
|  |  | inFlow long | 进入的人数 |
|  |  | outFlow long | 出去的人数 |
|  |  | passFlow long | 经过的人数 |
|  |  | 以下字段仅当filterAnd->queryCateGory为region或all时，且regionAccumulate不为1时返回 |  |
|  |  | regionId string | 分组id |
|  |  | regionName string | 分组名称 |
|  |  | 以下字段仅当filterAnd->queryCateGory为device或all时返回 |  |
|  |  | qrCode string | 设备的17位设备码 |
|  |  | mac string | 设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 |
|  |  | channelId int | 视频子设备通道编号 |
|  |  | deviceName string | 设备名称 |
|  |  | relatedRegionId long | 所属分组id |
|  |  | relatedRegionName string | 所属分组名称 |
| 使用限制 | - 仅项目型应用可以调用 - 请求中包括设备信息列表时，需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |  |  |
| 功能描述 | 查询客流统计进出人数列表 |  |  |

示例：

Request: { "start": 0, "limit": 1000, "filterAnd": { "queryCategory": "region", "accuracy": "day", "timeList": [ { "startTime": 1708272000, "endTime": 1708876800 } ], "regionIdList": [ "574673185061091310" ] } } Response: { "result": { "total": 7, "lastUpdateTime": 1709192060, "list": [ { "accuracy": "day", "startTime": 1708272000, "endTime": 1708358399, "inFlow": 0, "outFlow": 0, "passFlow": 0, "regionId": "574673185061091310", "regionName": "默认分组" }, { "accuracy": "day", "startTime": 1708358400, "endTime": 1708444799, "inFlow": 0, "outFlow": 0, "passFlow": 0, "regionId": "574673185061091310", "regionName": "默认分组" }, { "accuracy": "day", "startTime": 1708444800, "endTime": 1708531199, "inFlow": 80, "outFlow": 40, "passFlow": 120, "regionId": "574673185061091310", "regionName": "默认分组" }, { "accuracy": "day", "startTime": 1708531200, "endTime": 1708617599, "inFlow": 0, "outFlow": 0, "passFlow": 0, "regionId": "574673185061091310", "regionName": "默认分组" }, { "accuracy": "day", "startTime": 1708617600, "endTime": 1708703999, "inFlow": 0, "outFlow": 0, "passFlow": 0, "regionId": "574673185061091310", "regionName": "默认分组" }, { "accuracy": "day", "startTime": 1708704000, "endTime": 1708790399, "inFlow": 0, "outFlow": 0, "passFlow": 0, "regionId": "574673185061091310", "regionName": "默认分组" }, { "accuracy": "day", "startTime": 1708790400, "endTime": 1708876799, "inFlow": 0, "outFlow": 0, "passFlow": 0, "regionId": "574673185061091310", "regionName": "默认分组" } ] }, "error_code": 0 }

查询分组单项统计某时间段的客流总数

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /tums/open/passengerFlow/v1/queryRegionSingleFlow |  |
| 请求参数 |  |  |
| regionId string | 【必选】分组id |  |
| accuracy string | 【必选】查询精度，枚举类型 枚举值; 含义. day; 日. week; 周. month; 月. year; 年. |
| startTime long | 【必选】查询开始时间，UNIX时间戳，精确到秒 |  |
| endTime long | 【必选】查询结束时间，UNIX时间戳，精确到秒 |  |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result object | lastTotalInFlow long | 上天/周/月/年的总进入量，和accuracy相关 |
|  | lastTotalOutFlow long | 上天/周/月/年的总出去量，和accuracy相关 |
|  | lastTotalPassFlow long | 上天/周/月/年的总经过量，和accuracy相关 |
|  | currentTotalInFlow long | 查询时间段内总进入量，和accuracy相关 |
|  | currentTotalOutFlow long | 查询时间段内总出去量，和accuracy相关 |
|  | currentTotalPassFlow long | 查询时间段内总经过量，和accuracy相关 |
| 使用限制 | 仅项目型应用可以调用。 |  |
| 功能描述 | 查询分组单项统计某时间段的客流总数 |  |

示例：

Request: { "regionId": "574673185061091310", "accuracy": "day", "startTime": 1708012800, "endTime": 1708099200 } Response: { "result": { "lastTotalInFlow": 1000, "lastTotalOutFlow": 100, "lastTotalPassFlow": 10, "currentTotalInFlow": 500, "currentTotalOutFlow": 50, "currentTotalPassFlow": 5 }, "error_code": 0 }

查询设备单项统计某时间段的客流总数

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /tums/open/passengerFlow/v1/queryDeviceSingleFlow |  |
| 请求参数 |  |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，本接口仅支持直接绑定商云的IPC，本字段直接传1即可 |  |
| accuracy string | 【必选】查询精度，枚举类型 枚举值; 含义. day; 日. week; 周. month; 月. year; 年. |
| startTime long | 【必选】查询开始时间，UNIX时间戳，精确到秒 |  |
| endTime long | 【必选】查询结束时间，UNIX时间戳，精确到秒 |  |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result object | lastTotalInFlow long | 上天/周/月/年的总进入量，和accuracy相关 |
|  | lastTotalOutFlow long | 上天/周/月/年的总出去量，和accuracy相关 |
|  | lastTotalPassFlow long | 上天/周/月/年的总经过量，和accuracy相关 |
|  | currentTotalInFlow long | 查询时间段内总进入量，和accuracy相关 |
|  | currentTotalOutFlow long | 查询时间段内总出去量，和accuracy相关 |
|  | currentTotalPassFlow long | 查询时间段内总经过量，和accuracy相关 |
| 使用限制 | - 仅项目型应用可以调用 - 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |  |
| 功能描述 | 查询设备单项统计某时间段的客流总数 |  |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "mac": "00-FF-00-17-00-18", "channelId": 1, "accuracy": "day", "startTime": 1708012800, "endTime": 1708099200 } Response: { "result": { "lastTotalInFlow": 1000, "lastTotalOutFlow": 100, "lastTotalPassFlow": 10, "currentTotalInFlow": 500, "currentTotalOutFlow": 50, "currentTotalPassFlow": 5 }, "error_code": 0 }

查询客流统计数据更新状态

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /tums/open/passengerFlow/v1/getFlowSyncStatus |  |
| 请求参数 |  |  |
| 无 |  |  |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明。 |  |
| result object | status int | 同步状态，枚举类型 枚举值; 含义. 0; 标识已完成. 1; 标识进行中. |
| 使用限制 | 仅项目型应用可以调用。 |  |
| 功能描述 | 1.4.12.3 queryFlow接口响应字段lastUpdateTime为null或者距离当前时刻大于15秒，后台会触发应用绑定项目的客流异步同步，getFlowSyncStatus查看同步是否完成。 |  |

示例：

Request: { } Response: { "result": { "status": 0 }, "error_code": 0 }

查询新版精准客流概览数据

| 名称 | 内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Path | /tums/open/passengerFlow/v1/getFlowOverview |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |
| regionIdList array<string> | 【可选】分组id列表，不传或传空集合则查询项目下所有分组，长度限制：[0, 100] |  |  |
| devInfoList array<object> | 【可选】设备信息列表，不传或传空集合则查询分组下所有设备的数据；若存在，则查询设备在分组下的数据，长度限制：[0, 100] |  |  |
|  | qrCode string |  | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
|  | mac string |  | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
|  | channelId int |  | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，直连IPC本字段直接传1即可。 |
| flowCategory int | 【必选】客流范围，枚举类型 枚举值; 含义. 1; 仅看有效. 2; 全部. |
| reportType int | 【必选】报表类型，枚举类型 枚举值; 含义. 1; 日报表. 2; 周报表. 3; 月报表. 4; 年报表. |
| startTime long | 【必选】起始时间，unix时间戳，单位：秒，查询结果包含该时刻 注意： 日报表为当天的0时0分0秒、周报表为当周周一的0时0分0秒、月报表为当月1日的0时0分0秒、年报表为当年1月1日的0时0分0秒，否则自动校正。 |  |  |
| needDimensionList array<int> | 【可选】需要的数据维度集合，不传或传空集合则默认需要所有的维度，枚举类型 枚举值; 含义. 1; 进入人次. 2; 离开人次. 3; 经过人次. |
| 回复参数 |  |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |  |
| result object | inTimes long | 进入人次，若需要进入人次，则有值，未来时间返回-1 |  |
|  | outTimes long | 离开人次，若需要离开人次，则有值，未来时间返回-1 |  |
|  | passTimes long | 经过人次，若需要经过人次，则有值，未来时间返回-1 |  |
| 使用限制 | 仅项目型应用可以调用 |  |  |
| 功能描述 | 查询新版精准客流概览数据 |  |  |

示例：

Request: { "regionIdList": ["1"], "devInfoList": [ { "qrCode": "16E0091709B04C926", "mac": "00-FF-00-17-00-18", "channelId": 1 } ], "flowCategory": 1, "reportType": 1, "startTime": 1739894400, "needDimensionList": [1,2,3] } Response: { "result": { "inTimes": 100, "outTimes": 50, "pasTimes": 20 }, "error_code": 0 }

查询新版精准客流列表数据

| 名称 |  | 内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Path |  | /tums/open/passengerFlow/v1/getFlowList |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |  |
| regionIdList array<string> |  | 【可选】分组id列表，不传或传空集合则查询项目下所有分组，长度限制：[0, 100] |  |  |
| devInfoList array<object> |  | 【可选】设备信息列表，不传或传空集合则查询分组下所有设备的数据；若存在，则查询设备在分组下的数据，长度限制：[0, 100] |  |  |
|  |  | qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
|  |  | mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
|  |  | channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，直连IPC本字段直接传1即可。 |  |
| flowCategory int |  | 【必选】客流范围，枚举类型 枚举值; 含义. 1; 仅看有效. 2; 全部. |
| reportType int |  | 【必选】报表类型，枚举类型 枚举值; 含义. 1; 日报表. 2; 周报表. 3; 月报表. 4; 年报表. |
| startTime long |  | 【必选】起始时间，unix时间戳，单位：秒，查询结果包含该时刻 注意： 日报表为当天的0时0分0秒、周报表为当周周一的0时0分0秒、月报表为当月1日的0时0分0秒、年报表为当年1月1日的0时0分0秒，否则自动校正。 |  |  |
| needDimensionList array<int> |  | 【可选】需要的数据维度集合，不传或传空集合则默认需要所有的维度，枚举类型 枚举值; 含义. 1; 进入人次. 2; 离开人次. 3; 经过人次. |
| 回复参数 |  |  |  |  |
| error_code int |  | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |  |
| result object | list array<object> | startSecond long |  | unix时间戳，精确到小时，包括，单位：秒 |
|  |  | endSecond long |  | unix时间戳，精确到小时，不包括，单位：秒 |
|  |  | inTimes long |  | 进入人次，若需要进入人次，则有值，未来时间返回-1 |
|  |  | outTimes long |  | 离开人次，若需要离开人次，则有值，未来时间返回-1 |
|  |  | passTimes long |  | 经过人次，若需要经过人次，则有值，未来时间返回-1 |
| 使用限制 |  | 仅项目型应用可以调用 |  |  |
| 功能描述 |  | 查询新版精准客流列表数据 |  |  |

示例：

Request: { "regionIdList": ["1"], "devInfoList": [ { "qrCode": "16E0091709B04C926", "mac": "00-FF-00-17-00-18", "channelId": 1 } ], "flowCategory": 1, "reportType": 2, "startTime": 1739721600, "needDimensionList": [1,2,3] } Response: { "result": { "list": [ { "startSecond": 1739721600, "endSecond": 1739808000, "inTimes": 100, "outTimes": 50, "passTimes": 20 }, { "startSecond": 1739808000, "endSecond": 1739894400, "inTimes": 100, "outTimes": 50, "passTimes": 20 }, { "startSecond": 1739894400, "endSecond": 1739980800, "inTimes": 100, "outTimes": 50, "passTimes": 20 }, { "startSecond": 1739980800, "endSecond": 1740067200, "inTimes": 100, "outTimes": 50, "passTimes": 20 }, { "startSecond": 1740067200, "endSecond": 1740153600, "inTimes": 100, "outTimes": 50, "passTimes": 20 }, { "startSecond": 1740153600, "endSecond": 1740240000, "inTimes": 100, "outTimes": 50, "passTimes": 20 }, { "startSecond": 1740240000, "endSecond": 1740326400, "inTimes": 100, "outTimes": 50, "passTimes": 20 } ] }, "error_code": 0 }

查询新版精准客流性别、年龄、停留时间数据

| 名称 |  | 内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Path |  | /tums/open/passengerFlow/v1/getFlowDistribution |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |  |
| regionIdList array<string> |  | 【可选】分组id列表，不传或传空集合则查询项目下所有分组，长度限制：[0, 100] |  |  |
| devInfoList array<object> |  | 【可选】设备信息列表，不传或传空集合则查询分组下所有设备的数据；若存在，则查询设备在分组下的数据，长度限制：[0, 100] |  |  |
|  |  | qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
|  |  | mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
|  |  | channelId int | 【可选】当查询特定设备数据时必选，视频类设备独有字段，子设备的通道编号，直连IPC本字段直接传1即可。 |  |
| flowCategory int |  | 【必选】客流范围，枚举类型 枚举值; 含义. 1; 仅看有效. 2; 全部. |
| reportType int |  | 【必选】报表类型，枚举类型 枚举值; 含义. 1; 日报表. 2; 周报表. 3; 月报表. 4; 年报表. |
| startTime long |  | 【必选】起始时间，unix时间戳，单位：秒，查询结果包含该时刻 注意： 日报表为当天的0时0分0秒、周报表为当周周一的0时0分0秒、月报表为当月1日的0时0分0秒、年报表为当年1月1日的0时0分0秒，否则自动校正。 |  |  |
| needDataTypeList array<int> |  | 【必选】需要的数据类型集合，枚举类型 枚举值; 含义. 1; 性别、年龄分布数据. 2; 停留时长分布数据. |
| stayTimeIntervals array<int> |  | 【可选】停留时间区间节点列表，长度为4。 仅在需要停留时长分布数据时需要传递该参数，不传则为默认值：[2, 10, 30, 60]。 需要依次输入四个由小至大的、不重复的、处于 [1,1440] 的整数X1、X2、X3、X4，来划分5个时间区间 如 [2, 10, 30, 60] 表示5个时间区间，分别是 (0, 2), [2, 10), [10, 30), [30, 60), [60, )。 具体表示为：0-2分钟（不包含停留时间完全为0的数据），2-10分钟（包含2分钟），10-30分钟（包含10分钟），30-60分钟（包含30分钟），60分钟以上（包含60分钟）。 |  |  |
| 回复参数 |  |  |  |  |
| error_code int |  | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |  |
| result object | genderAgeList array<object> | 【可选】性别、年龄分布列表，当needDataTypeList参数中选择了1时返回，否则返回null |  |  |
|  |  | gender int |  | 性别，枚举类型 枚举值; 含义. 1; 男. 2; 女. |
|  |  | age int |  | 年龄段，枚举类型 枚举值; 含义. 2; 儿童. 3; 少年. 4; 青年. 5; 中年. 6; 老年. |
|  |  | count long |  | 进入人次 |
|  | stayList array<object> | 【可选】停留时长分布列表，当needDataTypeList参数中选择了2时返回，否则返回null |  |  |
|  |  | startMinute int |  | 时间区间开始分钟时间点，整数（当为0时不包括，其余情况下包括该时间） |
|  |  | endMinute int |  | 时间区间结束分钟时间点，整数（不包括该时间，最后一个区间的end为空） |
|  |  | count long |  | 停留时长在该时间区间内的人次 |
| 使用限制 |  | 仅项目型应用可以调用 |  |  |
| 功能描述 |  | 查询新版精准客流性别、年龄、停留时间数据 |  |  |

示例：

Request: { "regionIdList": ["1"], "devInfoList": [ { "qrCode": "16E0091709B04C926", "mac": "00-FF-00-17-00-18", "channelId": 1 } ], "flowCategory": 1, "reportType": 2, "startTime": 1739721600, "needDataTypeList": [1,2], "stayTimeIntervals": [2,10,30,60] } Response: { "result": { "genderAgeList": [ { "gender": 1, "age": 3, "count": 6 }, { "gender": 1, "age": 2, "count": 1 }, { "gender": 1, "age": 4, "count": 2 }, { "gender": 1, "age": 5, "count": 5 }, { "gender": 1, "age": 6, "count": 4 }, { "gender": 2, "age": 2, "count": }, { "gender": 2, "age": 3, "count": 5 }, { "gender": 2, "age": 4, "count": 5 }, { "gender": 2, "age": 5, "count": 5 }, { "gender": 2, "age": 6, "count": 5 } ], "stayList": [ { "startMinute": 0, "endMinute": 2, "count": 1 }, { "startMinute": 2, "endMinute": 10, "count": 3 }, { "startMinute": 10, "endMinute": 30, "count": 2 }, { "startMinute": 30, "endMinute": 60, "count": 5 }, { "startMinute": 60, "endMinute": null, "count": 2 } ] }, "error_code": 0 }

录像配置

使用说明

- 本章节接口仅项目型应用可以调用。

- 通过本章节接口获取/设置的录像计划模板和录像配置会与商云安防管理中心的录像配置保持同步。

- 接口1.4.13.2获取录像计划模板列表、1.4.13.3获取录像计划模板详情、1.4.13.4设置录像计划模板用于查看和编辑企业下的录像计划模板，录像计划模板决定了设备在什么时间段开始录像，在什么条件下开始录像。

- 接口1.4.13.5分页查询项目下设备的录像配置用于获取企业下哪些设备开启了录像（需要先在商云安防管理中心或调用接口1.4.13.6为设备添加录像配置后才能被查询到）。

- 接口1.4.13.6为设备添加录像配置、1.4.13.7删除设备的录像配置、1.4.13.8修改设备的录像配置用于给设备添加、编辑、删除录像设置。

获取录像计划模板列表

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /tums/open/record/v1/getAllRecordPlans |  |
| 请求参数 |  |  |
| 无 |  |  |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result object | recordPlanId int | 录像计划模板id |
|  | userDefinedSign int | 是否是用户自定义模板 枚举值; 含义. 0; 系统预置模板，不可编辑. 1; 用户自定义模板，可编辑. |
|  | planName string | 录像计划模板名称 |
| 使用限制 | 仅项目型应用可以调用 |  |
| 功能说明 | 获取录像计划模板列表 |  |

示例：

Request: {} Response: { "error_code": 0 "result": [{ " recordPlanId": 2000009660, " userDefinedSign": 0, " planName": "全天候模板" }, { " recordPlanId": 2000009661, " userDefinedSign": 1, " planName": "用户自定义模板一" }] }

获取录像计划模板详情

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /tums/open/record/v1/getRecordPlanSchedules |  |
| 请求参数 |  |  |
| recordPlanId int | 【必选】录像计划模板id，由1.4.13.2获取录像计划模板列表接口获取 |  |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result object | monday array<string> | 星期一的录像时间段配置，每个时间段用：["startSecond-endSecond:type","startSecond-endSecond:type", ...]表示，startSecond表示起始时间相对于当天0点的秒数，endSecond表示结束时间的秒数，startSecond和endSecond必须是60的倍数，即最细粒度是分钟，type为计划类型，时间段和类型用":"分隔。type用整数表示，0代表定时；1代表事件触发。 一天的自定义录像计划时间最多4段。 示例： ["0-57600:0", "57600-86400:1"] 0点到16点定时录像，16点到24点有事件触发时才录像 |
|  | tuesday array<string> | 星期二的录像时间段配置 |
|  | wednesday array<string> | 星期三的录像时间段配置 |
|  | thursday array<string> | 星期四的录像时间段配置 |
|  | friday array<string> | 星期五的录像时间段配置 |
|  | saturday array<string> | 星期六的录像时间段配置 |
|  | sunday array<string> | 星期日的录像时间段配置 |
| 使用限制 | 仅项目型应用可以调用 |  |
| 功能说明 | 获取录像计划模板详情 |  |

示例：

Request: { " recordPlanId": 2000009661 } Response: { "error_code": 0 "result": { " monday": ["0-86400:0"], " tuesday": ["0-86400:0"], " wednesday": ["0-86400:0"], " thursday": ["0-86400:0"], " friday": ["0-86400:0"], " saturday": [], " sunday": [], }, }

设置录像计划模板

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /tums/open/record/v1/setRecordPlan |  |
| 请求参数 |  |  |
| recordPlanId int | 【必选】录像计划模板id，由1.4.13.2获取录像计划模板列表接口获取 |  |
| recordPlanName string | 【必选】录像计划模板名称，长度限制：[1, 32] |  |
| schedules object | monday array<string> | 【必选】星期一的录像时间段配置 每个时间段用：["startSecond-endSecond:type","startSecond-endSecond:type", ...]表示，startSecond表示起始时间相对于当天0点的秒数，endSecond表示结束时间的秒数，startSecond和endSecond必须是60的倍数，即最细粒度是分钟，type为计划类型，时间段和类型用":"分隔。type用整数表示，0代表定时；1代表事件触发。 一天的自定义录像计划时间最多4段。 示例： ["0-57600:0", "57600-86400:1"] 0点到16点定时录像，16点到24点有事件触发时才录像 |
|  | tuesday array<string> | 【必选】星期二的录像时间段配置 |
|  | wednesday array<string> | 【必选】星期三的录像时间段配置 |
|  | thursday array<string> | 【必选】星期四的录像时间段配置 |
|  | friday array<string> | 【必选】星期五的录像时间段配置 |
|  | saturday array<string> | 【必选】星期六的录像时间段配置 |
|  | sunday array<string> | 【必选】星期日的录像时间段配置 |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| 使用限制 | 仅项目型应用可以调用 |  |
| 功能说明 | 设置录像计划模板 |  |

示例：

Request: { " recordPlanId": 2000009661, " recordPlanName": "用户自定义模板", " schedules": { "monday": ["0-86400:0"], "tuesday": ["0-86400:0"], "wednesday": ["0-86400:0"], "thursday": ["0-86400:0"], "friday": ["0-86400:0"], "saturday": [], "sunday": [], } } Response: { "error_code": 0 }

分页查询项目下设备的录像配置

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /tums/open/record/v1/getRecordCfgs |  |
| 请求参数 |  |  |
| start int | 【可选】要获取的起始条目，从0开始。不传默认为0。 |  |
| limit int | 【可选】要获取的条目总数，取值范围：[1, 1000] 。不传默认为10 |  |
| filterAnd object | 【必选】一组key/value格式的筛选条件，key为需要筛选的字段名称，value为筛选值。本字段下所有条件为与关系，与filterOr同时存在的情况下，要求本字段下所有条件同时满足，且filterOr字段下条件满足其中之一 本接口支持筛选字段如下： 名称; 内容. regionId string; 【必选】分组id. |
| filterOr object | 【可选】一组key/value格式的筛选条件，key为需要筛选的字段名称，value为筛选值。本字段下所有条件为或关系，与filterAnd同时存在的情况下，要求本字段下条件满足其中之一，且filterAnd字段下所有条件同时满足 本接口支持筛选字段如下： 名称; 内容. devNameLike string; 【可选】设备名称模糊查询. ipLike string; 【可选】设备ip模糊查询. |
| sort array<object> | 【可选】表示返回数据的排序方式，包含一组key/value，key为排序的字段名称，value为排序方式，可选值为asc或desc，分别表示升序和降序。排序的优先级按数组的顺序排序，第一个元素是最高优先级，依次降低。 本接口支持排序的字段包括： 名称; 内容. ip string; 【可选】设备ip. |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result object | total int | 有录像配置的设备总数 |
|  | list array<object> | 设备录像配置信息列表，具体字段有： 名称; 内容. qrCode string; 17位设备码. mac string; mac地址. channelId int; 通道号. parentQrCode string; 父设备的17位设备码，仅通道ipc返回. parentMac string; 父设备的mac地址，仅通道ipc返回. devName string; 设备名称. ip string; 设备ip. storageNum int; 录像配置数量. expand list<object>; 录像配置信息 id int; 录像配置id. isParent; 存储设备是否是监控点已连接的NVR 0：不是 1：是. recordPlanId; 录像计划模板id. recordPlanName; 录像计划模板名称. recordSwitch; 开启或关闭录像 0：关闭 1：开启. redirectSwitch; 更新录像计划是否需要流媒体转发 0：不需要 1：需要. storageDevMac; 录像存储设备的mac. storageDevQrCode; 录像存储设备的qrCode. storageDevName; 录像存储设备的名称. storageType; 存储类型 0：存储在ipc上 1：存储在nvr上. streamType; 录像码流 0：主码流 1：子码流.. |
| 使用限制 | 仅项目型应用可以调用 |  |
| 功能说明 | 分页查询项目下设备的录像配置 |  |

示例：

Request: { "start": 0, "limit": 10, "filterAnd": { " regionId":6313534563535 }, "filterOr": { " devNameLike": "水位" }, "sort": { " ip": " desc" } } Response: { "error_code": 0 "result": { "total":1 "list": [{ "qrCode": "16E0091709B04C926", "mac": "00-FF-00-17-00-18", "channelId":1, "devName": "水位球", "ip": "192.168.1.105", "parentQrCode": "16E0091709B04C926", "parentMac": "00-FF-00-17-00-18", "storageNum": 1, "expand": [{ "id": 42, "isParent": 0, "redirectSwitch": 1, "recordSwitch": 1, "streamType": 0, "recordPlanId": 2000009660, "recordPlanName": "全天候模板", "storageType": 0, "storageDevMac": "F8-6F-B0-5B-BA-1A", "storageDevQrCode": "810EE65955505B6D0", "storageDevName": "TL-NVR6116K-L 3.0" }] }] } }

为设备添加录像配置

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /tums/open/record/v1/addRecordCfgs |  |
| 请求参数 |  |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |  |
| config object | recordPlanId int | 【必选】录像计划模板id，由1.4.13.2获取录像计划模板列表接口获取 |
|  | streamType int | 【必选】录像码流，直连IPC仅支持主码流 枚举值; 含义. 0; 主码流. 1; 子码流. |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| 使用限制 | 仅项目型应用可以调用 |  |
| 功能说明 | 为设备添加录像配置 |  |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1, "config": { "recordPlanId":2000009660, "streamType":0 } } Response: { "error_code": 0 }

删除设备的录像配置

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| Path | /tums/open/record/v1/delRecordCfgs |
| 请求参数 |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |
| 回复参数 |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | 仅项目型应用可以调用 |
| 功能说明 | 删除设备的录像配置 |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1, } Response: { "error_code": 0 }

修改设备的录像配置

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /tums/open/record/v1/editDevCfgs |  |
| 请求参数 |  |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| channelId int | 【必选】视频类设备独有字段，子设备的通道编号，存在以下几种情况： - IPC直接绑定商云账号，此字段固定为1 - 多目IPC直接绑定商云账号，代表目标摄像头的编号，从1开始 - NVR绑定商云账号，IPC通过添加为NVR通道接入商云，代表目标通道的编号，从1开始 |  |
| config object | id int | 【必选】录像配置的id，由1.4.13.5分页查询项目下设备的录像配置接口获取 |
|  | streamType int | 【必选】录像码流 枚举值; 含义. 0; 主码流. 1; 子码流. |
|  | recordPlanId int | 【必选】录像计划模板id，由1.4.13.2获取录像计划模板列表接口获取 |
|  | recordSwitch int | 【必选】是否开启录像 枚举值; 含义. 0; 关闭录像. 1; 开启录像. |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| 使用限制 | 仅项目型应用可以调用 |  |
| 功能说明 | 删除设备的录像配置 |  |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "channelId": 1, "config": { "id":46, "recordPlanId":2000009660, "streamType":0, "recordSwitch":0, } } Response: { "error_code": 0 }

车辆管理

枚举值列表

- 表 1.4.14.1-1 车牌类型定义

| plateType | 车牌类型 | plateType | 车牌类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 绿牌车（小型新能源） | 5 | 白牌车（政法车） |
| 1 | 蓝牌车（普通小型车） | 6 | 港澳车 |
| 2 | 黄绿牌车（大型新能源） | 7 | 教练车 |
| 3 | 黑牌车（使领馆车） | 8 | 其他 |
| 4 | 黄牌车（中大型车） | 9 | -（无牌车） |

- 表 1.4.14.1-2 车辆类型定义

| vehicleType | 车辆类型 | vehicleType | 车辆类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 其他 | 3 | 中型客车 |
| 1 | 小型客车 | 4 | 大型客车 |
| 2 | 小型货车 | 5 | 大型货车 |

- 表 1.4.14.1-3 名单类型定义

| listType | 名单类型 | listType | 名单类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 未标注 | 2 | 黑名单 |
| 1 | 白名单 |  |  |

- 表 1.4.14.1-4 车身颜色参考值

车身颜色

黑

白

蓝

红

紫

银灰

- 表 1.4.14.1-5 车辆品牌参考值

车辆品牌

保时捷

玛莎拉蒂

奔驰

宝马

奥迪

丰田

获取车牌列表

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/vehicleManager/v1/getAllPlateListByPage |  |
| 请求参数 |  |  |
| start int | 【必选】要获取的起始条目，从0开始 |  |
| limit int | 【可选】本次调用返回的条目数限制，取值范围：[1, 1000] |  |
| filterAnd object | 【可选】一组key/value格式的筛选条件，key为需要筛选的字段名称，value为筛选值。本字段下所有条件为与关系，与filterOr同时存在的情况下，要求本字段下所有条件同时满足，且filterOr字段下条件满足其中之一 本接口支持筛选字段如下： 名称; 内容. groupId string; 【可选】分组id. |
| filterOr object | 【可选】一组key/value格式的筛选条件，key为需要筛选的字段名称，value为筛选值。本字段下所有条件为或关系，与filterAnd同时存在的情况下，要求本字段下条件满足其中之一，且filterAnd字段下所有条件同时满足 本接口支持筛选字段如下： 名称; 内容. plateNumberLike string; 车牌号模糊查询. |
| onlyPlateNumber boolean | 【可选】为true时，响应中只包含plateNumber字段，默认为false |  |
| 回复参数 |  |  |
| result array<object> | plateId string | 车牌表主键id |
|  | plateNumber string | 车牌号码 |
|  | groupId string | 分组id |
|  | groupName string | 分组名称 |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| 使用限制 | 仅项目型应用可以调用 |  |
| 功能说明 | 获取某分组下的车牌列表 |  |

示例：

Request: { "filterAnd": { "groupId": "6" }, "start": 0, "limit": 20, "onlyPlateNumber": true } Response: { "error_code": 0, "result": { "total": 1, "list": [ { "plateId": "111"， "plateNumber": "粤B12345"， "groupId": "111"， "groupName": "分组1" } ] } }

导出行车检测记录

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| Path | /vms/open/vehicleManager/v1/exportAllVehicleDetectionRecords |
| 请求参数 |  |
| filterAnd object | 【可选】一组key/value格式的筛选条件，key为需要筛选的字段名称，value为筛选值。本字段下所有条件为与关系，与filterOr同时存在的情况下，要求本字段下所有条件同时满足，且filterOr字段下条件满足其中之一 本接口支持筛选字段如下： 名称; 内容. plateType int; 【可选】车牌类型，枚举类型，可选值参考表 1.4.14.1-1 车牌类型定义. vehicleType int; 【可选】车辆类型，枚举类型，可选值参考表 1.4.14.1-2 车辆类型定义. vehicleColor string; 【可选】车身颜色，可参考表 1.4.14.1-4 车身颜色参考值，也可以传入表中所列颜色以外的其他颜色. vehicleLogo string; 【可选】车辆品牌，参考表表 1.4.14.1-5 车辆品牌参考值，也可以传入表中所列品牌以外的其他品牌. groupId long; 【可选】所属分组. listType int; 【可选】名单类型，枚举类型，可选值参考表 1.4.14.1-3 名单类型定义. devQrcodeList array<string>; 【可选】抓拍监控点qrCode列表，设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 与devMacList参数两者必须存在一个，同时存在时，以本参数为准. devMacList array<string>; 【可选】抓拍监控点mac地址列表 设备mac地址：格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔。 与devQrcodeList参数两者必须存在一个，同时存在时，以devQrcodeList为准. startTime long; 【可选】抓拍起始时间，UNIX时间戳，精确到秒. endTime long; 【可选】抓拍截止时间，UNIX时间戳，精确到秒. |
| filterOr object | 【可选】一组key/value格式的筛选条件，key为需要筛选的字段名称，value为筛选值。本字段下所有条件为或关系，与filterAnd同时存在的情况下，要求本字段下条件满足其中之一，且filterAnd字段下所有条件同时满足 本接口支持筛选字段如下： 名称; 内容. plateNumLike string; 【可选】车牌号码模糊查询. devNameLike string; 【可选】监控点名称模糊查询. vehicleLogoLike string; 【可选】车辆品牌模糊查询. |
| sort array<object> | 【可选】表示返回数据的排序方式，包含一组key/value，key为排序的字段名称，value为排序方式，可选值为asc或desc，分别表示升序和降序。排序的优先级按数组的顺序排序，第一个元素是最高优先级，依次降低。 本接口支持排序的字段包括： 名称; 内容. time; 【可选】抓拍时间. |
| exportWithFig boolean | 【可选】为true时，导出文件中包含车辆全图列（url有效期为30天），默认为false |
| 回复参数 |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | - 仅项目型应用可以调用 - 每个项目5s内限制导出一次 |
| 功能说明 | 导出符合条件的行车检测记录 |

示例：

Request: { "filterAnd": { "plateType": 1, "vehicleType": 1, "vehicleColor": "白", "vehicleLogo": "宝马", "groupId": "1", "listType": 2, "devQrcodeList": ["16E0091709B04C926"], "devMacList": ["00-FF-00-17-00-18"], "startTime": 1000000000, "endTime": 2000000000 }, "filterOr": { "plateNumLike": "345", "devNameLike": "345", "vehicleLogoLike": "345" }, "exportWithFig": true } Response: { "error_code": 0 }

导出车位进出记录

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| Path | /vms/open/vehicleManager/v1/exportAllEntryAndLeaveRecords |
| 请求参数 |  |
| filterAnd object | 【可选】一组key/value格式的筛选条件，key为需要筛选的字段名称，value为筛选值。本字段下所有条件为与关系，与filterOr同时存在的情况下，要求本字段下所有条件同时满足，且filterOr字段下条件满足其中之一 本接口支持筛选字段如下： 名称; 内容. plateType int; 【可选】车牌类型，枚举类型，可选值参考表 1.4.14.1-1 车牌类型定义. vehicleColor string; 【可选】车身颜色，可参考表 1.4.14.1-4 车身颜色参考值，也可以传入表中所列颜色以外的其他颜色. vehicleLogo string; 【可选】车辆品牌，参考表 1.4.14.1-5 车辆品牌参考值，也可以传入表中所列品牌以外的其他品牌. groupId long; 【可选】所属分组id. listType int; 【可选】名单类型，枚举类型，可选值参考表 1.4.14.1-3 名单类型定义. devQrcodeList array<string>; 【可选】抓拍监控点qrCode列表，设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 与devMacList参数两者必须存在一个，同时存在时，以本参数为准. devMacList array<string>; 【可选】抓拍监控点mac地址列表 设备mac地址：格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔。 与devQrcodeList参数两者必须存在一个，同时存在时，以本参数为准. enterTimeLowerLimit long; 【可选】进入时间下限，UNIX时间戳，精确到秒. enterTimeUpperLimit long; 【可选】进入时间上限，UNIX时间戳，精确到秒. leaveTimeLowerLimit long; 【可选】离开时间下限，UNIX时间戳，精确到秒. leaveTimeUpperLimit long; 【可选】离开时间上限，UNIX时间戳，精确到秒. stayTimeLowerLimit long; 【可选】停车时长下限，单位：秒. stayTimeUpperLimit long; 【可选】停车时长上限，单位：秒. |
| filterOr object | 【可选】一组key/value格式的筛选条件，key为需要筛选的字段名称，value为筛选值。本字段下所有条件为或关系，与filterAnd同时存在的情况下，要求本字段下条件满足其中之一，且filterAnd字段下所有条件同时满足 本接口支持筛选字段如下： 名称; 内容. plateNumLike string; 【可选】车牌号码模糊查询. devNameLike string; 【可选】监控点名称模糊查询. vehicleLogoLike string; 【可选】车辆品牌模糊查询. |
| sort array<object> | 【可选】一组key/value格式的筛选条件，key为需要筛选的字段名称，value为筛选值。本字段下所有条件为或关系，与filterAnd同时存在的情况下，要求本字段下条件满足其中之一，且filterAnd字段下所有条件同时满足 本接口支持筛选字段如下： 名称; 内容. enterTime; 【可选】进入时间. leaveTime; 【可选】离开时间. stayTime; 【可选】停车时长. |
| exportWithFig int | 【可选】为true时，导出文件中包含车辆全图列（url有效期为30天），默认为false |
| 回复参数 |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | - 仅项目型应用可以调用 - 每个项目5s内限制导出一次 |
| 功能说明 | 导出符合条件的车位进出记录 |

示例：

Request: { "filterAnd": { "plateType": 1, "vehicleColor": "白", "vehicleLogo": "宝马", "groupId": "1", "listType": 2, "devQrcodeList": ["16E0091709B04C926"], "devMacList": ["00-FF-00-17-00-18"], "enterTimeLowerLimit": 1000000000, "enterTimeUpperLimit": 2000000000, "leaveTimeLowerLimit": 1000000000, "leaveTimeUpperLimit": 2000000000, "stayTimeLowerLimit": 1000000000, "stayTimeUpperLimit": 2000000000 }, "filterOr": { "plateNumLike": "345", "devNameLike": "345", "vehicleLogoLike": "345" }, "exportWithFig": true } Response: { "error_code": 0 }

获取导出记录列表

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/vehicleManager/v1/getExportRecords |  |
| 请求参数 |  |  |
| start int | 【必选】要获取的起始条目，从0开始 |  |
| limit int | 【必选】本次调用返回的条目数限制，取值范围：[1, 100] |  |
| type string | 【必选】导出记录类型，枚举类型 枚举值; 含义. detection; 行车检测记录. entryAndLeave; 车位进出记录. |
| 回复参数 |  |  |
| result | total int | 导出记录总数 |
|  | list array<object> | 导出记录列表 名称; 内容. fileId string; 文件id. fileName string; 文件名. createTime string; 导出时间，UNIX时间戳，精确到毫秒. fileDescription string; 文件描述. fileStatus string; 文件状态，枚举类型 枚举值; 含义. 0; 等待中. 1; 上传中. 2; 完成. 3; 格式转换中. 4; 失败.. fileFormat string; 文件格式：excel. |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| 使用限制 | 仅项目型应用可以调用 |  |
| 功能说明 | 获取导出记录列表，所有导出记录有效期均为3d |  |

示例：

Request: { "start": 0, "limit": 10, "type": "detection" } Response: { "result ": { "total": 1, "list": [ { "fileId": "111", "filename": "file1.xlsx", "createTime": 1000000000000, "fileDescription": "description…", "fileStatus": 2, "fileFormat": "excel" } ] } "error_code": 0 }

删除导出记录

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| Path | /vms/open/vehicleManager/v1/deleteExportRecord |
| 请求参数 |  |
| fileId string | 【必选】导出记录的文件id，可以从章节1.4.14.5的接口响应中获取 |
| 回复参数 |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | 仅项目型应用可以调用 |
| 功能说明 | 删除指定的导出记录 |

示例：

Request: { "fileId": "111" } Response: { "error_code": 0 }

下载导出记录

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/vehicleManager/v1/downloadExportRecord |  |
| 请求参数 |  |  |
| fileId string | 【必选】导出记录的文件id，可以从章节1.4.14.5的接口响应中的fileId字段获取 |  |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result object | url string | 下载文件链接 |
| 使用限制 | 仅项目型应用可以调用 |  |
| 功能说明 | 获取导出记录的下载链接 |  |

示例：

Request: { "fileId": "111" } Response: { "result ": { "url": "https://...", } "error_code": 0 }

水位管理

枚举值列表

水位警戒状态枚举值表

| 枚举值 | 含义 |
| --- | --- |
| 0 | 安全 |
| 1 | 警戒 |
| 2 | 其他（设备从未上报过水位数据） |

分页查询项目下的水位球列表

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/waterLevelManager/v1/getWaterLevelDeviceListByPage |  |
| 请求参数 |  |  |
| start int | 【可选】要获取的起始条目，从0开始。不传默认为0。 |  |
| limit int | 【可选】要获取的条目总数，取值范围：[1, 1000] 。不传默认为10 |  |
| filterAnd object | 【可选】一组key/value格式的筛选条件，key为需要筛选的字段名称，value为筛选值。本字段下所有条件为与关系，与filterOr同时存在的情况下，要求本字段下所有条件同时满足，且filterOr字段下条件满足其中之一 本接口支持筛选字段如下： 名称; 内容. regionId string; 【可选】分组id. warningStatus int; 【可选】水位警戒状态，可选值参考水位警戒状态枚举值. status string; 【可选】设备状态，可选值参考表 1.4.3.1-2 设备状态枚举值列表. |
| filterOr object | 【可选】一组key/value格式的筛选条件，key为需要筛选的字段名称，value为筛选值。本字段下所有条件为或关系，与filterAnd同时存在的情况下，要求本字段下条件满足其中之一，且filterAnd字段下所有条件同时满足 本接口支持筛选字段如下： 名称; 内容. devNameLike string; 【可选】设备名称模糊查询. |
| sort array<object> | 【可选】表示返回数据的排序方式，包含一组key/value，key为排序的字段名称，value为排序方式，可选值为asc或desc，分别表示升序和降序。排序的优先级按数组的顺序排序，第一个元素是最高优先级，依次降低。 本接口支持排序的字段包括： 名称; 内容. devName; 【可选】设备名称. status; 【可选】设备状态. warningStatus; 【可选】水位警戒状态. |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result object | total int | 满足条件的水位球设备总个数 |
|  | list array<object> | 设备信息列表，具体字段有： 名称; 内容. qrCode string; 17位设备码 注：部分网络设备无该字段. mac string; mac地址. devName string; 设备名称. status int; 设备状态，可选值参考表 1.4.3.1-2 设备状态枚举值列表. waterRulerNum int; 水尺数量. waterLevel string; 水位值，单位：米. warningStatus int; 水位警戒状态，可选值参考水位警戒状态枚举值. |
| 使用限制 | 仅项目型应用可以调用 |  |
| 功能说明 | 获取当前应用的水位球设备列表 |  |

示例：

Request: { "start": 0, "limit": 10, "filterAnd": { "warningStatus":1 } } Response: { "error_code": 0 "result": { "list": [{ "qrCode": "16E0091709B04C926", "mac": "00-FF-00-17-00-18", "devName": "水位球", "status": 1, "waterRulerNum": 1, "waterLevel": "12.598", "warningStatus": 1 }] } }

分页查询设备的水位数据

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/waterLevelManager/v1/getWaterLevelByPage |  |
| 请求参数 |  |  |
| start int | 【可选】要获取的起始条目，从0开始。不传默认为0 |  |
| limit int | 【可选】要获取的条目总数，取值范围：[1, 1000] 。不传默认为10 |  |
| filterAnd object | 【必选】一组key/value格式的筛选条件，key为需要筛选的字段名称，value为筛选值。本字段下所有条件为与关系，与filterOr同时存在的情况下，要求本字段下所有条件同时满足，且filterOr字段下条件满足其中之一 本接口支持筛选字段如下： 名称; 内容. qrCode string; 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。. mac string; 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。. startTime int; 【可选】查询的起始时间戳，单位：秒. endTime string; 【可选】查询的截止时间戳，单位：秒. |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result object | total int | 满足条件的水位记录条数 |
|  | list array<object> | 设备信息列表，具体字段有： 名称; 内容. time long; 水位记录产生的时间戳，单位：秒. waterRulerName string; 产生本条记录的水尺名称. waterRulerData string; 水尺读数，单位：米. baseWaterLevel string; 水位基值，单位：米. waterLevel string; 水位，单位：米. highMargin string; 高余量水位，即当前水位距离高水位阈值的差值，单位：米. lowMargin string; 低余量水位，即当前水位距离低水位阈值的差值，单位：米. warningStatus int; 水位警戒状态，可选值参考水位警戒状态枚举值. |
| 使用限制 | 仅项目型应用可以调用 |  |
| 功能说明 | 获取指定设备的水位数据 |  |

示例：

Request: { "start": 0, "limit": 10 } Response: { "error_code": 0 "result": { "list": [{ "time": 1754997521, "waterRulerName": "水尺1", "waterRulerData": "0.659", "baseWaterLevel": "1.939", "waterLevel": "12.598", "highMargin": "14.402", "lowMargin": "-1.402", "warningStatus": 1 }] } }

查询设备的最新水位数据

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/waterLevelManager/v1/getLatestWaterLevelData |  |
| 请求参数 |  |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result object | waterRulerName string | 产生本条记录的水尺名称 |
|  | waterRulerData string | 水尺读数，单位：米 |
|  | baseWaterLevel string | 水位基值，单位：米 |
|  | waterLevel string | 水位，单位：米 |
|  | highThreshold string | 高水位阈值，水位高于该值视为高水位。单位：米 |
|  | lowThreshold string | 高水位阈值，水位低于该值视为高水位。单位：米 |
|  | time long | 水位记录产生的时间戳，单位：秒 |
|  | rainfall string | 今日降雨量，单位：毫米 |
| 使用限制 | 仅项目型应用可以调用 |  |
| 功能说明 | 获取指定设备上报的最新水位数据 |  |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", } Response: { "error_code": 0 "result": { "time": 1754997521, "waterRulerName": "水尺1", "waterRulerData": "0.659", "baseWaterLevel": "1.939", "waterLevel": "12.598", "highThreshold": "20.402", "lowThreshold": "14.402", "rainfall": "0.000" } }

云停车

枚举值列表

- 表 1.4.16.1-1 设备和出入口绑定类型枚举值列表

| 绑定类型 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 主设备 |
| 2 | 从设备 |

- 表 1.4.16.1-2 车牌编号类型枚举值列表

| 数字类型 | 字符串类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | green_plate | 绿牌车 |
| 2 | blue_plate | 蓝牌车 |
| 3 | yellow_and_green_plate | 黄绿牌车 |
| 4 | black_plate | 黑牌车 |
| 5 | yellow_plate | 黄牌车 |
| 6 | white_plate | 白牌车 |
| 7 | special_zone_plate | 港澳车 |
| 8 | coach_plate | 教练车 |
| 9 | other_plate | 其他车 |

- 表 1.4.16.1-3 车身颜色类型枚举值列表

| 数字类型 | 字符串类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | white | 白色 |
| 2 | silver | 银/灰色 |
| 3 | brown | 棕色 |
| 4 | red | 红色 |
| 5 | yellow | 黄色 |
| 6 | green | 绿色 |
| 7 | blue | 蓝色 |
| 8 | cyan | 青色 |
| 9 | purple | 紫色 |
| 10 | pink | 粉色 |
| 11 | other | 其他 |
| 12 | black | 黑色 |

- 表 1.4.16.1-4 身份类型枚举值列表

| 身份类型 | 说明 |
| --- | --- |
| owner | 业主 |
| tenant | 租户 |

- 表 1.4.16.1-5 证件类型枚举值列表

| 证件类型 | 说明 |
| --- | --- |
| land | 居民身份证（默认） |
| hm | 港澳居民来往内地通行证 |
| tw | 台湾居民来往大陆通行证 |
| arm | 军官证 |

- 表 1.4.16.1-6 车牌颜色枚举值列表

| 数字类型 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 其它/未知 |
| 1 | 蓝牌 |
| 2 | 绿牌 |
| 3 | 黄牌 |
| 4 | 白牌 |
| 5 | 黑牌 |

- 表 1.4.16.1-7 车辆颜色枚举值列表

| 数字类型 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 其它/未知 |
| 1 | 白色 |
| 2 | 黑色 |
| 3 | 红色 |
| 4 | 绿色 |
| 5 | 蓝色 |
| 6 | 黄色 |
| 7 | 紫色 |
| 8 | 粉色 |
| 9 | 棕色 |
| 10 | 银色 |
| 11 | 青色 |

- 表 1.4.16.1-8 车辆类型枚举值列表

| 数字类型 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 绿牌车 |
| 2 | 蓝牌车 |
| 3 | 黄绿牌车 |
| 4 | 黑牌车 |
| 5 | 黄牌车 |
| 6 | 白牌车 |
| 7 | 港澳车 |
| 8 | 教练车 |
| 9 | 其他车 |

- 表 1.4.16.1-9 车辆品牌枚举值列表

| 数字类型 | 说明 | 数字类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 其它/未知 | 21 | 广汽传祺 |
| 1 | 大众 | 22 | 雪佛兰 |
| 2 | 本田 | 23 | 马自达 |
| 3 | 丰田 | 24 | 福特 |
| 4 | 日产 | 25 | 东风风光 |
| 5 | 吉利 | 26 | 捷途 |
| 6 | 现代 | 27 | 起亚 |
| 7 | 宝骏 | 28 | 长安欧尚 |
| 8 | 别克 | 29 | 凯迪拉克 |
| 9 | 哈弗 | 30 | 奔腾 |
| 10 | 长安 | 31 | 沃尔沃 |
| 11 | 奥迪 | 32 | 启辰 |
| 12 | 五菱 | 33 | 三菱 |
| 13 | 奔驰 | 34 | 红旗 |
| 14 | 宝马 | 35 | 东风风神 |
| 15 | 奇瑞 | 36 | 领克 |
| 16 | 荣威 | 37 | 江淮 |
| 17 | 比亚迪 | 38 | 东风风行 |
| 18 | 北汽新能源 | 39 | Jeep |
| 19 | 斯柯达 | 40 | 广汽新能源 |
| 20 | 名爵 |  |  |

获取车场列表

| 名称 | 内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/parkingCarYard/v1/getCarYardList |  |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |  |
| start int | 【可选】要获取的起始条目，从0开始，不传默认为0 |  |  |  |
| limit int | 【可选】要获取的条目总数限制：[1, 100]，不传默认为10 |  |  |  |
| filterOr object | 【可选】一组key/value格式的筛选条件，key为需要筛选的字段名称，value为筛选值。本字段下所有条件为或关系，与filterAnd同时存在的情况下，要求本字段下条件满足其中之一，且filterAnd字段下所有条件同时满足 本接口支持筛选字段如下： 名称; 内容. nameLike string; 【可选】车场名称模糊匹配. |
| sort array<object> | 【可选】表示返回数据的排序方式，包含一组key/value，key为排序的字段名称，value为排序方式，可选值为asc或desc，分别表示升序和降序。排序的优先级按数组的顺序排序，第一个元素是最高优先级，依次降低。 本接口支持排序的字段包括： 名称; 内容. totalParkingSpace string; 【可选】按车位总数排序，取值范围： desc：降序， asc：升序. |
| 回复参数 |  |  |  |  |
| result object | total int | 返回车场数 |  |  |
|  | list array<object> | 车场信息列表 |  |  |
|  |  | carYardId string | 车场id |  |
|  |  | carYardName string | 车场名称 |  |
|  |  | carYardType int | 车场类型，枚举类型 枚举值; 含义. 0; 独立车场. 1; 外场. 2; 内场. |
|  |  | entranceCount int | 入口个数 |  |
|  |  | exportCount int | 出口个数 |  |
|  |  | totalParkingSpace int | 车位总数 |  |
|  |  | parentId string | 所属外场id，内场独有字段，仅使用nameLike过滤时返回 |  |
|  |  | chargeRuleName array<string> | 收费规则名称列表，没有收费规则时不返回 |  |
|  |  | addressSwitch int | 是否显示车场详细地址，枚举类型 枚举值; 含义. 0; 否. 1; 是. 如果请求参数filterOr中使用nameLike过滤，不会返回该字段。 |
|  |  | selfRecharge int | 是否允许自助充值，枚举类型 枚举值; 含义. 0; 否. 1; 是. |
|  |  | address string | 可选，车场地址，为null时不返回该字段 |  |
|  |  | expand array<object> | 外场下属内场列表。仅不使用nameLike过滤时返回 |  |
|  |  |  | carYardId string | 内场id |
|  |  |  | parentId string | 所属外场id |
|  |  |  | carYardName string | 内场名称 |
|  |  |  | carYardType int | 车场类型，枚举类型 枚举值; 含义. 0; 独立车场. 1; 外场. 2; 内场. |
|  |  |  | entranceCount int | 入口个数 |
|  |  |  | exportCount int | 出口个数 |
|  |  |  | totalParkingSpace int | 车位总数 |
|  |  |  | chargeRuleName array<string> | 收费规则名称列表，没有收费规则时不返回 |
|  |  |  | addressSwitch int | 是否显示车场详细地址，枚举类型 枚举值; 含义. 0; 否. 1; 是. |
|  |  |  | selfRecharge int | 是否允许自助充值，枚举类型 枚举值; 含义. 0; 否. 1; 是. |
|  |  |  | address string | 可选，车场地址为null时不返回该字段 |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |  |  |
| 使用限制 | 仅项目型应用可以调用 |  |  |  |
| 功能说明 | 获取车场列表 |  |  |  |

示例：

Request: { "start": 0, "limit": 20, "sort": [ { "totalParkingSpace": "desc" } ] } Response: { "error_code": 0, "result": { "total": 1, "list": [ { "carYardId": "1", "carYardName": "车场1", "carYardType": 1, "entranceCount": 1, "exportCount": 1, "totalParkingSpace": 100, "chargeRuleName": ["规则1"], "addressSwitch": 0, "selfRecharge": 1, "expand": [ { "carYardId": "2", "parentId": "1", "carYardName": "内场1", "carYardType": 2, "entranceCount": 1, "exportCount": 1, "totalParkingSpace": 100, "chargeRuleName": ["规则1"], "addressSwitch": 0, "selfRecharge": 1 } ] } ] } }

获取车场详情

| 名称 | 内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/parkingCarYard/v1/getCarYardInfo |  |  |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |  |  |
| carYardId string | 【必选】车场id |  |  |  |  |
| 回复参数 |  |  |  |  |  |
| result object | carYardId string | 车场id |  |  |  |
|  | carYardName string | 车场名称 |  |  |  |
|  | totalParkingSpace int | 车位总数 |  |  |  |
|  | allowTmpCar int | 是否允许临时车进场，枚举类型 枚举值; 含义. 0; 禁止入场. 1; 全天允许入场. 2; 工作日允许入场. 3; 周末允许入场. 4; 自定义. |
|  | releaseMode int | 车位满时，放行方式，枚举类型 枚举值; 含义. 0; 只能操作人员手动放行. 1; 自动放行. |
|  | exitTimeLimit int | 缴费后出场时限，单位：分钟，取值范围[1,60] |  |  |  |
|  | preventDoubleEntry int | 是否防重复入场 ，枚举类型 枚举值; 含义. 0; 否. 1; 是. |
|  | outMode int | 无入场信息时，出场规则，枚举类型 枚举值; 含义. 0; 岗亭人员人工匹配. 1; 按固定金额收费. |
|  | outModeFixFee int | outMode为1时固定金额。单位分 范围[0,1000000] |  |  |  |
|  | entranceInfo array<object> | 入口信息列表 |  |  |  |
|  |  | entranceId string | 入口id |  |  |
|  |  | entranceName string | 入口名称 |  |  |
|  |  | sectionStart int | 车牌识别矫正区间起始 |  |  |
|  |  | sectionEnd int | 车牌识别矫正区间结束 |  |  |
|  |  | listInfo array<object> | 设备信息列表 |  |  |
|  |  |  | devId string | 设备id |  |
|  |  |  | deviceName string | 设备名称 |  |
|  |  |  | bindType int | 绑定类型主从设备，枚举类型，见表 1.4.16.1-1 设备和出入口绑定类型枚举值列表 |  |
|  | exportInfo array<object> | 出口信息列表 |  |  |  |
|  |  | exportId string | 出口id |  |  |
|  |  | sectionStart int | 车牌识别矫正区间起始 |  |  |
|  |  | sectionEnd int | 车牌识别矫正区间结束 |  |  |
|  |  | exportName string | 出口名称 |  |  |
|  |  | listInfo array<object> | 设备信息列表 |  |  |
|  |  |  | devId string | 设备id |  |
|  |  |  | deviceName string | 设备名称 |  |
|  |  |  | bindType int | 绑定类型主从设备，见表 1.4.16.1-1 设备和出入口绑定类型枚举值列表 |  |
|  | sectionList array<object> | 临时车生效配置列表 |  |  |  |
|  |  | monday array<string> | 周一生效时间段安排。格式为起始时间到0时的秒数-结束时间到0时的秒数，一天最多四段。 例如 3:00-4:00,5:00-6:00 [“10800-14400”, “18000-21600”] |  |  |
|  |  | tuesday array<string> | 周二，同上 |  |  |
|  |  | wednesday array<string> | 周三，同上 |  |  |
|  |  | thursday array<string> | 周四，同上 |  |  |
|  |  | friday array<string> | 周五，同上 |  |  |
|  |  | saturday array<string> | 周六，同上 |  |  |
|  |  | sunday array<string> | 周日，同上 |  |  |
|  | chargeRuleInfo array<object> | 收费规则列表 |  |  |  |
|  |  | chargeRuleId string | 收费规则id |  |  |
|  |  | chargeRuleName string | 收费规则名称 |  |  |
|  | infieldList array<object> | 内场信息列表 |  |  |  |
|  |  | carYardId string | 车场id |  |  |
|  |  | carYardName string | 内场名称 |  |  |
|  |  | totalParkingSpace int | 车位总数 |  |  |
|  |  | allowTmpCar int | 是否允许临时车进场，枚举类型 枚举值; 含义. 0; 禁止入场. 1; 全天允许入场. 2; 工作日允许入场. 3; 周末允许入场. 4; 自定义. |
|  |  | releaseMode int | 车位满时，放行方式，枚举类型 枚举值; 含义. 0; 只能操作人员手动放行. 1; 自动放行. |
|  |  | exitTimeLimit int | 缴费后出场时限，单位：分钟，取值范围[1,60] |  |  |
|  |  | preventDoubleEntry int | 是否防重复入场，枚举类型 枚举值; 含义. 0; 否. 1; 是. |
|  |  | outMode int | 无入场信息时，出场规则，枚举类型 枚举值; 含义. 0; 岗亭人员人工匹配. 1; 按固定金额收费. |
|  |  | outModeFixFee int | outMode为1时固定金额。单位分，范围[0,1000000] |  |  |
|  |  | entranceInfo array<object> | 入口信息列表 |  |  |
|  |  |  | entranceId string | 入口id |  |
|  |  |  | entranceName string | 入口名称 |  |
|  |  |  | sectionStart int | 车牌识别矫正区间起始 |  |
|  |  |  | sectionEnd int | 车牌识别矫正区间结束 |  |
|  |  |  | listInfo array<object> | 设备信息列表 |  |
|  |  |  |  | devId string | 设备id |
|  |  |  |  | deviceName string | 设备名称 |
|  |  |  |  | bindType int | 绑定类型 主从设备， 见表 1.4.16.1-1 设备和出入口绑定类型枚举值列表 |
|  |  | exportInfo array<object> | 出口信息列表 |  |  |
|  |  |  | exportId string | 出口id |  |
|  |  |  | exportName string | 出口名称 |  |
|  |  |  | sectionStart int | 车牌识别矫正区间起始 |  |
|  |  |  | sectionEnd int | 车牌识别矫正区间结束 |  |
|  |  |  | listInfo array<object> | 设备信息列表 |  |
|  |  |  |  | devId string | 设备id |
|  |  |  |  | deviceName string | 设备名称 |
|  |  |  |  | bindType int | 绑定类型 主从设备，见表 1.4.16.1-1 设备和出入口绑定类型枚举值列表 |
|  |  | chargeRuleInfo array<object> | 收费规则列表 |  |  |
|  |  |  | chargeRuleId string | 收费规则id |  |
|  |  |  | chargeRuleName string | 收费规则名称 |  |
|  |  | sectionList array<object> | 临时车生效配置列表 |  |  |
|  |  |  | monday array<string> | 周一生效时间段安排。格式为起始时间到0时的描述-结束时间到0时的描述，一天最多四段。 例如： 3:00-4:00,5:00-6:00 [“10800-14400”, “8000-21600”] |  |
|  |  |  | tuesday array<string> | 周二，同上 |  |
|  |  |  | wednesday array<string> | 周三，同上 |  |
|  |  |  | thursday array<string> | 周四，同上 |  |
|  |  |  | friday array<string> | 周五，同上 |  |
|  |  |  | saturday array<string> | 周六，同上 |  |
|  |  |  | sunday array<string> | 周日，同上 |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |  |  |  |
| 使用限制 | 仅项目型应用可以调用 |  |  |  |  |
| 功能说明 | 获取车场详情 |  |  |  |  |

示例：

Request: { "carYardId": "1" } Response: { "error_code": 0, "result": { "carYardId": "1", "carYardName": "test", "totalParkingSpace": 1000, "allowTmpCar": 0, "releaseMode": 0, "exitTimeLimit": 1, "preventDoubleEntry": 0, "outMode": 0, "outModeFixFee": 0, "sectionList": [ { "monday": ["18000-21600"], "tuesday": ["18000-21600"], "wednesday": ["18000-21600"], "thursday": ["18000-21600"], "friday": ["18000-21600"], "saturday": ["18000-21600"], "sunday": ["18000-21600"] } ], "entranceInfo": [ { "entranceId": "1", "entranceName": "1", "sectionStart": 3, "sectionEnd": 10, "listInfo": [ { "devId": "2", "deviceName": "设备2", "bindType": 1, } ] } ], "exportInfo": [ { "exportId": "2", "exportName": "2", "sectionStart": 3, "sectionEnd": 10, "listInfo": [ { "devId": "2", "deviceName": "设备2", "bindType": 1, } ] } ], "chargeRuleInfo": [ { "chargeRuleId": "1", "chargeRuleName": "1" } ], "infieldList": [ { "carYardId": "2", "carYardName": "11", "totalParkingSpace": 11, "allowTmpCar": 1, "releaseMode": 0, "exitTimeLimit": 11, "preventDoubleEntry": 0, "outMode": 0, "outModeFixFee": 0, "entranceInfo": [ { "entranceId": "3", "entranceName": "11", "sectionStart": 3, "sectionEnd": 10, "listInfo": [ { "devId": "2", "deviceName": "设备2", "bindType": 1, } ] } ], "exportInfo": [ { "exportId": "4", "exportName": "11", "sectionStart": 3, "sectionEnd": 10, "listInfo": [ { "devId": "2", "deviceName": "设备2", "bindType": 1, } ] } ], "sectionList": [ { "monday": ["18000-21600"], "tuesday": ["18000-21600"], "wednesday": ["18000-21600"], "thursday": ["18000-21600"], "friday": ["18000-21600"], "saturday": ["18000-21600"], "sunday": ["18000-21600"] } ], "chargeRuleInfo": [ { "chargeRuleId": "1", "chargeRuleName": "1" } ] } ] } }

获取项目下所有出入口信息

| 名称 | 内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/parkingCarYard/v1/getAllAccessInfo |  |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |
| 回复参数 |  |  |  |  |
| result object | carYardList array<object> | 车场信息列表 |  |  |
|  |  | carYardId string | 车场id |  |
|  |  | carYardName string | 车场名称 |  |
|  |  | entranceInfo array<object> | 入口信息列表 |  |
|  |  |  | entranceId string | 入口id |
|  |  |  | entranceName string | 入口名称 |
|  |  | exportInfo array<object> | 出口信息列表 |  |
|  |  |  | exportId string | 出口id |
|  |  |  | exportName string | 出口名称 |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |  |  |
| 使用限制 | 仅项目型应用可以调用 |  |  |  |
| 功能说明 | 获取项目下所有出入口信息 |  |  |  |

示例：

Request: { } Response: { "error_code": 0, "result": { "carYardList": [ { "carYardId": "78", "carYardName": "test_0c12f8d7c382", "entranceInfo": [ { "entranceId": "59", "entranceName": "test_062564adb8f5" }, { "entranceId": "79", "entranceName": "test_062564adb8f5" } ], "exportInfo": [ { "exportId": "33", "exportName": "test_e8afd4a62eaa" } ] } ] } }

通过出入口编号获取设备列表

| 名称 | 内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/parkingDeviceManager/v1/getDeviceListByGateId |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |
| gateId string | 【必选】出入口id |  |  |
| bindType array<int> | 【可选】绑定出入口类型，见表 1.4.16.1-1 设备和出入口绑定类型枚举值列表，默认为[1,2] |  |  |
| 回复参数 |  |  |  |
| result object | total int | 满足条件设备总个数 |  |
|  | list array<object> | 设备信息列表 |  |
|  |  | devId string | 设备Id |
|  |  | deviceName string | 设备名称 |
|  |  | bindType int | 绑定出入口类型，见表 1.4.16.1-1 设备和出入口绑定类型枚举值列表 |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |  |
| 使用限制 | 仅项目型应用可以调用 |  |  |
| 功能说明 | 通过出入口编号获取设备列表 |  |  |

示例：

Request: { "gateId": "1", "bindType":[1,2] } Response: { "result": { "total": 2, "list": [ { "devId": "3", "deviceName": "TP-LINK IPC", "bindType": 1 }, { "devId": "4", "deviceName": "TP-LINK IPC", "bindType": 1 } ], }, "error_code": 0 }

添加固定车

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/carManager/v1/addCarInfo |  |
| 请求参数 |  |  |
| yardId string | 【必选】车场id |  |
| plateNumber string | 【必选】车牌号 |  |
| carType string | 【必选】车牌类型，字符串类型，见表 1.4.16.1-2 车牌编号类型枚举值列表 |  |
| color string | 【可选】车身颜色，字符串类型，见表 1.4.16.1-3 车身颜色类型枚举值列表 |  |
| name string | 【必选】车主姓名，长度限制[1,64] |  |
| phone string | 【必选】联系方式，11位手机号 |  |
| address string | 【可选】地址，长度限制[0,64] |  |
| groupId string | 【可选】分组id，若分组id在项目中不存在，则归为“未分组”中 |  |
| identityType string | 【可选】身份类型，见表 1.4.16.1-4 身份类型枚举值列表 |  |
| identityNumberType string | 【可选】证件类型，见表 1.4.16.1-5 证件类型枚举值列表 |  |
| identityNumber string | 【可选】身份证号 填则需合理性检验 |  |
| 回复参数 |  |  |
| result object | accountId string | 账号id |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| 使用限制 | 仅项目型应用可以调用 |  |
| 功能说明 | 添加固定车 |  |

示例：

Request: { "yardId": "1", "plateNumber": "粤AJ2100", "carType": "green_plate", "color": "white", "name": "张可可", "phone": "13345374859", "address": "24栋", "groupId": "1", "identityType": "owner", "identityNumberType": "land", "identityNumber": "" } Response: { "error_code": 0, "result": { "accountId": "0" } }

获取固定车列表

| 名称 | 内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/carManager/v1/findCarInfoList |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |
| start int | 【可选】要获取的起始条目，从0开始，不传默认为0 |  |  |
| limit int | 【可选】要获取的条目总数限制：[1, 100]，不传默认为10 |  |  |
| filterAnd object | 【必选】一组key/value格式的筛选条件，key为需要筛选的字段名称，value为筛选值。本字段下所有条件为与关系，与filterOr同时存在的情况下，要求本字段下所有条件同时满足，且filterOr字段下条件满足其中之一 本接口支持筛选字段如下： 名称; 内容. yardId string; 【必选】车场id. carType int; 【可选】车辆类型，数字类型，见表 1.4.16.1-2 车牌编号类型枚举值列表. color int; 【可选】车身颜色，数字类型，见表 1.4.16.1-3 车身颜色类型枚举值列表. endDateGe long; 【可选】到期时间大于，unix时间戳，单位：秒. endDateLe long; 【可选】到期时间小于，unix时间戳，单位：秒. |
| filterOr object | 【可选】一组key/value格式的筛选条件，key为需要筛选的字段名称，value为筛选值。本字段下所有条件为或关系，与filterAnd同时存在的情况下，要求本字段下条件满足其中之一，且filterAnd字段下所有条件同时满足 本接口支持筛选字段如下： 名称; 内容. plateNumber string; 【可选】车牌号模糊匹配. name string; 【可选】车主模糊匹配. |
| sort array<object> | 【可选】表示返回数据的排序方式，包含一组key/value，key为排序的字段名称，value为排序方式，可选值为asc或desc，分别表示升序和降序。排序的优先级按数组的顺序排序，第一个元素是最高优先级，依次降低。 本接口支持排序的字段包括： 名称; 内容. endDate string; 【可选】到期时间，unix时间戳：秒，取值范围： desc：降序， asc：升序. |
| 回复参数 |  |  |  |
| result object | total int | 返回车辆数 |  |
|  | list array<object> | 车辆信息列表 |  |
|  |  | plateNumber string | 车牌号 |
|  |  | carId string | 车id |
|  |  | carType string | 车型编号，字符串类型，见表 1.4.16.1-2 车牌编号类型枚举值列表 |
|  |  | color string | 车身颜色编号，字符串类型，见表 1.4.16.1-3 车身颜色类型枚举值列表 |
|  |  | name string | 车主姓名 |
|  |  | phone string | 联系方式，11位手机号 |
|  |  | address string | 地址 |
|  |  | groupId string | 分组id |
|  |  | groupName string | 分组名称 |
|  |  | identityType string | 身份类型编号，见表 1.4.16.1-4 身份类型枚举值列表 |
|  |  | identityNumberType string | 证件类型，见表 1.4.16.1-5 证件类型枚举值列表 |
|  |  | identityNumber string | 身份证号 |
|  |  | accountId string | 账户id |
|  |  | balance string | 账户余额，单位：分 |
|  |  | endDate long | 包期结束时间，unix时间戳，单位：秒 |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |  |
| 使用限制 | 仅项目型应用可以调用 |  |  |
| 功能说明 | 获取固定车列表 |  |  |

示例：

Request: { "start": 0, "limit": 10, "filterAnd": { "yardId": "1", "carType": 2, "color": 1, "groupId": 7, "endDateGe": 1711900800, "endDateLe": 1712073599 }, "filterOr": { "plateNumber": "粤13353" }, "sort": [{ "endDate": "desc" }] } Response: { "error_code": 0, "result": { "total": "1", "list": [ { "plateNumber": "454531", "carId": "11 ", "carType": "green_plate", "color": "white", "name": "4543", "phone": "18822235546", "address": "", "groupId": "1", "groupName": "未分组", "identityType": "owner", "identityNumberType": "land", "identityNumber": "", "balance": "0", "accountId": "1", "endDate": 1534563333 } ] } }

添加特殊车

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/carManager/v1/addSingleSpecialCar |  |
| 请求参数 |  |  |
| yardIds array<string> | 【必选】生效车场id列表 |  |
| plateNumber string | 【必选】车牌号 |  |
| carType string | 【可选】车牌类型，字符串类型，见表 1.4.16.1-2 车牌编号类型枚举值列表 |  |
| color string | 【可选】车身颜色，字符串类型，见表 1.4.16.1-3 车身颜色类型枚举值列表 |  |
| name string | 【可选】车主姓名 |  |
| phone string | 【可选】联系方式 |  |
| address string | 【可选】住址 |  |
| identityType string | 【可选】身份类型，见表 1.4.16.1-4 身份类型枚举值列表 |  |
| identityNumber string | 【可选】证件号码 |  |
| identityNumberType String | 【可选】身份类型，见表 1.4.16.1-5 证件类型枚举值列表 |  |
| 回复参数 |  |  |
| result object | accountId string | 账户id |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| 使用限制 | 仅项目型应用可以调用 |  |
| 功能说明 | 添加特殊车 |  |

示例：

Request: { "yardIds": ["764"], "plateNumber": "粤AJ2100", "carType": "blue_plate", "color": "white", "name": "张可可", "phone": "13345374859", "address": "24栋", "identityType": "owner", "identityNumber": "", "identityNumberType": "land" } Response: { "error_code": 0, "result": { "accountId": "0" } }

获取特殊车列表

| 名称 | 内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/carManager/v1/findSpecialCarList |  |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |  |
| start int | 【可选】要获取的起始条目，从0开始，不传默认为0 |  |  |  |
| limit int | 【可选】要获取的条目，[1,100]，不传默认为10 |  |  |  |
| filterOr object | 【可选】一组key/value格式的筛选条件，key为需要筛选的字段名称，value为筛选值。本字段下所有条件为或关系，与filterAnd同时存在的情况下，要求本字段下条件满足其中之一，且filterAnd字段下所有条件同时满足 本接口支持筛选字段如下： 名称; 内容. yardLike string; 【可选】车场名称模糊匹配. plateNumber string; 【可选】车牌号模糊匹配. |
| 回复参数 |  |  |  |  |
| result object | total int | 返回车辆数 |  |  |
|  | list array<object> | 车辆信息列表 |  |  |
|  |  | plateNumber string | 车牌号 |  |
|  |  | yardIds array<object> | 车厂信息列表 |  |
|  |  |  | id string | 车场id |
|  |  |  | name string | 车场名称 |
|  |  | carId string | 车id |  |
|  |  | carType string | 车型编号，字符串类型，见表 1.4.16.1-2 车牌编号类型枚举值列表 |  |
|  |  | color string | 车身颜色，字符串类型，见表 1.4.16.1-3 车身颜色类型枚举值列表 |  |
|  |  | name string | 车主姓名 |  |
|  |  | phone string | 联系方式 |  |
|  |  | address string | 地址 |  |
|  |  | identityType string | 身份类型，见表 1.4.16.1-4 身份类型枚举值列表 |  |
|  |  | identityNumberType string | 证件类型，见表 1.4.16.1-5 证件类型枚举值列表 |  |
|  |  | identityNumber string | 身份证号 |  |
|  |  | accountId string | 账户id |  |
|  |  | balance int | 账户余额 |  |
|  |  | endDate long | 包期结束时间，unix时间戳，单位：秒 |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |  |  |
| 使用限制 | 仅项目型应用可以调用 |  |  |  |
| 功能说明 | 获取特殊车列表 |  |  |  |

示例：

Request: { "start": 0, "limit": 10, "filterOr": { "yardLike": "车场", "plateNumber": "粤12345" } } Response: { "error_code": 0, "result": { "total": "1", "list": [ { "plateNumber": "454531", "yardIds": [ { "id": "1", "name": "车场A" } ], "carId": "1", "carType": "blue_plate", "color": "white", "name": "4543", "phone": "18822235546", "address": "", "identityType": "owner", "identityNumberType": "land", "identityNumber": "", "balance": 0, "accountId": "1", "endDate": 1534564444 } ] } }

添加禁行车

| 名称 | 内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/carManager/v1/addBanRules |  |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |  |
| plates array<string> | 【必选】车牌号列表 |  |  |  |
| yardIds array<string> | 【必选】车场编号列表 |  |  |  |
| alarmType array<object> | 【必选】报警方式列表 |  |  |  |
|  | type string |  | 【可选】报警类型，枚举类型 枚举值; 含义. web_alarm; 页面消息提醒. |
|  | value int |  | 【可选】报警类型，枚举类型 枚举值; 含义. 1; 无提示音. 2; 舒缓. 3; 普通. 4; 紧急. |
| 回复参数 |  |  |  |  |
| result object | total int | 添加车牌数 |  |  |
|  | failNum int | 添加失败数 |  |  |
|  | list array<object> | 失败列表 |  |  |
|  |  | plateNumber string |  | 车牌号 |
|  |  | error_code int |  | 错误码 |
|  |  | error_msg string |  | 错误信息 |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |  |  |
| 使用限制 | 仅项目型应用可以调用 |  |  |  |
| 功能说明 | 添加禁行车 |  |  |  |

示例：

Request: { "plates": ["粤A12345", "粤A12346"], "yardIds": ["1", "2"], "alarmType":[ { "type": "web_alarm", "value": 2 } ] } Response: { "error_code": 0, "result": { "total": 1, "failNum": 1, "list": [ { "plateNumber": "粤A21302", "error_code": -85450, "error_msg": "车牌号重复" } ] } }

获取禁行车列表

| 名称 | 内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/carManager/v1/getBanRuleList |  |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |  |
| start int | 【可选】要获取的起始条目，从0开始，不传默认为0 |  |  |  |
| limit int | 【可选】要获取的条目总数限制：[1, 100]，不传默认为10 |  |  |  |
| filterOr object | 【可选】一组key/value格式的筛选条件，key为需要筛选的字段名称，value为筛选值。本字段下所有条件为或关系，与filterAnd同时存在的情况下，要求本字段下条件满足其中之一，且filterAnd字段下所有条件同时满足 本接口支持筛选字段如下： 名称; 内容. plateNumber string; 【可选】车牌号名称模糊匹配. yardLike string; 【可选】车场名称模糊匹配. |
| 回复参数 |  |  |  |  |
| result object | total int | 返回车辆数 |  |  |
|  | list array<object> | 车辆信息列表 |  |  |
|  |  | carId string | 车辆ID |  |
|  |  | plateNumber string | 车牌号 |  |
|  |  | yardIds array<object> | 生效车场列表 |  |
|  |  |  | id string | 车场id |
|  |  |  | name string | 车场名称 |
|  |  | alarmType array<object> | 报警类型列表 |  |
|  |  |  | type string | 报警类型，枚举类型 枚举值; 含义. web_alarm; 页面消息提醒. |
|  |  |  | value int | 报警类型，枚举类型 枚举值; 含义. 1; 无提示音. 2; 舒缓. 3; 普通. 4; 紧急. |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |  |  |
| 使用限制 | 仅项目型应用可以调用 |  |  |  |
| 功能说明 | 获取禁行车列表 |  |  |  |

示例：

Request: { "start": 0, "limit": 10, "filterOr": { "plateNumber": "粤12345", "yardLike": "车场A" } } Response: { "error_code": 0, "result": { "total": "1", "list": [ { "carId": "1", "plateNumber": "454531", "yardIds": [ { "id": "326", "name": "抓拍机" } ], "alarmType": [ { "type": "web_alarm", "value": 1 } ] } ] } }

手动抬杆

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| Path | /vms/open/parkingGateManager/v1/gateControl |
| 请求参数 |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| command string | 【必选】道闸控制指令，枚举类型 枚举值; 含义. open; 打开. close; 关闭. |
| reason string | 【可选】开闸原因，字符数不超过64个，command为open时必选，长度限制[1,64] |
| pictureName string | 【可选】抓拍接口返回的图片名，command为open时有效 |
| 回复参数 |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | 仅项目型应用可以调用 |
| 功能说明 | 道闸控制，包括打开/关闭，设备需要绑定出入口，否则返回-80301错误码 |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926", "mac": "00-FF-00-17-00-18", "command": "open", "reason": "无牌车", "pictureName": "2023-06-07/9db55422-06fa-4ae0-b054-e5f438203a4d.jpg" } Response: { "error_code": 0 }

查询放行记录列表

| 名称 | 内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/parkingGateManager/v1/findAllGateRecord |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |
| start int | 【可选】要获取的起始条目，从0开始，不传默认为0 |  |  |
| limit int | 【可选】要获取的条目总数限制：[1, 100]，不传默认为10 |  |  |
| filterAnd object | 【可选】一组key/value格式的筛选条件，key为需要筛选的字段名称，value为筛选值。本字段下所有条件为与关系，与filterOr同时存在的情况下，要求本字段下所有条件同时满足，且filterOr字段下条件满足其中之一 本接口支持筛选字段如下： 名称; 内容. parkingId string; 【可选】车场id. enterGateId string; 【可选】入口id. exitGateId string; 【可选】出口id. startEnterTimestamp long; 【可选】入场时间大于等于，unix时间戳，单位：秒. endEnterTimestamp long; 【可选】入场时间小于，unix时间戳，单位：秒. startExitTimestamp long; 【可选】出场时间大于等于，unix时间戳，单位：秒. endExitTimestamp long; 【可选】出场时间小于，unix时间戳，单位：秒. plateNumber string; 【可选】车牌号模糊匹配. vehicleOwner string; 【可选】车主名称模糊匹配. vehicleType int; 【可选】车辆类型，数字类型，见表 1.4.16.1-8 车辆类型枚举值列表. status int; 【可选】状态，枚举类型 枚举值; 含义. 0; 已入场. 1; 已出场.. enterType int; 【可选】入场方式，枚举类型 枚举值; 含义. 0; 自动放行. 1; 自助入场. 2; 手动放行. 3; 重复进入.. exitType int; 【可选】出场方式，枚举类型 枚举值; 含义. 0; 自动放行. 1; 免费放行. 2; 手动放行.. vehicleColor int; 【可选】车辆颜色，数字类型，见表 1.4.16.1-7 车辆颜色枚举值列表. plateColor int; 【可选】车牌颜色，数字类型，见表 1.4.16.1-6 车牌颜色枚举值列表. |
| sort array<object> | 【可选】表示返回数据的排序方式，包含一组key/value，key为排序的字段名称，value为排序方式，可选值为asc或desc，分别表示升序和降序。排序的优先级按数组的顺序排序，第一个元素是最高优先级，依次降低。 本接口支持排序的字段包括： 名称; 内容. enterTimestamp string; 【可选】入场时间，unix时间戳，单位：秒，取值范围： desc：降序， asc：升序. exitTimestamp string; 【可选】出场时间，unix时间戳，单位：秒，取值范围： desc：降序， asc：升序. |
| 回复参数 |  |  |  |
| result object | total int | 返回车辆数 |  |
|  | list array<object> | 放行记录信息列表 |  |
|  |  | id string | 放行记录id |
|  |  | plateNumber string | 车牌号 |
|  |  | plateColor int | 车牌颜色，数字类型，见表 1.4.16.1-6 车牌颜色枚举值列表 |
|  |  | vehicleColor int | 车辆颜色，数字类型，见表 1.4.16.1-7 车辆颜色枚举值列表 |
|  |  | vehicleType int | 车辆类型，数字类型，见表 1.4.16.1-8 车辆类型枚举值列表 |
|  |  | vehicleBrand int | 车辆品牌，数字类型，见表 1.4.16.1-9 车辆品牌枚举值列表 |
|  |  | vehicleOwner string | 车主名称 |
|  |  | parkingName string | 车场名称 |
|  |  | enterGateName string | 入口名称 |
|  |  | enterTimestamp long | 入场时间戳，unix时间戳，单位：秒 |
|  |  | enterSnapshot string | 入场抓拍图片 |
|  |  | enterPlatePicture string | 入场车牌小图 |
|  |  | enterType int | 入场方式，枚举类型 枚举值; 含义. 0; 自动放行. 1; 自助入场. 2; 手动放行. 3; 重复进入. |
|  |  | exitGateName string | 出口名称 |
|  |  | exitTimestamp long | 出场时间戳，unix时间戳，单位：秒 |
|  |  | exitSnapshot string | 出场抓拍图片 |
|  |  | exitPlatePicture string | 出场车牌小图 |
|  |  | exitType int | 出场方式，枚举类型 枚举值; 含义. 0; 自动放行. 1; 免费放行. 2; 手动放行. |
|  |  | parkDuration long | 停车时长，秒 |
|  |  | freeReason string | 免费原因 |
|  |  | operatorName string | 操作员名称 |
|  |  | fee int | 应付金额，分 |
|  |  | payMethod int | 付费方式，枚举类型 枚举值; 含义. 0; 岗亭收费. 1; 账户扣款. 2; 包期用户. 3; 停车云支付. |
|  |  | carAttribute int | 车辆属性，枚举类型 枚举值; 含义. 0; 临时车. 1; 固定车. 2; 特殊车. 3; 禁行车. |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |  |
| 使用限制 | 仅项目型应用可以调用 |  |  |
| 功能说明 | 获取放行记录列表 |  |  |

示例：

Request: { "start": 0, "limit": 10, "filterAnd": { "enterType": 0, "exitType": 0, "parkingId": "1", "vehicleType": 2, "plateNumber": "A", "enterGateId": "1", "startEnterTimestamp": 1685548800 }, "sort": [{ "enterTimestamp": "desc" }] } Response: { "error_code": 0, "result": { "total": "1", "list": [ { "id": "7", "plateNumber": "京VAAAAA", "plateColor": 1, "vehicleColor": 12, "vehicleType": 2, "vehicleBrand": 0, "vehicleOwner": "", "parkingName": "test", "enterGateName": "1", "enterSnapshot": "2023-06-07/7daa0d72-3b39-44b7-a26c-dc77f66abc62.jpg", "enterPlatePicture": "2023-06-07/773a012b-e799-4015-871c-366700ba82d3.jpg", "enterTimestamp": 1686108998, "enterType": 0, "exitGateName": "", "exitSnapshot": "", "exitPlatePicture": "", "exitTimestamp": null, "exitType": null, "parkDuration": 13367, "freeReason": "", "operatorName": "", "fee": 10, "payMethod": 1, "carAttribute": 1 } ] } }

获取指定id的放行记录信息

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/parkingGateManager/v1/findGateRecordById |  |
| 请求参数 |  |  |
| gateRecordId string | 【必选】放行记录id |  |
| 回复参数 |  |  |
| result object | id string | 放行记录id |
|  | plateNumber string | 车牌号 |
|  | plateColor int | 车牌颜色，数字类型，见表 1.4.16.1-6 车牌颜色枚举值列表 |
|  | vehicleColor int | 车辆颜色，数字类型，见表 1.4.16.1-7 车辆颜色枚举值列表 |
|  | vehicleType int | 车辆类型，数字类型，见表 1.4.16.1-8 车辆类型枚举值列表 |
|  | vehicleBrand int | 车辆品牌，数字类型，见表 1.4.16.1-9 车辆品牌枚举值列表 |
|  | vehicleOwner string | 车主名称 |
|  | parkingName string | 车场名称 |
|  | enterGateName string | 入口名称 |
|  | enterTimestamp long | 入场时间戳，unix时间戳，单位：秒 |
|  | enterSnapshot string | 入场抓拍图片 |
|  | enterPlatePicture string | 入场车牌小图 |
|  | enterType int | 入场方式，枚举类型 枚举值; 含义. 0; 自动放行. 1; 自助入场. 2; 手动放行. 3; 重复进入. |
|  | exitGateName string | 出口名称 |
|  | exitTimestamp long | 出场时间戳，unix时间戳，单位：秒 |
|  | exitSnapshot string | 出场抓拍图片 |
|  | exitPlatePicture string | 出场车牌小图 |
|  | exitType int | 出场方式，枚举类型 枚举值; 含义. 0; 自动放行. 1; 免费放行. 2; 手动放行. |
|  | parkDuration long | 停车时长，秒 |
|  | freeReason string | 免费原因 |
|  | operatorName string | 操作员名称 |
|  | fee int | 应付金额，分 |
|  | payMethod int | 付费方式，枚举类型 枚举值; 含义. 0; 岗亭收费. 1; 账户扣款. 2; 包期用户. 3; 停车云支付. |
|  | carAttribute int | 车辆属性，枚举类型 枚举值; 含义. 0; 临时车. 1; 固定车. 2; 特殊车. 3; 禁行车. |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| 使用限制 | 仅项目型应用可以调用 |  |
| 功能说明 | 获取指定id的放行记录信息 |  |

示例：

Request: { "gateRecordId": "1 " } Response: { "error_code": 0, "result": { "id": "7", "plateNumber": "京VAAAAA", "plateColor": 1, "vehicleColor": 12, "vehicleType": 2, "vehicleBrand": 0, "vehicleOwner": "", "parkingName": "test", "enterGateName": "1", "enterSnapshot": "2023-06-07/7daa0d72-3b39-44b7-a26c-dc77f66abc62.jpg", "enterPlatePicture": "2023-06-07/773a012b-e799-4015-871c-366700ba82d3.jpg", "enterTimestamp": 1686108998, "enterType": 0, "exitGateName": "", "exitSnapshot": "", "exitPlatePicture": "", "exitTimestamp": null, "exitType": null, "parkDuration": 13367, "freeReason": "", "operatorName": "", "fee": 10, "payMethod": 1, "carAttribute": 1 } }

查看手动抬杆记录列表

| 名称 | 内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Path | /vms/open/parkingGateManager/v1/findAllManualRecord |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |
| start int | 【可选】要获取的起始条目，从0开始，不传默认为0 |  |  |
| limit int | 【可选】要获取的条目总数限制：[1, 100]，不传默认为10 |  |  |
| filterAnd object | 【可选】一组key/value格式的筛选条件，key为需要筛选的字段名称，value为筛选值。本字段下所有条件为与关系，与filterOr同时存在的情况下，要求本字段下所有条件同时满足，且filterOr字段下条件满足其中之一 本接口支持筛选字段如下： 名称; 内容. parkingId string; 【可选】车场id. gateId string; 【可选】出入口id. startOpenTimestamp long; 【可选】开闸时间大于等于，unix时间戳，单位秒. endOpenTimestamp long; 【可选】开闸时间小于，unix时间戳，单位秒. startCloseTimestamp long; 【可选】关闸时间大于等于，unix时间戳，单位秒. endCloseTimestamp long; 【可选】关闸时间小于，unix时间戳，单位秒. |
| sort array<object> | 【可选】表示返回数据的排序方式，包含一组key/value，key为排序的字段名称，value为排序方式，可选值为asc或desc，分别表示升序和降序。排序的优先级按数组的顺序排序，第一个元素是最高优先级，依次降低。 本接口支持排序的字段包括： 名称; 内容. openTimestamp string; 【可选】开闸时间，unix时间戳，单位秒. closeTimestamp string; 【可选】关闸时间，unix时间戳，单位秒. |
| 回复参数 |  |  |  |
| result object | total int | 返回符合条件的条目总数 |  |
|  | list array<object> | 手动抬杆记录列表 |  |
|  |  | id string | 手动抬杆记录主键 |
|  |  | parkingName string | 车场名称 |
|  |  | gateName string | 出入口名称 |
|  |  | pictureName string | 抓拍图片名 |
|  |  | openTimestamp long | 开闸时间，单位秒 |
|  |  | closeTimestamp long | 关闸时间，单位秒 |
|  |  | reason string | 操作理由 |
|  |  | openOperatorName string | open操作人员名称 |
|  |  | closeOperatorName string | close操作人员名称 |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |  |
| 使用限制 | 仅项目型应用可以调用 |  |  |
| 功能说明 | 获取手动抬杆记录列表 |  |  |

示例：

Request: { "start": 0, "limit": 10, "filterAnd": { "parkingId": "1" }, "sort": [{ "openTimestamp": "desc" }] } Response: { "error_code": 0, "result": { "total": "1", "list": [ { "id": "7", "parkingName": "test", "gateName": "1", "pictureName": "2023-06-07/6d8b5fa0-98d6-42f6-a70c-09ee202ab621.jpg", "openTimestamp": "1686128052", "closeTimestamp": "1686191365", "reason": "无牌车", "openOperatorName": "admin", "closeOperatorName": "admin" } ] } }

云门禁

门禁设备开门/关门

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| Path | /ams/open/deviceManager/v1/operateDoor |
| 请求参数 |  |
| qrCode string | 【必选】门禁设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| operation int | 【必选】操作，枚举类型 枚举值; 含义. 0; 关门. 1; 开门. |
| doorNum int | 【可选】门禁主机可选参数，选择开/关门的编号，从0开始计数。默认为0 可通过1.4.17.2获取门禁设备拓展信息获取 |
| 回复参数 |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | - 设备需是TP-LINK门禁设备 - 设备型应用和项目型应用均可调用 - 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |
| 功能说明 | 门禁设备开门关门 |

示例：

Request: { "operation": 1, "qrCode": "799E562C2D6E2FA30" } Response: { "error_code": 0 }

获取门禁设备拓展信息

| 名称 | 内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Path | /ams/open/deviceManager/v1/getAmsDeviceExtendInfo |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |  |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |  |  |
| 回复参数 |  |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |  |
| result object | entranceInfoList array<object> | 门禁主机的门禁信息列表 |  |
|  |  | doorNum int | 门禁编号，从0开始 |
|  |  | name string | 门禁的名称 |
| 使用限制 | - 设备型应用和项目型应用均可调用 - 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |  |  |
| 功能说明 | 获取门禁设备的扩展信息 |  |  |

示例：

Request: { "qrCode": "16E0091709B04C926" } Response: { "error_code": 0, "result": { "entranceInfoList": [ { "name": "门1", "doorNum": 0 }, { "name": "门2", "doorNum": 1 } } }

充电管理

枚举值列表

优惠条件枚举类

| 数值 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 充电时间条件，满x小时 |
| 1 | 充电电量条件，满x度电 |
| 2 | 充电金额条件，满x金额 |

优惠方式枚举类

| 数值 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 增加免费停车时长x小时 |
| 1 | 停车费减免金额x元 |
| 2 | 免费停车1次 |

减免规则状态枚举类

| 数值 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 规则已被拒绝（未通过审核） |
| 1 | 规则已生效 |
| 2 | 规则已结束（规则超过生效时间，或被新规则取代，或被停车场停止） |
| 3 | 规则审核中 |
| 4 | 规则待生效（通过审核但未到生效时间） |

充电订单状态枚举类

| 数值 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 充电中 |
| 1 | 充电完成 |
| 2 | 订单待支付 |
| 3 | 订单已完成 |
| 4 | 订单待退款 |

车牌号来源类型枚举类

| 数值 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 微信小程序 |
| 1 | 联动ipc |
| 2 | 视频桩ipc模组 |

充电订单类型枚举类

| 数值 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 微信预付费订单 |
| 1 | 微信vip订单 |
| 2 | 账户余额订单 |
| 3 | 微信支付分订单 |
| 4 | 企业账户余额订单 |
| 5 | 管理员手动启动充电订单 |
| 6 | 定时充电订单 |
| 7 | 支付宝预付费订单 |
| 8 | 支付宝vip订单 |
| 99 | 互联互通订单 |

充电站类型枚举类

| 数值 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 外部充电站 |
| 1 | 内部充电站 |

充电站状态枚举类

| 数值 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 关闭 |
| 1 | 开启 |
| 2 | 维护 |
| 3 | 已删除 |

获取项目下所有充电站信息

| 名称 | 内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Path | /evcs/open/chargingManager/v1/getChargingShopList |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |
| 无 |  |  |  |
| 回复参数 |  |  |  |
| result object | listt array<object> | 充电站信息列表 |  |
|  |  | chargingShopId string | 充电站id |
|  |  | chargingShopName string | 充电站名称 |
|  |  | chargingShopType int | 充电站类型，详见1.4.18.1.7 |
|  |  | chargingShopStatus int | 充电站运营状态，详见1.4.18.1.8 |
|  |  | createTime int | 充电站创建时间戳，单位秒 |
|  |  | bindInterconnectedRule bool | 是否绑定互联互通规则，true：绑定 false：未绑定 |
|  |  | interconnectedMessage bool | 是否推送互联互通消息，true：推送 false：不推送 |
|  |  | bindSequentialChargingRule bool | 是否绑定有序充电规则，true：绑定 false：未绑定 |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |  |
| 使用限制 | 仅项目型应用可以调用 |  |  |
| 功能说明 | 获取项目下所有充电站信息 |  |  |

示例：

Request: { } Response: { "error_code": 0, "result": { "list": [ { "chargingShopId": "6140", "chargingShopName": "111", "chargingShopType": 0, "chargingShopStatus": 1, "createTime": 1753928761, "bindInterconnectedRule": false, "interconnectedMessage": false, "bindSequentialChargingRule": false } ] } }

上报充电订单信息

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| Path | /evcs/open/chargingManager/v1/notifyOrderInfo |
| 请求参数 |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| licensePlate string | 【必选】车牌号 |
| parkingId string | 【必选】停车场id |
| chargingTime int | 【必选】充电时间，单位，秒 |
| electricity int | 【必选】充电量，单位，w*h |
| chargingFee int | 【必选】充电费用，单位，分 |
| 回复参数 |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |
| 功能说明 | 上报充电订单信息 |

示例：

Request: { "licensePlate": "京A123456", "parkingId": "1", "chargingTime": 3600, "electricity": 300, "chargingFee": 3600, "mac": "AA-BB-CC-DD-FF" } Response: { "error_code": 0 }

分页获取订单信息

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /evcs/open/chargingManager/dataCenter/v1/getChargingOrders |  |
| 请求参数 |  |  |
| start int | 【可选】要获取的起始条目，从0开始，不传默认为0 |  |
| limit int | 【可选】每次返回分组个数，取值范围：[1,1000]，不传默认为10 |  |
| filterAnd object | 【必选】一组key/value格式的筛选条件，key为需要筛选的字段名称，value为筛选值。本字段下所有条件为与关系，与filterOr同时存在的情况下，要求本字段下所有条件同时满足，且filterOr字段下条件满足其中之一 本接口支持筛选字段如下： 名称; 内容. chargingShopIdList array<string>; 【必选】充电站id列表. orderStatus array<int>; 【可选】订单状态，详见1.4.18.1.4. startTime long; 【可选】订单开始时间戳，单位秒. endTime long; 【可选】订单结束时间戳，单位秒. |
| filterOr object | 【可选】一组key/value格式的筛选条件，key为需要筛选的字段名称，value为筛选值。本字段下所有条件为或关系，与filterAnd同时存在的情况下，要求本字段下条件满足其中之一，且filterAnd字段下所有条件同时满足 本接口支持筛选字段如下： 名称; 内容. orderIdLike string; 【可选】订单id模糊匹配. phoneLike string; 【可选】用户手机号模糊匹配. chargingHubIdLike string; 【可选】充电桩id模糊匹配. |
| 回复参数 |  |  |
| result object | total int | 总数 |
|  | list array<object> | 名称; 内容. orderId string; 订单id. phone string; 用户手机号. chargingShopName string; 充电站名称. chargingHubId string; 充电桩id. deviceName string; 充电桩名称. deviceModel string; 充电桩型号. licensePlate string; 车牌号. port int; 充电桩端口号. chargingOrderType int; 充电订单类型，详见1.4.18.1.6. orderStatus int; 订单状态，详见1.4.18.1.4. electricity int; 充电电量，单位W*h. startOrderTime long; 订单开始时间戳，单位秒. endOrderTime long; 订单结束时间戳，单位秒. endChargingTime long; 充电结束时间戳，单位秒. totalFee int; 合计费用，单位：分钱. charginglFee int; 充电电量费用，单位：分钱. servicelFee int; 服务费，单位：分钱. occupationFee int; 占桩费，单位：分钱. prepayAmount int; 预付费，单位：分钱. bePaidAmount int; 待支付金额，单位：分钱. refund int; 退款金额，单位：分钱. endChargingReason string; 结束充电原因. endOrderReason string; 结束订单原因. startChargingMode int; 启动充电类型. |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| 使用限制 | 项目型应用可调用 |  |
| 功能说明 | 分页获取充电订单信息 |  |

示例：

Request: { "filterAnd": { "chargingShopIdList": [ "4", "889", "934" ] }, "start": 0, "limit": 10 }Response: { "result": { "total": 1, "list": [ { "orderId": "202509031593571206296227840", "phone": "", "chargingShopName": "充电站", "orderStatus": 3, "electricity": 12, "startOrderTime": 1756890715, "endOrderTime": 1756890722, "endChargingTime": 1756890722, "chargingHubId": "16E0091709B04C926", "deviceName": "Virtual_evcs_2202", "port": 0, "totalFee": 0, "chargingFee": 0, "occupationFee": 0, "serviceFee": 0, "prepayAmount": 0, "refund": 0, "bePaidAmount": 0, "endChargingReason": "管理员结束充电，结束充电", "endOrderReason": "管理员结束充电，系统自动结算订单", "startChargingMode": "管理员启动充电", "chargingOrderType": 5, "licensePlate": "京H99999", "deviceModel": "TL-EVC-7KW-C4G" } ] }, "error_code": 0 }

充电减免停车费

添加充电减免停车费规则

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| Path | /evcs/open/chargingManager/v1/addDiscountRule |
| 请求参数 |  |
| qrCode string | 【可选】设备的17位设备码，设备标签上或扫描设备二维码得到的字符串，取该字符串"TP*"的后17位字符，即第4位到第20位字符（从1开始计数）。例如：设备标签或扫描二维码得到的字符串为：TP116E0091709B04C926B00，这里取"16E0091709B04C926"。 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| mac string | 【可选】设备mac地址，格式如00-FF-00-17-00-18，字母大写并用"-"分隔 mac与qrCode两者至少存在一个，否则返回参数错误。两者都传时，以qrCode为准。 |
| parkingId string | 【必选】停车场id |
| discountTerm int | 【必选】优惠条件，详见1.4.18.1.1 |
| discountTermValue int | 【必选】优惠条件的具体数字。x小时、x度电或x金额 |
| discountWay int | 【必选】优惠方式，详见1.4.18.1.2 |
| discountWayValue int | 【可选】优惠方式的具体数字。小时数或金额数，分别对应优惠方式0和1中的x |
| startTime int | 【必填】用户设置的规则开始时间戳，单位秒，整天0点整时间戳 |
| endTime int | 【必填】用户设置的规则结束时间戳，单位秒。整天23时59分59秒整。结束时间无限制则填Integer最大值2147483647 |
| 回复参数 |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | 1. 设备型应用和项目型应用均可调用 2. 需要目标设备处于试用中或付费使用中状态方可调用 |
| 功能说明 | 添加充电减免停车费规则 |

示例：

Request: { "parkingId": "202101011135210", "discountTerm": 0, "discountTermValue": 1, "discountWay": 2, "discountWayValue": 1, "startTime": 1742832000, "endTime": 1746028799, "qrCode": "16E0091709B04C926" } Response: { "error_code": 0 }

批量删除充电减免停车费规则

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| Path | /evcs/open/chargingManager/v1/deleteDiscountRule |
| 请求参数 |  |
| discountRuleIdList array<string> | 【必选】停车场id列表，长度限制：[1, 100] |
| 回复参数 |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | 设备型应用和项目型应用均可调用 |
| 功能说明 | 批量删除充电减免停车费规则 |

示例：

Request: { "discountRuleIdList": ["87"] } Response: { "error_code": 0 }

分页查询充电减免停车费规则

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /evcs/open/chargingManager/v1/findDiscountRuleByPage |  |
| 请求参数 |  |  |
| start int | 【必选】要获取的起始条目，从0开始 |  |
| limit int | 【必选】每次返回分组个数，取值范围：[1, 1000] |  |
| filterAnd object | 【可选】一组key/value格式的筛选条件，key为需要筛选的字段名称，value为筛选值。本字段下所有条件为与关系，与filterOr同时存在的情况下，要求本字段下所有条件同时满足，且filterOr字段下条件满足其中之一 本接口支持筛选字段如下： 名称; 内容. parkingId string; 【可选】停车场id. ruleStatus sint; 【可选】规则状态，详见1.4.18.1.3. |
| 回复参数 |  |  |
| result object | total int | 总数 |
|  | list array<object> | 名称; 内容. parkingId string; 停车场名称. ruleId string; 规则id. discountTerm int; 优惠条件，详见1.4.18.1.1. discountTermValue int; 优惠条件的具体数字。x小时、x度电或x金额. discountWay int; 优惠方式，详见1.4.18.1.2. discountWayValue int; 优惠方式的具体数字。小时数或金额数，分别对应优惠方式0和1中的x. vpsId int; vps设备二维码. startTime int; 规则开始生效的时间，单位秒. endTime int; 规则结束生效的时间，单位秒. ruleStatus int; 规则状态，详见1.4.18.1.3. createTime int; 规则创建时间，单位秒. rejectTime int; 规则被拒绝时间，单位秒. actualEndTime int; 规则实际结束时间，单位秒. endReason int; 规则结束原因，枚举类型 枚举值; 含义. 100; 停车场结束规则. 101; 到期自动结束. 102; 超过生效结束时间未审核，自动结束. 103; 新规则生效，旧规则自动结束.. |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| 使用限制 | 设备型应用和项目型应用均可调用 |  |
| 功能说明 | 分页查询充电减免停车费规则 |  |

示例：

Request: { "start": 0, "limit": 10, "filterAnd": {} } Response: { "result": { "list": [ { "parkingId": "202101020310390", "discountTerm": 0, "discountTermValue": 1, "discountWay": 0, "discountWayValue": 1, "ruleStatus": 0, "ruleId": "1012012791076831232", "startTime": 1743955200, "endTime": 2147483647, "createTime": 1744009051, "rejectTime": 1744009073, "actualEndTime": null, "endReason": null, "vpsId": "16E0091709B04C926" } ], "total": 1 }, "error_code": 0 }

成员权限

添加子账号

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /tums/open/account/v1/customCreateAccount |  |
| 请求参数 |  |  |
| username string | 【必选】用户名。格式为 {prefix}@{enterpriseCode} prefix：用户名前缀，允许使用英文大小写字母、数字、短线下划线小数点等英文字符。长度限制：[1,32] enterpriseCode：企业码。长度限制：[1,32] |  |
| password int | 【必选】密码。长度限制：[8,64] 必须包含英文大写字母、英文小写字母、数字、部分英文特殊字符中的至少两种。其中英文特殊字符如下：~!@#$%^&*()_-+={[]}¦\:;"'<,>.?/ 备注：当用户名已经存在时，仍然以旧密码为准，新密码不生效 |  |
| regionId string | 【必选】所属分组id |  |
| realName string | 【必选】真实姓名。长度限制：[1,32] 可以包含英文大小写字母、数字、汉字以及部分英文特殊字符：~!@#$%^&*()_-+={[]}¦\:;"'<,>.?/ |  |
| description string | 【可选】备注。长度限制：[0,64] |  |
| phone string | 【可选】联系方式 要求：大陆地区手机号格式。长度为11位，首位为1，第二位为3-9的任意数字，后9位为0-9的任意数字 |  |
| email string | 【可选】邮箱。长度限制：[0,128] 要求：符合邮箱格式 |  |
| workId string | 【可选】工号。长度限制：[0,32] |  |
| sex int | 【可选】性别，枚举值 枚举值; 含义. 0; 男. 1; 女. 2; 其他. |
| roleList array<object> | 【必选】关联角色列表。 roleId string; 【必选】角色id. authRegionList array<string>; 【可选】管理范围的分组id列表，仅当角色为模板角色时必传，普通角色不生效。 长度限制：[1,100] 父子分组均有权限时，仅需传入父分组的id。项目下所有分组有权限时，仅需传入特征值“1”. expireTime long; 【可选】过期时间戳。单位：秒。不传表示永不失效。. 备注： 当用户名已经存在时，会在原关联角色的基础上新增列表中的角色。 如果角色是已经关联了的角色，则此角色的参数不会生效 仅允许关联本项目下的角色，传入非本项目角色时不做处理 |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result object | userId string | 成员id |
| 使用限制 | 仅项目型应用可以调用 |  |
| 功能说明 | 添加子账号 |  |

示例：

Request: { "regionId": "1", "username": "open@api", "password": "tp123456", "roleList": [{ "roleId": "1", "authRegionList": ["111","222"], "expireTime": 1678431676483 }], "realName": "alton.hirthe", "description": "abcdef", "phone": "13700307002", "email": "broderick.morar@gmail.com", "workId": "1", "sex": 1 } Response: { "error_code": 0, "result": { "userId": "1" } }

删除子账号

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /tums/open/account/v1/deleteUser |  |
| 请求参数 |  |  |
| userIdList array<string> | 【必选】成员id列表。长度限制：[1,100] |  |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| failList array<object> | userId string | 成员id |
|  | error_code int | 错误码 |
| 使用限制 | 仅项目型应用可以调用 |  |
| 功能说明 | 删除子账号 |  |

示例：

Request: { "userIdList": ["1","2"] } Response: { "error_code": 0, "failList": [{ "userId": "1", "error_code": -80108 }] }

编辑成员信息

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| Path | /tums/open/account/v1/editUser |
| 请求参数 |  |
| userId string | 【必选】成员id |
| regionId string | 【必选】所属分组id |
| realName string | 【必选】真实姓名。长度限制：[1,32] 可以包含英文大小写字母、数字、汉字以及部分英文特殊字符：~!@#$%^&*()_-+={[]}¦\:;"'<,>.?/ |
| description string | 【可选】备注。长度限制：[0,64] |
| phone string | 【可选】联系方式 要求：大陆地区手机号格式。长度为11位，首位为1，第二位为3-9的任意数字，后9位为0-9的任意数字 |
| email string | 【可选】邮箱。长度限制：[0,128] 要求：符合邮箱格式 |
| workId string | 【可选】工号。长度限制：[0,32] |
| sex int | 【可选】性别，枚举值 枚举值; 含义. 0; 男. 1; 女. 2; 其他. |
| expireTime long | 【可选】过期时间戳。单位：秒。不传不做修改 |
| 回复参数 |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | 仅项目型应用可以调用 |
| 功能说明 | 编辑成员信息 |

示例：

Request: { "userId ": "1", "regionId ": "1", "realName": "alton.hirthe", "phone": "13700307002", "email": "broderick.morar@gmail.com", "description": "abcdef", "workId": "1", "sex": 1, "expireTime": 1678431676 } Response: { "error_code": 0 }

分页查询成员列表

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /tums/open/account/v1/queryUserList |  |
| 请求参数 |  |  |
| start int | 【可选】查询的起始条目。不传默认为0 |  |
| limit int | 【可选】单次查询的条目数上限。不传默认为10。取值范围：[1,1000] |  |
| filterAnd object | 【可选】一组key/value格式的筛选条件，key为需要筛选的字段名称，value为筛选值。本字段下所有条件为与关系，与filterOr同时存在的情况下，要求本字段下所有条件同时满足，且filterOr字段下条件满足其中之一 本接口支持筛选字段如下： 名称; 内容. regionId string; 【可选】所属分组id. roleIdIn array<string>; 【可选】关联角色id列表，关联其中任意角色即可被查出. status int; 【可选】状态，枚举值 枚举值; 含义. 0; 正常. 1; 停用. 2; 过期. 3; 锁定. 5; 未注册. 6; 未关联角色.. |
| filterOr object | 【可选】一组key/value格式的筛选条件，key为需要筛选的字段名称，value为筛选值。本字段下所有条件为或关系，与filterAnd同时存在的情况下，要求本字段下条件满足其中之一，且filterAnd字段下所有条件同时满足 本接口支持筛选字段如下： 名称; 内容. userameLike string; 【可选】用户名模糊查询. realNameLike string; 【可选】真实姓名模糊查询. workIdLike string; 【可选】工号模糊查询. roleNameLike string; 【可选】关联角色名模糊查询. |
| sort array<object> | 【可选】表示返回数据的排序方式，包含一组key/value，key为排序的字段名称，value为排序方式，可选值为asc或desc，分别表示升序和降序。排序的优先级按数组的顺序排序，第一个元素是最高优先级，依次降低。 本接口支持排序的字段包括： 名称; 内容. status; 【可选】状态排序. expireTime; 【可选】过期时间排序. createTime; 【可选】创建时间排序. 不传默认按userId排序 |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result object | total int | 符合条件的总条目数 |
|  | list array<object> | 成员列表 名称; 内容. userId string; 成员id. username string; 用户名. regionId string; 所属分组id. regionName string; 所属分组名称. isTplinkID int; 是否为tplinkId。0：否，1：是. isOwner int; 是否为企业所有者。0：否，1：是. isAdmin int; 是否为超级管理员。0：否，1：是. status int; 状态，枚举值 枚举值; 含义. 0; 正常. 1; 停用. 2; 过期. 3; 锁定. 5; 未注册. 6; 未关联角色.. realName string; 真实姓名. description string; 备注，未设置时不返回. email string; 邮箱，未设置时不返回. phone string; 联系方式，未设置时不返回. sex int; 性别，未设置时不返回 枚举值; 含义. 0; 男. 1; 女. 2; 其他.. workId string; 工号，未设置时不返回. expireTime long; 过期时间戳。单位：秒. createTime long; 创建时间戳。单位：秒. |
| 使用限制 | 仅项目型应用可以调用 |  |
| 功能说明 | 分页查询成员信息 |  |

示例：

Request: { "start": 0, "limit": 10, "filterAnd": { "regionId": "1", "status": 0, "roleIdIn": ["111","222"] }, "filterOr": { "roleNameLike": "open", "usernameLike": "open", "realNameLike": "open", "workIdLike": "open" }, "sort": [{ "createTime": "asc" }] } Response: { "error_code": 0, "result": { "total": 1, "list": [{ "userId": "1", "username": "open@api", "isTplinkID": 1, "isOwner": 1, "realName": "alton.hirthe", "status": 0, "email": "broderick.morar@gmail.com", "phone": "13700307002", "expireTime": 1678431673, "createTime": 1678431673, "sex": 1, "workId": "1", "description": "abcdef", "isAdmin": 1, "regionId": "1", "regionName": "alton.hirthe" }] } }

查询成员关联的角色

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /tums/open/account/v1/queryUserRoleList |  |
| 请求参数 |  |  |
| start int | 【可选】查询的起始条目。不传默认为0 |  |
| limit int | 【可选】单次查询的条目数上限。不传默认为10，取值范围：[1,1000] |  |
| filterAnd object | 【必选】一组key/value格式的筛选条件，key为需要筛选的字段名称，value为筛选值。本字段下所有条件为与关系，与filterOr同时存在的情况下，要求本字段下所有条件同时满足，且filterOr字段下条件满足其中之一 本接口支持筛选字段如下： 名称; 内容. userId string; 【必选】用户id. |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result object | total int | 符合条件的总条目数 |
|  | list array<object> | 角色列表 名称; 内容. roleId string; 角色id. roleName string; 角色名. modelRoleTag int; 模板角色标识。0：普通角色，1：模板角色. expireTime long; 过期时间戳。单位：秒。. roleType int; 0：用户自建角色 其他：系统默认角色. description string; 描述. |
| 使用限制 | 仅项目型应用可以调用 |  |
| 功能说明 | 查询成员关联的角色列表 |  |

示例：

Request: { "start": 0, "limit": 10, "filterAnd": { "userId": "1" } } Response: { "error_code": 0, "result": { "total": 1, "list": [{ "roleId": "1", "roleName": "openRole", "modelRoleTag": 1, "expireTime": 1678431676483, "roleType": , 0, "expireTime": "自定义角色" }] } }

编辑成员关联的角色

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| Path | /tums/open/account/v1/editUserRole |
| 请求参数 |  |
| userId string | 【必选】成员id |
| addRoleList array<object> | 【可选】新增角色列表 名称; 内容. roleId string; 【必选】角色id. authRegionList array<object>; 【可选】管理范围的分组id列表 模板角色必传，否则不做处理 长度范围：[1,100] 父子分组均有权限时，仅需传入父分组的id。项目下所有分组有权限时，仅需传入特征值“1” 只能传入本项目下的分组，其他分组不做处理. expireTime long; 【可选】过期时间戳。单位：秒。 不传表示永不过期 不可以是比当前时间更早的时间. 备注： 最多允许关联20个普通角色和20个模板角色 只能关联本项目下的角色，其他角色不做处理 |
| deleteRoleIdList array<string> | 【可选】解除关联的角色id列表 |
| clear boolean | 【可选】是否清空所有角色。不传默认为false |
| 回复参数 |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |
| 使用限制 | 仅项目型应用可以调用 |
| 功能说明 | 编辑成员关联的角色列表 |

示例：

Request: { "userId": "1", "addRoleList": [{ "roleId": "1", "authRegionList": ["1","2"], "expireTime": 1678431676 }], "deleteRoleIdList": ["2","3"], "clear": false } Response: { "error_code": 0 }

分页查询角色列表

| 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| Path | /tums/open/account/v1/queryRoleList |  |
| 请求参数 |  |  |
| start int | 【可选】查询的起始条目。不传默认为0 |  |
| limit int | 【可选】单次查询的条目数上限。不传默认为10。取值范围：[1,1000] |  |
| filterAnd object | 【可选】一组key/value格式的筛选条件，key为需要筛选的字段名称，value为筛选值。本字段下所有条件为与关系，与filterOr同时存在的情况下，要求本字段下所有条件同时满足，且filterOr字段下条件满足其中之一 本接口支持筛选字段如下： 名称; 内容. modelRoleTag string; 【可选】模板角色标识，枚举值 枚举值; 含义. 0; 普通角色. 1; 模板角色.. |
| filterOr object | 【可选】一组key/value格式的筛选条件，key为需要筛选的字段名称，value为筛选值。本字段下所有条件为或关系，与filterAnd同时存在的情况下，要求本字段下条件满足其中之一，且filterAnd字段下所有条件同时满足 本接口支持筛选字段如下： 名称; 内容. roleNameLike string; 【可选】角色名模糊查询. descriptionLike string; 【可选】角色描述模糊查询. |
| 回复参数 |  |  |
| error_code int | 错误码，0代表正常，其他值参考常用错误码说明 |  |
| result object | total int | 符合条件的总条目数 |
|  | list array<object> | 角色列表 名称; 内容. roleId string; 角色id. roleName string; 角色名. roleType int; 角色类型 0：用户自建角色 其他：系统默认角色. description string; 角色描述. modelRoleTag int; 模板角色标识。0：普通角色，1：模板角色. |
| 使用限制 | 仅项目型应用可以调用 |  |
| 功能说明 | 分页查询角色列表 |  |

示例：

Request: { "start": 0, "limit": 10, "filterAnd": { "modelRoleTag": 0 } } Response: { "error_code": 0, "result": { "total": 1, "list": [{ "roleId": "1", "roleName": "超级管理员", "roleType": 1, "description": "拥有所有权限", "modelRoleTag": 0 }] }

错误码说明

所有开放接口返回的错误码含义可以参考下表：

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| -10000 | 通用错误 |
| -10100 | JSON 消息体格式错误 |
| -10101 | JSON 消息体为空 |
| -10200 | 该IP请求次数过多 |
| -10201 | 该用户请求次数过多 |
| -10301 | 签名不匹配 |
| -10302 | 签名请求已超时 |
| -10303 | 签名参数错误 |
| -10304 | Access Key非法 |
| -10305 | 访问被拒绝（通常是该Access key无访问该API的权限） |
| -111001 | 云广播设备不存在 |
| -111003 | 设备被其他任务占用 |
| -111013 | 后台处理音频异常 |
| -111014 | 设备存储空间不足 |
| -111016 | 文字转语音文本不合法 |
| -111018 | 无项目下所有分组的权限 |
| -20000 | 服务器内部错误，一般出现在云端异常或有在进行更新的过程中 |
| -20001 | 权限不够，需要登录才能访问或者操作不属于该账号下的设备 |
| -20002 | 请求超时，有可能是远程控制请求设备端，设备端回复超时 |
| -20003 | 云端繁忙，请用户重试，一般出现在云端异常或请求量徒增的情况下 |
| -20004 | API请求超限 |
| -20005 | 发往设备端的请求超时 |
| -201000 | 未知错误 |
| -201001 | 服务器内部错误 |
| -201002 | 请求指令未带方法或者方法未定义 |
| -201003 | 请求超时 |
| -201004 | 服务器繁忙，请稍后重试 |
| -20104 | 该方法内参数名不存在 |
| -20106 | 该方法内参数值超出范围 |
| -20107 | 非法参数 |
| -201101 | 参数类型与值不符 |
| -201102 | 参数值超出范围 |
| -201103 | 非法参数 |
| -201104 | IP地址格式错误 |
| -201105 | MAC地址格式错误 |
| -20200 | 邮箱地址格式错误 |
| -202006 | 验证码错误 |
| -20201 | 电话号码格式错误 |
| -20202 | 用户名格式错误 |
| -20203 | 注册时间格式错误（IPC云同步接口） |
| -20506 | 该设备已经被绑定给其他账户 |
| -20507 | 该设备已经被APP端或者服务器后台解除绑定 |
| -20512 | 设备从未连接过云 |
| -20530 | 无法通过MAC和SN找到改设备 |
| -20571 | 设备离线 |
| -20573 | 请求处理过程中设备离线 |
| -20591 | 设备被绑定作为个人设备 |
| -20600 | 账户不存在 |
| -20601 | 账户名与密码不匹配 |
| -20602 | 账户未激活 |
| -20603 | 账户已存在 |
| -20604 | 账户名错误，既不是邮箱也不是手机号码 |
| -20606 | 发送激活邮件失败 |
| -20607 | 验证码错误 |
| -20608 | 账号长度不符合要求 |
| -20609 | 发送重设账户信息邮件失败 |
| -20610 | 账户类型错误 |
| -20615 | 密码格式错误，包括长度不符合要求 |
| -20616 | 新密码格式错误，包括长度不符合要求（用于修改密码） |
| -20617 | owner用户不存在 |
| -20618 | user用户不存在 |
| -20619 | 手机号码已存在 |
| -20620 | nickname格式错误 |
| -20621 | 邮箱已存在 |
| -20622 | 用户名已存在 |
| -20623 | 账号已经激活 |
| -20651 | Token过期或不存在 |
| -20652 | Token错误 |
| -20655 | refreshToken已过期或不存在 |
| -20656 | refreshToken错误或者不可用 |
| -20661 | 密码输入错误次数过多，账号被锁定2小时（30分钟内连续20次错误） |
| -20662 | 设备被锁定24小时，在此时间内不响应获取验证码的请求（1小时内请求了10次验证码获取） |
| -20671 | 验证账户失败，发生未知错误 |
| -20672 | 验证账户失败，验证链接失效 |
| -20673 | 重设密码链接失效 |
| -20674 | 重设密码失败，发生未知错误 |
| -20675 | 该账号在其他地方有登录 |
| -20676 | 验证码失效，需要重新获取(同一账号连续触发了3次错误的验证码验证，则该账号的验证码失效) |
| -20680 | 操作不允许 |
| -20685 | 用户头像失效 |
| -20690 | session过期（用于用户在web登录的情况） |
| -25001 | DeviceToken过期或不存在 |
| -25002 | DeviceToken错误 |
| -40102 | 设备异常情况 |
| -40106 | 设备不支持该指令 |
| -40108 | 设备响应超时 |
| -40109 | 设备系统繁忙 |
| -40209 | 参数错误 |
| -40404 | 客户端被锁定 |
| -40405 | 处于恢复出产设置状态 |
| -40414 | 设备未激活 |
| -51204 | 设备云客户端内部错误 |
| -51206 | 请求方法不存在 |
| -51207 | 请求参数非法 |
| -51281 | 设备密码错误 |
| -51282 | 客户没有绑定设备权限 |
| -52202 | 指定的session不存在 |
| -52203 | 向relayd发送的json串有误 |
| -52206 | RELAY响应异常 |
| -52207 | RELAY连接异常 |
| -52208 | SESSION数量达上限 |
| -52413 | 通道已离线，NVR预览时特有 |
| -60102 | IPC UBUS调用出错 |
| -64302 | 参数错误 |
| -64303 | 请求冲突（电机正在忙于处理前一未处理请求） |
| -64304 | 电机到达堵转，当IPC为单云台机型时，同时复用表示对应电机方向不存在 |
| -69601 | 设备已休眠 |
| -69603 | 设备正在唤醒 |
| -70102 | NVR UBUS调用出错 |
| -71101 | client数已满，目前最多4个客户端 |
| -71103 | Client id 非法 |
| -71104 | 当天没有事件，或者尚未搜索事件就点击播放 |
| -71114 | 存储设备不存在（来源TDCP IPC协议） |
| -71115 | 搜索事件列表动作正在执行 |
| -75704 | 主控单片机通信失败 |
| -80016 | 项目已经创建了流量池 |
| -80022 | 当前时段没有数据 |
| -80100 | 用户名或密码错误 |
| -80101 | 用户名已存在 |
| -80102 | 无效用户名 |
| -80103 | 无效密码 |
| -80104 | 无效邮箱 |
| -80105 | 无效真实姓名 |
| -80106 | 无效电话号码 |
| -80107 | 用户数量超过最大值 |
| -80108 | 用户不存在 |
| -80109 | 无法删除系统默认用户 |
| -80110 | 无法删除当前用户 |
| -80111 | 原始密码校验错误 |
| -80112 | 用户被锁定 |
| -80113 | 用户已过期 |
| -80114 | 默认用户不可修改 |
| -80115 | 用户绑定过多角色 |
| -80116 | 用户注册关闭 |
| -80117 | 无效角色名 |
| -80118 | 角色名已存在 |
| -80119 | 绑定项目为空 |
| -80120 | 角色权限为空 |
| -80121 | 无效角色描述 |
| -80122 | 角色不存在 |
| -80123 | 默认角色删除拒绝 |
| -80124 | 默认角色修改拒绝 |
| -80125 | 用户重复登录错误 |
| -80126 | 角色数量超过最大值 |
| -80127 | 用户处于待审核状态 |
| -80128 | 用户被冻结 |
| -80129 | 验证码错误 |
| -80130 | 密码错误次数超过限定值，需进行验证码校验 |
| -80131 | 数据错误，导入失败 |
| -80132 | 首次登录修改密码 |
| -80133 | 用户已关联当前企业 |
| -80134 | 模板不存在 |
| -80135 | 模板名称已存在 |
| -80136 | 非用户允许登录时间 |
| -80137 | 一体机设备与客户端不在同一局域网内 |
| -80138 | 用户输入安全码下的恢复码验证错误 |
| -80139 | 恢复码输入次数超过最大限制，锁定账户 |
| -80140 | 同步设备端密码错误 |
| -80141 | 导入文件为空 |
| -80142 | 导入文件无效 |
| -80143 | TP-LINK ID 账号，不能修改 |
| -80144 | 用户权限已更新，请重新登陆 |
| -80145 | 轮巡分组数量超过上限 |
| -80146 | 密码错误 |
| -80147 | 不支持加密 |
| -80148 | 退出失败，当前账户是项目最后一位管理员，无法退出。 |
| -80149 | 邀请成员二维码过期 |
| -80150 | 用户被停用 |
| -80151 | 请输入验证码 |
| -80153 | 验证码获取过于频繁 |
| -80202 | 项目不存在 |
| -80203 | 找不到父分组 |
| -80204 | 分组层级超过了上限 |
| -80205 | 分组不存在 |
| -80206 | 顺序交换越级 |
| -80209 | 分组数量超过上限 |
| -80210 | 项目已存在同名分组 |
| -80211 | 模块已存在 |
| -80212 | 项目删除失败 |
| -80213 | 非TP-Link ID操作 |
| -80214 | 已创建企业 |
| -80215 | 企业码被占用 |
| -80216 | 封面文件无效 |
| -80217 | 封面文件过大 |
| -80218 | 企业不存在 |
| -80219 | 企业不匹配 |
| -80220 | 项目分组数量超出上限 |
| -80221 | 项目已有归属项目分组 |
| -80222 | 项目删除失败，请先解绑设备 |
| -80300 | 设备信息同步失败 |
| -80301 | 设备不存在 |
| -80302 | 无效设备ID |
| -80303 | 无效设备类型 |
| -80304 | 无效ID |
| -80305 | IPC协议字段非法 |
| -80306 | IPC通道参数非法 |
| -80307 | 父设备ID是否非法 |
| -80308 | dev_id冲突 |
| -80309 | NMS可更新字段是否非法 |
| -80310 | NVR通道总数是否非法 |
| -80315 | 设备在线状态字段是否非法 |
| -80316 | 设备发现错误 |
| -80317 | 设备发现运行中 |
| -80318 | 设备未被发现 |
| -80319 | 设备发现类型无效 |
| -80322 | 升级固件校验失败 |
| -80323 | 设备添加中 |
| -80324 | 设备升级中 |
| -80325 | 更新固件更新超时 |
| -80326 | 设备同步中 |
| -80327 | 设备不在线 |
| -80328 | START参数是否合法 |
| -80329 | limit参数是否合法 |
| -80330 | 项目同步设备中 |
| -80331 | 设备名称过长 |
| -80334 | 异常数量超过上限 |
| -80335 | 设备保存配置失败 |
| -80336 | 设备正在保存配置中 |
| -80337 | 设备已绑定至其他企业下 |
| -80338 | 设备密码不能为空 |
| -80339 | 同步解码器放大状态失败，请检查解码器 |
| -80340 | 配置解码器通道数达到上限 |
| -80341 | 解码器通道数非法 |
| -80342 | 解码器屏幕数非法 |
| -80343 | 设备添加失败，请重试 |
| -80344 | 已添加的设备点位数超过证书上限 |
| -80345 | 证书设备点位数初始化错误 |
| -80346 | 添加设备总数超过上限 |
| -80347 | 添加设备数初始化错误 |
| -80348 | 设备发现未运行 |
| -80349 | 已绑定至当前云账号下 |
| -80350 | 设备连云初始化未完成，请稍等。 |
| -80351 | 设备规格正在同步，请稍后重试 |
| -80352 | 绑定设备过程中遇到了不可恢复的错误 |
| -80353 | VMS一体机升级版本小于或等于当前版本 |
| -80354 | 设备已绑定到其他项目 |
| -80355 | 设备未设置管理员密码，请先设置密码 |
| -80356 | 点位超出授权数量限制，NVR同步通道失败 |
| -80357 | NVR通道无法删除 |
| -80358 | 当前项目设备正在标定中，请稍后 |
| -80359 | 设备已绑定到当前项目 |
| -80360 | 该类型设备数量已达到上限 |
| -80361 | 上墻设备数量超过上限 |
| -80362 | nvr批量添加通道，部分设备添加失败 |
| -80363 | 输入页面不在许可范围内 |
| -80364 | 没有可用通道 |
| -80365 | 没有可用区域 |
| -80366 | 升级历史记录不存在 |
| -80367 | 定时升级任务在进行中，不允许编辑 |
| -80368 | 项目不允许创建多个定时升级任务 |
| -80369 | 定时升级任务升级时间必须晚于当前时间 |
| -80370 | 设备升级超时 |
| -80371 | 设备升级过程中，设备被删除 |
| -80372 | 项目中已有升级任务在执行，不允许执行立即升级 |
| -80373 | 传输升级文件失败 |
| -80374 | 批量升级列表存在升级中设备，请稍后添加任务 |
| -80375 | 确认升级结果超时 |
| -80376 | 房型模板不存在 |
| -80377 | 文件上传失败 |
| -80378 | 设备连接返回为空 |
| -80379 | 设备离线 |
| -80380 | 设备响应JSON无效 |
| -80381 | 无效服务器ID |
| -80382 | 无效端口 |
| -80383 | 设备环网号冲突 |
| -80384 | 分组项目不匹配 |
| -80385 | 分组类型错误 |
| -80386 | 分组ID无效 |
| -80387 | 项目ID无效 |
| -80389 | 设备ID非法 |
| -80390 | 设备认证失败 |
| -80391 | 设备不支持该操作 |
| -80392 | 设备响应异常 |
| -80393 | 不存在支持该操作的设备 |
| -80394 | 用户添加的设备IP相同 |
| -80396 | Mac地址重复 |
| -80397 | MAC地址串无效 |
| -80398 | 设备名称无效，请重新输入 |
| -80399 | IP地址无效 |
| -80400 | 绑定设备时，30分钟内用户名或密码错误超过20次，设备锁定 |
| -80401 | 码流类型非法 |
| -80402 | 后台仅成功保存部分配置 |
| -80403 | 后台保存失败 |
| -80404 | 后台加载失败 |
| -80405 | 后台删除失败（分组接口中表示默认分组不可删除） |
| -80406 | 配置不存在 |
| -80407 | 录像计划不存在 |
| -80408 | 录像计划为空 |
| -80409 | 配置已存在 |
| -80412 | 设备未找到 |
| -80413 | 设备未加入监控点中 |
| -80414 | 无效的设备 |
| -80415 | 同步远程设备的配置失败 |
| -80417 | 内容无更改 |
| -80419 | 无效的设备 |
| -80420 | 未找到存储设备 |
| -80421 | 不支持的存储设备类型 |
| -80422 | 系统正忙，录像配置模块无法处理额外请求 |
| -80423 | 监控点录像配置已达上限 |
| -80424 | 设置流媒体转发失败，请检查设备连接 |
| -80425 | 非所属的NVR存储配置不支持自定义录像计划 |
| -80426 | 直连IPC作为存储设备时，不支持修改录像码流 |
| -80427 | 硬盘缺失 |
| -80428 | 硬盘已满 |
| -80429 | 硬盘异常 |
| -80430 | 监控设备不支持存储录像 |
| -80431 | 录像计划模板名称重复 |
| -80432 | 直连IPC作为存储设备时，只能使用主码流 |
| -80433 | 存储通道已满 |
| -80501 | 报警源类型不存在 |
| -80502 | 报警源类型无效 |
| -80503 | 保存失败 |
| -80504 | 加载失败 |
| -80505 | 删除失败 |
| -80506 | 配置不存在 |
| -80507 | 报警计划不存在 |
| -80508 | 后台仅成功保存部分配置 |
| -80512 | 无效邮箱 |
| -80513 | 无效联动录像 |
| -80514 | 报警服务器不存在 |
| -80515 | 未发现设备 |
| -80516 | ipc直连 |
| -80517 | 时间计划没有相关配置 |
| -80519 | 同步设备配置失败 |
| -80520 | 数据库中未找到父节点 |
| -80521 | 内容无更改 |
| -80522 | 配置已存在 |
| -80523 | 监控点报警名称重复 |
| -80524 | 系统忙，请稍后再试 |
| -80525 | 不是有效的监控点设备 |
| -80526 | 监控点被移除 |
| -80527 | 移动侦测区域为空 |
| -80528 | 通道未连接 |
| -80529 | 设备不存在 |
| -80530 | 设备接入服务不可用 |
| -80531 | 布防模板名称重复 |
| -80550 | 设备不支持客流统计 |
| -80551 | 查询时间错误 |
| -80552 | 设备不支持车流统计 |
| -80553 | 设备不支持人脸抓拍 |
| -80554 | 设备已被关联到其他路口 |
| -80555 | 图片数目达到上限 |
| -80563 | 报警消息图片不存在 |
| -80703 | URL没准备好 |
| -80704 | 获取URL失败 |
| -80731 | token过期或不存在 |
| -80732 | 预览并发路数达到上限 |
| -81100 | 目标通道不存在 |
| -81121 | 参数错误 |
| -81122 | 无可用节点 |
| -81123 | 付费分享数达到上限 |
| -81124 | 查询付费分享套餐失败 |
| -81125 | 根据token查询AccountId失败 |
| -81126 | 视频流不存在 |
| -81127 | VIP窗口预览达到最大窗口数 |
| -81128 | VIP窗口预览达到最大客户端数 |
| -81635 | 设备响应为空 |
| -81636 | 服务器忙，请稍后再试 |
| -82112 | 操作过于频繁 |
| -82400 | 参数错误 |
| -82401 | 权限不足 |
| -82402 | 用户重新登陆 |
| -82403 | java类型和数据库定义不匹配 |
| -82404 | 关闭数据库连接失败 |
| -82405 | 连接数据库资源失败 |
| -82406 | 插入更新数据时违反了数据库的一致性 |
| -82407 | 数据库检测到死锁 |
| -82408 | 数据库API被错误的使用 |
| -82409 | update时发生未预料的异常 |
| -82410 | 错误的使用数据库资源，例如错误的SQL语句 |
| -82411 | 乐观锁，获取失败 |
| -82412 | 数据库中数据条目访问异常 |
| -82413 | 其他未归类的异常 |
| -82414 | 服务器内部错误 |
| -82415 | 未知的错误，通用的错误 |
| -82416 | JSON解析错误 |
| -82417 | JSON消息体为空 |
| -82418 | 请求指令未带方法或者方法未定义 |
| -82419 | 该方法内参数名不存在 |
| -82420 | 该方法内参数值超出范围 |
| -82421 | 该方法内参数类型与值不符 |
| -82422 | 批量配置时，部分出现错误 |
| -82423 | 不在分享时段内 |
| -82424 | 证书不存在 |
| -82425 | 证书已过期 |
| -82426 | 系统时间错误 |
| -82427 | 证书硬件信息不匹配 |
| -82428 | 当前网络环境异常 |
| -82429 | 服务器忙 |
| -82430 | 系统数据库备份还原中 |
| -82431 | 无效证书 |
| -82432 | 请求超时 |
| -82433 | 接口不存在 |
| -82434 | 系统数据库同步配置中 |
| -82435 | 数据库同步主机IP无法配置为服务器主机任一网卡IP |
| -82436 | 数据库同步主机IP无法访问 |
| -82437 | 数据库同步配置异常 |
| -82438 | Token为空 |
| -82439 | 内部服务不可达 |
| -82440 | 外部服务不可达 |
| -82441 | 连接FTP服务器失败 |
| -82442 | 当前账号已被禁用该功能 |
| -82443 | 请求未携带token |
| -82444 | 资源不存在 |
| -82445 | 名称冲突 |
| -82446 | 文件IO异常 |
| -82447 | 需要重定向到指定页面 |
| -82448 | 远程调用失败 |
| -82449 | VLAN冲突 |
| -82450 | VLAN超出范围 |
| -82451 | 操作失败 |
| -82501 | 文件不存在 |
| -83533 | 设备无地址 |
| -84959 | 无匹配规则 |
| -84960 | 不满足规则条件 |
| -84993 | 充电减免停车费规则生效时间冲突 |
| -85204 | 打开闸门失败 |
| -85207 | 抓拍超时 |
| -85208 | 没有设备 |
| -85402 | 车场不存在 |
| -82412 | 无入场记录 |
| -85441 | 放行记录不存在 |
| -85450 | 车牌号重复 |
| -85451 | 车牌号为空 |
| -85452 | 车主姓名为空 |
| -85453 | 车主联系方式为空 |
| -85454 | 车牌号格式错误 |
| -85455 | 身份证格式错误 |
| -85460 | 警车已存在，请勿重复添加 |
| -85461 | 车牌号已存在 |
| -85476 | 出入口不存在 |
| -87100 | 算法不存在 |
| -87033 | 抓图任务超时 |
| -87035 | 设备数据获取超时 |
| -87036 | 录像数据不存在 |
| -87037 | 超过设备并发上限 |
| -87038 | 设备推流异常 |
| -87050 | 系统繁忙 |
| -88303 | 开发者套餐用量超限 |
| -88311 | 接口目标不是设备型应用 |
| -88312 | 接口目标不是项目型应用 |
| -88315 | 设备受限关闭（非试用或付费使用中状态） |
| -88316 | 设备不存在于应用中 |
| -88317 | 临时AK/SK数量达到上限 |
| -89601 | 无支持设备发现的设备 |
| -89602 | 未开始设备发现 |
| -89603 | VLAN数量达到上限 |
| -89604 | 智能开局正在进行 |
| -89605 | 无需要操作的设备 |
| -89606 | 配置设备失败 |
| -89607 | 存在非出厂设备 |
| -89608 | 设备非出厂状态 |
| -89609 | 修改出厂IP地址失败 |
| -89610 | 设置初始密码失败 |
| -89611 | 登录设备失败 |
| -89612 | 开启设备云管理失败 |
| -89613 | 设备接入失败 |
| -89614 | VLAN数量达到上限 |
| -89615 | VLAN ID已存在 |
| -89616 | VLAN名称已存在 |
| -89617 | 子网已存在 |
| -89618 | 主备DNS服务不能相同 |
| -89619 | 父设备配置未完成 |
| -89620 | 设备用户名密码已初始化 |
| -89621 | 当前设备不支持智能开局 |
| -510850 | 任务执行结果不存在 |
| -510851 | AI图像分析次数受限 |
| -510852 | 抓图结果异常 |
| -597055 | 算法未注册 |